اثرهای زمان‏بندی پاشش مستقیم سوخت دیزل و نوع سوخت پیش‏آمیخته در یک موتور RCCI

عباس عزتی1*، بهرام جعفری2

1- دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده فناوری نوین، دانشگاه تخصصی فناوری‏های نوین آمل، ezzati.abbas94@gmail.com

2- عضو هیأت علمی دانشکده فناوری نوین، دانشگاه تخصصی فناوری‏های نوین آمل،B.jafari@ausmt.ac.ir

چکیده

هدف اصلی این مقاله، ارزیابی اثرهای همزمان و جداگانه استفاده از متانول و بنزین به عنوان سوخت پیشآمیخته و زمانبندی تزریق مستقیم سوخت دیزل در یک موتور اشتعال تراکمی واکنش کنترل شده در شرایط بار سبک و سنگین است. نتایج نشان می‏دهد که در همه شرایط کارکردی و در تمام زمانبندیهای تزریق سوخت دیزل، فرآیند احتراق بنزین-دیزل در مقایسه با متانول-دیزل پایداری قابل ملاحظهای از خود نشان داده است. تزریق دیرهنگام سوخت دیزل منتهی به افزایش چشمگیر بیشینه فشار و دمای شعله در همه شرایط کارکردی موتور شده اما بر خلاف آن، در شرایط بار سبک در حالت بنزین-دیزل دمای شعله کاهش چشمگیری داشته است. کیفیت فرآیند اکسایش ترکیب سوخت-هوا برای حالت متانول-دیزل در همه شرایط کارکردی به ویژه بار سنگین بهتر بوده است. در حالت متانول-دیزل، تزریق دیرهنگام سوخت دیزل منتهی به تشکیل بیشتر اکسیدهای ازت و کاهش چشمگیر دوده در مقایسه با بنزین-دیزل شده است. تزریق زودهنگام سوخت دیزل در تمام شرایط کارکردی برای هر دو حالت سوخترسانی باعث کاهش قابل ملاحظه اکسیدهای ازت به نزدیکی صفر شده است. علاوه بر این، برای همه زمانبندیهای پاشش سوخت دیزل در تمام شرایط کارکردی موتور، بازده حرارتی متانول-دیزل در مقایسه با بنزین-دیزل کمتر گزارش شده است.

كليد واژه‏ها: شبیه‏سازی احتراق، موتور دوگانه‏سوز، آلایندگی، عملکرد.

Timing effects of direct injection of diesel fuel and type of premixed fuel in an RCCI engine

Abbas Ezzati1*, Bahram Jafari2

1- Master student of Modern Technology Department, Amol University of Special Modern Technologies, ezzati.abbas94@gmail.com

2- Faculty member of Modern Technology Department, Amol University of Special Modern Technologies, B.jafari@ausmt.ac.ir

Abstract

The main purpose of this article, Evaluation of simultaneous and separate effects of using methanol and gasoline as premixed fuels.And the timing of direct injection of diesel fuel in a compression ignition engine is a controlled reaction under light and heavy load conditions. The results show that in all operating conditions and in all diesel fuel injection schedules, the gasoline-diesel combustion process has shown considerable stability compared to methanol-diesel. Late injection of diesel fuel leads to a significant increase in maximum flame pressure and temperature in all engine operating conditions, but in contrast, in light load conditions in the gasoline-diesel mode, the flame temperature is significantly reduced. The quality of the oxidation process of the fuel-air combination for the methanol-diesel mode has been better in all operating conditions, especially heavy loads. In the methanol-diesel mode, late injection of diesel fuel has resulted in the formation of more nitrogen oxides and a significant reduction in soot compared to gasoline-diesel. Early injection of diesel fuel in all operating conditions for both refueling modes significantly reduced nitrogen oxides to near zero. In addition, for all diesel fuel spraying schedules in all engine operating conditions, the thermal efficiency of methanol-diesel has been reported to be lower than that of gasoline-diesel.

Keywords: Combustion simulation, dual combustion engine, pollution, performance.

مقدمه

طی سال‏های گذشته، در راستای جایگزین کردن احتراق دما پایین به جای احتراق سنتی برای موتورهای اشتعال تراکمی، سازوکارهای احتراقی متفاوتی ارائه شد که می‏توان به احتراق اشتعال تراکمی سوخت همگن، احتراق اشتعال تراکمی سوخت پیش‏آمیخته و احتراق اشتعال تراکمی واکنش کنترل شده اشاره کرد. با مقایسه این سه راهبرد احتراقی برای موتورهای اشتعال تراکمی مشاهده شده است که سازوکار احتراق اشتعال تراکمی واکنش کنترل شده بدلیل بکارگیری از دو سوخت با واکنش‏پذیری‏های متفاوت باعث شده تا نواحی غنی و داغ درون محفظه احتراق کاهش یافته و در نتیجه هر دو آلاینده اکسیدهای ازت و دوده همزمان کاهش یابند [1].

راهبرد اشتعال تراکمی واکنش کنترل شده با دو سوخت متفاوت همچون دیزل(واکنش‏پذیر بالا) و بنزین(واکنش‏پذیر پایین) توجه‏ بسیاری را به خود در سرتاسر دنیا جلب کرده است [1]. در جهت دستیابی به شرایط کارکردی احتراق اشتعال تراکمی واکنش کنترل شده، سوخت با واکنش‏پذیری پایین در چندراهه‏ی ورودی با هوا ترکیب شده، در حالیکه سوخت با واکنش‏پذیر بالا به صورت مستقیم و توسط سامانه پاشش سوخت در انتهای فرآیند تراکم درون سیلندر پاشیده می‏شود.

همچون راهبردهای ارائه شده دیگر، در ارتباط با سازوکار احتراق اشتعال تراکمی واکنش کنترل شده تحقیقات عددی و تجربی فراوانی انجام شده که در این دسته از مطالعات دستاوردهای سودمندی حاصل شده است که می‏توان به بهبود بازده حرارتی تا نزدیک به 60 درصد و کنترل بهتر زمانبندی احتراق در مقایسه با راهبردهای احتراق اشتعال تراکمی سوخت همگن و پیش‏آمیخته اشاره کرد [2].

با بکارگیری یک راهبرد متناسب در ارتباط با نسبت سوختهای پاشش مستقیم و پیشآمیخته و همچنین پاشش سوخت واکنش پذیر بالا در زمان مناسب، یک گرادیان واکنش پذیری ایجاد شده که توانایی آن را دارد تا دوره احتراق را مدیریت کند و آهنگ افزایش فشار و رهاسازی گرما را همزمان کاهش دهد. از سوی دیگر، مشخصههای ساختاری همچون نسبت تراکم و هندسه محفظه احتراق میتوانند مشخصههای احتراق اشتعال تراکمی واکنش کنترل شده را تحت اثر خود قرار دهند. در کنار مدیریت موتور، سوختهای بکار گرفته شده در موتورهای اشتعال تراکمی واکنش کنترل شده نقش بسزا و تعیین کنندهای بر فرآیندهای تبخیر، ترکیب و احتراق دارند [3]. بنابراین در همین راستا، در این پژوهش عددی اثرهای جداگانه و همزمان زمانبندی پاشش مستقیم سوخت دیزل و استفاده از متانول و بنزین به عنوان سوختهای پیشآمیخته بر مشخصههای احتراق، میزان تشکیل آلایندهها و بازده حرارتی یک موتور دوگانهسوز اشتعال تراکمی سرعت بالا مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت تا با استفاده از ابزار محاسباتی سهبعدی موجود، درک مناسبی از اثرهای شیمی سوخت بر کیفیت فرآیند احتراق اشتعال تراکمی دوگانهسوز به خواننده اثر ارائه شود.

پیشینه پژوهش

در سال 2019 یوسفی و همکارانش در یک پژوهش عددی در دانشگاه مانیتوبا [4] اثرهای زمان‏بندی تزریق مستقیم سوخت دیزل را بر مقدار آلاینده‏های خروجی و فرآیند احتراق در یک موتور اشتعال تراکمی واکنش کنترل شده دیزل-متان تحت شرایط متفاوت کارکردی دور و بار موتور را مورد بررسی قرار داده‏اند. طبق نتایج بدست آمده از شبیه‏سازی‏های آن‏ها مشاهده شده است با جلوانداختن زمان تزریق مستقیم سوخت دیزل، نقطه بیشینه فشار درون استوانه، بازده حرارتی و آلاینده اکسیدهای ازت تحت تمام شرایط بار و دور موتور افزایش یافته است. همچنین، مقدار گاز متان نسوخته و آلاینده دی‏اکسیدکربن تحت شرایط بار کم-دور کم و بار متوسط-دور بالا کاهش یافته است. آن‏ها همچنین اشاره کرده‏اند ناحیه مرکزی محفظه احتراق منبع اصلی تشکیل آلاینده متان نسوخته است و با جلوانداختن زمان‏بندی تزریق سوخت دیزل احتراق متان درون محفظه احتراق بهبود یافته است. با این حال، مقدار متان نسوخته درون شکاف موجود میان سمبه و دیواره استوانه مقداری افزایش یافته که در مقایسه با ناحیه مرکزی محفظه احتراق ناچیز است.

در سال 2019 لی و همکاران [5] در یک پژوهش آزمایشگاهی اثرهای جداگانه و همزمان تزریق مستقیم سوخت دیزل و استفاده از بنزین و بوتانول به عنوان سوختهای پیشآمیخته را بر میزان تشکیل آلایندهها و مشخصههای احتراق یک موتور اشتعال تراکمی واکنش کنترل شده دوگانهسوز بررسی کردهاند. آنها در مطالعهی خود اثرهای 5 زمانبندی متفاوت تزریق سوخت دیزل را در شرایط کارکردی بار متوسط مورد بررسی قرار دادهاند. طبق دستاوردهای آنها، نسبت سنگین سوختهای پیشآمیخته بنزین و بوتانول منتهی به افزایش آهنگ افزایش فشار، کوتاهتر شدن دوره تأخیر در اشتعال و همچنین کوتاهتر شدن دوره احتراق شده است. همچنین، تزریق سوخت دیزل زودتر از 5/17 درجه میل لنگ قبل از نقطه مکث بالا در شرایط بنزین-دیزل، دوده بیشتری در مقایسه با حالتهای بوتانول-دیزل و احتراق دیزل خالص تشکیل شده است. علاوه بر این، تزریق سوخت دیزل دیرتر از 5/12 درجه میل لنگ قبل از نقطه مکث بالا باعث شده است تا آلاینده دوده بیشتری در شرایط احتراق دیزل خالص انتشار یابد.

در سال 2018 ساخنا و ماریا [6] در یک پژوهش آزمایشگاهی اثرهای زمان‏بندی تزریق مستقیم سوخت دیزل را بر آهنگ افزایش فشار و پایداری فرآیند احتراق اشتعال تراکمی دوگانهسوز مورد ارزیابی قرار دادهاند. آزمایش آنها در دو حالت بنزین-دیزل و متانول-دیزل انجام گرفته شد. نتایج آنها نشان داده است بیشینه آهنگ افزایش فشار برای تمام حالتهای آزمون با جلوانداختن زمان تزریق سوخت دیزل کاهش یافته است. در زمان تزریق سوخت دیزل ثابت، بیشینه آهنگ افزایش فشار برای حالت متانول-دیزل کمتر از شرایط بنزین-دیزل گزارش شده است. همچنین، تزریق زودهنگام سوخت واکنش پذیر بالا (برای مثال 60 و 40 درجه میل لنگ قبل از نقطه مکث بالا) منتهی به افزایش سهم ترکیب نسوخته شده است.

مواد و روش ها

1- شبکه محاسباتی و الگوهای عددی

این مطالعه عددی با استفاده از کد دینامیک سیالات محاسباتی سهبعدی کانورج انجام شده و شبکه محاسباتی که همان محفظه احتراق موتور اشتعال تراکمی میباشد با استفاده از ابزار موجود در خود این نرمافزار ایجاد شده است [7]. این موتور مجهز به یک سامانه پاشش مستقیم سوخت دیزل هفت سوراخه در مرکز سیلندر و در ناحیه بالایی محفظه احتراق میباشد که در راستای کاهش زمان محاسبات با حفظ دقت آن، تمام شبیهسازیها بر روی یک قطاع 42/51 درجهای انجام شده است. برای این شبکهبندی، اندازه اولیه بلوکها 6/0 میلیمتر در نظر گرفته شده است. علاوه بر این، در راستای افزایش دقت شبیه‏سازی‏ها، بلوک‏های با گرادیان دما و سرعت جریان بزرگ همچون جبهه شعله هنگام احتراق و انتشار تا به اندازه 15/0 میلی‏متر، با استفاده از ابزار پالایش شبکه تطبیقی با مقیاس 2 واحد، کوچک‏تر شده‏اند. به همین منظور، معیارهای دما و سرعت جریان برای بلوک‏های مورد اشاره، به ترتیب 5/2 کلوین و 2 متر بر ثانیه در نظر گرفته شد. علاوه بر زینه‏بندی‏های در نظر گرفته شده برای شبکه محاسباتی، برای کاسه پیستون، ناحیه سرسیلندر و مخروطی افشانه سوخت از 2 لایه مرزی با ضخامت 15/0 میلی‏متر استفاده شد.

شکل 1 شبکه محاسباتی در نقطه مکث بالا را نشان داده است. محاسبات از زمان بسته شدن دریچههای ورودی هوا شروع شده و در زمان باز شدن دریچههای خروجی گازها پایان مییابند. گام زمانی اولیه محاسبات که برای فرآیند تراکم تعیین میشود 25 میکروثانیه در نظر گرفته شده است. علاوه بر این، بر اساس پیشنهاد خود نرمافزار، گام زمانی اصلی محاسبات که برای فرآیندهایی نظیر پاشش سوخت مایع، احتراق ترکیب سوخت-هوا و تشکیل آلایندهها در نظر گرفته میشود 10 نانوثانیه تعیین شده است [7]. همچنین، برای تمام شبیهسازیها، دمای اولیه ناحیه سرسیلندر، کاسه پیستون و دیواره سیلندر ثابت و به ترتیب برابر با 500 ، 525 و 400 کلوین در نظر گرفته شده است.

شکل 1- شبکه محاسباتی در نقطه مکث بالا

کتابخانه موجود در خود نرمافزار تمام خصوصیات شیمیایی و فیزیکی سوختهای مورد نیاز برای انجام شبیهسازیها شامل هپتان، ایزو-اکتان، اتانول، متانول و ... را دارا میباشد [7]. با این حال، در این تحقیق باید سوختهای سنتی پمپاژ شده دیگری همچون دیزل و بنزین نیز شبیهسازی شوند. برای تمام شبیهسازیهای این تحقیق، ویژگیهای فیزیکی همچون جدایش فواره، تبخیر و ترکیب ایزو-اکتان و تترادکان به ترتیب برای سوختهای بنزین و دیزل در نظر گرفته شده است [7].

در این تحقیق جهت شبیهسازی احتراق دوگانهسوز بنزین-دیزل و متانول-دیزل، از حلگر سنتیک شیمیایی جزئی SAGE به همراه یک سازوکار سنتیک شیمیایی جزئی که شامل 84 گونه و 361 واکنش بوده استفاده شده است [9-8]. علاوه بر این، برای سرعت بخشیدن به فرآیند حل سازوکار شیمیایی دقیق SAGE، از الگوی چند ناحیه‏ای شیمیایی استفاده شده است [10]. این الگوی عددی با در نظر گرفتن بلوک‏هایی با ویژگی‏های ترموشیمیایی یکسان در قالب یک ناحیه پیوسته، باعث کاهش زمان شبیه‏سازی‏ها شده و از محاسبات تکراری جلوگیری می‏کند.

مرحله تبخیر و اختلاط بهویژه آهنگ اختلاط سوخت بهعنوان یک عامل بحرانی و تعیین کننده در موتور اشتعال تراکمی مطرح است و مراحل اولیه اشتعال بهشدت تحت تأثیر این فرآیند قرار میگیرند. مدلهای اختلاطی زیادی وجود دارد که در این پژوهش عددی نرخ مخلوط مهار شده واکنش برحسب مقیاس زمانی آشفتگی

RNG K-epsilon استفاده شده که توسط یاخوت و همکاران [11] با نرمال کردن معادلات ناویر-استوکس جهت بررسی اثرات مقیاسهای کوچکتر حرکت سیال، بهبود داده شده است.

برای مدل K-epsilon استاندارد، گردابه لزجت از یک مقیاس طولی آشفتگی تعیین میشود پس انتشار آشفتگی محاسبه شده تنها برای مقیاس مشخصی رخ داده که گرچه در واقعیت تمامی مقیاسهای حرکتی به انتشار آشفتگی کمک میکنند. نرمال سازی مجدد گروهی یک روش ریاضی است که میتواند در راستای ایجاد یک مدل آشفتگی همانند مدل K-epsilon استفاده شده که نتیجه آن یک شکل اصلاح شده از معادله epsilon است که تلاش میکند تا مقیاسهای متفاوتی از حرکت را در خلال تغییرات بهوجود آمده، در نظر گیرد.

لایه مرزی دینامیکی محفظه احتراق موتور نسبت به اندازه بلوک بسیار نازک بوده که برای شبیهسازیهای دینامیک سیالات محاسباتی موتورهای درونسوز کاربردی میباشد. بنابراین، توابع دما و جریان دیواره بر اساس فرضیه آشفتگی اغلب در شبیهسازیهای دینامیک سیالات محاسباتی چند بعدی موتور در راستای مدلسازی تنش برشی نزدیک دیواره و انتقال گرما بین گازها و مرزهای جامد استفاده میشود. در این تحقیق عددی از الگوی انتقال حرارت دیواره هان و همکاران [12] استفاده شده است. هان و همکاران تابع دمای دیواره را از معادله بقای انرژی یک بعدی در ناحیه نزدیک به دیواره بدست آوردهاند. این رابطه برای جریانهای آشفته با چگالی متغیر معتبر است که معمولا در موتورهای درونسوز وجود دارد.

در راستای شبیهسازی جدایش اولیه و ثانویه ذرات سوخت بهطور همزمان از دو الگوی کلوین-هلمهولتز و رایلی تیلور استفاده شده است. بیثباتی الگو کلوین-هلمهولتز بر اساس تجزیه و تحلیل ثبات جت مایع میباشد که بهطور کامل در مرجع [13] توسط ریتز و براکو توضیح داده شده است. این الگو بیشتر برای سرعتهای نسبی بالا و همچنین محیطهایی با چگالی زیاد مناسبتر است. بیثباتی الگوی رایلی-تیلور نیز باعث جدایش ذرات میشود. بهعبارت دیگر، الگوی رایلی-تیلور اینگونه است که کاهش سریع سرعت قطرات منجر به رشد امواج سطحی در نقطه آرام قطره سوخت پاشیده شده میشود [14]. بهطور کلی با اتخاذ هر دو الگوی جدایش همزمان با یکدیگر، الگوی کلوین هلمهولتز (موجهای سطحی) و رایلی-تیلور (اغتشاشات) باید بهطور مداوم و پیاپی در رقابت با یکدیگر باشند تا فرآیند جدایش قطرات سوخت رخ دهد. زمانی که ذرات سوخت درون ناحیه محاسباتی تزریق شد، یک مدل محاسباتی جهت تبدیل ذرات مایع سوخت به بخار‏ گازی (تبخیر سوخت مایع) نیاز است. در این پژوهش جهت شبیهسازی فرآیند تبخیر ذرات سوخت مایع افشانده شده توسط سامانه تزریق سوخت از الگوی همبستگی فراسلینگ که توسط آمسدن و همکاران بهبود یافته، استفاده شده است [15].

در راستای شبیهسازی برخورد ذرات سوخت تزریق شده با یکدیگر، از الگوی بدون شمارش زمانی که توسط اشمیدت و راتلند ارائه شده استفاده شده است [16]. این الگو بر اساس روش استفاده شده در دینامیک گازها برای شبیهسازی مستقیم محاسبات مونته کارلو میباشد. الگوی بدون شمارش زمانی در مقایسه با الگوی اورورک تحت بعضی شرایط معین، دقیقتر و از نظر زمان محاسبات سریعتر است. روش بدون شمارش زمانی شامل (تعیین تصادفی) نمونهگیری تصادفی ذرات درون هر بلوک محاسباتی میباشد که باعث میشود تا محاسبات مربوط به برخورد ذرات سریعتر انجام شود. بر خلاف روش اورورک که باعث افزایش زمان محاسبات متناسب با مربع تعداد ذرات میشود، رابطه زمان محاسبات با تعداد ذرات در روش بدون شمارش زمانی برای این الگو رابطهای خطی میباشد. در روش اورورک فرض میشود چندین برخورد همزمان با یکدیگر بین ذرات میتواند رخ دهد که این فرآیند تحت تاثیر یک توزیع پواسون میباشد. با این حال، توزیع پواسون صحیح نیست تا زمانی که برخورد هیچ تاثیری بر ذره نداشته باشد یا اینکه برخورد، سرعت، اندازه، و تعداد ذرات را تغییر دهد. روش نمونهگیری تکرار شونده که با استفاده از روش بدون شمارش زمانی امکان پذیر میشود جوابهای دقیقتری ارائه میدهد.

جهت شبیهسازی برخورد ذرات سوخت با دیواره از الگوی محاسباتی نیبر و ریتز [17] استفاده شده که بعدها توسط گونزالز و همکاران توسعه یافته است [18]. این مدل محاسباتی بر اساس عدد وبر دو حالت پسزدگی و سر خوردن بر روی سطح را برای ذرات تزریق شده در نظر میگیرد.

2- صحت‏سنجی

در این تحقیق عددی از یک موتور چهار-سیلندر اشتعال تراکمی پاشش مستقیم سرعت بالا برای تمام شبیهسازیها استفاده شده است [19]. این موتور برای خودروهای سواری استفاده میشود و توسط شرکت جنرال موتورز ساخته شده است. جدول 1 و جدول 2 مشخصات فنی موتور و سامانه‏های پاشش مستقیم سوخت دیزل را نشان داده است [19].

| جدول 1- مشخصات اصلی موتور |  |
| --- | --- |
| نوع تنفس | پرخوران |
| تعداد استوانه | 4 |
| قطر سمبه (میلی‏متر) | 82 |
| طول مسیر سمبه (میلی‏متر) | 4/90 |
| طول دسته سمبه (میلی‏متر) | 4/145 |
| نسبت تراکمی هندسی (-) | 4/17 |
| حجم موتور (لیتر) | 9/1 |
| تعداد دریچۀ برای هر استوانه | 4 |
| نسبت گردابی هوای ورودی به استوانه (-) | 5/1 |
| زمان بسته شدن دریچۀ ورودی هوا (درجه میل لنگ قبل از نقطه مکث بالا) | 132 |
| زمان باز شدن دریچۀ خروجی گاز (درجه میل لنگ قبل از نقطه مکث بالا) | 112- |

| جدول 2- مشخصات سامانه‏های تزریق سوخت |  |
| --- | --- |
| تزریق سوخت دیزل |  |
| نوع سامانه تزریق سوخت | مخزن مشترک تزریق مستقیم |
| نام مدل ساخت | Bosch CRI2.2 |
| تعداد سوراخ‏های افشانه | 7 |
| قطر سوراخ‏های افشانه (میلی‏متر) | 14/0 |
| زاویه مخروطی افشانه سوخت (درجه) | 148 |
| فشار تزریق سوخت (میلیون پاسکال) | 50 |
| مقدار نفوذ نوک افشانه درون استوانه (میلی‏متر) | 3/0 |
| تزریق سوخت بنزین و متانول |  |
| نوع سامانه تزریق سوخت | تزریق سوخت درگاهی |
| نام مدل ساخت | TFS-89055-1 |
| زاویه افشانه سوخت (درجه) | 20 |
| فشار تزریق سوخت (میلیون پاسکال) | 345/0 |
| دبی سوخت‏رسانی (کیلوگرم در ساعت) | 25 |

در راستای انجام این تحقیق عددی و بر اساس شرایط کارکردی پایه موتور از سه سوخت دیزل، بنزین و متانول در شبیهسازیها استفاده شده که مشخصات آنها در جدول 3 آورده شده است [19].

| جدول3- ویژگی‏های ترموشیمیایی سوخت‏های مصرفی |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| مشخصه‏ها | دیزل | بنزین | متانول |
| فرمول شیمیایی | CH1.76 | CH2.13 | CH3OH |
| چگالی مایع در دمای 25 درجه سانتیگراد (گرم در لیتر) | 859 | 701 | 792 |
| عدد ستان | 42 | - | - |
| عدد اکتان | - | 7/94 | 106 |
| ارزش حرارتی سوخت (میلیون‏ژول در کیلوگرم) | 6/42 | 4/43 | 20 |
| نسبت هوا-سوخت استوکیومتری (جرم) | 4/14 | 9/14 | 5/6 |
| دمای اولیه جوشش (درجه سانتیگراد) | 174 | 26 | 65 |
| آنتالپی تبخیر (کیلوژول در کیلوگرم) | 270 | 300 | 1100 |

در این تحقیق عددی، اعتبارسنجی در شرایط پایه کارکردی بار سبک (4 بار) و سنگین (11 بار) در دو سرعت موتور 1900 و 2300 دور در دقیقه برای یک موتور اشتعال تراکمی واکنش کنترل شده سرعت بالا در دو حالت بنزین-دیزل و متانول-دیزل صورت گرفته است. تمام محاسبات و شبیهسازیها از زمان بسته شدن دریچههای ورودی هوا آغاز شده و به هنگام باز شدن دریچههای خروجی گازهای حاصل از احتراق به اتمام رسیدهاند. همهی دستاوردهای عددی حاصل از شبیهسازی حالتهای پایه کارکردی موتور با نتایج تجربی ارائه شده توسط دمپسی و همکاران [19] مقایسه شدهاند.

نتایج تجربی و عددی برای روند تغییرهای میانگین فشار درون سیلندر و آهنگ رهاسازی گرما در چهار حالت پایه کارکردی موتور دوگانهسوز در نمودار 1 آورده شده است. [19]

| شرایط کارکردی بنزین-دیزل (بار سبک و سنگین) |  |
| --- | --- |
| شرایط کارکردی متانول-دیزل (بار سبک و سنگین) |  |
| نمودار 1- مقایسه میان روند تغییرهای میانگین فشار و آهنگ رهاسازی گرمای تجربی و عددی در چهار شرایط کارکردی متفاوت پایه موتور |  |

طبق نمودار 1، میتوان مشاهده نمود که توافق نسبتا خوب و منطقی میان نتایج تجربی و دستاوردهای عددی این تحقیق حاصل شده است.

تجزیه و نقد یافته‏های تحقیق

1- راهبرد اتخاذ شده در تحقیق

بر اساس سه متغیر موتور، نظیر زمان پاشش مستقیم یک-مرحلهای دیزل، نوع سوخت پیشآمیخته، و بار موثر موتور (میانگین فشار موثر اندیکاتوری)، 36 شبیهسازی در این تحقیق عددی انجام شده است. برای پاشش دیزل، 9 زمانبندی در نظر گرفته شده است که زمان پاشش از 60 تا 32 درجه میل لنگ قبل از نقطه مرگ بالا با گام 5/3 درجه میل لنگ میباشد. همچنین، از دو نوع سوخت واکنش پذیر پایین یعنی متانول و بنزین برای پاشش در حالت پیشآمیخته در چندراهه ورودی هوا استفاده شده است.

2-بررسی و نقد یافتههای عددی

نمودار 2، اثرهای زمان پاشش سوخت دیزل در دو حالت بنزین-دیزل و متانول-دیزل را بر دوره تأخیر در اشتعال در شرایط کارکردی بارسبک و سنگین نشان داده است.

نمودار2- اثرهای همزمان زمان تزریق دیزل بر دوره تأخیر در اشتعال

بر اساس نتایج ارائه شده در این نمودار، با به عقب انداختن زمان پاشش سوخت دیزل، دوره تأخیر در اشتعال برای تمام سوختها و در همه شرایط کارکردی موتور کاهش چشمگیری یافته است. در موتورهای اشتعال تراکمی واکنش کنترل شده، سوخت واکنش پذیر بالا عامل اصلی و آغازگر فرآیند خوداشتعالی ترکیب سوخت-هوا درون محفظه احتراق میباشد. با حرکت تراکمی محفظه احتراق به سمت نقطه مکث بالا، فشار و دمای درون سیلندر به مقدار قابل توجهی افزایش یافته و با پاشش دیزل نزدیکتر به نقطه مکث بالا به سبب شرایط مناسب، اکسایش سوخت واکنش پذیر بالا (دیزل) بهبود مییابد. در نتیجه، طبق نمودار 2 دوره تأخیر در اشتعال کوتاهتر شده و خوداشتعالی زودتر رخ داده است. در نتیجه، در شرایط کارکردی بار سبک که دما و فشار درون سیلندر به مراتب از حالت بار سنگین کمتر است استفاده از متانول به عنوان سوخت پیشآمیخته در مقایسه با بنزین باعث تضعیف چشمگیر فرآیند اکسایش سوخت دیزل درون سیلندر شده و به دنبال آن، دوره تأخیر در اشتعال طولانیتر و خوداشتعالی به تعویق افتاده است. بر خلاف آن، در شرایط کارکردی بار سنگین، دوره تأخیر در اشتعال حالت سوخترسانی بنزین-دیزل از متانول-دیزل طولانیتر گزارش شده است. بازگردانی دود با درصد سنگین حدود 60 درصد منجر شده است تا اکسایش دیزل درون محفظه احتراق به مقدار قابل توجهی تضعیف شده و واکنش پذیری ترکیب سوختی بنزین-دیزل کاهش شدیدی پیدا کند. بنابراین، طبق نمودار 2 دوره تأخیر در اشتعال بنزین-دیزل در مقایسه با متانول-دیزل طولانیتر بوده و فرآیند خوداشتعالی دیرتر رخ داده است.

نمودار 3، اثرهای جداگانه و همزمان زمانبندی پاشش دیزل و نوع سوخت پیشآمیخته بر زمان احتراق در دو شرایط کارکردی بار سبک و سنگین در شکل 4 نشان داده شده است.

نمودار 3- اثر زمان تزریق دیزل و نوع سوخت پیشآمیخته بر زمان احتراق واکنش کنترل شده

طبق این نمودار، با عقب انداختن زمان تزریق دیزل از 60 به 32 درجه میل لنگ قبل از نقطه مکث بالا، زمان احتراق برای بنزین-دیزل و متانول-دیزل در شرایط کارکردی بار سبک و سنگین به نقطه مکث بالا نزدیکتر شده است. همانطور که قبلا به آن اشاره شده است، تعویق زمان تزریق مستقیم سوخت منتهی به بهبود فرآیند اکسایش دیزل و افزایش واکنشپذیری ترکیب سوخت-هوا درون محفظه احتراق شده و در نتیجه، دوره تأخیر در اشتعال کوتاهتر شده است. بنابراین فرآیند خوداشتعالی زودتر رخ داده و زمان احتراق به نقطه مکث بالا نزدیکتر شده است. در شرایط بار سبک مشاهده میشود برای زمانبندی تزریق دیرهنگام سوخت (46 تا 32 درجه میل لنگ قبل از نقطه مکث بالا)، زمان احتراق متانول-دیزل و بنزین-دیزل تقریبا با یکدیگر برابر بوده ولی برای زمانبندیهای تزریق دیرهنگام دیزل، زمان احتراق متانول-دیزل با فاصله زمانی بسیار زیادی در مقایسه با بنزین-دیزل از نقطه مکث بالا رخ داده است. کم بودن دما و فشار درون محفظه احتراق برای زمانبندیهای تزریق زودهنگام دیزل به ویژه در شرایط کارکردی بار سبک که دما و فشار هوای ورودی به استوانه کم است و همچنین استفاده از سوخت متانول در حالت پیشآمیخته با گرمای نهان تبخیر بالا باعث شده است تا فرآیند اکسایش دیزل شدیدا تضعیف شده، واکنش پذیری ترکیب سوخت-هوا کاهش یافته، و در نتیجه، زمان فرآیند احتراق برای متانول-دیزل در مقایسه با بنزین-دیزل به مقدار قابل توجهی به تعویق افتاده است. علاوه بر این، در شرایط کارکردی بار سنگین زمان احتراق بنزین-دیزل در مقایسه با متانول-دیزل برای تمام زمانبندیهای تزریق دیزل دیرتر اتفاق افتاده که علت آن بازگردانی دود با نرخ سنگین 60 درصد است که منتهی به تضعیف فرآیند اکسایش دیزل، طولانیتر شدن دوره تاخیر در اشتعال و رخ دادن دیرهنگام زمان احتراق در مقایسه با حالت احتراق متانول-دیزل شده است.

نمودار 4، اثرهای همزمان و جداگانه زمانبندی پاشش مستقیم سوخت دیزل و نوع سوخت پیشآمیخته بر دوره احتراق اشتعال تراکمی واکنش کنترل شده را گزارش داده است.

نمودار 4- اثر زمان تزریق دیزل و نوع سوخت پیشآمیخته بر دوره احتراق

طبق این نمودار، در شرایط بار سبک برای حالت بنزین-دیزل با تعویق زمان پاشش دیزل دوره احتراق به ویژه برای زمانبندی پاشش مستقیم سوخت 5/42 درجه میل لنگ قبل از نقطه مکث بالا افزایش چشمگیری یافته است. با تعویق زمانبندی دیزل در شرایط کارکردی بار سبک در حالت بنزین-دیزل زمان احتراق برای تمام زمانبندیهای پاشش مستقیم سوخت تقریبا در نزدیکی نقطه مکث بالا رخ داده و تغییر در زمان پاشش دیزل اثر چشمگیری بر زمان احتراق در این شرایط نداشته است. طولانیترین دوره احتراق برای حالت متانول-دیزل در شرایط کارکردی بار سبک و زمان پاشش دیزل 60 درجه میل لنگ قبل از نقطه مکث بالا گزارش شده است زیرا که زمان احتراق به مقدار قابل توجهی از نقطه مکث بالا فاصله داشته و فرآیند احتراق در دورهای رخ داده است که دما و فشار به سبب حرکت انبساطی محفظه احتراق در حال کاهش است. بنابراین، این خود منجر به تضعیف فرآیند اکسایش و احتراق ترکیب سوخت-هوا شده و در نتیجه، دوره احتراق شدیدا طولانیتر شده است.

همچنین، با مقایسه دو حالت احتراق بنزین-دیزل و متانول-دیزل در شرایط بار سنگین، دوره احتراق برای بنزین-دیزل طولانیتر گزارش شده است که دلیل آن بازگردانی دود با نرخ سنگین 60 درصد بوده که منتهی به تضعیف شدید فرآیند سوختن شده، زمان احتراق به مقدار قابل توجهی نسبت به نقطه مکث بالا به تعویق افتاده، و در نتیجه، دوره احتراق طولانیتر شده است. علاوه بر این، استفاده از سوخت متانول به سبب داشتن اکسیژن در ساختار خود باعث بهبود اکسایش ترکیب سوخت-هوا شده و در نهایت، دوره احتراق به رغم نسبت همارزی بسیار کم (میزان بالای سوخت در هر چرخه کارکردی)، در مقایسه با حالت بنزین-دیزل کوتاهتر شده است.

نمودار 5، اثرهای جداگانه و همزمان زمانبندی پاشش دیزل و نوع سوخت پیشآمیخته بر میانگین فشار درون سیلندر و آهنگ رهاسازی گرما در شرایط کارکردی بار سبک و سنگین را نشان داده است.

| نمودار5- اثرهای زمان پاشش دیزل و نوع سوخت پیشآمیخته بر فشار درون سیلندر و آهنگ رهاسازی گرما در شرایط کارکردی سبک و سنگین |  |
| --- | --- |

طبق نمودار 5، در شرایط کارکردی بار سبک و حالت بنزین-دیزل، تعویق زمان تزریق دیزل منتهی به افزایش بیشینه فشار درون استوانه و کاهش نقطه بیشینه آهنگ رهاسازی گرما (دمای شعله) شده است. با عقب انداختن زمان تزریق مستقیم سوخت، زمان احتراق به نقطه مکث بالا نزدیکتر شده و به سبب بیشتر بودن دما و فشار درون استوانه در نزدیکی نقطه مکث بالا، آهنگ افزایش فشار کمی افزایش یافته و در نهایت، بیشینه فشار درون استوانه افزایش یافته است. با این حال، به علت طولانیتر شدن دوره احتراق و افزایش سهم احتراق نفوذی، دمای شعله کاهش یافته و منتهی به کاهش نقطه بیشینه فشار و آهنگ رهاسازی گرمای درون استوانه شده است. علاوه بر این، تزریق دیزل در زاویه 5/42 درجه میل لنگ قبل از نقطه مکث بالا منتهی به کاهش چشمگیر نقطه بیشینه فشار و آهنگ رهاسازی گرما شده و فرآیند احتراق شدیدا تضعیف شده است.

در حالت سوخترسانی متانول-دیزل و شرایط بار سبک، تعویق زمانبندی تزریق دیزل از 60 به 32 درجه میل لنگ قبل از نقطه مکث بالا منتهی به افزایش چشمگیر نقطه بیشینه فشار درون استوانه و آهنگ رهاسازی گرما شده است. عقب انداختن زمان تزریق دیزل منتهی به جلو افتادن زمان احتراق به نزدیکی نقطه مکث بالا و کوتاهتر شدن دوره احتراق شده است. در نتیجه، آهنگ افزایش فشار و دمای شعله به مقدار قابل توجهی افزایش یافته و به دنبال آن، بیشینه فشار و آهنگ رهاسازی گرما افزایش چشمگیری یافته است. علاوه بر این، مشاهده میشود تزریق سوخت دیزل در زاویه 60 درجه میل لنگ قبل از نقطه مکث بالا منتهی به کاهش چشمگیر بیشینه فشار و آهنگ رهاسازی گرما شده است. بر اساس آنچه که در قبل به آن اشاره شده است، سوخت متانول به سبب داشتن گرمای نهان تبخیر بالا باعث جذب انرژی حرارتی موجود در استوانه حین مرحله تراکم شده و تزریق دیزل با زمانبندی زودهنگام منتهی به تضعیف فرآیند اکسایش اولیه سوخت واکنش پذیر بالا میشود. به همین سبب، واکنش پذیری ترکیب سوخت-هوا کاهش شدیدی پیدا کرده، فرآیند احتراق تضعیف شده و در نهایت، دمای شعله و آهنگ افزایش فشار درون محفظه احتراق کاهش چشمگیری یافتهاند.

در شرایط کارکردی بار سنگین برای تمام سوختها همچون حالت متانول-دیزل در شرایط بار سبک، تعویق زمانبندی تزریق دیزل به سبب نزدیکتر شدن زمان احتراق به نقطه مکث بالا و رخ دادن فرآیند احتراق در شرایط مناسبتر از نظر دما و فشار بیشتر درون استوانه، آهنگ افزایش فشار و رهاسازی گرما افزایش یافته و در نتیجه، بیشینه فشار و دمای شعله درون محفظه احتراق افزایش یافته است. با این حال، با مقایسه دو سوخت متانول و بنزین در شرایط بار سنگین، آهنگ افزایش فشار و رهاسازی گرما با تعویق زمان تزریق دیزل برای سوخت متانول در مقایسه با بنزین افزایش بیشتری داشته است زیرا که زمان احتراق زودتر رخ داده و به نقطه مکث بالا نزدیکتر بوده است. همچنین، بازگردانی دود با نرخ سنگین 60 درصد، منتهی به کاهش چشمگیر واکنش پذیری و تضعیف فرآیند اکسایش ترکیب سوخت-هوا در حالت بنزین-دیزل شده است. به عبارت دیگر، بازگردانی دود با درصد سنگین منتهی به تضعیف شدید اکسایش اولیه دیزل شده و دوره احتراق طولانیتر و زمان آن به مقدار قابل توجهی به تعویق افتاده است.

نمودار 6، اثرهای همزمان و جداگانه زمانبندی تزریق دیزل و نوع سوخت پیشآمیخته بر شدت کوبش موتور در شرایط کارکردی بار سبک و سنگین را نشان می‏دهد.

نمودار6- شدت کوبش موتور بر حسب زمانبندی تزریق دیزل

طبق این نمودار، در شرایط کارکردی بار سبک برای سوخت بنزین، تعویق زمان تزریق دیزل اثر چندانی بر شدت کوبش موتور نداشته است زیرا عقب انداختن زمان تزریق سوخت واکنش پذیر بالا منتهی به افزایش سهم احتراق نفوذی و طولانیتر شدن دوره احتراق شده است. بنابراین، آهنگ افزایش فشار به رغم نزدیکتر شدن زمان احتراق به نقطه مکث بالا و افزایش نقطه بیشینه فشار درون استوانه، تغییر چندانی نکرده است و در نتیجه، شدت کوبش موتور در این شرایط برای تمام زمانهای تزریق دیزل کمتر از 1 مگاوات در متر مربع بوده است. علاوه بر این، در شرایط کارکردی بار سنگین، شدت کوبش موتور برای تمام زمانهای تزریق سوخت دیزل در حالت سوخترسانی بنزین-دیزل به مقدار قابل توجهی کم بوده و پایداری فرآیند احتراق در سطح قابل قبولی میباشد. علت آن میتواند بازگردانی دود با نرخ سنگین 60 درصد باشد که منتهی به تضعیف شدید اکسایش اولیه ذرات دیزل شده، دوره احتراق طولانیتر و زمان آن با فاصله بسیار زیادی از نقطه مکث بالا در حین انبساط محفظه احتراق رخ داده است. به همین سبب، آهنگ افزایش فشار حاصل از احتراق ترکیب سوخت-هوا به سبب کاهش چشمگیر و تدریجی دما و فشار درون استوانه برای تمام زمانهای تزریق دیزل بسیار ناچیز است. برای سوخت متانول در تمام شرایط کارکردی، عقب انداختن زمان تزریق دیزل منتهی به افزایش شدت کوبش موتور به ویژه در شرایط بار سنگین شده است. تعویق زمانبندی تزریق سوخت واکنش پذیر بالا به سبب زودتر رخ دادن زمان احتراق در نزدیکی نقطه مکث بالا و بهبود چشمگیر فرآیند اکسایش اولیه ذرات دیزل، منتهی به افزایش دمای شعله شده است. بنابراین، به سبب افزایش بیشینه دما و آهنگ افزایش فشار درون استوانه، شدت کوبش موتور شدیدا افزایش یافته و باعث ناپایداری فرآیند احتراق به ویژه در شرایط کارکردی بار سنگین شده است. به همین دلیل، میتوان نتیجه گرفت در شرایط بار سنگین برای سوخت متانول تزریق دیرهنگام دیزل منتهی به کاهش شدید ناپایداری فرآیند احتراق میشود و بازهی کارکردی را برای این حالت سوخترسانی محدود میکند.

نمودار 7، اثرهای همزمان و جداگانه زمان تزریق سوخت دیزل و نوع سوخت پیشآمیخته را بر میزان تشکیل آلایندههای اکسیدهای ازت در شرایط کارکردی بار سبک و سنگین نشان داده است.

نمودار7- آلایندههای اکسیدهای ازت بر حسب زمانبندی تزریق دیزل

طبق این نمودار، برای تمام حالتها به جز بنزین در شرایط بار سنگین، تعویق زمان تزریق دیزل منتهی به افزایش چشمگیر اکسیدهای ازت شده است. عقب انداختن زمانبندی تزریق سوخت واکنش پذیر بالا به سبب بهبود فرآیند احتراق و افزایش بیشینه دمای درون استوانه، منتهی به بهبود فرآیند تشکیل اکسیدهای ازت گرمایی شده و در نتیجه، میزان این آلایندهها افزایش چشمگیری داشته است. علاوه بر این، تزریق دیزل در زمان 39 درجه میل لنگ قبل از نقطه مکث بالا برای حالت بنزین-دیزل در شرایط بار سبک، سطح اکسیدهای ازت را به مقدار قابل توجهی کاهش داده است. دلیل این اتفاق میتواند کوتاه بودن دوره احتراق در این شرایط باشد که منتهی به کوتاهتر کردن بازه زمانی جهت تشکیل بیشتر اکسیدهای ازت گرمایی باشد. برای سوخت پیشآمیخته بنزین در شرایط بار سنگین، برای تمام زمانهای تزریق دیزل میزان اکسیدهای ازت تقریبا نزدیک به صفر گزارش شده است که علت آن میتواند بازگردانی دود با نرخ سنگین 60 درصد باشد که تشکیل اکسیدهای ازت گرمایی را شدیدا تضعیف کرده است. به عبارت دیگر، زمان احتراق در این شرایط برای همهی زمانبندیهای تزریق دیزل با فاصله زمانی زیادی از نقطه مکث بالا حین مرحله انبساط محفظه احتراق رخ داده که این اتفاق منتهی به تضعیف فرآیند تشکیل آلایندههای اکسیدهای ازت شده است.

بر اساس نتایج ارائه شده در نمودار، در همهی شرایط کارکردی موتور، تزریق زودهنگام دیزل (60 و 5/56 درجه میل لنگ قبل از نقطه مکث بالا)، به علت دوره تأخیر در اشتعال طولانیتر، دیرتر رخ دادن زمان احتراق و در نتیجه کم بودن بیشینه دمای درون استوانه به ویژه برای سوخت متانول، باعث کاهش آلایندههای اکسیدهای ازت به نزدیکی صفر شده است. علاوه بر این، تزریق دیرهنگام دیزل (39 تا 32 درجه میل لنگ قبل از نقطه مکث بالا) در شرایط بار سبک برای سوخت متانول به رغم کمتر بودن بیشینه دمای احتراق، منتهی به تشکیل بیشتر اکسیدهای ازت در مقایسه با بنزین شده است. علت این اتفاق میتواند کاهش دمای شعله به سبب افزایش سهم احتراق نفوذی با تعویق زمانبندی تزریق دیزل باشد که باعث تضعیف فرآیند تشکیل اکسیدهای ازت گرمایی در حالت سوخترسانی بنزین-دیزل شده است.

نمودار8، اثرهای زمانبندی تزریق سوخت دیزل و نوع سوخت پیشآمیخته بر میزان تشکیل آلاینده دوده در شرایط کارکردی بار سبک و سنگین را نشان می‏دهد.

نمودار 8- آلاینده دوده بر حسب زمان تزریق سوخت دیزل بر اساس نتایج ارائه شده در نمودار بالا، در شرایط بار سبک برای سوخت بنزین، تزریق زودهنگام دیزل (60 تا 46 درجه میل لنگ قبل از نقطه مکث بالا) به سبب دوره تأخیر در اشتعال طولانی و دمای مناسب شعله، زمان بیشتر و شرایط مناسبتری جهت اکسایش ذرات دوده درون محفظه احتراق وجود داشته و در نتیجه، میزان دوده بسیار کمی تشکیل شده است. با این حال، تزریق دیرهنگام سوخت دیزل به دلیل دوره تأخیر در اشتعال کوتاهتر و کاهش دمای شعله به دنبال افزایش سهم احتراق نفوذی، منتهی به افزایش چشمگیر آلاینده دوده شده است. همچنین، باید اشاره کرد تزریق دیزل در زمان 39 درجه میل لنگ قبل از نقطه مکث بالا منتهی به کاهش چشمگیر دوده شده است زیرا دوره احتراق بسیار کوتاه بوده و زمان در دسترس جهت تشکیل بیشتر ذرات دوده به مقدار قابل توجهی کاهش یافته است. بر خلاف آن، تعویق زمان تزریق دیزل در بار سنگین برای سوخت پیشآمیخته بنزین باعث کاهش چشمگیر دوده شده است. عقب انداختن زمان تزریق سوخت واکنش پذیر بالا، نزدیکتر شدن زمان احتراق به نقطه مکث بالا، و در نتیجه، افزایش دمای شعله منتهی به بهبود فرآیند اکسایش ذرات کربن درون محفظه احتراق شده است. به همین دلیل، میزان آلایندههای کربنی کاهش یافته است اما به علت بازگردانی دود با درصد سنگین، میزان دوده تشکیل شده در این شرایط برای همه زمانبندیهای تزریق دیزل در مقایسه با بقیه حالتهای این مطالعه بیشتر است. استفاده از متانول به عنوان سوخت پیشآمیخته منتهی به تشکیل بسیار ناچیز دوده نزدیک به مقدار صفر در شرایط بار سبک و به ویژه سنگین در همه زمانهای تزریق دیزل شده است. متانول به دلیل داشتن اکسیژن در ترکیب شیمیایی خود منتهی به کاهش نواحی غنی و حجم لختگی ذرات سوخت درون محفظه احتراق شده و در نتیجه، باعث بهبود چشمگیر فرآیند اکسایش ترکیب سوخت-هوا شده است. با این حال، در زمانبندیهای تزریق زودهنگام دیزل 60 و 5/56 درجه میل‏لنگ قبل از نقطه مکث بالا، میزان دوده در شرایط بار سبک نسبتا افزایش یافته است که این میتواند به دلیل کم بودن مقدار قابل توجه بیشینه دمای احتراق باشد. نمودار 9، اثرهای همزمان و جداگانه زمان تزریق سوخت دیزل و نوع سوخت پیشآمیخته را بر بازده حرارتی در شرایط کارکردی بار سبک و سنگین نشان داده است. نمودار 9- اثرهای زمان تزریق سوخت دیزل بر بازده حرارتی. طبق این نمودار، تعویق زمان تزریق دیزل در تمام شرایط کارکردی بار سبک و سنگین، منتهی به افزایش بازده حرارتی موتور شده است. همانطور که قبلا به آن اشاره شده است، عقب انداختن زمان تزریق مستقیم سوخت واکنش پذیر بالا منتهی به کوتاهتر شدن دوره تأخیر در اشتعال، زودتر رخ دادن زمان احتراق در نزدیکی نقطه مکث بالا و در نتیجه، افزایش نقطه بیشینه دمای احتراق شده است. به همین دلیل، فرآیند انتشار شعله و اکسایش ترکیب سوخت-هوا به مقدار قابل توجهی بهبود یافته و طول نفوذ شعله درون محفظه احتراق بیشتر شده است. به دنبال آن، میزان ترکیب نسوخته درون گازهای خروجی از استوانه کاهش چشمگیری یافته و به همین دلیل، اتلاف حرارتی کاهش مییابد. علاوه بر این، برای تمام زمانهای تزریق دیزل، بازده حرارتی بنزین-دیزل در مقایسه با متانول-دیزل بیشتر است. دلیل آن میتواند بیشینه دمای احتراق و انتشار بهتر شعله درون محفظه احتراق باشد که میزان بنزین نسوخته در مقایسه با متانول را برای همه شرایط کارکردی به حداقل رسانده است. بر خلاف این، در شرایط بار سبک برای بنزین، تعویق زمان تزریق دیزل در ابتدا بازده حرارتی را به مقدار کمی کاهش داده و سپس در ادامه تغییری نکرده است. همچنین تزریق دیزل در 5/42 درجه میل لنگ قبل از نقطه مکث بالا بازده حرارتی را در سطح قابل توجی تضعیف کرده است. عقب انداختن زمان تزریق دیزل در این شرایط منتهی به افزایش سهم احتراق نفوذی و به دنبال آن، کاهش دمای شعله شده که این خود عامل مخرب در تضعیف فرآیند احتراق و افزایش اتلاف حرارتی میباشد. با این حال، به دلیل اینکه زمان احتراق برای تمام زمانبندیهای تزریق دیزل در نزدیکی نقطه مکث بالا رخ داده در نتیجه، اثر مخرب تعویق زمان تزریق دیزل بر بازده حرارتی را کاهش داده است که همانطور در نمودار 9 مشاهده میشود، بازده حرارتی به سبب عقب انداختن زمان تزریق دیزل به مقدار ناچیزی کاهش یافته است. علاوه بر این، به سبب تشکیل نواحی غنی درون شکافهای موجود درون استوانه به سبب تزریق دیزل در 5/42 درجه میل لنگ قبل از نقطه مکث بالا، حجم بیشتری از بنزین دچار احتراق ناقص شده، همراه بقیه محصولات احتراق از استوانه خارج شده، و در نتیجه، اتلاف حرارتی را به مقدار قابل توجهی افزایش داده است.

نتیجه‏گیری

در این مطالعهی عددی، اثرهای همزمان و جداگانه زمانبندی پاشش دیزل و نوع سوخت پیشآمیخته همچون بنزین و متانول بر مشخصههای احتراق، میزان تشکیل آلایندههای اکسیدهای ازت و دوده، و همچنین بازده حرارتی یک موتور اشتعال تراکمی دوگانهسوز واکنش کنترل شده سرعت بالا مورد بررسی قرار گرفته است. به طور کلی، مطالعهی عددی حاضر در دو شرایط کارکردی بار سبک (فشار متوسط داخلی 4 بار و دور موتور 1900 دور در دقیقه) و سنگین (فشار متوسط داخلی 11 بار و دور موتور 2300 دور بر دقیقه) انجام گرفته و نتایج نشان داده است:

- عقب انداختن زمان پاشش دیزل در تمام شرایط کارکردی برای بنزین و متانول منتهی به کوتاهتر شدن چشمگیر دوره تأخیر در اشتعال، زودتر رخ دادن زمان احتراق، و همچنین، کوتاهتر شدن دوره احتراق شده است.

- بیشینه دما و فشار احتراق و همچنین نقطه بیشینه آهنگ رهاسازی گرما (دمای شعله) با عقب انداختن زمانبندی پاشش دیزل برای دو سوخت بنزین و متانول در شرایط بار سبک و سنگین افزایش یافته ولی به سبب طولانیتر شدن دوره احتراق و سوختن حجم بیشتری از ترکیب سوخت-هوا در حالت نفوذی، دمای شعله برای بنزین در شرایط کارکردی بار سبک به مقدار قابل توجی کاهش یافته است.

- فرآیند احتراق برای حالت سوخترسانی بنزین- دیزل در هر دو شرایط کارکردی بار سبک و سنگین در مقایسه با متانول-دیزل پایداری بیشتری از خود نشان داده و برای همه زمانبندیهای پاشش دیزل شدت کوبش کمتر از 1 مگاوات در متر مربع است.

- فرآیندهای اکسایش ترکیب سوخت-هوا و انتشار شعله (طول نفوذ جبهه شعله) درون محفظه احتراق با تعویق زمان پاشش دیزل در شرایط بار سبک و متوسط بهبود یافته است.

- پاشش دیرهنگام دیزل منتهی به تشکیل بیشتر اکسیدهای ازت و کاهش چشمگیر دوده در حالت سوخترسانی متانول-دیزل در مقایسه با بنزین-دیزل شده است. پاشش زودهنگام سوخت واکنش پذیر بالا در تمام شرایط کارکردی برای هر دو حالت سوخترسانی باعث کاهش قابل ملاحظه اکسیدهای ازت به نزدیکی مقدار صفر شده است.

- با تعویق زمان پاشش دیزل برای حالتهای سوخترسانی بنزین-دیزل و متانول-دیزل در شرایط کارکردی بار سبک و سنگین، مقدار بنزین و متانول نسوخته کاهش و بازده حرارتی افزایش یافته است. با مقایسه دو حالت سوخترسانی، میزان ترکیب نسوخته برای همه زمانبندیهای پاشش دیزل برای متانول-دیزل بیشتر است.

فهرست علایم

قبل از نقطه مکث بالا                                               BTDC

زاویه میل‏لنگ                                                             CA

زمان تزریق دیزل                                                        DIT

زمان باز شدن دریچه‏های خروجی گازها                            EVO

احتراق اشتعال تراکمی سوخت همگن                              HCCI

زاویه میل‏لنگ در 50% سوخت سوخته شده                       CA50

موتور احتراق داخلی                                                        IC

دوره تاخیر در اشتعال                                                      ID

فشار متوسط داخلی                                                   IMEP

زمان بسته شدن دریچههای ورودی هوا                              IVC

احتراق دما پایین                                                         LTC

الگوی بدون شمارش زمانی                                           NTC

احتراق اشتعال تراکمی سوخت پیش‏آمیخته                        PCCI

تزریق سوخت درگاهی                                                PFI

احتراق اشتعال تراکمی واکنش کنترل شده                         RCCI

شدت کوبش                                                                RI

مراجع منابع

[1] Wang, H., DelVescovo, D., Yao, M. and Reitz, R.D., 2015. Numerical study of RCCI and HCCI combustion processes using gasoline, diesel, iso-butanol and DTBP cetane improver. SAE International Journal of Engines, 8(2), pp.831-845. https://doi.org/10.4271/2015-01-0850.

[2] Reitz, R.D. and Duraisamy, G., 2015. Review of high efficiency and clean reactivity controlled compression ignition (RCCI) combustion in internal combustion engines. Progress in Energy and Combustion Science, 46, pp.12-71. https://doi.org/10.1016/j.pecs.2014.05.003.

[3] Li, J., Yang, W. and Zhou, D., 2017. Review on the management of RCCI engines. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 69, pp.65-79. https://doi.org/10.1016/j.rser.2016.11.159.

[4] Yousefi, A., Guo, H. and Birouk, M., 2019. Effect of diesel injection timing on the combustion of natural gas/diesel dual-fuel engine at low-high load and low-high speed conditions. Fuel, 235, pp.838-846. https://doi.org/10.1016/j.fuel.2018.08.064.

[5] Li, S., Liu, J., Wang, F., Li, Y., Wei, M., Xiao, H. and An, Z., 2019. Effects of gasoline and iso-butanol addition on combustion and pollutant emissions of a common-rail diesel engine at different injection timing. Fuel, 256, p.115853. https://doi.org/10.1016/j.fuel.2019.115853.

[6] Saxena, M.R. and Maurya, R.K., 2018. Effect of diesel injection timing on peak pressure rise rate and combustion stability in RCCI engine (No. 2018-01-1731). SAE Technical Paper. https://doi.org/10.4271/2018-01-1731.

[7] Richards, K. J., Senecal, P. K., and Pomraning, E., 2017. CONVERGE v2.3 Manual, Convergent Science, Inc., Madison, WI.

[8] Senecal, P.K., Pomraning, E., Richards, K.J., Briggs, T.E., Choi, C.Y., McDavid, R.M. and Patterson, M.A., 2003. Multi-dimensional modeling of direct-injection diesel spray liquid length and flame lift-off length using CFD and parallel detailed chemistry. SAE transactions, pp.1331-1351. https://doi.org/10.4271/2003-01-1043.

[9] Computing. (n.d.). Lawrence Livermore National Laboratory. [online] Available at: https://computation.llnl.gov/ [Accessed 17 Mar. 2020].

[10] Babajimopoulos, A., Assanis, D.N., Flowers, D.L., Aceves, S.M. and Hessel, R.P., 2005. A fully coupled computational fluid dynamics and multi-zone model with detailed chemical kinetics for the simulation of premixed charge compression ignition engines. International journal of engine research, 6(5), pp.497-512. https://doi.org/10.1243/146808705X30503.

[11] Yakhot, V.S.A.S.T.B.C.G., Orszag, S.A., Thangam, S., Gatski, T.B. and Speziale, C.G., 1992. Development of turbulence models for shear flows by a double expansion technique. Physics of Fluids A: Fluid Dynamics, 4(7), pp.1510-1520. https://doi.org/10.1063/1.858424.

[12] Han, Z. and Reitz, R.D., 1997. A temperature wall function formulation for variable-density turbulent flows with application to engine convective heat transfer modeling. International journal of heat and mass transfer, 40(3), pp.613-625. https://doi.org/10.1016/0017-9310(96)00117-2.

[13] Reitz, R.D. and Bracco, F.V., 1986. Mechanisms of breakup of round liquid jets, The Encyclopedia of Fluid Mechanics. Ed. N. Cheremisnoff, 3, pp.233-49.

[14] Lin, S.P. and Lian, Z.W., 1990. Mechanisms of the breakup of liquid jets. AIAA Journal, 28(1), pp.120-126. https://doi.org/10.2514/3.10361.

[15] Amsden, A.A., Orourke, P.J. and Butler, T.D., 1989. KIVA-2: A computer program for chemically reactive flows with sprays. NASA STI/recon technical report N, 89.

[16] Schmidt, D.P. and Rutland, C.J., 2000. A new droplet collision algorithm. Journal of Computational Physics, 164(1), pp.62-80. https://doi.org/10.1006/jcph.2000.6568.

[17] Naber, J.D. and Reitz, R.D., 1988. Modeling engine spray/wall impingement. SAE transactions, pp.118-140. https://doi.org/10.4271/880107.

[18] Gonzalez D, M.A., Borman, G.L. and Reitz, R.D., 1991. A study of diesel cold starting using both cycle analysis and multidimensional calculations. SAE transactions, pp.189-208. https://doi.org/10.4271/910180.

[19] Dempsey, A.B., Walker, N.R. and Reitz, R., 2013. Effect of piston bowl geometry on dual fuel reactivity controlled compression ignition (RCCI) in a light-duty engine operated with gasoline/diesel and methanol/diesel. SAE International Journal of Engines, 6(1), pp.78-100. https://doi.org/10.4271/2013-01-0264.

1. Homogeneous Charge Compression Ignition (HCCI)

2. Premixed Charge Compression Ignition (PCCI)

3. Reactivity Controlled Compression Ignition (RCCI)

4.Manitoba

5. Li

6. Saxena

7. Maurya

8. Stability

. Converge

. Adaptive Mesh Refinement (AMR)

. Intake Valves Closing (IVC)

. Exhaust Valves Opening (EVO)

. n-heptane

. iso-octane (C8H18)

. Tetradecane (C14H30)

. Multi-zone Chemistry model

17. Yakhot

18. Re-Normalization Group

19. Han

20. Kelvin-Helmholtz (KH)

21. Rayleigh-Taylor (RT)

22. Reitz

23. Bracco

24. Frossling

25. Amsden

26. No Time Counter (NTC)

27. Schmidt & Rutland

28. Monte Carlo Calculations

29. O`Rourke

30. Naber

31. Gonzalez

32. Rebound

33. Slide

. General Motors Company (GMC)

35. Port Fuel Injection (PFI)

. Dempsey

. Indicated Mean Effective Pressure (IMEP)