طراحی، ساخت و ارزیابی چندراهه دود خنک شونده

ادیب سوزنی1*، آرش محمدی

| 1*دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشگاه تربیت مدرس | Adib.souzani@modares.ac.ir |
| --- | --- |
| 2 استاديار دانشکده مکانیک، دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي | amohammadi@sru.ac.ir |

# چكيده

یکی از کاربردهای موتورهای احتراقی بهره از این موتورها در شناورهای دریایی میباشد که به دو صورت دروننصب و بروننصب قابل استفاده هستند که متاسفانه در شرایط تحریم امکان خریداری این رده از موتورها در کشور وجود ندارد. با در نظر گرفتن نیاز کشور به این موتورها و بررسی امکانات و توانمندیهای داخلی، تحقیقات و زمینه توسعه این موتورها در حال انجام است. با توجه به بررسیهای صورت گرفته در این زمینه و با درنظر گرفتن جمیع جوانب میتوان گفت، ارزانترین روش استفاده از یک موتور خودرویی و بازطراحی آن به عنوان موتور دروننصب دریایی میباشد. یکی از مهمترین بخشهای نیازمند تغییرات، چندراهه دود است که عملکرد آن تأثیر قابل توجهی در راندمان موتور دارد. تخمین مناسب انتقال حرارت و توزیع دما در موتور به منظور بررسی تنشهای حرارتی، امری ضروری است. با پیشرفت سریع فناوری رایانه و روشهای عددی، شبیهسازی رایانهای به ابزاری مفید برای تحقیق و توسعه سیستمهای جریان سیال تبدیل شده است. در این مطالعه، از نرم افزار دینامیک سیالات محاسباتی Fluent برای تجزیه و تحلیل چندراهه استفاده شد. تعدادی از محاسبات برای بررسی اثرات پارامتری شرایط عملیاتی و هندسه بر عملکرد چندراهه انجام شد و اطلاعات دقیق توزیع خاصیت جریان و انتقال گرما برای بهبود درک اساسی از عملکرد آن به دست آمد. مشاهده شد با افزایش دمای ورودی گاز، دمای پوسته خارجی چندراهه 10 درجه سلسیوس افزایش میابد و این امر نشاندهنده آن است که دو دیواره نمودن چندراهه فارغ از دما گاز ورودی به آن، میتواند در جلوگیری از گرمای منتشر شده به محیط موتورخانه بسیار موثر واقع شود. در انتها پیشنهاداتی برای بهبود طراحی و عملکرد چندراهه خنکشونده نیز ارائه گردیده است.

کليدواژهها: موتور دریایی، راهگاه خنککاری، چندراهه دود، دینامیک سیالات محاسبات