مطالعه و بررسی روشهای کاهش آلایندگی در موتورهای دیزل

امین جلالیان1*، علیرضا بوستانیان2، محسن حیدری3، علیرضا شریفی4

| 1*دکترای مهندسی مکانیک، مرکز علم و فناوری پیشرانش نهاب، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه جامع امام حسین (ع) | a.jalalian@ihu.ac.ir |
| --- | --- |
| 2دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، مرکز علم و فناوری پیشرانش نهاب، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه جامع امام حسین (ع) | ali.boostanian14@gmail.com |
| 4کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، مرکز علم و فناوری پیشرانش نهاب، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه جامع امام حسین (ع) | moheydari@ihu.ac.ir |
| 3کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، مرکز علم و فناوری پیشرانش نهاب، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه جامع امام حسین (ع) | alireza.sh.70@gmail.com |

# چكيده

در این مقاله به مطالعه مشخصات آلاینده‌های مهم در موتور دیزل و بررسی روش‌های کاهش آلایندگی پرداخته می‌شود. مباحثی در مورد دو رویکرد اصلی کاهش آلایندگی یعنی رویکرد قبل از تولید آلایندگی و رویکرد پس از تولید آلایندگی مطرح می‌شود. در رویکرد اول به روش‌های پاشش سوخت توسط ریل مشترک، بازگشت گازهای خروجی (EGR)، زمان‌بندی متغیر سوپاپها (VVT) و در رویکرد دوم به روش‌های کاتالیست رقیق NOx (LNC)، کاتالیست ذخیرهساز NOx (NSC)، کاهش کاتالیستی انتخابی (SCR)، فیلتر ذرات معلق (DPF) و کاتالیست اکسیداسیون دیزل (DOC) اشاره می‌شود. سپس به تحلیل زمان و هزینه رویکردهای مذکور و بررسی برهمکنش زیرسامانه‌ها، تأثیر آن‌ها بر شرایط عملکردی موتور و ترکیب و چیدمان روشهای پس‌پالایش، پرداخته می‌شود. درنهایت با تحلیل عملکرد زیرسامانه‌های کاهنده، ترکیب جامعی پیشنهاد می‌گردد. در این ترکیب، زیرسامانه کاتالیست اکسیداسیون دیزل (DOC) برای کاهش CO و UHC در ابتدای سامانه، سپس زیرسامانه فیلتر ذرات دیزل (DPF) برای کاهش ذرات و درنهایت کاتالیست SCR برای کاهش NOx پیشنهاد میشود.

کليدواژهها: کاهش آلایندگی، موتور دیزل، کاتالیست، فیلتر، سامانه پس‌پالایش.

- Study and evaluation of pollution reduction methods in diesel engines

- Amin Jalalian1*, Alireza Boostanian2, Mohsen Heydari3, Alireza Sharifi 4

| 1*PhD, Mechanical Engineering Department, NAHAB propulsion research center, Imam Hossein University | a.jalalian@ihu.ac.ir |
| --- | --- |
| 2MSc Student, Mechanical Engineering Department, NAHAB propulsion research center, Imam Hossein University | ali.boostanian14@gmail.com |
| 3MSc, Mechanical Engineering Department, NAHAB propulsion research center, Imam Hossein University | moheydari@ihu.ac.ir |
| 4MSc, Mechanical Engineering Department, NAHAB propulsion research center, Imam Hossein University | alireza.sh.70@gmail.com |

- Abstract

- In this article, the characteristics of important pollutants in diesel engines and the pollution reduction methods are studied. There are two main approaches to reducing pollution, namely the pre-emission approach and the post-emission (after treatment) approach. Fuel injection by common rail, exhaust-gas recirculation (EGR), variable valve timing (VVT) methods are referred to the first approach and lean NOx catalyst (LNC), NOx storage catalyst (NSC), selective catalytic reduction (SCR) are referred to second approach. Then, the time and cost of the mentioned approaches are analyzed and the interaction of the subsystems, their effect on the operating conditions of the engine and the combination and arrangement of after treatment methods are investigated. Finally, by analyzing the performance of reducing subsystems, a comprehensive combination is proposed. In the proposed combination, the Diesel Oxidation Catalyst (DOC) subsystem is placed at the beginning of the system to reduce CO and UHC, then the Diesel Particulate Filter (DPF) subsystem to reduce particulate matter, and finally the SCR catalyst for NOx reduction.

- Keywords: “Pollution reduction”, “Diesel engine”, “Catalyst”, “Filter”, “After Treatment System”.