مروری جامع بر توابع توزیع اندازه قطره اسپری مایع

الیاس رستمی1، بهرام جلیلی2، پیام جلیلی3، زهیر صبوحی4*

| 1دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی | elyas.rostami@email.kntu.ac.ir |
| --- | --- |
| 2 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد تهران شمال | b.jalili@iau-tnb.ac.ir |
| 3 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد تهران شمال | p.jalili@iau-tnb.ac.ir |
| 4*عضو هیات علمی پژوهشگاه هوافضا | saboohi@ari.ac.ir |

# چكيده

پاشش سوخت و تبخیر قطرات آن نقش بسیار مهمی در بسیاری از فرآیندهای احتراقی در صنعت مانند صنایع حمل و نقل، صنایع نظامی، نیروگاه‌ها و کوره‌ها دارد. تاثیر قطر قطره‌ی سوخت مایع بر ویژگی‌های محفظه احتراق و تشکیل آلاینده‌ها مانند مونواکسید کربن و ناکس در یک محفظه احتراق بسیار پر اهمیت است. بنابراین اتمیزاسیون اسپری سوخت در موتورهای احتراق داخلی یک فرآیند بسیار مهم است و اندازه‌ی قطرات و توزیع اندازه‌ی قطرات اسپری سوخت در عملکرد احتراق نقش مهمی ایفا می‌کند. از آنجایی که توزیع اندازه قطرات یک اسپری طبیعتی تصادفی دارد، نیازمند استفاده از توابع آماری برای توصیف آن می باشیم. در آمار و تئوری احتمال، توزیع احتمال تابعی ریاضی است که احتمال وقوع نتایج مختلف ممکن را برای یک آزمایش می‌دهد. این یک توصیف ریاضی از یک پدیده تصادفی از نظر فضای نمونه و احتمال وقایع (زیر مجموعه‌های فضای نمونه) است. در این مطالعه، توابع ریاضی توزیع اندازه قطره و همچنین قطرهای متوسط مختلفی برای اسپری مایع معرفی گشته و مورد بررسی قرار گرفته‌اند. تمامی توزیع‌های معروف و کاربردی و همچنین تمامی قطرهای متوسط قطره با جزئیاتشان شرح داده شده‌اند.

کليدواژهها: اتمیزاسیون، اسپری، توزیع اندازه قطره

## A comprehensive overview of liquid spray droplet size distribution functions

## Elyas Rostami1, Baharm Jalili2, Payam Jalili3, Zoheir Saboohi4*

| 1PhD Student of K. N. Toosi university of technology | elyas.rostami@email.kntu.ac.ir |
| --- | --- |
| 2Faculty member of Islamic Azad University Tehran North Branch | b.jalili@iau-tnb.ac.ir |
| 3Faculty member of Islamic Azad University Tehran North Branch | p.jalili@iau-tnb.ac.ir |
| 4*Faculty member of Aerospace Research Institute | saboohi@ari.ac.ir |

## Abstract

Fuel injection and evaporation of its droplets play a very important role in many combustion processes in industry such as transportation, military industries, power plants and furnaces. The effect of liquid fuel droplet diameter on the combustion chamber properties and the formation of pollutants such as carbon monoxide and NOX in a combustion chamber are very important. So, fuel spray atomization in internal combustion engines is a very important process and the size of the droplets and the size distribution of the fuel spray droplets play an important role in the combustion performance. Since the droplet size distribution of a spray is random in nature, we need to use statistical functions to describe it. In probability theory and statistics, a probability distribution is the mathematical function that gives the probabilities of occurrence of different possible outcomes for an experiment. It is a mathematical description of a random phenomenon in terms of its sample space and the probabilities of events (subsets of the sample space). In this study, the mathematical functions of droplet size distribution as well as different mean diameters for liquid spray are introduced and investigated. All popular and practical distributions as well as all average droplet diameters are described in detail.

## Keywords: Atomization, Spray, Droplet size distribution

1- مقدمه

به طور کلی اسپری را به عنوان سیستمی از قطرات غوطهور شده در یک فاز پیوسته گازی در نظر میگیرند. باران، شبنم، مه و غبارهای آبشار نمونههایی از اسپریهای طبیعی هستند. شکل 1 محدوده اندازه قطرات را آنگونه که در برخی پدیدههای طبیعی رخ میدهد و همچنین آنگونه که به طور معمول توسط پودرسازها (اتمایزرها) تولید میشوند را نشان میدهد ]1[.

شکل 1: طیف اندازه قطره

اغلب پودرسازهای عملی، قطراتی با اندازهای از چند میکرومتر تا حدود 500 میکرومتر تولید میکنند. با توجه به ماهیتِ ناهمگنِ فرآيندِ پودرسازی (اتمیزاسیون)، رشته‌ها و لیگامنتهاي تشکيل شده با مکانيزمهاي مختلف جت و واپاشی ورقه، از نظر قطر به طور متنوعي متفاوتاند و قطرات اصلي و قطرات بعدی نیز متقابلا اندازه متفاوتی دارند. بنابراین نازلهای عملی در هر شرایط عملیاتی، اسپری‌هایی با اندازه قطره یکنواخت تولید نمیکنند؛ در عوض اسپری را میتوان به عنوان طیفی از اندازههای قطره توزیع شده حول مقدار میانگین مشخص تعریف کرد. تنها تحت شرایط مشخصی می‌توان اسپریِ تقریبا همگن تولید کرد (مانند شرایط به دست آمده، مثلا با یک ریزساز فنجانی دوّار که در بازهی محدودی از نرخهای جریان مایع و سرعتهای دورانی عمل میکند). بنابراین توزیع اندازه‌های قطره پارامتر مهم دیگری علاوه بر اندازه قطره متوسط در تعریف اسپری به حساب میآید.

2- نمایش گرافیکی توزیع‌های اندازه قطره

میتوان با رسم یک هیستوگرام اندازهی قطره، تصویری آموزنده از توزیع اندازه قطره به دست آورد، هر بعد قائم نشان دهنده تعداد قطراتی است که ابعاد آن بین محدوده D− Δ D/2 و D+ Δ D/2 قرار میگیرند. هیستوگرامی از این نوع در شکل 2 نشان داده شده که در آن Δ D=17µm است. اگر همانگونه که در شکل 3 نشان داده شده بجای رسم تعداد قطرات، حجمِ اسپریِ متناظر با محدوده‌ای از اندازهی قطره بین D− Δ D/2 و D+ Δ D/2 در هیستوگرام اندازه قطره رسم شود، به دلیل اثرِ وزنیِ قطراتِ بزرگتر، توزیعِ به دست آمده به سمت راست میل میکند.

شکل 2: هیستوگرام معمولی اندازه قطره

شکل 3: هیستوگرام اندازه قطره بر مبنای تعداد و حجم

هنگامیکه Δ D کوچکتر شود، هیستوگرام شکل یک منحنیِ فرکانسی به خود میگیرد که اگر برمبنای نمونههای به اندازه کافی بزرگ باشد، میتواند به عنوان یک مشخصهی اسپری در نظر گرفته شود. به چنین منحنیای که در شکل 4 نشان داده شده معمولا منحنی توزیع فرکانسی می‌گویند. مقادیر مختصات ممکن است به چند روش دیگر بیان شود: تعداد قطرات با قطر مشخص، تعداد نسبی یا کسر از کل، یا کسر از تعداد کل در گروه اندازه. اگر در محور عمودی کسر از تعداد کل در گروه اندازه نشان داده شود، سطحِ زیرِ منحنیِ توزیعِ فرکانسی باید برابر 1 شود.

شکل 4: منحنیهای توزیع فرکانسی اندازه قطره بر مبنای تعداد و حجم

مشخص است که میتوان با رسم  Δ Ni/N Δ Di برحسب D یا Δ Qi/Q Δ Di برحسب D، مستقیما از روی دادههای توزیع اندازه قطره، نمودارهای فرکانسی افزایشی ساخت؛ Δ Ni افزایش تعداد در Δ Di و Δ Qi افزایش حجم در Δ Di است. میتوان Δ Qi را به شکل زیر به دست آورد:

| (1) | ΔQi=ΔNiπ60.5Di1+Di23 |
| --- | --- |

که در آن Di1 و Di2 به ترتیب کران بالا و کران پایین در گروه اندازه قطره Δ Di ( iام) هستند.

همانگونه که در شکل 4 نشان داده شده اگر مساحت سطح یا حجم قطرات در اسپری برحسب قطر رسم شود، به دلیل اثرِ وزنیِ قطرهایِ بزرگتر، منحنیِ توزیع باز هم به سمت راست میل میکند. شکل 5 کاربرد این نوع منحنی برای نشان دادنِ اثرِ تغییر در شرایطِ عملیاتی بر توزیعِ اندازهی قطره را نشان میدهد که در این مورد بخصوص، افزایشِ سرعتِ هوا از طریق یک پودرساز هوا وزشی (اتمایزر ایربلست) است ]2[. استفاده از توزیعهای مبتنی بر تعداد، سطح مساحت، یا حجم بسته به کاربردِ موردِ نظر مطلوب و یا مناسب هستند.

شکل 5: نمایش گرافیکی اثر سرعت هوای پودرکننده بر توزیع اندازه قطره

علاوه بر نمایش توزیع اندازهی قطره با یک نمودار فرکانسی، همچنین استفاده از نمایش توزیع تجمعی نیز مفید است. توزیع تجمعی اساسا نموداری از جمع منحنی فرکانسی است و میتواند درصد تعداد کل قطرات با اندازهای کمتر از اندازهی مشخص در اسپری، یا درصد کل حجم یا مساحت سطح اسپری که قطراتی کمتر از یک مقدار معین دارند را نشان دهد. منحنیهای توزیع تجمعی رسم شده در مختصات ریاضی، شکل کلی نشان داده شده در شکل 6 را دارند؛ محور عمودی میتواند درصد قطرات برحسب تعداد، مساحت سطح، یا حجم باشد که قطر آن کمتر از یک قطر قطره مشخص است. شکل 7 توزیع تجمعی مربوط به منحنیهای توزیع فرکانسی شکل 5 را نشان میدهد.

شکل 6: شکل کلی منحنی توزیع تجمعی اندازه قطره

شکل 7: اثر سرعت هوای پودرکننده بر توزیع حجم تجمعی

3- توابع توزیع ریاضی

اگرچه که ابزارهای معمولی برای گزارش نمایش دوگانه توزیع اندازه قطره مرسوم است، اگر بتوان چنین اطلاعاتی را با یک تابع پیوسته به شکل مناسبی نمایش داد، گواهِ این مطلب است که میتوان کل توزیع را با چند پارامتر تعیین کرد. این کار برای مقایسه نتایج مدلسازی با نتایج اندازهگیری شده بسیار مناسب است. این کار همچنین میتواند مزیت هموار کردن توزیعها را هنگامی که بر مبنای تعداد محدودی از قطرات به دست آمدهاند داشته باشد. به ویژه برای ابزارهای شمارش قطره منفرد مانند تداخلسنجی داپلر فازی یا شمارش قطرات از تصویر یا هولوگرام، که وجودِ قطراتِ بزرگترِ نسبتا نادر میتواند به دلیل آمارهای شمارش شده به سادگی منجر به بروزِ ناپیوستگیِ قابلِ توجهی در منحنیهای توزیع تجمعی شود. در این حالت، منطقیست که دادههای اندازهگیری شده را با یک تابع مناسب ارائه دهیم. عبارتهای ریاضی مناسب باید ویژگیهای زیر را دارا باشند ]3[:

1. تناسب قابل قبولی بر دادههای اندازه قطره ارائه دهند.

2. امکان برونیابی جهت به دست آوردن اندازههای خارج از محدوده مقادیر اندازهگیری شده را داشته باشند.

3. امکان محاسبه آسان قطر قطره متوسط و قطر قطره معرّف و سایر پارامترهای مورد نظر را داشته باشند.

4. ابزاری برای یکی کردن مقادیر زیاد دادهها فراهم کنند.

5. در حالت ایدهآل درکی از مکانیزم اساسی پودرسازی ارائه کنند.

در غیاب هر گونه مکانیزم اساسی یا مدلی که در آن نظریه توزیعهای اندازه قطره ساخته شود، برخی توابع بر مبنای احتمال یا ملاحظات کاملا تجربی پیشنهاد شده است که نمایش ریاضی توزیعهای اندازه قطره اندازهگیری شده را ممکن میکنند. در حالت کلی این توابع عبارتاند از توزیع نرمال، توزیع لگاریتمی-نرمال، توزیع نوکیاما-تاناساوا، توزیع روزین-راملر و توزیع حد بالایی. به دلیل اینکه مکانیزمهای اصلی در پودرسازی کاملا شناخته نمیشوند و هیچ تابع توزیع منفردی نمیتواند تمام دادههای اندازه قطره را نشان دهد، اغلب لازم است چندین تابع توزیع را جهت یافتن بهترین برازش برای یک مجموعه داده تجربی آزمایش کرد. برخی استثنائات این روش ذکر شده است و در راستای پیشبینی توزیع اندازه قطره با استفاده از برخی نظریهها, تلاشهایی انجام شدهاست. برخی جنبههای این موضوع در بخش بعدی این فصل بحث شده است. بخش بعدی بر توابع توزیع آماری کلاسیک و توزیعهای تجربی برای شرح توزیع اندازه تمرکز دارد.

3-1- توزیع نرمال

این تابع توزیع برمبنای وقوع تصادفی یک اندازه قطره مشخص، است. استفاده از این تابع نسبتا ساده است، اما کاربرد آن به فرآیندهایی که ماهیت تصادفی دارند و در آنها هیچ پیشفرضی مشخص نیست محدود میشود. این توزیع معمولا به شکل تابع توزیع اعداد f(D) بیان میشود که تعداد ذرات با قطر مشخص D را نشان میدهد:

| (2) | ⅆNⅆD=fD=12πsnexp-12sn2D-D2 |
| --- | --- |

که در آن sn اندازه انحراف مقادیر D از مقدار متوسط D است. معمولا همان گونه که در کتابهای آمار عنوان شده، عبارت sn را انحراف معیار و sn2 را واریانس مینامند. طرحی از این تابع توزیع در شکل 8 نشان داده شده است. این نمودار را معمولا منحنی نرمال استاندارد مینامند. مساحت سطح زیر منحنی از  ∞– تا ∞+ برابر 1 است و سطوح هر طرف محور y با هم برابرند.

انتگرال منحنی نرمال استاندارد، تابع توزیع عددی استاندارد تجمعی F(D) است. با جایگذاری در معادله (2) داریم:

| (3) | t=D-Dsn |
| --- | --- |

شکل 8: توزیعهای نرمال و لگاریتم-نرمال

با جایگذاری معادله (3) در معادله (2) و توجه به این نکته که برای منحنی نرمال استاندارد D=0 و sn=1، F(D) به شکل معادله (4) به دست میآید.

| (4) | FD=12π-∞Dexp-t2∕2ⅆt |
| --- | --- |

مقادیر جدولبندی شده این انتگرال در اغلب کتابهای ریاضی موجود است. معادله (4) نشان می‌دهد که اگر دادهها منطبق بر توزیع نرمال باشند، هنگامی که روی گراف ریاضی احتمال یا مقیاس احتمال در برنامههای تحلیل و رسم نمودار رسم شوند روی خط راست قرار میگیرند. این نوع گراف را میتوان در ارتباط با معادله (4) برای تعریف قطر متوسط و انحراف معیار استفاده کرد.

3-2- توزیع لگاریتم-نرمال

اگر لگاریتم قطر ذره به عنوان متغیر استفاده شود، بسیاری از توزیعهای ذراتی که در طبیعت اتفاق میافتند، از قانون توزیع گوسی یا توزیع نرمال تبعیت میکنند. با این اصلاح، معادله (2) به شکل زیر در میآید:

| (5) | ⅆNⅆD=fD=12πDsgexp-12sg2lnD-lnDng2 |
| --- | --- |

که در آن Dng اندازه قطره متوسط هندسی عددی و sg انحراف معیار هندسی هستند. جملات  Dng و sg همان اهمیتی را در گراف احتمال لگاریتمی دارند که D و sn در گراف احتمال ریاضی دارند.

از بررسی معادله (5)، واضح است که وقتی دادههای اندازه قطره با این نوع تابع برازش میشوند، لگاریتم قطر به شکل معمولی توزیع میشود. بنابراین با قرار دادن y=ln⁡(D/Dng) ، معادله (5) به شکل توزیع نرمال یعنی معادله (2) در میآید. همچنین برای مقایسه توابع توزیع نرمال و لگاریتم-نرمال معادله (5) در شکل 8 رسم شدهاست. توابع لگاریتم-نرمال را همچنین میتوان برای توزیعهای سطحی و حجمی به عنوان توزیع سطحی نوشت:

fD2=12πDsg

توزیع سطحی:

| (6) | exp-12sg2lnD-lnDsg2 |
| --- | --- |

که در آن Dsg قطر متوسط سطحی هندسی است.

fD3=12πDsg

توزیع حجمی:

| (7) | exp-12sg2lnD-lnDvg2 |
| --- | --- |

که در آن  Dvg جرم هندسی یا قطر متوسط حجمی است.

رابطه بین قطرهای متوسط مختلف را میتوان بر حسب قطر متوسط هندسی عددی Dng بیان کرد. برای مثال:

سطح:

| (8) | lnDsg=lnDng+2sg2 |
| --- | --- |

حجم:

| (9) | lnDvg=lnDng+3sg2 |
| --- | --- |

حجم/سطح (SMD):

| (10) | lnDvg=lnDng+2.5sg2 |
| --- | --- |

برازش این توزیعها با استفاده از تحلیل رگرسیون موجود در بستههای مختلف نرمافزاری و یا بسته‌های تحلیل داده‌ها به دست میآید.

3-3- توزیع لگاریتم-هیپربولیک

شایان ذکر است که تحقیقات مرتبط با توابع توزیع ریاضی در دهههای گذشته پیشرفت کردهاست. به عنوان مثال، یک تابع توزیع پیچیدهتر، در عین حال نیز کاملا انعطافپذیر، برمبنای چهار پارامتر توسط باهاتیا و همکارانش پیشنهاد شده که به توزیع لگاریتم-هیپربولیک معروف است ]4[. یک متغیر سه پارامتری توسط سو و همکارانش پیشنهاد شده که به پایداری محاسباتی نسخه چهار پارامتری کمک کند ]5[. به دلیل اینکه این روشها عبارات و نرمال‌سازی پیچیده دارند، به خواننده توصیه میشود که این منابع و همچنین پژوهشهای بابینسکی و سجوکا را برای جزئیات بیشتر مطالعه کنند ]6[. چنین ارائه‌هایی این مزیت را دارد که می تواند با توزیع های چند قله‌ای سر و کار داشته باشد.

4- توابع توزیع تجربی

روابط تجربی بسیاری برای مشخصهیابی توزیع اندازه قطره در یک اسپری پیشنهاد شدهاست. هیچ کدام از این توزیعها به شکل کلی برتر از دیگری نیست و اندازهای که هر تابع خاص با مجموعهای از دادهها مطابق باشد به شکل عمده به مکانیزم واپاشی مربوط میشود. برخی از توابع که اغلب در تحلیل و همبستگی دادههای اندازه قطره استفاده میشوند در بخشهای زیر ارائه شدهاست.

4-1- نوکیاما و تاناساوا

یک تابع ریاضی نسبتا ساده که تا حد مطلوب توزیعی واقعی را توصیف میکند توسط نوکیاما و تاناساوا ارائه شد ]7[:

| (11) | ⅆNⅆD=dDpexp-bDq |
| --- | --- |

این عبارت شامل چهار ثابت مستقل، یعنی a، b، p و q است. اغلب توابع توزیع اندازه مرسوم یا ساده‌شده یا اصلاحشدهی این رابطه هستند. یک مثال آن، معادله نوکیاما و تاناساوا ]7[ است که در آن p=2:

| (12) | ⅆNⅆD=aD2exp-bDq |
| --- | --- |

با تقسیم این معادله بر D2 و لگاریتم گرفتن از طرفین رابطه خواهیم داشت:

| (13) | ln1D2ⅆNⅆD=lna-bDq |
| --- | --- |

ممکن است برای هر مجموعه داده دلخواه یک مقدار q فرض و یک گراف برای ln(D–2 dN/dD) برحسب Dq رسم شود. اگر مقدار q فرض شده صحیح باشد، این نمودار یک خط راست خواهد بود که مقادیر a و b با استفاده از آن تعیین میشوند.

چالش این تابع توزیع، نیاز به بهینه سازیِ هم زمانِ چهار پارامتر برای بیشینه کردنِ برازشِ توزیع است. در مثال بالا، فرضها برای سادهسازی این امر ارائه شدهاند. صرفنظر از این موضوع، استفاده از نرمافزار (مثلا بسته اکسل، ولفرام آلفا یا متلب) برایِ انجامِ تحلیلِ رگرسیونِ چند متغیرهی همزمان میتواند این کار را با یا بدون محدودیت در پارامترها انجام داد. یک ویژگی مهم تابع N-T این است که این تابع در اصل میتواند توزیعهای چند قلهای را که ممکن است در برخی کاربردها رخ دهند، به دست آورد. توابع دو پارامتری مثل توزیع روزین-راملر که بعدا بحث میشود نمیتوانند این کار را انجام دهند.

4-2- روزین-راملر

عبارتی که به طور گسترده برای توزیع اندازه قطره استفاده میشود رابطهای است که در ابتدا توسط روزین و راملر در سال 1933 برای پودرها ارائه شد ]8[. این تابع توزیع با عنوان توزیع وایبل نیز شناخته میشود. میتوان آن را به شکل زیر نوشت:

| (14) | 1-Q=exp-D∕Xq |
| --- | --- |

که در آن Q کسر حجم کل قطرات با قطر کمتر از D است و X و q ثابت هستند. بنابراین توصیف توزیع اندازه قطره برحسب دو پارامتر X و q با اعمال رابطه روزین-راملر به اسپریها ممکن میشود. شاخص توانی q معیاری از گستردگی اندازه قطره را ارائه میکند. هرقدر مقدار q بزرگتر باشد اسپری یکنواختتر است. اگر q بینهایت باشد قطرات اسپری همگی یک اندازه دارند. برای اغلب اسپریها مقدار q بین 5/1 و 4 است. با این وجود q برای ریزسازهای دوار میتواند تا 7 هم برسد. همانطور که گفته شد، اشکال مهم این تابع توزیع، عدم توانایی آن در مواجهه با توزیعهای چند قلهای است. با این حال، برای نتایج معمولی تک قلهای تقریبا مفید است.

گرچه تابع روزین-راملر محدوده بی نهایتی از اندازه قطره را فرض میکند، احتمالا یکی از دلایل محبوبیتش سادگی آن است. بعلاوه این تابع امکان درونیابی دادهها به طیف وسیعی از قطرات ریز که در آن اندازهگیری بسیار سخت بوده و معمولا دقیق هم نیست فراهم میکند.

یک نمودار معمولی روزین-راملر در شکل 9 نشان داده شدهاست. مقدار q از شیب خط به دست میآید، در حالیکه مقدار X که به نوعی نشان دهنده قطر است از مقدار D برای 1–Q=exp–1 به دست میآید. حل این معادله به Q=0.632  منجر میشود، X قطر قطره است، به نحوی که 2/63% کل حجم مایع شامل قطراتی با قطر کمتر میشود.

شکل 9: نمودار روزین-راملر نوعی

4-3- روزین-راملر اصلاح شده

ریزک و لوفور ]9[ از تحلیل حجم قابل توجهی از دادههای قطره به دست آمده از نازلهای فشاری-پیچشی، دریافتند که اگر چه رابطه روزین-راملر برازشِ دادهی مناسبی برایِ بیشترِ محدودههایِ اندازهی قطره فراهم میکند، گاهی اوقات انحرافاتِ قابلِ توجهی از دادههایِ آزمایش برایِ اندازههایِ بزرگترِ قطره دارد. با بازنویسی معادله روزین-راملر به شکل زیر (معادله (15)) معادله توزیع حجمی از رابطه (16) به دست میآید که همانگونه که در شکلهای 10 و 11 نشان داده شده، به برازشِ بهترِ دادههایِ اندازهی قطره منجر میشود ]10[.

| (15) | 1-Q=exp-lnDlnXq |
| --- | --- |

معادله توزیع حجم به صورت زیر داده شده است.

| (16) | ⅆQⅆD=qlnDq-1DlnXqexp-lnDlnXq |
| --- | --- |

شکل 10: مقایسه توزیعهای روزین-راملر و روزین-راملر اصلاح شده

شکل 11: مقایسه توزیعهای روزین-راملر و روزین-راملر اصلاح شده

با این حال، پیش از آنکه اعلام شود نسخه اصلاح شده برتر از رابطه اصلی روزین-راملر است، باید ارزیابیهای مقایسهای بیشتری را انجام داد.

4-4- تابع حد بالایی

موگل و ایوانس ]11[ با محاسبه قطرهای متوسط دادههای تجربی و مقایسه آنها با مقادیر متوسط محاسبه شده از توابع توزیعی که قبلا ارائه شده بود، این توابع مختلف را که برای نمایش دادههای توزیع اندزاه قطره به کار رفته بودند تحلیل کردند. ثابتهای تجربی به کار رفته در این توابع از توزیع‌های تجربی تعیین میشوند. موگل و ایوانس در نتیجه تحلیلهای خود تابع کران بالا (تابع حد بالایی) را پیشنهاد کردند که بهترین روش برای نمایش توزیعهای اندازه قطره اسپریهاست. تابع توزیع حد بالایی شکل اصلاح شده معادله احتمال لگاریتمی است که مبتنی بر تابع توزیع نرمال می‌باشد. معادله توزیع حجم از رابطه زیر به دست میآید:

| (17) | ⅆQⅆy=δexp-δ2y2π |
| --- | --- |

که در آن،

| (18) | y=lnaDDm-D |
| --- | --- |

هنگامی که y از ∞– به ∞+ میرود، D از D0 (کمینه اندازه قطره) به Dm (بیشینه اندازه قطره) میل میکند، درحالیکه δ مربوط به انحراف معیار y و بنابراین D است؛ a یک ثابت بدون بعد است. قطر متوسط ساتر (SMD) از رابطه زیر داده میشود:

| (19) | SMD=Dm1+aⅇxp1∕4δ2 |
| --- | --- |

به این ترتیب، کاهش δ منجر به توزیع یکنواختتر خواهد شد.

تابع توزیع حد بالایی یک اسپری واقعی با اندازه قطره کمینه و بیشینه محدود در نظر میگیرد، اما انتگرال‌گیری دشواری دارد که نیازمند استفاده از برگه لگاریتم-احتمال است. مقدار Dm باید فرض شود و معمولا آزمون و خطاهای بسیاری لازم است تا مناسبترین مقدار پیدا شود.

4-5- خلاصه

موگل و ایوانس ]11[ فرمولهایِ آماریِ مختلفِ محاسبهی قطرِ میانگین و واریانس را خلاصه کردهاند. به نظر میرسد نتیجه اصلی این است که توزیع اندازه قطره باید در هر مورد با بهترین نمایشِ تجربیِ در دسترس ارائه شود. به نظر میرسد تا هنگامی که مکانیزمهای ریزسازی به طور مناسب با یک یا چند تابع توزیع مرتبط نشوند، هیچ توجیه نظری برای باور (یا پیشبینی) اینکه یک تابع به طور کلی برای نمایش توزیع اندازه قطره نسبت به توابع دیگر برتر است وجود ندارد. احتمالا بهترین دلایل انتخاب یک تابع توزیع عبارتاند از: (1) سادگی ریاضی، (2) سهولت دستکاری محاسبات، و (3) هماهنگی با پدیدههای فیزیکی مرتبط. نتایج اصلی مطالعات پالوپوسکی ]12[، که یک مطالعه‌ی مقایسه‌ای را انجام داده‌ است که تابع توزیع موجود، بهترین عملکرد کلی را در متناسب‌سازی 22 مجموعه داده‌ها ارائه می دهد، توسط بابینسکی و سجوکا ]6[ بررسی و خلاصه گشته است و چنین استدلالی تقویت شده است. براساس این ارزیابی عملکرد نسبتا دقیق، مشخص شد که توابع   نوکیاما-تاناساوا و لگاریتمی-هذلولی دقیق‌ترین تطبیق را به دست می‌دهند. تعجب‌آور نیست که توابع دارای تنظیم‌پذیرترین پارامترها به طور شهودی بهترین عملکرد را دارا هستند. با این وجود، بابینسکی و سوجکا [6] متذکر شدند که کنترل ریاضی این توابع کار دشواری بوده و دارای مسائل پایداری عددی هستند. این گفته با این مشاهده سازگار است که علیرغم کسب مهارت و انعطاف‌پذیری در ارتباط با توابع توزیع چهارپارامتری، توابع دوپارامتری همچنان به طور گسترده‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرند. جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد روابط تجربی برای توزیع اندازه قطره‌، به مراجع [1، ۳، ۶، ۱۱، ۱۳، ۱۴] رجوع کنید.

5- قطرهای متوسط

در بسیاری از محاسبات فرآیندهای انتقال جرم و جریان، بهتر است به‌جای توزیع کامل اندازه قطره، تنها با قطر میانگین یا متوسط کار کنیم. مفهوم قطر متوسط تعمیم داده شده و نماد آن توسط موگلی و اوانز ]11[ استاندارد شده ‌است. یکی از رایج‌ترین قطرهای متوسط D10 است، که

| (20) | D10=∫DoDmDdN/dDdD∫DoDmdN/dDdD |
| --- | --- |

سایر قطرهای متوسط مورد نظر عبارتند از:

قطر متوسط سطحی:

| (21) | D20=∫DoDmDdN/dDdD∫DoDmdN/dDdD1/2 |
| --- | --- |

قطر متوسط حجمی:

| (22) | D30=∫DoDmD3dN/dD∫DoDmdN/dDdD1/3 |
| --- | --- |

در کل، داریم ]11[،

| (23) | (Dab)a-b=∫DoDmDadN/dDdD∫DoDmdN/dDdD |
| --- | --- |

که a و b ممکن است هر یک از مقادیر متناظر با تاثیر بررسی‌شده را بپذیرند، و مجموع a + b مرتبه قطر متوسط نامیده می‌شود.

معادله (23) نیز می‌تواند به صورت زیر نوشته شود:

| (24) | Dab=NiDiaNiDib1/(a-b) |
| --- | --- |

که i نشانگر محدوده اندازه مورد نظر، Ni تعداد قطرات در محدوده اندازه i، و Di؛ قطر میانی محدوده اندازه i است. از این رو، برای مثال، D10 مقدار میانگین خطی همه قطرات موجود در اسپری است؛ D30 قطر یک قطره است که اگر حجم آن در تعداد قطره‌ها ضرب می‌شود، برابر است با حجم کل نمونه؛ و D32 (SMD)  قطر قطره‌ای است که نسبت حجم آن به مساحت سطح آن برابر است با نسبت حجم به مساحت سطح کل اسپری. این موارد و سایر قطرهای متوسط حائز اهمیت در جدول 1 همراه با زمینه‌های کاربرد آن‌ها که توسط موگلی و ایوانز [۸] پیشنهاد شده، ارائه شده ‌است.

جدول 1: قطرهای متوسط و کاربردهایشان

بایول [۱۵] توضیح بیشتری در خصوص تفسیر این قطرهای متوسط مختلف ارائه می‌دهد. برای مثال، او نشان می‌دهد که D21 می‌تواند نشانگر نسبت نیروهای درگ آیرودینامیک به نیروهای تنش سطح باشد، که شامل یک عبارت D2 در صورت کسر و یک عبارت D در صورت کسر در طرف دیگر تساوی می‌باشد. اگر عبارت D حذف نشود، به جای آن D21 را قرار دهید، مشخص می‌شود که

| (25) | D21∝σρAU2 |
| --- | --- |

لازم به ذکر است که D31 نشان‌دهنده نرخ تبخیر و یا احتراق در هر واحد حجم است. جرم مایع تبخیرشده متناسب با قطر اولیه است.

به شیوه‌ای مشابه D21 یافت‌شده در داخل We، مشخص می‌شود که D32 نشان‌دهنده نسبت نیروهای اینرسی به نیروهای درگ است.

نشان داده شده ‌است که D43 مربوط به نتایجی است که بواسطه غربالگری بدست ‌آمده است.

در حالی که این قطرهای متوسط بدون در نظر گرفتن یک ارتباط کاملاً آماری به طور گسترده‌ای مورد استفاده قرار گرفته‌اند، بررسی ساختار قطرها از نقطه‌نظر آماری نیز آموزنده خواهد بود، چراکه کاربردپذیری هر یک از آن‌ها همانطور که توسط سوا [16] مطرح شده را هرچه بیشتر روشن می‌سازد. حالت کلی اولین لحظه در مورد مبدا را در نظر بگیرید، که در غیر این صورت به عنوان مقدار متوسط، M مشخص می‌شود. در این مورد محور طولی برابر است با اندازه قطره، Di:

| (26) | M=iDiPi |
| --- | --- |

آنجاکه، Pi احتمال وجود دسته i یا Pi=nini است و طبق تعریف احتمال رابطه Pi=1 حاصل میشود.

بدیهی است که معادله (20) فرمت مشابهی را برای D10 ارائه میکند که همان قطر متوسط توزیع تعداد است. با این حال اگر سطح مقطع نیز در نظر گرفته شود، احتمال مساحت سطح مقطع موجود در دستهi  میتواند به این صورت نوشته شود:

| (27) | Pi=sinisi=siS |
| --- | --- |

که در آنS  مساحت سطح کل یا ᴨniDi2πniDi2 است.

تغییر معادلهی (27) به یک بیان کلیتر از مقدار متوسط در معادلهی (26) به این شکل میشود:

| (28) | M=iDiPi=DisiS=Di(πniDi2)(πniDi2)=(niDi3)(niDi2)=D32 |
| --- | --- |

از این رو تفسیر دیگری از SMD را میتوان اینگونه بیان کرد که اندازهی قطره در متوسط توزیع مساحت سطح مقطع قطره است. با توجه به این تعریف، ممکن است ارتباط فرآیندهایی که بستگی به مساحت سطح مقطع (برای مثال تبخیر، احتراق) دارند با D32، مفهوم فیزیکیتری پیدا کند.

به طور مشابه، D43 را میتوان به عنوان متوسط توزیع حجم نشان داد. علاوه بر این موارد بیشتری را میتوان به آنالیز اضافه کرد تا به مقادیر موجود در جدول 2 رسید. تخصیص تفسیرهای رایجتری از توزیع قطرهای مختلف (انحراف معیار، عدم تقارن یا کجی، درجه اوج در منحنی‌ها و نمودارهای آماری یا کشیدگی منحنی‌ها) میتواند تفسیر مفیدی از توزیعها را فراهم کند. این توضیحات برای تعیین اطلاعات مهم راجع به ویژگیهای پهنای نسبی یا شکل کلی توزیع، از اهمیت مفهومی بالایی برخوردار است.

جدول 2: لحظات توزیع قطره

6- قطرهای معرف

توزیع اندازه قطرهها در اسپری، برای اکثر اهداف مهندسی ممکن است به طور مختصر تابعی از دو پارامتر نشان داده شود (برای مثال مانند تعریف روزین-راملر)، که یکی از آنها قطر معرف و دیگری سنجش دامنه اندازه‌های قطره است. در بعضی موارد معرفی یک ترم دیگر، مانند پارامتری برای بیان حداقل اندازه قطره مفید است اما اساسا باید حداقل دو پارامتر برای توصیف توزیع اندازه قطره وجود داشته باشد.

انتخابهای مختلفی از قطر معرف وجود دارد که هر یک از آنها میتواند در تعریف تابع توزیع نقش داشته باشد. این انتخابهای مختلف به صورت فهرستوار در جدول 2 ارائه شده است:

D0.1 = قطر قطره در حالتی که %10 از کل حجم مایع در قطراتی با قطر کوچکتر قرار گرفته است.

D0.5 = قطر قطره در حالتی که %50 از کل حجم مایع در قطراتی با قطر کوچکتر قرار گرفته است. این مقدار قطر میانه‌ی جرمی ، (MMD) است.

D0.632 = قطر قطره در حالتی که %2/63 از کل حجم مایع در قطراتی با قطر کوچکتر قرار گرفته است. این مقدار همان X در معادلهی (14) است.

D0.9 = قطر قطره در حالتی که %90 از کل حجم مایع در قطراتی با قطر کوچکتر قرار گرفته است.

D0.999 = قطر قطره در حالتی که %9/99 از حجم کل مایع در قطراتی با قطر کوچکتر قرار گرفته است.

Dpeak = مقدار D مربوط به قلهی منحنی توزیع فراوانی اندازه قطره.

مکانهای قطرهای معرف مختلف در منحنی فراوانی اندازه قطره (با فرض توزیع روزین-راملر) در شکل 12 نشان داده شده است:

شکل 12: نقاط مربوط به قطرهای معرف مختلف

چین و همکارانش [18و17] برای تایید تابع توزیع روزین-راملر به بحث و بررسی پرداختهاند، زیرا استفاده از آن آسان است و میتوان به راحتی با استفاده از یک آنالیزگر استاندارد اندازه قطره، آن را بدست آورد. مزیت دیگر این تابع این است که تمامی پارامترهای معرف مربوط به اسپری با استفاده از پارامتر توزیع q به شکل منحصر به فردی به یکدیگر مرتبط میشوند. برای مثال این رابطه را داریم [18]:

| (29) | MMDSMD=(0.693)1/qΓ1-1q |
| --- | --- |

که در آن Г تابع گاما است.

این معادله نشان میدهد که نسبت MMD/SMD، همانطور که گاهی اثبات شده است، ثابت نیست اما یک تابع یکتای q است.

تعریفDpeak  با بررسی شکل 14 واضح است و معادله زیر حاصل میشود:

| (30) | d2QdD2=qq-1Dq-2Xqexp-D xq-qDq-1Xq2exp-DXq=0 |
| --- | --- |

در نتیجه،

| (31) | DpeakX=1-1q1/q |
| --- | --- |

از معادله (14) داریم:

| (32) | D0.1X=(0.1054)1/q |
| --- | --- |
| (33) | D0.9X=(2.3025)1/q |

همچنین

| (34) | MMDX=(0.693)1/q |
| --- | --- |

و

| (35) | SMDX=Γ1-1q-1 |
| --- | --- |

دیگر روابط مفید دیگر عبارتند از:

| (36) | D0.1MMD=(0.152)1/q |
| --- | --- |
| (37) | D0.9MMD=(3.32)1/q |
| (38) | D0.999MMD=(9.968)1/q |

هریک از قطرهای متوسط که در جدول 1 نشان داده شدهاند را میتوان به راحتی با استفاده از رابطهی کلی زیر بدست آورد:

| (39) | Dab=X(a-bΓ1+(a-3q)Γ1+(b-3q)) |
| --- | --- |

بررسی اینکه MMD و SMD بر روی منحنی توزیع در رابطه با حداکثر قطر در کجا قرار گرفته است، موضوع جالبی است. از معادلات (31) و (34) داریم:

| (40) | DpeakMMD=1-1/q1/q0.69311/q=1.4428-1.4428q1/q |
| --- | --- |

که نشان میدهد زمانی که q=3.2584 باشد MMD=Dpeak است. با توجه به شکل 12 این نتیجه به این معناست که با توجه به کمتر یا بیشتر بودن q از 3.2584، MMD در سمت راست یا سمت چپDpeak  میتواند ظاهر شود. از معادلات (31) و (35) داریم:

| (41) | DpeakSMD=1-q11/q Γ1-q1 |
| --- | --- |

از این معادله مشخص است که Dpeak همواره بزرگتر از SMD خواهد بود، بنابراین SMD باید همیشه سمت چپ Dpeak قرار گیرد.

قطرهای معرف زیادی در جدول 3 تعریف شدهاند، و نسبتهای قطرهای مختلف در جدول 4 آمده است و در شکلهای 13 تا 15 نشان داده شده است. شکلهای 16 و 17 به ترتیب نشان میدهند که تاثیر بر منحنیهای توزیع فراوانی اندازه قطره و منحنیهای توزیع تجمعی اندازه قطره، موجب تغییر SMD و q میشود. این شکلها با استفاده از معادله (43) محاسبه شدهاند.

با نگاهی مجدد بر جدول 4 مشخص است که:

1. نسبت MMD/SMD همیشه بیشتر از 1 است. همانطور که در شکل 15 نشان داده شده است، در q≥3، تغییر کمی دارد.

2. برای یک اسپری با q=3، D0.9 تنها %50 بیشتر از D0.5 است، اما برای q≤1.7، D0.9 بیش از دو برابر D0.5 است.

3. برای بسیاری از اسپریها q بین 2 تا 2.8 است و SMD بین 80% و 84% قطر نقطه اوج است.

از معادلات (29) و (31) تا (41) نتیجه گیری کلی این است که زمانی که رابطه روزین-راملر مورد استفاده قرار گیرد، نسبت هر دو قطر معرف همواره تابع یکتایی از q  است. میتوانیم در معادله (14) به جای استفاده از X، از هر قطر معرفی استفاده کنیم و توزیع مشابهی حاصل میشود. برای مثال معادله (14) را به شکل زیر میتوان بازنویسی کرد:

| (42) | Q=1-exp-0.693DMMDq |
| --- | --- |
| (43) | Q=1-exp-Γ1-1q-qDSMDq |

اگرچه معادله (14) سادهتر از معادله (43) است، استفاده از رابطه دوم به شدت توصیه میشود زیرا به وضوح، ریزی و پراکندگی اندازه قطرات اسپری را نشان میدهد:

از جدول 4 مشخص است که برای SMD ثابت معادل 50 μm، تغییرات q از 2 تا 3، تغییرات زیر را در MMD و X ایجاد می‌کند.

جدول 3: برخی از قطرهای معرف

جدول 4: ارتباط بین پارامتر q رابطه توزیع روزین-راملر و دیگر پارامترهای اسپری

شکل 13: ارتباط بین پارامتر q در توزیع روزین-راملر و مشخصههای  اسپری مختلف

شکل 14: ارتباط بین پارامتر q در توزیع روزین-راملر و مشخصههای مختلف اسپری

شکل 15: ارتباط بین پارامتر q رابطه روزین-راملر و مشخصههای مختلف اسپری

شکل 16: تاثیر SMD و q بر منحنیهای توزیع فراوانی اندازه قطره

برخی از تحلیلگرهای اندازه قطره تخمین دقیقی از D0.9، D0.1، D0.5، SMD و غیره میدهند اما سایر تحلیلگرها فقط X و q را تخمین میزنند. اما از معادلاتی که بالاتر به آنها اشاره شد، در کنار جدول 4 و شکلهای 13 تا 15 میتوان برای محاسبهی D0.9، D0.1، D0.5 و SMD استفاده کرد.

شکل 17: تاثیر SMD و q بر منحنیهای توزیع تجمعی اندازه قطره

جالب توجه است که در جدول 4 با افزایش q (رفتن به سمت اسپری یکنواختتر)، درجایی که D=SMD میشود، جزء حجمی Q نیز افزایش مییابد. به این معنا که تقریبا میتوان گفت SMD در حال افزایش است. این روند نسبتا کمیاب به این دلیل رخ میدهد که با افزایش q تمامی قطرهها در اسپری به D0.5 نزدیکتر میشوند، و این تغییر باعث حذف بسیاری از کوچکترین قطرهها میشود. در بسیاری از سیستمهای احتراق که در آن قطرات بسیار کوچک برای تامین نرخ‌های تبخیر اولیهی بالا از سوخت لازم است تا احتراق سریع ایجاد شود، همیشه توزیع یکنواختتری از اندازه قطرات مطلوب نیست اما در کاربردهای دیگری مانند اسپری بر روی محصول، اندازهی بزرگتر و یکنواخت‌تری از قطرات می‌تواند مفید باشد.

به وضوح تمایز بین تعریف مفاهیم قطر معرف و قطری که نشانهی کیفیت ریزسازی است، اهمیت زیادی دارد. هر قطری که در جدول 3 ارائه شده است میتواند به عنوان قطر معرفی به کار گرفته شود که توزیع اندازه قطرات را نشان دهد، اما SMD به طور گستردهای برای کاربردهای احتراقی  استفاده شده است. حتی اگر MMD (D0.5) کاهش یابد، هنوز مشخص نیست که اسپری ریزتر شود یا خیر. زیرا حتی اگر q نیز تغییر کند، این احتمال وجود دارد که SMD افزایش یابد یا مشخصا ثابت بماند. به همین دلیل، قطرهای معرف دیگری مانند Dpeak، X و D0.9 ریزی اسپری را نمیتواند نشان دهد. بنابراین توصیه میشود از آنجاکه استفاده از هر قطر معرفی ممکن است منجر به نتیجه‌گیری‌های اشتباه راجع به ریزی اسپری شود، برای توصیف کیفیت ریزسازی در کاربردهای احتراقی از SMD استفاده شود. قطرهای معرف دیگر برای سایر کاربردها مناسبتر خواهند بود. برای مثال در کاربردهایی که هدف تبخیر مایع است، اندازه بزرگتر (برای مثال D0.9 یا D0.99) میتواند بیانگر وضعیت حدی بر حسب زمان مورد نیاز  باشد. در این مثال SMD بهترین قطر معرف نیست.

7- پراکندگی اندازه قطره

اصطلاح پراکندگی گاهی به عنوان جایگزینی برای توزیع مورد استفاده قرار میگیرد تا دامنهی اندازه قطرات در اسپری را مشخص کند. مفهوم ضخامت یا پهنا نیز میتواند برای نشان دادن دامنهی اندازه قطرات مورد استفاده قرار گیرد ولی گمراه کننده نیز هست. برای مثال ضخامت یک اسپری که SMD مشخصی دارد میتواند کمتر از اسپری دیگری باشد که SMD بالاتری دارد، اما لزوما به این معنا نیست که اسپری اول پراکندگی اندازه قطرات کوچکتری نسبت به دومی دارد. زیرا مقادیر متوسط آن‌ها متفاوت است.

به طور کلی مشخص شده است که نسبت MMD/SMD نشانگر خوبی برای پراکندگی اندازه قطرات است (برای مثال منبع [19] را ببینید)، اما همانطور که پیشتر توضیح داده شد تغییرات کمی در این نسبت میتواند مربوط به تغییرات زیاد در پراکندگی (یا q) باشد.

7-1- شاخص یکنواختی قطره

تیت [20] شاخص یکنواختی قطره را برای توصیف گسترهی اندازه‌های قطره در اسپری استفاده کرد. این شاخص به این شکل تعریف میشود:

| (44) | =iVi(D0.5-Di)D0.5 | شاخص یکنواختی قطره (بر پایه‌ی ‏حجمی) |
| --- | --- | --- |

که در آن Di نقطه میانی اندازه دسته i و Vi کسر حجمی در این دستهی اندازه است.

این عبارت نشان دهندهی گسترهی مربوط به MMD است و برای تمامی دستههای مجزای اندازه در نظر گرفته میشود. میتوان نشان داد که شاخص یکنواختی قطره به طور عمده بستگی به q و به میزان کمتری بستگی به قطر متوسط دارد.

7-2- فاکتور گستردگی نسبی

این پارامتر با استفاده از رابطه زیر تعریف میشود:

| (45) | ∆=D0.9-D0.1D0.5 |
| --- | --- |

این رابطه ارزش زیادی دارد. ابتدا آن نشانگر دقیقی از دامنهی اندازه‌های قطره مربوط به MMD است. دوم، از معادلات (32) تا (34) برای توزیع روزین-راملر داریم:

| (46) | ∆=3.3221/q-0.1521/q |
| --- | --- |

که تابع یکتایی از q است.

رفتار و میزان تغییرات در فاکتور گستردگی نسبی با q در جدول 4 نشان داده شده است.

7-3- شاخص پراکندگی

پارامتر دیگری که برای مشخص کردن دامنهی اندازه‌های قطره مورد استفاده قرار میگیرد شاخص پراکندگی است که برای توزیع روزین-راملر به این شکل تعریف میشود:

| (47) | δ=0DmDdQdDdD=0DmqDXqexp-DXqdD |
| --- | --- |

که الزاما مانند "شاخص یکنواختی" است که توسط تیت [20] تعریف شده است.

لازم به ذکر است که شاخص توزیع نه تنها به q بلکه به میزان کمتری به X بستگی دارد. باتوجه شکل پیچیدهی این رابطه، δ هیچ مزیتی نسبت به فاکتور گستردگی نسبی Δ ندارد. بنابراین برای اهداف مهندسی شاخص گستردگی نسبی توصیف مناسبی از پراکندگی را نشان میدهد.

7-4- فاکتور مرزی پراکندگی

فاکتور مرزی پراکندگی را میتوان برای نشان دادن حداکثر اندازه‌ قطره ممکن استفاده کرد که با این رابطه تعیین میشود:

| (48) | ∆B=D0.999-D0.5D0.5 |
| --- | --- |

با فرض توزیع روزین-راملر از معادلهی (14) داریم:

| (49) | D0.999X=6.907751/q |
| --- | --- |

در نتیجه از معادلات (38) و (49) داریم:

| (50) | ∆B=9.96651/q-1 |
| --- | --- |

که تابع یکتایی از  qاست. مقادیر ΔB در جدول 4 آورده شده است.

میتوان از جدول 4 که نشاندهندهی تغییرات فاکتور مرزی پراکندگی با q است، حداکثر اندازه قطره را در اسپری برای هر مقدار q  محاسبه کرد. برای مثال برای:

q=2, D0.999=3.16D0.5 q=3, D0.999=2.15D0.5 q=4, D0.999=1.77D0.5

در تعریف روشها برای تعیین توزیع اندازه قطره فقط برای قطر معرف و پارامتر q پراکندگی روزین-راملر، اساس بکارگرفته شده توسط چین و همکارانش [17 و 18] را میتوان به سادگی به تابعهای توزیع پیچیدهتر مانند تابع حد بالا تعمیم داد. با این وجود این کار به پیچیدگی میافزاید بدون اینکه دقت را افزایش دهد و توجیه آن امکانپذیر نیست، مگر اینکه شرایطی به وجود بیاید که تابع توزیع برتری واضحی نسبت به پارامتر توزیع روزین-راملر داشته باشد.

همچنین در اینجا اشاره شد که روشهای آماری مرسوم برای توصیف شکلهای تابع‌های توزیع مشتق‌شده از ممان‌ها میتواند استراتژی دیگری باشد. همانطور که توسط سووا نشان داده شد، زمانی که قطرهای متوسط مختلف در جدول 1 با استفاده از معادله (24) تعیین شود، تعیین انحراف استاندارد یا عدم تقارن هر یک از توزیعهای مدنظر در جدول 2 آسان است.

واقعیت این است که علیرغم دسترسی به مفاهیم پراکندگی، بسیاری از افراد به یک قطر معرف، معمولا SMD یا D32  تکیه میکنند.

8- توزیع‌های توامان اندازه و سرعت

با توجه به ابزارهایی که قادر به ارائه اطلاعاتی توامان از اندازه و سرعت هستند، برخی از کارهایی که در دهه 1990 توسط گروههای تحقیقاتی متعددی انجام شده، استراتژیهایی را برای پیش بینی اندازه‌های قطره و سرعتها از فرآیند شکست و، به میزان محدودتری، توابع احتمال گسسته ارائه داده‌اند. هدف از این کار پایه گذاری توزیع حاصل شده بر اساس یک مدل نظری با در نظر گرفتن بقای انرژی و کارهایی از این قبیل است. هنوز بحثهای قابل توجهی در مورد به کارگیری عمومی این روشها وجود دارد. زیرا هریک از روشها نیازمند فرضیات مشخصی برای عملکرد بهتر است. بابینسکی و سوجکا این کار را به خوبی مورد بررسی قرار دادهاند [6]. از آنجاکه روشها نتایجی را ارائه میدهند که مستقل از مسائل نیستند، از این بررسی روشن است که هنوز باید کارهای بیشتری انجام شود. صرف نظر از این توضیحات، این مفهوم اهمیت زیادی در توسعهی قابلیتهای ابزار موجود دارد تا رفتار اسپری از ریزسازهای مختلف مشخص شود. با این حال، تا به امروز با وجود اطلاعات زیادی که وجود دارد و از آنها برای شرایط مرزی شبیهسازی دینامیک سیال محاسباتی (CFD) استفاده شده است، پژوهش زیادی روی آن صورت نگرفته است. با این حال، این برنامه به تنهایی، اهمیت به دست آوردن اطلاعات توامان اندازه و سرعت را نشان میدهد.

9- ملاحظات نتیجه‌گیری

بخش عمدهای از این مطالعه به مرور روشهای موجود اختصاص داده شده تا توزیع اندازه قطره در اسپریها را نشان دهد. تعیین برتری یکی از روشها نسبت به دیگری دشوار است؛ چنین نتیجهای نیازمند بررسیهای نظری است که بر پایهی درک کاملی از مکانیزمهای اساسی تشکیل قطره باشد. همانطور که توسط دچیلیت و همکارانش خلاصه شده است [21]، این کار در حال انجام است.  خلاصهای که توسط آنها ارائه میشود اگرچه امیدبخش است، ولی چالشهای متعددی هنوز باقی مانده است. در نتیجه برای اهداف مهندسی، هنوز مفاهیم زیادی راجع به مفاهیم توزیع باقی ماندهاند که در این بخش راجع به آنها بحث شد. در پایان، نتایج زیر میتواند راهنمای خوبی برای اجتناب از مشکلات معمول شود:

1. هیچ پارامتر واحدی را نمیتوان به طور کامل برای توزیع اندازه قطره تعریف کرد. برای مثال، دو اسپری تنها به این دلیل که SMD یا MMD مشابه دارند، الزاما مشابه یکدیگر نیستند. در بسیاری از کاربردهای عملی، کوچکترین اندازه قطره یا بزرگترین اندازه قطره بیشترین اهمیت را دارند و هیچ یک از SMD یا MMD نمیتوانند این اطلاعات را ارائه دهند.

2. هیچ همبستگی کلیای بین قطر متوسط (یا قطر معرف) اسپری و توزیع اندازه قطراتش وجود ندارد. این دو کاملا از یکدیگر مستقل هستند.

3. قطرهای متوسط و قطرهای معرف در اصل با یکدیگر متفاوت هستند. MMD قطر متوسط نیست؛ یک قطر معرف است. به خصوصMMD  (D0.5) نباید با قطر متوسط جرمی D30 اشتباه گرفته شود.

4. اگر توزیع روزین-راملر مورد استفاده قرار گیرد، توزیع اندازه‌های قطره در اسپری با دو پارامتر قطر معرف و سنجش پراکندگی اندازه قطره تعریف میشود.

5. فاکتور گستردگی نسبی میتواند برای نشان دادن گسترهی اندازه‌های قطره اسپری مورد استفاده قرار گیرد.

6. فاکتور مرزی پراکندگی میتواند برای تعریف معنیدار حداکثر اندازه قطره مورد استفاده قرار گیرد.

3-10- اصطلاحات

D = قطر قطره

D = قطر متوسط قطره

D0.1 = قطر قطره در حالتی که %10 از کل حجم مایع در قطراتی با قطر کوچکتر قرار گرفته است.

D0.5 = قطر قطره در حالتی که %50 از کل حجم مایع در قطراتی با قطر کوچکتر قرار گرفته است.

D0.632 = قطر قطره در حالتی که %2/63 از کل حجم مایع در قطراتی با قطر کوچکتر قرار گرفته است.

D0.9 = قطر قطره در حالتی که %90 از کل حجم مایع در قطراتی با قطر کوچکتر قرار گرفته است.

D0.999 = قطر قطره در حالتی که %9/99 از حجم کل مایع در قطراتی با قطر کوچکتر قرار گرفته است.

Dpeak = مقدار D مربوط به قلهی منحنی توزیع فراوانی اندازه قطره.

Dm = حداکثر قطر قطره

D0 = حداقل قطر قطره

Dng = قطر متوسط عددی هندسی

Dsg = قطر متوسط سطحی هندسی

Dvg = قطر متوسط حجمی هندسی

MMD = قطر میانهی جرمی (D0.5)

N = تعداد قطرهها

Q = کسر حجمی مایع (یا درصد آن) که شامل قطراتی با قطر کوچکتر از D است.

q = پارامتر توزیع اندازه قطره روزین-راملر

SMD = قطر میانگین ساوتر (D32)

sg = انحراف معیار هندسی

sn = انحراف معیار

V = حجم

X = قطر مشخصه در معادله روزین-راملر

δ= شاخص پراکندگی

Δ = شاخص گستردگی نسبی

ΔB = فاکتور مرزی پراکندگی

منابع

[1] Fraser, R. P., and Eisenklam, P., Liquid atomization and the drop size of sprays, Trans. Inst. Chem. Eng., Vol. 34, 1956, pp. 294–319.

[2] Rizk, N. K., and Lefebvre, A. H., Airblast atomization: Studies on drop-size distribution, J. Energy, Vol. 6, No. 5, 1982, pp. 323–327.

[3] Miesse, C. C., and Putnam, A. A., Mathematical expressions for drop-size distributions, Injection and Combustion of Liquid Fuels, Section II, WADC Technical Report 56–344, Battelle Memorial Institute, March 1957.

[4] Nukiyama, S., and Tanasawa, Y., Experiments on the atomization of liquids in an air stream, Report 3, On the Droplet-Size Distribution in an Atomized Jet, Defense Research Board, Department National Defense, Ottawa, Canada; translated from Trans. Soc. Mech. Eng. Jpn., Vol. 5, No. 18, 1939, pp. 62–67.

[5] Rosin, P., and Rammler, E., The laws governing the fineness of powdered coal, J. Inst. Fuel, Vol. 7, No. 31, 1933, pp. 29–36.

[6] Rizk, N. K., and Lefebvre, A. H., Drop-size distribution characteristics of spill-return atomizers, AIAA J. Propul. Power, Vol. 1, No. 3, 1985, pp. 16–22.

[7] Rizk, N. K., Spray characteristics of the LHX nozzle, Allison Gas Turbine Engines Report Nos. AR 0300-90 and AR 0300-91, 1984.

[8] Mugele, R., and Evans, H. D., Droplet size distributions in sprays, Ind. Eng. Chem., Vol. 43, No. 6, 1951, pp. 1317–1324.

[9] Bhatia, J. C., Dominick, J., and Durst, F., Phase-Doppler anemometry and the log-hyperbolic distribution applied to liquid sprays, Part. Part. Syst. Char., Vol. 5, 1988, pp. 153–164.

[10] Xu, T.-H., Durst, F., and Tropea, C., The three parameter log-hyperbolic distribution and it application to particle sizing, in: Proceedings, ICLASS-91, Gaithersburg, MD, July, 1991, pp. 316–331.

[11] Babinsky, E., and Sojka, P. E., Modeling drop size distributions, Prog. Energ. Combust., Vol. 28, 2002, pp. 303–329.

[12] Paloposki, T., Drop size distributions in liquid sprays, Acta Polytechnica Scandinavica: Mechanical Engineering Series, Vol. 114, Helsinki, Finland: Finnish Academy of Technology, 1994.

[13] Brodkey, R. A., The Phenomena of Fluid Motions, Reading, MA: Addison-Wesley, 1967.

[14] Marshall, W. R., Jr., Mathematical representations of drop-size distributions of prays. Atomization and Spray Drying, Chapter VI, Chem. Eng. Prog. Monogr. Ser., Vol. 50, No. 2, New York: American Institute of Chemical Engineers, 1954.

[15] Bayvel, L.P. Liquid Atomization, Washington, DC, CRC Press, 1993.

[16] Sowa, W. A., Interpreting mean drop diameters using distribution moments, Atomization Sprays, Vol. 2, 1992, pp. 1–15.

[17] Chin, J. S., and Lefebvre, A. H., Some comments on the characterization of drop-size distributions in sprays, in: Proceedings of the 3rd International Conference on Liquid Atomization and Spray Systems, London, Paper No. IVA/1, 1985.

[18] Zhao, Y. H., Hou, M. H., and Chin, J. S., Drop size distributions from swirl and airblast atomizers, Atomization Spray Technol., Vol. 2, 1986, pp. 3–15.

[19] Martin, C. A., and Markham, D. L., Empirical correlation of drop size/volume fraction distribution in gas turbine fuel nozzle sprays, ASME Paper ASME 79-WA/GT-12, 1979.

[20] Tate, R. W., Some problems associated with the accurate representation of drop-size distributions, in: Proceedings of the 2nd International Conference on Liquid Atomization and Sprays (ICLASS), Madison, WI, 1982, pp. 341–351.

[21] Dechelette, A., Babinsky, E., and Sojka, P. E., Drop size distributions, in: Ashgriz, N. (ed.), Handbook of Atomization and Sprays New York: Springer, 2011.

atomizers

atomization

threads

ligaments

sheet disintegration

rotary cup atomizer

the distribution of drop sizes

mean drop size

histogram

frequency

frequency distribution curve

size class

Airblast atomizer

cumulative distribution

binned representation

parameters

Single droplet counting instruments

phase Doppler interferometry

hologram

representative drop diameter

Normal distribution

log-normal distribution

Nukiyama–Tanasawa distribution

Rosin–Rammler distribution

upper-limit distribution

classic statistical distribution functions

empirical distributions

standard deviation

variance

standard normal curve

cumulative standard number distribution function

graph

Gaussian distribution

number geometric mean drop size

geometric standard deviation

geometric surface mean diameter

the number geometric mean diameter

regression

Log-Hyperbolic

Bhatia

Xu

normalizations

Babinsky

Sjoka

multipeaked distributions

correlation

Nukiyama

Tanasawa

EXCEL

Wolfram Alpha

MATLAB

Rosin–Rammler

Weibull

rotary atomizers

Rizk and Lefebvre

pressure-swirl nozzles

Upper-Limit Function

Mugele

Evans

Sauter mean diameter

Paloposki

Babinsky

Sojka

Nukiyama–Tanasawa

log-hyperbolic

Babinsky and Sojka

Mugele and Evans

linear average value

Mugele and Evans

Bayvel

aerodynamic drag forces

surface tension forces

inertia forces

sieving

Sowa

the general case of  the first moment about the origin

mean diameter of the number distribution

probability of surface area

skewness

kurtosis

Representative Diameters

Rosin–Rammler

a measure of the range of drop sizes

mass median diameter

Chin

fineness

spread

Dispersion

width

Droplet Uniformity Index

Tate

Relative Span Factor

Tate

Dispersion Boundary Factor

Chin

moments

Sowa

Joint Size and Velocity Distributions

breakup process

Babinsky

Babinsky and Sojka

Dechelette

mass mean diameter

geometric number mean diameter

geometric surface mean diameter

geometric volume mean diameter

mass median diameter

Sauter mean diameter