بررسی اثر آیرودینامیکی نوک‌بال و انتخاب نوک‌بال بهینه در جریان مادون صوت و لزج

علی اسمعیلی جهرمی1، فرهاد قدک2*، جواد جعفری1

1- کارشناسی ارشد، مهندسی هوافضا، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران

2- دانشیار، مهندسی هوافضا، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران

* تهران، Fghadak@ihu.ac.ir

چکیده

در این مقاله به بررسی اثر نوک‌بال‌های مختلف در جریان‌ مادون صوت به صورت لزج پرداخته شده است. نوک‌بال به منظور کاهش اثرات جریان‌های فرووزش که در بال‌های سه‌بعدی ایجاد می‌شود به‌کار می‌رود و داشتن مدل مناسب نوک‌بال در بهینه‌سازی نیروها و گشتاورهای آیرودینامیکی موثر است. در این مقاله با توجه به کد عددی پنل‌متد و نرم‌افزار عددی فلوئنت به بررسی چندین نوک‌بال مختلف پرداخته شده است که کد پنل به علت محدودیت در بررسی اثرات جریان لزج نتایج قابل قبولی را  بدست نمی‌دهد و برای بررسی مناسب‌تر از نرم افزار فلوئنت استفاده شده است و از میان نوک‌بال‌های ساخته و بررسی شده بهترین مدل که بیشترین تاًثیر در نتایج آیرودینامیکی داشته و حجم مصالح کمتری را می‌برد مشخص شده است. و نهایتاً نتایج آن با نتایج آزمایشگاهی تونل باد مادون صوت دانشگاه جامع امام حسین (ع) مقایسه شده است که نتایج نشان‌دهنده بهبود عملکرد نوک‌بال و همچنین دقت خوب روش عددی می باشد.

کلید‌واژگان

نوک‌بال، جریان مادون صوت، جریان لزج

Investigation of aerodynamic effect of winglets and selection of optimum winglet in viscous subsonic flow

Ali Esmaeili Jahromi1, Farhad Ghadak2*, Javad Jafari1

1- Department of Aerospace Engineering, Imam Hussein (AS) University, Tehran, Iran.

2- Department of Aerospace Engineering, Imam Hussein (AS) University, Tehran, Iran

* Tehran, Iran, Fghadak@ihu.ac.ir

Abstract

In this paper, we investigate the effect of different winglets on the viscous subsonic flow. The winglet is used to reduce the effects of downwash flows created on 3D wings. Having the right winglet model is effective in optimizing aerodynamic forces and torques. In this paper, considering the numerical code of the panel method and the Fluent numerical software, several different winglets have been investigated. Due to the limitation in studying the effects of viscous flow, the panel code has not obtained satisfactory results and has been used for more appropriate evaluation of fluent software. Among the winglets manufactured and evaluated, the best model has been identified that has the most impact on aerodynamic results and consumes less material volume. Finally, the results were compared with the experimental results of subsonic wind tunnel in laboratory of Imam Hussein (AS) University. The results show that the performance of the winglet and the numerical method are good.

Keywords

Winglet, Subsonic Flow, Viscous Flow

مقدمه

در جریان‌های سه بعدی به علت اختلاف فشار در سطح پایینی و بالای بال تولید نیروی برا حاصل می‌شود که در نتیجه این اختلاف فشار مطابق شکل 1، به علت اینکه جریان فشار بالا که در سطح پایین بال قرار دارد به سمت جریان با فشار کم سطح بالای نوک بال هدایت می شود باعث تولید جریان چرخشی و گردابه‌ی دنباله دار در این نواحی می‌شود.

شكل 1 هدایت جریان از سمت پرفشار پایین بال به سمت کم فشار بالای بال در ناحیه نوک بال

این گردابه‌ها مولفه‌ی عمودی سرعت هوا به سمت پایین را در مجاورت بال القا می‌کنند که با عنوان فرووزش شناخته می‌شود که با ادغام این جریان و جریان آزاد، باد نسبی موضعی بوجود می‌آید که در مجاورت هر مقطعی از بال به سمت پایین تمایل دارد (شکل 2).

شكل 2 ایجاد مولفه‌ی عمودی سرعت هوا به سمت پایین (فرووزش) در اثر گردابه‌ها

این باد جانبی باعث کاهش زاویه حمله موثر شده که میزان لیفت به درگ بال را کاهش می‌دهد. بدین منظور برای از بین بردن یا کاهش قدرت گردابه‌های نوک بال و در نتیجه‌ی آن کاهش اثرات فرووزش از هندسه‌هایی اضافه شده در نوک بال استفاده می‌شود که آن را نوک‌بال می‌نامیم که مطابق شکل 3، تا حد بسیار زیادی اثرات گردابه را کاهش داده و بهبود آیرودینامیکی ایجاد می‌کند [1].

شكل 3 سمت چپ: گردابه ها نوک بال بدون نوک‌بال. سمت راست: گردابه‌ها با حضور نوک‌بال

از آنجایی که نوک‌بال‌های گوناگون زیادی وجود دارند داشتن نوک‌بال‌هایی که از لحاظ شکل و وزن مناسب بوده و افزایش اثرات آیرودینامیکی خوبی را داشته باشند بسیار حائز اهمیت است. به منظور بررسی اثرات نوک بال از کد پنل‌متد با توجه به بررسی نکردن جریان لزج کمک کمتری گرفته شده و در بررسی تحلیل اولیه از آن استفاده بیشتری به عمل آمده است و با توجه به نرم افزار عددی فلوئنت در شرایط یکسان ران لزج برای نوک‌بال‌های متفاوت، بررسی‌هایی صورت پذیرفته است که نتایج به صورت جدول ارائه گردیده و بهترین مدل انتخاب شده است و نهایتاً قطعه نوک‌بال بهینه را ساخته و با نتایج تجربی بررسی شده است که نتایج هم‌خوانی خوبی را نشان می‌دهند.

1-1- پیشینه تحقیق

فردریک لنچستر در سال 1897 میلادی، اولین وسیله‌ی صفحه گسترده شده از انتهای بال را پیشنهاد داد، این نوک‌بال صفحه‌ای قادر به کاهش درگ القایی بود ولی درگ کل را نمی‌توانست کاهش دهد. افزایش درگ لزج در حالت پرواز کروز نسبت به کاهش درگ القایی پیشی می‌گیرد. ویتکامب در سال 1976 میلادی بال جدیدی به نام نوک‌بال که به صورت بال کوچک عمودی بین جریان قرار می‌گرفت و تاثیر آیرودینامیکی مناسبی داشت را پیشنهاد داد. او مشاهده نمود که نوک‌بال‌ها قادر به کاهش 20% درگ القایی و افزایش 9% نسبت لیفت به درگ در جریان با عدد ماخ 0.78 در شرایط نزدیک به طراحی می‌باشند. این بهبود دو برابری در مقایسه با نوک گسترده شده از انتهای بال بود. هیسون در سال 1977 میلادی آزمایشی برای مطالعه مزیت‌های نوک‌بال ارائه شده توسط ویتکامب، به عمل آورد. نتایج او نشان داد که نوک‌بال‌ها قادر به کاهش بیشتر درگ القایی نسبت به صفحه‌های گسترده شده از انتهای بال می‌باشد و اثر آن زمانی که به صورت تقریباً عمودی قرار گرفته باشد در بهترین حالت خود قرار می‌گیرد. جونز و لاسینسکی در سال 1380 میلادی با توجه به تئوری صفحه ترفتز، نشان دادند که برای داشتن مزیت نوک‌بال‌ها نسبت به صفحه گسترده شده در انتهای بال، باید طول عمودی نوک‌بال دوبرابر طول افقی گسترده شده‌ی آن باشد.

شكل 4 هندسه نوک‌بال استفاده شده توسط ویتکامب در سال 1976 میلادی

از معایب نوک‌بال‌های پیشنهاد داده شده توسط ویتکامب با وجود افزایش لیفت نسبت به صفحه های گسترده شده از انتهای بال، میزان وزن بیشتر آن‌ها بود که باعث کاهش کارایی آن نسبت به صفحه گسترده شده ساده از انتهای بال می‌شد [2].

در ادامه به بررسی مدل‌های متفاوت نوک‌بال پرداخته شده است و نمونه مناسب با توجه به افزایش نسبت لیفت به درگ و ابعاد مناسب که شرایط بهینه‌تری را نسبت به بقیه نوک‌بال ها داشته باشد، انتخاب شده است.

- 2- روش تحقیق

برای بررسی‌های نوک‌بال‌ها از چندین طرح موجود در هواپیماهای تجاری استفاده شده است و چندین طرح پیشنهادی می‌باشد که برای استفاده از آن‌ها با توجه به نرم افزارهای سالیدورک و گمبیت شبیه‌سازی انجام شده است و بر روی بال با مقطع ایرفویل S901 قرار داده شده است. با بدست آمدن هندسه‌های نوک بال‌ها با توجه به کد پنل‌متد غیر لزج بررسی های مورد نیاز به عمل آمده‌اند که به علت نتایج نامعقول نهایتاً با نرم افزار فلوئنت با شرایط جریان یکسان به بررسی نوک‌بال‌ها پرداخته شده است.

2-1- جدول خصوصیات جریان

خصوصیات جریان و شرایط اجرایی نرم‌‌افزار عددی فلوئنت، مطابق جدول‌های 1 و 2 می‌باشند.

جدول 1 شرایط اجرا نوک‌بال‌ها.

| زاویه حمله (درجه) | چگالی (kg/m3) | سرعت (m/s) |
| --- | --- | --- |
| 6 | 1.225 | 33.33 |

جدول 2 خصوصیات اجرایی نرم افزار حل عددی فلوئنت.

| نوع جریان | وای پلاس | تعداد المان |
| --- | --- | --- |
| لزج Kω-SST | 2 ~ 10 | 4,500,000 ~ 13,000,000 |

2-2- بال و نوک‌بال

بررسی یک بال فرضی با مقطع S901 به همراه نوک‌بال‌های متفاوت صورت پذیرفته است که برخی از نمونه‌های آن در ادامه آورده شده است. همچنین مساحت و زاویه کنت  قرارگیری نوک‌بال‌ها نسبت به بال اصلی و دیگر خصوصیت‌های هندسه نوک‌بال‌ها در این بخش آورده شده است.

2-2-1- Hermes Down

نوک‌بال ساده‌ استفاده شده در پهپاد Hermes اسرائیلی می‌باشد.

شكل 5  نوک‌بال Hermes Down.

جدول 3 مساحت و زاویه کنت نوک‌بال Hermes Down.

| مساحت نوک‌بال (m2) | زاویه کنت (درجه) |
| --- | --- |
| 0.177‬ | 60 |

2-2-2- Hermes Down (Doubled span)

این نوک‌بال همان نوک‌بال شماره 1 (Hermes Down) می‌باشد، با این تفاوت که مساحت سطح نوک‌بال دو برابر شده است.

شكل 6  نوک‌بال Hermes Down (Doubled span).

جدول 4 مساحت و زاویه کنت نوک‌بال Hermes Down (Doubled span).

| مساحت نوک‌بال (m2) | زاویه کنت (درجه) |
| --- | --- |
| 0.341 | 60 |

3- Blended

برای نوک این نوع نوک‌بال از مقطع بال اصلی (همان ایرفویل S901) با ابعاد نصف استفاده شده است و کاملاً موازی با صفحه x-y می‌باشد.

شكل 7  نوک‌بال Blended.

جدول 5 مساحت و زاویه کنت نوک‌بال Blended.

| مساحت نوک‌بال (m2) | زاویه کنت (درجه) |
| --- | --- |
| 0.443 | 33 |

4- Boing 737 Max

نوک‌بال مدل استفاده شده مشابه نوک‌بال بال هواپیمای بوینگ  Max737 می‌باشد.

شكل 8  نوک‌بالMax Boing 737.

جدول 6 مساحت و زاویه کنت نوک‌بال بالاMax  Boing 737.

| مساحت نوک‌بال (m2) | زاویه کنت (درجه) |
| --- | --- |
| 0.194 | 60 |

جدول 7 مساحت و زاویه کنت نوک‌بال پایینMax Boing 737.

| مساحت نوک‌بال (m2) | زاویه کنت (درجه) |
| --- | --- |
| 0.067 | 30 |

مجموع مساحت نوک‌بال: 0.261 m2

5- Simple winglet (Configuration 1)

نوک این نوک‌بال ساده به سمت لبه حمله بال تمایل بیشتری دارد.

شكل 9  نوک‌بال Simple winglet (Configuration 1).

جدول 8 مساحت و زاویه کنت نوک‌بال Simple winglet (Configuration 1).

| مساحت نوک‌بال (m2) | زاویه کنت (درجه) |
| --- | --- |
| 0.146 | 60 |

6- Simple winglet (Configuration 2)

نوک این نوک‌بال ساده به سمت لبه فرار بال تمایل بیشتری دارد.

شكل 10  نوک‌بال Simple winglet (Configuration 2).

جدول 9 مساحت و زاویه کنت نوک‌بال Simple winglet (Configuration 2).

| مساحت نوک‌بال (m2) | زاویه کنت (درجه) |
| --- | --- |
| 0.147 | 60 |

7- Simple winglet (Configuration 3)

این نوک‌بال دارای مساحت بزرگتری می‌باشد و نوک آن به دلیل کاهش تدریجی مقطع نوک‌بال سطح کوچکی دارد.

شكل 11  نوک‌بال Simple winglet (Configuration 3).

جدول 10 مساحت و زاویه کنت نوک‌بال Simple winglet (Configuration 3).

| مساحت نوک‌بال (m2) | زاویه کنت (درجه) |
| --- | --- |
| 0.320 | 60 |

8- Blended Down

برای نوک این نوع نوک‌بال از مقطع بال اصلی (همان ایرفویل S901) با ابعاد کامل استفاده شده است و کاملاً موازی با صفحه x-y می‌باشد.

شكل 12  نوک‌بال Blended Down.

جدول 11 مساحت و زاویه کنت نوک‌بال Blended Down.

| مساحت نوک‌بال (m2) | زاویه کنت (درجه) |
| --- | --- |
| 0.197 | 60 |

9-Hermes Down New

این نوک‌بال دارای نوک با ضخامت صفر بوده و به صورت منحنی از لبه حمله به سمت لبه فرار امتداد یافته است.

شكل 13  نوک‌بال Hermes Down New.

جدول 12 مساحت و زاویه کنت نوک‌بال Hermes Down New.

| مساحت نوک‌بال (m2) | زاویه کنت (درجه) |
| --- | --- |
| 0.225 | 23 |

10-   Down winglet (Configuration 1)

این نوک‌بال ساده دارای زاویه کنت 30  درجه می‌باشد.

شكل 14  نوک‌بال Down winglet (Configuration 1).

جدول 13 مساحت و زاویه کنت نوک‌بال Down winglet (Configuration 1).

| مساحت نوک‌بال (m2) | زاویه کنت (درجه) |
| --- | --- |
| 0.337 | 30 |

11- Down winglet (Configuration 2)

این نوک‌بال ساده دارای نوک با ضخامت صفر و زاویه کنت 60 درجه می‌باشد.

شكل 15  نوک‌بال Down winglet (Configuration 2).

جدول 14 مساحت و زاویه کنت نوک‌بال Down winglet (Configuration 2).

| مساحت نوک‌بال (m2) | زاویه کنت (درجه) |
| --- | --- |
| 0.326 | 60 |

12- Down winglet (Configuration 3)

این نوک‌بال ساده دارای زاویه کنت 75 درجه می‌باشد.

شكل 16  نوک‌بال Down winglet (Configuration 3).

جدول 15 مساحت و زاویه کنت نوک‌بال Down winglet (Configuration 3).

| مساحت نوک‌بال (m2) | زاویه کنت (درجه) |
| --- | --- |
| 0.342 | 75 |

13- Final Hermes

این نوک‌بال همان نوک‌بال شماره 2 (Hermes Down (Doubled span)) می‌باشد که در جهت بالا استفاده شده است.

شكل 17  نوک‌بال Final Hermes.

جدول 16 مساحت و زاویه کنت نوک‌بال Final Hermes.

| مساحت نوک‌بال (m2) | زاویه کنت (درجه) |
| --- | --- |
| 0.341 | 60 |

زاویه قرارگیری نوک‌بال نسبت به بال اصلی با دو زاویه کنت و توء تعریف شده‌اند که به ترتیب در شکل 18 نمایش داده شده است.

شكل 18  زاویه قرارگیری نوک‌بال نسبت به بال اصلی الف) زاویه کنت ، ب) زاویه توء

- 3- نتایج آزمایش

نتایج هندسه‌های نوک بال‌های ارائه شده در قسمت قبل با استفاده از نرم ‌افزار فلوئنت بررسی شده و در ادامه آورده شده است.

مقایسه خطوط جریان روی بال بدون نوک‌بال و با داشتن نوک‌بال، در حل نتایج فلونت لزج به صورت شکل‌های 19 و 20 می‌باشد:

شكل 19 بال بدون نوک‌بال

شكل 20 بال با نوک‌بال

باتوجه به شکل‌های 19 و 20 مشاهده می‌شود در حالتی که نوک‌بال اضافه شده است، جریان پیوسته‌تر بوده و جدایش و گردابه ضعیف‌تری را نسبت به حالت بال بدون نوک‌بال بوجود می‌‌آورد.

3-1- نتایج اجرا فلوئنت لزج

نتایج اجرا فلوئنت لزج نوک‌بال‌ها در ادامه آورده شده است.

جدول 17 نتایج اجرا فلوئنت لزج نوک‌بال‌ها.

| افزایش LD% | LD | برا | پسا کل | پسا لزج | پسا فشاری | زاویه توء | شماره نوک‌بال |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 26.46 | 4373.80 | 165.30 | 36.34 | 128.96 | بدون نوکبال | 0 |
| 0.74 | 26.66 | 4304.86 | 161.49 | 36.88 | 124.61 | 0 | 1 |
| 2.28 | 27.06 | 4388.50 | 162.15 | 37.60 | 124.55 | 0 | 2 |
| 1.48 | 26.85 | 4394.54 | 163.66 | 37.57 | 126.09 | +5 | 2 |
| 2.87 | 27.22 | 4384.17 | 161.06 | 37.59 | 123.47 | -5 | 2 |
| 5.29 | 27.86 | 4610.32 | 165.48 | 37.90 | 127.58 | 0 | 3 |
| 2.48 | 27.12 | 4462.97 | 164.59 | 37.36 | 127.22 | 0 | 4 |
| 4.28 | 27.59 | 4064.99 | 147.32 | 36.73 | 110.59 | 0 | 5 |
| 4.83 | 27.74 | 4091.41 | 147.50 | 36.66 | 110.84 | 0 | 6 |
| 7.86 | 28.54 | 4183.59 | 146.61 | 37.62 | 108.99 | 0 | 7 |
| 7.29 | 28.39 | 4193.81 | 147.73 | 37.58 | 110.14 | +5 | 7 |
| 7.47 | 28.44 | 4171.66 | 146.70 | 37.62 | 109.08 | -5 | 7 |
| 0.93 | 26.71 | 4340.56 | 162.53 | 36.94 | 125.59 | 0 | 8 |
| 0.69 | 26.64 | 4979.75 | 186.90 | 36.46 | 150.44 | 0 | 9 |
| 2.91 | 27.23 | 4422.71 | 162.42 | 37.62 | 124.80 | 0 | 10 |
| 2.74 | 27.19 | 4387.47 | 161.39 | 37.31 | 124.09 | 0 | 11 |
| 1.22 | 26.78 | 4349.19 | 162.38 | 37.51 | 124.87 | 0 | 12 |
| 0.02 | 26.46 | 4455.76 | 168.37 | 37.77 | 130.60 | 0 | 13 |

در میان اجرا‌های لزج انجام شده مطابق با جدول 17، نوک‌بال شماره 7 Simple winglet (Configuration 3) Toe(0) بیشترین افزایش نیروی برا به نیروی پسا و نوک‌بال شماره 13 Final Hermes کمترین افزایش نیروی برا به نیروی پسا را داشته است.

بنابراین بهترین مدل موجود که بهترین خواص آیرودینامیکی را ارائه می‌دهد نوک‌بال شماره 7 می‌باشد که در قسمت بعد برای تحلیل مساحت بهینه مورد بررسی قرار گرفته شده است.

4- تحلیل هندسه انتخاب شده

تحلیل هندسه انتخاب شده و تغییر خصوصیت آیرودینامیکی آن‌ها با مساحت و انتخاب مدل بهینه در ادامه مورد بررسی قرار گرفته است.

4-1-نتایج مساحت‌های مختلف نوک‌بال شماره 7

با توجه به این‌که اجرا فلوئنت لزج نوک‌بال شماره 7، دارای بیشترین افزایش نسبت نیروی برا به نیروی پسا با مقدار 7.86% در مقایسه با نوک‌بال‌های دیگر می‌باشد، برای بررسی بیشتر، مساحت نوک‌بال شماره 7 را به اندازه 38.5% بزرگتر و 22% کوچکتر از حالت اولیه آن درنظر گرفته و اجرا فلوئنت لزج صورت پذیرفته است که براساس نتایج اجرا‌های انجام شده، افزایش نیروی برا به نیروی پسا برای ایرفویل با مساحت کوچکتر به میزان 17.81% نسبت به حالت اولیه‌ی آن کاهش یافته است و برای ایرفویل با مساحت بزرگتر، این مقدار به میزان 14.89%  نسبت به حالت اولیه‌ی آن افزایش داشته است.

- نتایج اجرا لزج فلوئنت برای مساحت‌های مختلف نوک‌بال شماره 7، در جدول 18 آورده شده است.

جدول 18 اجرا لزج فلوئنت برای مساحت‌های مختلف نوک‌بال شماره 7، Simple winglet (Configuration 3).

| درصد افزایش نسبت نیروی برا به نیروی پسا | نسبت نیروی برا به نیروی پسا (L/D) | اندازه |
| --- | --- | --- |
| 6.46 | 28.17 | کوچک |
| 7.86 | 28.54 | حالت اولیه (معمولی) |
| 9.03 | 28.85 | بزرگ |

در جدول 18، درصد افزایش نیروی برا به نیروی پسا با توجه به بال بدون نوک‌بال جدول 17 محاسبه شده است.

شكل 21  بال با نوع نوک‌بال Simple winglet (Configuration 3) Toe(0).

مساحت‌های مختلف نوک‌بال شماره 7، در جدول 19 آورده شده است.

جدول 19 مساحت‌های مختلف نوک‌بال Simple winglet (Configuration 3).

| مساحت نوک‌بال کوچک (m2) | مساحت نوک‌بال معمولی (m2) | مساحت نوک‌بال بزرگ (m2) |
| --- | --- | --- |
| 0.249 | 0.320 | 0.443 |

- 4-2- بررسی با نتابج تجربی تونل باد مادون صوت

در این بررسی مطابق با شکل 22، هندسه انتخابی با مقیاس 15/1 نسبت به هندسه اصلی و با استفاده از کامپوزیت در دانشگاه جامع امام حسین (ع) ساخته شده است.

| - شكل 22 مدل 3/1بال به همراه بال کامل با مقیاس 15/1. |  |
| --- | --- |

بال‌های بدون نوک‌بال و با داشتن نوک‌بال به صورت عمودی در تونل باد مطابق شکل 23 قرار گرفته شده‌اند و نتایج آن مورد بررسی قرار گرفته است.

| - شكل 23 مدل 3/1بال به همراه بال کامل با مقیاس 15/1. |  |
| --- | --- |

در زمان انجام آزمايش شرايط جوي حاكم بر جريان و حالت‌های تست به صورت جدول 20 بوده است.

جدول 20 شرايط جوي آزمايش و حالت‌های تست مدل Winglet

| مدل | P0 (mbar) | T0 (c˚) | α (درجه) | V (m/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| بدون نوک‌بال | 845 | 32 | 6 | 35 |
| با داشتن نوک‌بال | 845 | 32 | 6 | 35 |

در ابتدا مدل بال روی بالانس نصب گردید و در سرعت 35 متر بر ثانیه و زوایای 0 تا 6 درجه تست شد. سپس قسمت نوک‌بال به انتهای بال اضافه شد و در همان سرعت و زوایا تست شد. همچنین نتایج مقایسه شده آزمایشگاهی و عددی بررسی شده به صورت نمودار شکل‌های 24 و 25 می‌باشند که تطبیق خوب نتایج را نمایش می‌دهند.

شكل 24  مقایسه برا به پسا نتایج آزمایشگاهی و نتایج عددی فلوئنت برای بال بدون نوک‌بال.

شكل 25  مقایسه برا به پسا نتایج آزمایشگاهی و نتایج عددی فلوئنت برای بال با داشتن نوک‌بال شماره 7.

- 5- نتیجه گیری

در حالتی که از نوک‌بال‌ها استفاده نشده است به میزان حدود %9 ~ %0.02 کاهش در نسبت لیفت به درگ به علت اثرات فرووزش داریم که با اضافه شدن مدل‌های نوک‌بال‌های متفاوت، هرکدام به میزانی متناسب با نوع هندسه خود در کاهش این اثر فرووزش موثر بوده‌اند. همچنین بهترین مدلی که به میزان حدود %9 به بهبود اثرهای آیرودینامیکی منتج شده، نوک‌بال شماره 7                                   (0) winglet (Configuration 3) Toe Simple می‌باشد. این نوک بال با توجه به سطح معقول و کارایی متناسب نسبت به نوک‌بال‌های مشابه انتخاب شده است و با توجه به بررسی تونل‌باد، وزن، جریان هوا، ابعاد و خصوصیات آیرودینامیکی نیز این نوک‌بال مورد تایید قرار گرفته شده است.

- 6- مراجع

[1]	Anderson, J. D. (2011). Fundamentals of aerodynamics (5th ed.). New York: McGraw-Hill.

[2]	Siddiqui NA, Asrar W, Sulaeman E. Literature Review: Biomimetic and Conventional Aircraft Wing Tips. International Journal of Aviation, Aeronautics, and Aerospace. 2017;4(2):6.

[3]	ANSYS Fluent user’s guide [Computer software manual]. (2011). (Release 18.5)

Toe Angle