تحلیل پایداری مدل غیر خطی خودرو با جرم متغیر در حرکت چرخشی حول محور Z

مهدی نیک سرشت1، محمدرضا قضاوی خوراسگانی2، اصغر نجفی3

1- دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، گروه طراحی کاربردی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

2- دانشیار، مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

3- عضو هیئت علمی پژوهشگاه نیرو، گروه پژوهشی تجهیزات دوار

*تهران، صندوق پستی 14115-111، پست الکترونیکی نویسنده مسئول:m.nikseresht@modares.ac.ir

چکیده

در برخی از کاربردهای نظامی و یا خدماتی وزن خودرو ممکن است متغیر با زمان باشد. در این مقاله جهت بررسی حرکت صفحه ای خودرو به همراه چرخش حول محور Z جرم خودرو به صورت تابعی متغیر با زمان تعریف می شود و تاثیر آن بر دینامیک سیستمکه تا کنون جرم به صورت ثابت در معادلات لحاظ شده است بررسی می گردد. برای این منظور تابع غیرخطی جرم متغیر از مقادیر بالاتر از جرم ثابت شروع به تغییر کرده و به مقادیر کمتر از جرم ثابت می رسد. برای تحلیل از یک مدل دینامیکی غیرخطی بدنه با دو درجه آزادی استفاده می شود که چرخ جلو فرمان پذیر است و نیروهای وارده به بدنه از فرمول جادویی لاستیک بدست می آیند. با شبیه سازی سیستم در نرم افزار متلب پاسخ های حالت پایدار و گذرای متغیرهای حالت و مسیر خودروبرای جرم ثابت و جرم متغیر به ازای زاویه فرمان های مختلف به عنوان ورودی سیستم بدست آمده و با نمودارهای بدست آمده از حالت جرم ثابت مقایسه می شود .پایداری سیستم در هر دو حالت به کمک نمودار های صفحه فاز به ازای شرایط اولیه صفر و شرایط اولیه مختلف مورد بررسی قرار می گیرد.با استفاده از این مدل می توان اثر مومنتوم را در معادلات حرکت لحاظ کرده و همچنین برآیند نیروها و رفتار خودرو را در جرم های کمتر و بیشتر از جرم ثابت به صورت همزمان بررسی کرد.

کلمات کلیدی

تحلیل غیرخطی، صفحه فاز،فرمول جادویی، مدل دوچرخ خودرو، جرم متغیر

Stability analysis of nonlinear vehicle model with variable mass in yaw motion

Mehdi Nikseresht1, Mohamadreza Ghazavi Khoorasgani2, Asghar Najafi3

- Department of Mechanical Engineering, Applied Design Group, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.

2- Department of Mechanical Engineering, Applied Design Group, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.

3- Power Research Institute, Tehran, Iran

* P.O.B. 14115-111 Tehran, Iran, m.nikseresht@modares.ac.ir

Abstract

In some military or service applications, the car weight is time-variable. The novelty of this paper is that the vehicle mass is defined as a time variable function and the effect of this function on the vehicle dynamic in yaw motion is analyzed that until now the mass is considered constant in motion equations. For this purpose the mass nonlinear function starts from upper than constant mass value and this reduction continues till it become less than constant mass. For yaw motion with time variable mass analysis a nonlinear dynamic model in plane motion which is called bicycle model is used which the front wheel is steerable. For lateral forces a nonlinear tire model combined with magic formula is used. The steady state, transient time response figures of state variables and vehicle route for constant and variable mass in different wheel steer angles are achieved and compare with each other. By the use of phase portraits the stability of vehicle in zero and also other initial conditions is analyzed. With this model we can take into account the momentum effect in motion equations and also analyze the dynamic of the system, the resultant forces and the vehicles behavior in less mass and more than fixed mass.

Key words

nonlinear analysis, phase plane, magic formula, vehicle bicycle model, variable mass

1- مقدمه

صادق یارمحمدی و دیگر همکاران[1] با مشارکت گروه صنعتی سایپا الگوریتم جدیدی براساس معیار جی پی اف  به همراه یک مدل ریاضی غیرخطی ارائه کردند. این مدل ریاضی از یک مدل کامل خودرو با هشت درجه آزادی به همراه هندسه سیستم تعلیق تشکیل شده است. خودروی مورد استفاده رنو لوگان بوده که با شبیه سازی سیستم چند جسمی از مدل کامل خودرو در نرم افزار آدامز مقایسه شد. مقایسه شبیه سازی با آزمایش های تجربی انجام شده تطابق بسیار زیادی را در زمینه راحتی سرنشینان ارائه داد. در سال 2018 فنگ جیائو جیا و دیگر همکاران [2]  اقداماتی را در راستای کنترل پایداری حرکت یاو برای خودروهای چهار چرخ محرک الکتریکی تحت شرایط بحرانی ارائه دادند. هدف از این کار اثبات این فرضیه بود که ا گر سرعت زاویه ای خودرو در این نوع حرکت ها مطلوب نباشد پدیده بیش فرمانی یا کاهش پاسخ و عملکرد سیستم اتفاق می افتد. اگرچه محدوده سرعت زاویه ای مطلوب جهت جلوگیری از بیش فرمانی در بسیاری از منابع به صورت تئوری مورد استفاده قرار می گیرد ولی در عمل ارائه محدوده ای جهت سرعت زاویه ای مناسب که همزمان پاسخ مطلوب سیستم به ورودی گشتاور حول محور Z و پایداری را فراهم کند بسیار دشوار است. فایزه خلدی به همراه دیگر اساتید [3] در سال 2019 یک روشی برای کنترل مستقیم زاویه خودرو حول محور Z جهت افزایش سطح ایمنی خودرو ها ارائه کردند. این کار با کنترل سرعت زاویه ای و زاویه لغزش جانبی به کمک ترکیب دو کنترلر متفاوت صورت گرفت. هرمز مرزبانی و همکاران [4] بر روی مرکز انی دوران حالت پایدار و گذرای خودرو تحقیقاتی را انجام دادند. هدف از این کار نشان دادن تاثیر شتاب(تغییرات سرعت روبه جلوی خودرو) در پاسخ های حالت پایدار و گذرا در حین حرکت در پیچ و مسیر حرکت خودرو می باشد. مقایسه پاسخ های خودرو در دو حالت اثبات می کند که تفاوت ناچیزی بین مرکز انی در حالت پایدار و گذرا وجود دارد. پی آر لاکرولد و دیگر همکاران [5]  در مورد تاثیر زاویه خودرو حول محور Z و علائم حرکت های عرضی خودرو – جهتy   با شبیه سازی حرکت خودرو در پیچ ها تحقیق کردند. در این مقاله چهار شرط حرکتی آزمایش شد: 1) خودرو بدون حرکت 2)حرکت چرخشی حول محور Z 3)حرکت عرضی در جهت y 4) حرکت های موارد 2 و3 همزمان با هم . ای.چوکور و دیگر همکاران [6]  سیستمی جهت کنترل شاسی خودرو با کمک از سیستم تعلیق و زاویه فرمان فعال و کنترل مستقیم زاویه یاو ارائه کردند. در این کار از منظق فازی و معیارهای پایداری استفاده شده است که جهت اعتبار سنجی و شبیه سازی کار نرم افزار سیمولینک/متلب و اسکانیر استودیو به کار گرفته شد. . در سال 2019 مقاله ای در راستای کنترل گشتاور یاو با استفاده از فرمان پذیری مستقل چرخ های جلو و ترمز چهار چرخ توسط ویکتور فورس به همراه اساتید دیگر [7]  از دانشگاه لینکوپینگ و لوند سوئد ارائه شد. از یک مدل خودرو چهار چرخ در حین حرکت صفحه ای که تنها شرایط بحرانی با اعمال حداکثر اصطکاک را در یک سیستم کنترلی حلقه بسته برای فرمان پذیری خودروهای خودگردان در محدوده مانورپذیری خودرو در نظر می گیرد، استفاده شد. خودرو در حال گردش به چپ می باشد.این مدل برای خوروهایی با زاویه فرمان برابر در چرخ های جلو هم قابل قبول است. انتقال جرم و نیرو در جهت های طولی و جانبی در نظر گرفته می شود. مدل استفاده شده یک ورژن اصلاح شده ای از مدل دی تی دبلیو اف مرود استفاده قرار گرفت تنها با این تفاوت که چرخ های جلو فرمان پذیری مستقلی هم دارند.

در مقاله پیش رو جرم به صورت تابعی از زمان تعریف می شود و تاثیر آن بر دینامیک سیستم مورد بررسی قرار می گیرد. در بخش اول معادلات حرکت و مدل دو چرخ خودرو استخراج می شود. سپس مدلسازی لاستیک بررسی شده و سیستم در نرم افزار متلب شبیه سازی می شود. پاسخ زمانی متغیرهای حالت در سیستم جرم ثابت و جرم متغیر بدست آمده و با هم مقایسه می شوند و نهایتا با استفاده از نمودارهای صفحه فاز پایداری مورد بررسی قرار می گیرد.

2- مدلسازی غیرخطی خودرو و استخراج معادلات حرکت

در این مدلسازی قطعات و مولفه های دینامیکی خودرو به عنوان جسم صلب در نظر گرفته می شوند. دستگاه مختصات B متصل به بدنه در مرکز جرم  و دستگاه اینرسی در محلی که ناظر مستقر شده قرار می گیرند. مدل ساده خودرو که به آن مدل دوچرخه ای هم گفته می شود در حالت کلی دارای سه درجه آزادی به صورت حرکت طولی، جانبی و چرخش حول محور  z می باشد. در این مدل، مولفه سرعت در جهت x با استفاده از کروز کنترل ثابت  بوده و در نتیجه درجه آزادی به 2 کاهش می یابد. نیروی تایرها کاملا غیرخطی در نظر گرفته شده است. با توجه به اثر کم ممان اینرسی در مقابل تابع جرم متغیر در معادلات حرکت، از در نظر گرفتن ممان به صورت تابعی از زمان صرف نظر می شود.نیروی مقاومت هوا ناچیز است. نهایتا لغزش تایرها و  نیروی غیرخطی جانبی وارده به چرخ های عقب و جلو را در نظر گرفته که شکل نهایی به صورت شکل 1رسم خواهد شد.[9-4,2]

شکل 1 مدل دو چرخ خودرو در حرکت صفحه ای

مشخصات خودروی مورد استفاده در این مدلسازی عبارتست از:

جدول 1  مشخصات خودروی مورد استفاده

| نماد | مقدار |
| --- | --- |
| m | 1700 kg |
| Izz | 2975 |
| Lr | 1.003 m |
| Lf | 1.697 m |
| Vx | 25 |

معادلات حرکت سیستم عبارتند از[11,10,1] :

Fextx=ddtmVxC.G=maxC.G→-2Ffsinδf+mrVy = 0                                                              (1)

Fexty=ddtmVyC.G=mayC.G→2Ffcosδf+2Fr-m(Vy+rVx)=0                                                                                           (2)

Mextz=ddtBrC.G×mVyC.G+Izzr→2FfcosδfLf-2FrLr-Izzr=0                                                                                                      (3)

که در این معادلات Vy سرعت جانبی خودرو(m/s) -   Vxسرعت طولی (m/s) - r سرعت زاویه ای (rad/s) -  زاویه فرمان چرخ جلو(rad) –r فاصله مرکز جرم تا مرکز گشتاور(m) - و  نیروهای جانبی وارد به چرخ جلو و عقب(N)-فاصله اکسل جلو تا مرکز جرم(m) -  فاصله اکسل عقب تا مرکز جرم(m) -  ممان اینرسی حول محور Z (kg.m2) – m جرم خودرو(kg) می باشند.

تابع جرم متغیر برابر است با  [13,12]:

mt=t>0           1500+400e(-0.16255t)t≤0                                                 0                               (4)

زاویه لغزش جانبی چرخ های جلو و عقب عبارتند از[3,2]:

αf=δf-tan-1(Vy+LfrVx)                                                           (5)

αf=tan-1(Vy-LrrVx)                                                                    (6)

که نهایتا معادلات حالت برابر با معادلات 6 و 7 خواهند شد[4,2].

Vy=2Fr-Vym+2Ffcosδf-mVxrm                                  (6)

r=-2(FrLr-FfLfcosδf)Izz                                                   (7)

4-شبیه سازی و تحلیل حرکت

4-1-بررسی پایداری سیستم

در این قسمت شبیه سازی و تحلیل پاسخ زمانی متغیرهای حالت و صفحه فاز سیستم با جرم متغیر در حالت های پایدار و ناپایدار به ازای مقادیر مختلف زاویه فرمان برای چرخ های جلو با حالت جرم ثابت[10] مقایسه می گردد.

تابع پله زاویه فرمان به صورت زیر تعریف می شود:

δf=t≥0         0.01t<0                0                                                                   (8)

"شکل 2" مقایسه ای بین سرعت جانبی دو حالت می باشد. با استفاده از شکل مشخص می شود که در تمامی مسیرجهت سرعت جانبی هر دو جسم یکیست ولی جسم با جرم متغیر که در ابتدای کار جرم بیشتری دارد به ماکزیمم سرعت کمتری(در جهت مثبت) می رسد ولی وقتی که جهت سرعت عوض می شود سرعت خودرو با جرم متغیر در مقادیر منفی بیشتر از جرم ثابت می گردد(با اینکه در جهت مثبت ها کمتر بود). تا زمانیکه نمودار سرعت جانبی و زاویه ای جرم متغیر پایین تر از نمودار های جرم ثابت می باشد(شکل های 2 و 3) (به عبارتی قبل از 5 ثانیه) مسیر خودروی دارای جرم متغیر در حال دور شدن از مسیر خودرو با جرم ثابت می باشد(شکل 4). ولی با کاهش جرم متغیر و نزدیک شدن مقدار جرم به جرم ثابت، نمودار های سرعت جانبی و زاویه ای شروع به نزدیک شدن به نمودار های جرم ثابت می کنند. در این حالت خودرو با جرم متغیر هم شروع به نزدیک شدن به مسیر خودرو با جرم ثابت می کند. لحظه ی برخورد دو نمودار با هم را می توان لحظه برابر شدن تقریبی دو جرم متغیر و ثابت دانست( تقریبا 4.3 پس از شروع حرکت). حال با ادامه کاهش جرم متغیر، دور شدن خودروها از هم کمتر شده و بعد از 4.3 ثانیه تقریبا یک فاصله ثابتی را از هم دارند و این فاصله با گذشت زمان به مقدار خیلی جزیی کمتر می شود.

شکل 2 پاسخ زمانی سرعت جانبی خودرو

در بازه زمانی 8 تا 9 ثانیه این کاهش فاصله افزایش یافته به طوریکه پس از حدود 14.5 ثانیه از شروع، دو مسیر یکدیگر را قطع می کنند و خودرو با جرم متغیر وارد مسیر خودرو با جرم ثابت می گردد(شکل 4) از این لحظ به بعد شعاع پیچ یا مرکز آنی دوران خودرو با جرم متغیر کمتر از خودرو با جرم ثابت شده و این کاهش تا جایی ادامه پیدا می کند که متغیرهای حالت به یک مقدار ثابتی برسند(حدود 40 ثانیه بعد از شروع حرکت)پس از این لحظه خودروی دارای جرم متغیر هم یک مسیر دایرهای با شعاع ثابت را طی می‌کند. لازم به ذکر است که خودروی دارای جرم ثابت پس از 3 ثانیه از شروع حرکت به حالت پایدار و مسیری دایره ای با شعاع ثابت می رسد.

شکل 3 پاسخ زمانی سرعت زاویه ای خودرو

شکل 4 مسیر حرکت خودرو

نمودار "شکل 5 "به بررسی صفحه فاز دو حالت به ازای شرایط اولیه (0,0) می‌پردازد. هر دوسیستم پایدار بوده و شرایط اولیه برای هر دو حالت یکسان می باشد. ولی مقادیر پایداری برای متغیرهای حالت در دو حالت با هم متفاوت می باشند. در نمودار صفحه فاز مشخص است که در ازای یک زمان معین سیستم با جرم متغیر و همزمان با زیاد شدن سرعت زاویه ای ابتدا سرعت جانبی اش زیاد شده و سپس کاهش می یابد.همچنین هر دو خودرو پس از طی یک زمان و مسیر مشخص به پایداری می رسند ولی زمان رسیدن به تعادل جرم متغیر بیشتر است. همچنین روی نمودار صفحه فاز جرم متغیر حرکت مستقیم به سمت نقطه تعادل وجود ندارد و یک بازگشتی را مشاهده می کنیم. این بازگشت به علت کاهش سرعت جانبی و همزمان افزایش مولفه سرعت زاویه ای پس از 0.504 ثانیه از شروع حرکت می باشد.

شکل 5 مسیر صفحه فاز به ازای شرط اولیه صفر

همچنین در نمودارهای "شکل 6" که مربوط به مسیرهای صفحه فاز جرم متغیر به ازای شرایط اولیه مختلف می باشد می توان پایداری بررسی کرد. میانه ی نمودار (اطراف نقطه تعادل) سیستم پایدار خواهد بود که به ازای شروع با شرایط اولیه مختلف که در این ناحیه قرار داشته باشند متغیر های Vy و r به همان مقدار نقطه تعادل می رسند. همچنین مشاهده می شود که در دو طرف نقطه تعادل دو نقطه ناپایدار نیز وجود دارد.

شکل 6 مسیرهای صفحه فاز به ازای شرط های اولیه مختلف

4-2-بررسی ناپایداری سیستم

به ازای مقادیر  سیستم در هر دو حالت ناپایدار می شود که در "شکل های 7 و 8" پاسخ زمانی متغیرهای حالت مشاهده می شوند که به هیچ مقدار ثابتی نمی رسند. ناپایداری دو سیستم در نمودار مسیر صفحه فاز که "شکل 9" است می توان مشاهده کرد که نمودار به هیچ نقطه تعادلی و پایداری نمی رسد.

شکل 7  پاسخ زمانی سرعت جانبی خودرو

شکل 8 پاسخ زمانی سرعت زاویه ای خودرو

شکل 9 مسیر صفحه فاز به ازای شرط اولیه صفر

در "شکل 10" مسیر حرکت های ناپایدار دو خودرو قابل مشاهده است که با حرکت از شرایط اولیه (0,0) سیستم به هیچ مسیر تعادلی یا حرکت دایره ای با شعاع ثابت نمی رسد بلکه شعاع دایره پیوسته در حال افزایش می باشد.

شکل10 مسیر حرکت خودرو

5-نتیجه گیری و پیشنهاد

هدف از این مقاله در نظر گرفتن جرم خودرو به صورت تابعی متغیر با زمان و بررسی تاثیر آن در دینامیک خودرو که تا کنون جرم آن ثابت در نظر گرفته  شده است می باشد. برای این منظور پاسخ زمانی حالت پایدار و گذرای سیستم در دوحالت بدست آمده و با هم مقایسه شدند. نتایج کار عبارتند از:

1- رفتار دو متغیر حالت سرعت جانبی و سرعت زاویه ای نسبت به هم یا به عبارتی نمودار صفحه فاز در حالت جرم متغیر به علت کاهش سرعت جانبی در سمت منفی ها دارای یک برگشت است رفتاری که در مسیر صفحه فاز خودرو با جرم ثابت مشاهده نمی شود. (بررسی رفتار ها در یک بازه زمانی یکسان انجام می گیرد.)

2- معادلات از نوع خودگردان به غیر خودگران  تبدیل می شوند.

3- با در نظر گرفتن جرم به صورت تابع متغیر با زمان اثر مومنتوم در معادلات لحاظ می شود.

4- خودرو با جرم متغیر زمان بیشتری طول می کشد تا  به حالت تعادل برسد. زمانیکه جرم در حال تغییر است سیستم به تعادل نمی رسد یا به عبارتی زمانی سیستم به تعادل می رسد که تغییرات جرم تمام شود.

5- هر چقدر مقدار جرم متغیر بیشتر باشد فاصله نمودار متغیرهای حالت در دو حالت جرم ثابت و متغیر در ابتدای کار از هم بیشتر بوده،دو خودرو ابتدای حرکت فاصله بیشتری از هم می گیرند و نمودارها در مقادیر دورتری از هم به پایداری می رسند.

برای بالا بردن دقت نتایج این مدلسازی و تحلیل می تواند در کارهای آتی بر روی خودرویی با 3 درجه آزادی هم اعمال شود. برای مدلسازی می توان چهار چرخ را در نظر گرفته و با در نظر گرفتن سیستم مختصاتی برای هر چرخ، رفتار هر کدام از چرخ ها را جداگانه در سیستم لحاظ و بررسی کرد.

6-فهرست علایم

| زیرنویسها |  |
| --- | --- |
| f≡front | محور و چرخ جلو |
| r≡rear | محور و چرخ عقب |
| C.G | مرکز جرم خودرو |

7-فهرست مراجع

[1] YARMOHAMMADISATRI, S., SHOJAEEFARD, M. H. & KHALKHALI, A. 2017. A family base optimization of a developed nonlinear vehicle suspension model using gray family design algorithm. Nonlinear Dynamics, 90, 649-669.

[2] JIA, F., LIU, Z., ZHOU, H. & TENG, T. 2018. A Robust Control Invariant Set Approach to Yaw Stability of Four-Wheel Drive Electric Vehicle⁎⁎This work was supported by National Natural Science Foundation of China (NO. 61790562) and China Automobile Industry Innovation and Development Joint Fund (NO. U1564207). IFAC-PapersOnLine, 51, 325-330.

[3] KHELLADI, F., ORJUELA, R. & BASSET, M. 2019. Direct yaw control based on a phase plan decomposition for enhanced vehicle stability. IFAC-PapersOnLine, 52, 7-12.

[4] MARZBANI, H., VO, D. Q., KHAZAEI, A., FARD, M. & N. JAZAR, R. 2017. Transient and steady-state rotation center of vehicle dynamics. Procedia Computer Science, 112, 1404-1411.

[5] CHOKOR, A., TALJ, R., DOUMIATI, M. & CHARARA, A. 2019. A Global Chassis Control System Involving Active Suspensions, Direct Yaw Control and Active Front Steering ⁎⁎This work was supported by the Hauts-de-France Region and the European Regional Development Fund (ERDF). IFAC-PapersOnLine, 52, 444-451.

[6] FORS, V., OLOFSSON, B. & NIELSEN, L. 2019. Yaw-Moment Control At-the-Limit of Friction Using Individual Front-Wheel Steering and Four-Wheel Braking⁎⁎The authors are members of the ELLIIT Strategic Area for ICT research, supported by the Swedish Government. This work was partially supported by the Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP) funded by the Knut and Alice Wallenberg Foundation. IFAC-PapersOnLine, 52, 458-464.

[7] GRIGORIEVICH, V. V., IGOREVICH, B. A. & NIKOLAYEVICH, T. D. 2018. Handling and Stability Analysis of Vehicle Plane Motion. Mathematics and Computer Science, 3, 13-22.

[8] LIU, L. 2010. Vehicle Planar Motion Stability Study for Tyres Working in Extremely Nonlinear Region. Chinese Journal of Mechanical Engineering - CHIN J MECH ENG, 23.

[9] KOBAYASHI, T., KATSUYAMA, E., SUGIURA, H., ONO, E. & YAMAMOTO, M. 2018. Efficient direct yaw moment control: tyre slip power loss minimisation for four-independent wheel drive vehicle. Vehicle System Dynamics, 56, 719-733.

[10] ZHOU, H., JIA, F., JING, H., LIU, Z. & GÜVENÇ, L. 2018. Coordinated Longitudinal and Lateral Motion Control for Four Wheel Independent Motor-Drive Electric Vehicle. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 67, 3782-3790.

[11] NAYERI, C., WIESER, D., SCHMIDT, H.-J., STRANGFELD, C. & PASCHEREIT, C. 2014. Experiments on the influence of yaw on the aerodynamic behaviour of realistic car geometries.

[12] YAO, J., ZHANG, J., ZHAO, M. & LI, X. 2018. Analysis of the stability of nonlinear suspension system with slow-varying sprung mass under dual-excitation. Journal of Sound and Vibration, 425, 124-136.

[13] YAO, J., ZHANG, J., ZHAO, M. & PENG, H. 2017. Analysis of Dynamic Stability of Nonlinear Suspension concerning Slowly Varying Sprung Mass. shock and vibration, 12.

Yaw motion

Magic formula

GPF(Gray Penalty Function)

multibody

Adams/car

yaw moment

direct Yaw Control-DYC

sway Motion

yaw

SCANeR Studio

DT WF)Berntorp et al.,2014(

simple vehicle model

bicycle model

longitudinal

lateral

autonomous

non-autonomous