بررسی تاثیر پارامترهای هندسی و سرعت دیواره بر توزیع نانوذرات در یک دستگاه هم زن

نام و نام‌خانوادگی میثم یحیایی، مصطفی ورمزیار

1- دانشجوی کارشناسی، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران

2- استادیار، مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی، تهران

* تهران، صندوق پستی 16785-136، m.yahyaei1994@Gmail.com

چکیده

در دههی گذشته، با توجه به افزایش کاربردهای نانوسیالات و وسیع شدن طیف کاربردهای آن در زمینههای مختلف، تحقیقات و مطالعات بر روی نانوسیالات به سرعت افزایش یافته است. برای تولید نانوسیالات دو روش، شامل روش تک مرحلهای و دو مرحلهای وجود دارد. در روش دو مرحلهای، نانوذرات که به صورت جداگانه تولید شدهاند باید با سیال ترکیب شود و نانوسیال نهایی کاملا همگن باشد. هدف از این پژوهش، بررسی چگونگی تهیهی نانوسیال همگن حاوی ذرات آهناکسید (Fe3O4) در نوعی روغن بود. بدین منظور از یک همزمن مکانیکی بهنام دستگاه کوئت استفاده شد. شرط همگن شدن بر پایهی رابطهای از غلظت تعریف شد. همچنین، تاثیر ابعاد دستگاه کوئت و سرعت دوران بر زمان رسیدن به مخلوط همگن بررسی شد. نتایج نشان داد که با ا افزایش سرعت دوران، زمان دستیابی به مخلوط همگن افزایش مییابد. همچنین مشاهده شد که با زیاد کردن نسبت شعاع استوانههای بیرونی و درونی، زمان همگن شدن کاهش مییابد. در بخش آخر، نتیجه گرفته شد که حرکت نوسانی استوانهی درونی، بر زمان رسیدن به مخلوط همگن تأثیر منفی دارد.

کلید‌واژگان

نانوسیال ، نانوذرات، دستگاه کوئت، کامسول

Study of the effects of geometrical parameters and wall velocity on the distribution of nanoparticles in a blender

Meysam Yahyaei, Mostafa Varmazyar

1- Undergraduate Student, Department of Mechanical Engineering, Shahid Rajaee Teacher Training University, Tehran, Iran.

2- Assisstant profesor, Department of Mechanical Engineering, Shahid Rajaee Teacher Training University, Tehran, Iran

* P.O.B. 16785-136 Tehran, Iran, M.Yahyaei1994@Gmail.com

Abstract

In the past decade, due to the increasing use of nanofluids and expand their range of applications in various fields, researches and studies on nanofluids have grown rapidly. There are two methods for producing nanofluids, including single-step and two-step methods. In the two-step method, nanoparticles have produced separately, It should be combined with fluid, and the final nanofluid should be completely homogeneous. This study aimed to investigate how to prepare homogeneous nanofluid containing Fe3O4 particles in a kind of oil. For this purpose, a mechanical synchronizer called the Couette device was used. The homogeneity condition was defined based on a relation of concentration. Also, the influence of the dimensions of the Couette device and the rotational velocity on the time to reach the homogeneous mixture was investigated. The results showed that by increasing of velocity of rotation, the time for achieving the homogenous mixture is reduced. Also, it is observed that by increasing the ratio of the outer and inner radius of cylinders, the time of homogenization is reduced. In the last section, it is concluded that the oscillatory motion of the inner cylinder had a negative impact on achieving a homogeneous mixture.

Keywords

Nanofluid, nanoparticles, couette device, comsol

مقدمه

در دههی گذشته، با توجه به افزایش کاربردهای نانوسیالات و وسیع شدن طیف کاربردهای آن در زمینههای مختلف، تحقیقات و مطالعات بر روی نانوسیالات به سرعت افزایش یافتهاست [1, 2]. نانو سیالات نقش مهمی در پیشرفت تکنولوژیهای جدید با اهداف صنعتی دارند [3]. افزایش نرخ انتقال حرارت در خنککنندههای صنعتی [4] و خنک کردن مدارهای الکتریکی [5]، ذخیره انرژی [6] و سلولهای خورشیدی [7]، کاهش اصطکاک [8]، کاربردهای

پزشکی در زمینه بایومدیکال و نانو داروها [9] بخشی از کاربردهای فراوان این نوع از سیالات است [5, 10].

به ترکیب ذرات نانو در سیال پایه، نانوسیال اطلاق می شود [1, 11]. امروزه طیف وسیعی از نانوذرات به صورت تجاری تولید و در صنعت مورد استفاده قرار میگیرند. از آن جمله میتوان به سرامیکهای اکسیدی (Al2O3, CuO)، سرامیکهای نیتریدی (AlN, SiN)، سرامیکهای کاربیدی (SiC, TiC)، فلزات (Cu, Ag, Au)، نیمرساناها (TiO, SiC)، ذرات مغناطیسی (Fe3O4) و مواد دیگری مانند نانوتیوبها، کامپوزیتها اشاره نمود [10]. ابعاد این ذرات در محدودهی نانو قرار دارند و اندازهی آنها از 1 تا 100 نانومتر می باشد [11]. در طرف دیگر، سیال پایه نیز میتواند دارای طیف متنوعی از مایعات مانند آب، اتیلنگلیکول و یا انواع روغنها باشد[10].

برای تولید نانوسیالات معمولا از روش دو مرحلهای و روش تک مرحلهای استفاده میشود [12]. در روش مرحله ای در گام اول، نانوذرات یا نانوتیوبهای خشک تولید میشوند و سپس وارد سیال پایه شده و به کمک مکانیزمهای اختلاط، توزیع آنها همگن میشوند. اما از آنجایی که نانوذرات به علت ابعاد کوچک، انرژی سطحی بالایی دارند، در نتیجهی این انرژی سطحی بالا، برهمکنش بین آنها شدید است،  بنابراین تجمع این ذرات در کنار هم اجتنابناپذیر است. و پدیدهی لخته شدن به آسانی اتفاق می افتد و نهایتا منجر به ته نشینی ذرات خواهد شد. برای حل این مشکل اغلب از روشهایی مانند تاباندن امواج اولتراسونیک، استفاده از همزنهای مکانیکی (Power ball milling و high-shear mixing) استفاده میشود.

در روش تک مرحلهای تولید نانوذرات و تهیهی نانوسیالات به صورت همزمان انجام میشود. در این روش فرآیندهای خشک کردن نانوذرات، ذخیره، حمل و نقل و پراکنده کردن آنها در فاز مایع به صورت جداگانه انجام نمیشود، بنابراین لخته شدن ذرات در سیال به حداقل میرسد و پایداری نانوسیال افزایش مییابد [5, 13]. روش دو مرحله ای نسبت به روش تک مرحلهای بیشتر مورد استفاده قرار میگیرد [5]. بزرگترین دلیل استفاده از روش دو مرحلهای اقتصادی بودن این روش و طیف گستردهی نانوسیالاتی است که با این روش قابل تولید هستند [14].

برای تولید نانوسیالات مطالعات زیادی انجام شدهاست. مرشد و همکاران [15] برای تولید نانوسیال با ذرات TiO2 در آب، از روش تاباندن امواج التراسونیک به مخلوط استفاده کردند، و توانستند مخلوط همگن شامل نانوذرات تیانیوم اکسید در آب را با کسر حجمی 0.5 تا 5درصد تهیه کنند. مایکل پی بِک و همکاران [16] نیز برای بوجود آوردن نانوسیال حاوی ذرات Al2O3 در اتیلن گلیکول از روش اولتراسونیک استفاده کردند، و مخلوطی همگن با شرایط 1 تا 3.7 درصد حجمی نانوذرات در اتیلنگلیکول را تهیه کردند.  ئی-سوان هانگ و همکاران [17] برای تهیهی مخلوط همگن حاوی ذرات Al2O3 در آب، از ترکیب دو روش تاباندن امواج اولتراسونیک و همزن مکانیکی (high shear mixing) استفاده کردند. جیووانی ای.لانگو و کلاودیو زیلیو [18] برای تهیهی مخلوط همگن حاوی نانوذرات تیتانیوم اکسید (TiO2)، از روش همزن مکانیکی (high shear mixing) استفاده کردند.

در مطالعه حاضر، برای تهیهی نانوسیال همگن حاوی ذرات آهناکسید (Fe3O4) در نوعی روغن از یک همزمن مکانیکی به نام دستگاه کوئت استفاده شد. دستگاه کوئت شامل دو استوانه هممرکز است که استوانهی داخلی در آن با سرعت ثابت دوران میکند و استوانهی خارجی ثابت است.

مدل ریاضی

دینامیک یک سوسپانسیون را  میتوان با معادلههای انتقال مومنتوم برای مخلوط، معادلهی پیوستگی و معادلهی انتقال برای کسرحجمی فاز جامد مدل کرد. مدلسازی این مسئله توسط نرمافزار کامسول انجام شدهاست. مدل استفاده شده در نرم افزار کامسول، به صورت خودکار تمام این معادلات را اعمال مینماید. برای مدل کردن انتقال مومنتوم از معادله (1) استفاده شده است.

ρ∂j∂t+ρj∙∇j+ρcεjslip∙∇j=-∇p-∇∙μ∇j+∇jT

+ρg-∇∙ρc1-φcεuslipjslipT-ρcε(j∙∇)jslip          (1)

که در آن j، p، g، uslip و ε به ترتیب بیانگر سرعت متوسط حجمی (m/s)،  فشار (Pa)، ثابت گرانش (m/s2)،  سرعت نسبی بین فاز مایع (m/s) و جامد و اختلاف چگالی را نشان میدهد. هم چنین jslip مقدار شارنسبی (m/s) است، به علاوه ρ=1-φsρf+φsρs چگالی مخلوط است، که در آن ρs و ρf به ترتیب بیانگر چگالی خالص فاز جامد و مایع، و φs کسر حجمی فاز جامد است، μ نیز مقدار ویسکوزیتهی مخلوط (Ns/m2) را بر اساس رابطهی کریگر (2) بیان میکند.

μ=μf(1-φsφpacking)-2.5*φpacking (2)

که در این رابطه μf ویسکوزیته دینامیک سیال خالص و φpacking مقدار حداکثر کسر حجمی فاز جامد یا به عبارتی دیگر حداکثر غلظت است.

- معادلعه پیوستگی نیز به شکل زیر اعمال شده است:

∇∙j=0(4)

- معادلهی انتقال برای کسر حجمی فاز جامد را میتوان با معادله (5) نمایش داد.

∂φs∂t+∇∙φsus=0(5)

مقدار us که میزان سرعت فاز جامد را (m/s) بیان میکند، از رابطهی us=u+(1-cs)uslip به دست میآید که cs=φsρsρ عدد بیبعدی است که نشانگر کسر حجمی ذرات جامد است و u سرعت میانگین جرمهای مخلوط است. با جایگذاری این روابط در معادلهی شماره 5 خواهیم داشت:

∂φs∂t+∇∙φsu+φs1-csuslip=0(6)

رائو و همکاران [19] معادلهی پیوستگی و معادلهی انتقال برای فاز جامد را به صورت دیگری بازنویسی کردند، و در آن بهجای سرعت لغزش uslip، متغیری بهنام شار ذره Js را (kg/(m2.s)) تعریف کردند و معادلهی انتقال برای فاز جامد را به شکلی که در معادلهی (7) آمدهاست مشاهده میکنیم.

∂φs∂t+∇∙φsu=-∇∙Jsρs(7)

با مقایسهی معادلهی 4 و 5، واضح است که اگر شرط (8) برقرار باشد معادلات (4) و (5) با یکدیگر برابر می باشند.

uslip=Jsφsρs(1-cs)(8)

برپایهی مطالعات سوبیا و همکاران [20] و رائو و همکاران [19]، شار ذره از رابطهی (9) بدست میآید.

Jsρs=-φDφ∇γφ+φ2γDη∇lnμ+fhustφ(9)

در این معادله ust بیانگر سرعت ته نشینی یک ذره واحد در شرایطی است که توسط سیال احاطه شدهاست (m/s). Dφ و Dη پارامترهایی تجربی با یکای مترمربع (m2) هستند که به ترتیب از روابط (10) و (11) بدست میآیند.

Dφ=0.41a2 (10)

Dη=0.62a2(11)

که a شعاع ذرات (m) است. تانسور تنش برشی γ̰̇ با یکای (1/s) از رابطهی (12) بدست میآید.

γ=∇j+∇jT(12)

مقدار بزرگی تنش برشی γ̰̇ از رابطهی (13) حاصل میشود.

γ=12(γ:γ(13)

که رابطه برای بدست آوردن در یک مسئله دو بعدی در رابطهی (14) نشان داده شدهاست.

γ=12(4jx.x2+2jx.y+jy.x2+4jy.y2)(14)

و همچنین سرعت ته نشینی یک ذره واحد در شرایطی است که سیال آن را احاطه کردهاست از رابطهی (15) بدست میاید.

ust=29a2(ρs-ρf)η0g(15)

مدل مسئله

محلول سوسپانسیون مورد مطالعه در فیزیک زیر که نمایشگر یک دستگاه کوئت است، قرار گرفتهاست.. در این مسئله برای شبیهسازی دستگاه کوئت از فیزیک دو بعدی استفاده شدهاست، که در آن دو دایره هممرکز در نقطهی (0و0) به عنوان دو استوانه در نظر گرفته شدهاست.

شكل 1 شکل دو بعدی دستگاه کوئت استفاده شده در مسئله

محلول سوسپانسیون استفاده شده در این مطالعه تشکیل شده از نوعی از روغن به عنوان سیال حامل، و ذرات Fe3O4 است. سیال حال نوعی روغن  مشخصات فیزیکی سیال حامل و نانوذرات در جدول زیر ذکر شدهاست:

جدول 1 مشخصات فیزیکی نانوذرات و سیال حامل

Table 1 physical properties of nanoparticles and carrier fluid

| 5000 | چگالی (kgm-3) |  |
| --- | --- | --- |
| 75 | ابعاد ذره (nm) |  |
| 850 | چگالی |  |
| 0.381 | ویسکوزیته |  |

مقدار کسر حجمی نانوذرات در نانوسیال 22 درصد فرض شدهاست φs=0.22)) که در ابتدا نانوذرات، به علت چگالی بیشتری که نسبت به روغن دارند، در انتهای محفظه تهنشین شدهاند. بر اساس مطالعات انجام شده [21] مقدار حداکثر کسر حجمی در نانوسیال 64 درصد فرض شدهاست (φpacking=0.64). در این مطالعه، در تمامی حالاتی که بررسی خواهد شد، در مرزها شار ذرات وجود ندارد و در دیوارهها شرط عدم لغزش وجود دارد.

هدف از شبیهسازی حالات مختلف در این مسئله مدت زمان لازم برای رسیدن به وضعیت همگن است. شرط همگن بودن مخلوط نیز بر اساس معیار (16) ارزیابی می شود.

φh=φmax-φminφmin≤0.1 (16)

در اولین حالت شعاع استوانهی درونی را 0.64 سانتیمتر و شعاع استوانهی بیرونی را 2.64 سانتیمتر در نظر میگیریم. سرعت دوران استوانهی درونی برابر 1800 دور بر دقیقه  است.

در شکل ... تغییرات φh نسبت به زمان نمایش داده شده است. پس از حل کردن مسئله با شرایط ذکر شده مشاهده میکنیم با یک شیب تند در ابتدا و نهایتا به سمت صفر میل می کند. مقدار نزول φh در بازهی زمانی 4.2 تا 6.2ثانیه حدودا 5برابر نزول φh در بازهی زمانی 6.2 تا 7.9 ثانیه و تقریبا 1.5 برابر نزول φh در بازهی زمانی 7.9 تا 25.5 ثانیه است. به عبارت دیگر فرآیند همگن شدن در ابتدا با سرعت زیادی طی میشود و در ادامه کاهشی ناگهانی دارد و سپس سرعت همگن شدن اندکی افزایش مییابد تا مخلوط کاملا همگن شود.

شكل 2 نمودار مقدار همگن بودن بر حسب زمان برای نسبت شعاع 3.5 و سرعت 1800دور بر دقیقه

شکل 2 مقدار غلظت محلول در زمانهای 0 و 0.1 و 1 و 4 و 8 و 22.5 ثانیه را نشان می دهد. نتایج حاکی از آن است که در شرایط نسبت شعاع 3.5 و سرعت دوران 1800دور بر دقیقه، بعد از گذشت 25.5 ثانیه، مخلوط به شرایط همگن مطابق با معادله (16) می رسد.

شكل 3 غلظت بر حسب زمان مخلوط در زمانهای 0 و 0.1 و 1 و 4 و 8 و 22.5 ثانیه

در شکل(4) نیز، شکل میدان سرعت سیال نیز برای نسب شعاع 4 و سرعت دوران 55 دور بر دقیقه را مشاهده میکنیم، که مربوط به زمانهای 1 و 5 و 10 و 20 و 100 و 251 ثانیه است.

شكل 4 استریم لاین سرعت در زمانهای 0 و 0.1 و 1 و 4 و 8 و 22.5 ثانیه

در شرایط مسئله، که بالاتر مورد بررسی قرار گرفت، سرعت دوران استوانهی درونی 1800 دور بر دقیقه و  نسبت شعاع بیرونی به شعاع درونی، 3.5 فرض شد (RoutRin=3.5)، در بررسیهای بعدی با ثابت در نظر گرفتن شعاع استوانهی بیرونی و تغییر دادن شعاع استوانه داخلی، زمان رسیدن به مخلوط همگن را برای نسبتهای شعاعی دیگر بدست میآوریم، در نمودار زیر نتایج این بررسی را مشاهده میکنیم.

(29.5 و 4)

(39.5 و4.5)

(45.5 و 5)

(16.5 و 3)

(22.5 و 3.5)

(8.8 و 2.5)

(3.3 و 2)

شكل 5 نمودار زمان رسیدن به شرط همگن بر حسب نسبت شعاع در سرعت 1800دور بر دقیقه

(0.1 و 29.5)

در حالت دوم با قراردادن اندازه 0.73 سانتیمتر و 2.56 سانتی متر برای استوانهی درونی و بیرونی (نسبت شعاع 3.5) ، سرعت استوانه داخلی را به عنوان متغیر در نظر میگیریم.

با ثابت نگاه داشتن نسبت شعاع استوانهی درونی و بیرونی، سرعت دوران را تغییر میدهیم، زمان رسیدن به مخلوط همگن را برای سرعتهای مختفی در بازهی 1000تا 2500 دور بر دقیقه را توسط نرمافزار بدست میآوریم.

(16 و 25000)

(38.5 و 1000)

شكل 6 نمودار φh بر حسب زمان برای نسبت شعاع 3.5 و سرعت متغیر

در آخرین حالت، با حفظ کردن فیزیک مسئله و سرعت ثابت دوران (55 دور در دقیقه)، جهت حرکت استوانهی درونی را به به صورت پله ای در میآوریم.

(3.3 و 2)

معادلهی (17) نمایشگر حرکت دورانی استوانهی درونی است.

ωt=sgncos2*π*tω                                              (17)

- پس از مدل کردن شرایط گفته شده با سرعت دورانی که در معادلهی (17) آورده شد، مشاهده میشود که با اعمال حرکت نوسانی، در درجهی اول روند تغییرات فی نسبت به شرایطی که سرعت دوران ثابت است تغییر میکند و روند آن با تغییرات کمتری همراه است. همچنین مشاهده میشود که زمان همگن سازی نسبت به حالتی که سرعت دوران ثابت است افزایش مییابد.

شكل 7 نمودار φh بر حسب زمان برای نسبت شعاع 3.5 و سرعت متغیر و نوسانی

فهرست علایم

| t | زمان (s) |
| --- | --- |
| j | سرعت متوسط مخلوط (ms-1) |
| P | فشار (Pa) |
| uslip | سرعت نسبی بین فاز مایع و جامد (ms-1) |
| jslip | شارنسبی بین فاز مایع و جامد (ms-1) |
| us | سرعت فاز جامد (ms-1) |
| ust | سرعت تهنشینی ذره واحد در سیال (ms-1) |
| cs | کسر حجمی ذرات جامد |
| js | شار ذرات جامد (kgm-2s-1) |
| Dφ | پارامترهایی تجربی در رابطهی سرعت تهنشینی (m2) |
| Dη | پارامترهایی تجربی در رابطهی سرعت تهنشینی (m2) |
| a | شعاع نانوذارت (m) |
| علایم یونانی |  |
| ρ | چگالی مخلوط (kgm-3) |
| ρs | چگالی خالص فاز جامد (kgm-3) |
| ρf | چگالی خالص فاز مایع (kgm-3) |
| ε | تفاوت چگالی کاهش یافته |
| φs | کسر حجمی فاز جامد |
| φh | مقدار نسبی غلظت برای تعریف همگن بودن مخلوط |
| φpacking | حداکثر کسر حجمی فاز جامد |
| μ | ویسکوزیتهی مخلوط (Nsm-2) |
| γ̰̇ | تانسور تنش برشی (s-1) |
| ω | سرعت دورانی ثابت (rads-1) |
| ωt | سرعت دورانی وابسته به زمان (rad.s-1) |

منابع

References

[1]	Taylor R, Coulombe S, Otanicar T, et al. Small particles, big impacts: A review of the diverse applications of nanofluids. Journal of Applied Physics 2013; 113(1): 11301
[https://doi.org/10.1063/1.4754271]

[2]	Sundar LS, Sharma KV, Singh MK, Sousa ACM. Hybrid nanofluids preparation, thermal properties, heat transfer and friction factor – A review. Renewable and Sustainable Energy Reviews 2017; 68: 185–98
[https://doi.org/10.1016/j.rser.2016.09.108]

[3]	Mehrali M, Sadeghinezhad E, Tahan Latibari S, et al. Preparation, characterization, viscosity, and thermal conductivity of nitrogen-doped graphene aqueous nanofluids. J Mater Sci 2014; 49(20): 7156–71
[https://doi.org/10.1007/s10853-014-8424-8]

[4]	Wong KV, Leon O de. Applications of Nanofluids: Current and Future. Advances in Mechanical Engineering 2010; 2(8): 519659
[https://doi.org/10.1155/2010/519659]

[5]	Yu W, Xie H. A Review on Nanofluids: Preparation, Stability Mechanisms, and Applications. Journal of Nanomaterials 2012; 2012(4): 1–17
[https://doi.org/10.1155/2012/435873]

[6]	Wu S, Zhu D, Zhang X, Huang J. Preparation and Melting/Freezing Characteristics of Cu/Paraffin Nanofluid as Phase-Change Material (PCM). Energy Fuels 2010; 24(3): 1894–8
[https://doi.org/10.1021/ef9013967]

[7]	Todd Otanicar, P. E. Phelan, R. S. Prasher, G. Rosengarten, and R. A. Taylor. Nanofluid-Based Direct Absorption Solar Collector.

[8]	Tribological behavior and lubricating mechanism of Cu nanoparticles in oil.

[9]	Pan J-S. 3rd International Conference on Innovative Computing, Information and Control, 2008: ICICIC '08 ; 18 - 20 June 2008, [Dalian, China. Los Alamitos, Calif.: IEEE Computer Society 2008.

[10]	Das SK. Nanofluids: Science and technology /  Sarit K. Das … [et al.] Hoboken, N.J.: Wiley-Interscience; Chichester :  John Wiley [distributor] 2008.

[11]	Convective Transport in Nanofluids.

[12]	Jama M, Singh T, Gamaleldin SM, et al. Critical Review on Nanofluids: Preparation, Characterization, and Applications. Journal of Nanomaterials 2016; 2016(2): 1–22
[https://doi.org/10.1155/2016/6717624]

[13]	Ghadimi A, Saidur R, Metselaar HSC. A review of nanofluid stability properties and characterization in stationary conditions. International Journal of Heat and Mass Transfer 2011; 54(17-18): 4051–68
[https://doi.org/10.1016/j.ijheatmasstransfer.2011.04.014]

[14]	Y. Z. Lv, Y. Zhou, C. R. Li, Q. Wang, and B. Qi. Recent Progress in Nanofluids Based on Transformer Oil: Preparation and Electrical Insulation Properties.

[15]	Murshed SMS, Leong KC, Yang C. Enhanced thermal conductivity of TiO2—water based nanofluids. International Journal of Thermal Sciences 2005; 44(4): 367–73
[https://doi.org/10.1016/j.ijthermalsci.2004.12.005]

[16]	Beck MP, Sun T, Teja AS. The thermal conductivity of alumina nanoparticles dispersed in ethylene glycol. Fluid Phase Equilibria 2007; 260(2): 275–8
[https://doi.org/10.1016/j.fluid.2007.07.034]

[17]	Hung Y-H, Teng T-P, Lin B-G. Evaluation of the thermal performance of a heat pipe using alumina nanofluids. Experimental Thermal and Fluid Science 2013; 44: 504–11
[https://doi.org/10.1016/j.expthermflusci.2012.08.012]

[18]	Longo GA, Zilio C. Experimental measurement of thermophysical properties of oxide–water nano-fluids down to ice-point. Experimental Thermal and Fluid Science 2011; 35(7): 1313–24
[https://doi.org/10.1016/j.expthermflusci.2011.04.019]

[19]	Rao R, Mondy L, Sun A, Altobelli S. A numerical and experimental study of batch sedimentation and viscous resuspension. Int. J. Numer. Meth. Fluids 2002; 39(6): 465–83
[https://doi.org/10.1002/fld.246]

[20]	SUBIA SR, INGBER MS, MONDY LA, ALTOBELLI SA, GRAHAM AL. Modelling of concentrated suspensions using a continuum constitutive equation. J. Fluid Mech. 1998; 373: 193–219
[https://doi.org/10.1017/S0022112098002651]

[21]	Is Random Close Packing of Spheres Well Defined.

. نویسنده مسئول