تاثیر طول فرول روی توزیع تنش‌ در ترمیم‌های پست کور کراون به کمک روش اجزای محدود

مجتبی محمودی1، پرویز امینی*2، محمدرضا فرات یزدی3

1- استادیار، مهندسی مکانیک، مجتمع آموزش عالی بم، بم

2- دانشیار، پروتزها دندانی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان

3- فارغ التحصیل دکترای حرفه‌ای، دندانپزشکی عمومی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان

* کرمان، صندوق پستی 7618759689، p_amini@kmu.ac.ir

چکیده

يكي از روش‌هايي كه براي افزايش مقاومت دندان‌ها در برابر فشارهاي اكلوزالي به كار مي‌رود استفاده از اثر فرول مي‌باشد. هدف از مطالعه حاضر تعیین اثر فرو‌ل بر مقاومت به شكست دندان‌هاي بازسازي شده با پست‌هاي فايبرگلاس به کمک روش اجزای محدود می‌باشد. یک دندان نیش با شکل و ابعاد آناتومی نرمال انتخاب و درون یک رزین مانت شد. سپس یک اسکن سه بعدی از دندان مانت شده تهیه شد و به کمک نرم افزارهای میمیکس، و سالیدورکس مدل سه بعدی و دقیقی از آن تهیه شد. ترمیم پست کور کراون با سه طول مختلف برای فرول (1، 5/1و 2 میلیمتر) لحاظ و سپس آنالیز اجزای محدود به کمک نرم افزار آباکوس انجام ‌شد. آنالیز اجزای محدود روی مدل‌ها تحت یک بار توزیع شده به شدت 100 نیوتن با زاویه 45 درجه نسبت به محور طولی انجام شد تا اثر طول فرول روی تمرکز تنش‌ها بررسی شود. نتایج اجزای محدود نشان داد که در تمام حالت‌ها حداکثر تنش اصلی در عاج و در لبه کرست رخ  می‌دهد (52-50 مگاپاسکال). با افزایش طول فرول تنش در عاج کمی افزایش و در ناحیه سرویکال کاهش می‌یابد. طبق نتایج اجزای محدود مشخص شد که افزایش طول فرول باعث کاهش تنش در سمان کراون خصوصا در ناحیه سرویکال و در نتیجه منجر به افزایش مقاومت به شکست دندان ترمیم شده می‌شود.

کلید‌واژگان

اجزای محدود، تنش، فرول، پست-کور

Influence of Ferrule Length on Stress Distribution at Post-Core Crown Restorations by Finite Element Method

Mojtaba Mahmoudi1, Parviz Amini2*, Mohammad Reza Forat Yazdi3

1- Department of Mechanical Engineering, Higher Education Complex of Bam, Bam, Iran

2- Department of Prosthodontics, Dental College, Kerman University of Medical Science, Kerman, Iran

3- Department of Dental College, Kerman University of Medical Science, Kerman, Iran

* P.O.B. 7618759689 Kerman, Iran, p_amini@kmu.ac.ir

Abstract

One of the methods which is used to increase the teeth resistance, verses occlusal loads is the use of ferrule effect. The aim of this study was to determine the effect of ferrule on the fracture resistance of restored teeth with glass fiber posts using finite element method. A canine tooth with a normal anatomical shape and dimensions was chosen and mounted inside a resin. Then, a 3D scan of the mounted tooth was prepared and an exact three-dimensional model was provided by Mimics and Solidworks softwares. Post-core crown restoration with three different length (1,1.5, and 2 mm) was considered for ferrule and then the finite element analysis was performed by ABAQUS software. The finite element analysis was done under a distributed load of 100 N at 45-degree angle to the longitudinal axis to investigate the effect of ferrule on stress concentration. The results of finite element analysis showed that the maximum principle stress occurred in dentin and at the crest edge in all states (50-52 MPa). Stress increased slightly in dentin and decreased in the cervical region as the ferrule length increased. According to the finite element results, the stress at the crown cement was reduced by increasing the ferrule height therefore it can be concluded that the fracture increase strength of restored tooth as the ferrule height increase.

Keywords

Finite element, Stress, Ferrule, Post-core

مقدمه

- در خصوص نحوه بازسازی دندان‌های درمان ریشه شده به ویژه دندان‌هایی که ساختمان تاجی آنها به شدت تخریب شده است نظرات گوناگونی وجود دارد. بیماران و دندانپزشکان همواره برای ترمیم چنین دندان‌هایی به‌دنبال روش‌هایی هستند که ترمیم، دوام و بقای بیشتری در دهان داشته و از هزینه‌های گزاف و مراحل پیچیده مستثنی باشد. برای حفظ و نگهداری این دندان‌ها روش‌های متعددی پیشنهاد شده‌است، که از آن جمله می‌توان به پست_کور ریختگی، پست‌های پیش‌ساخته (شکل1) و استفاده از مواد ترمیمی مانند آمالگام و کامپوزیت اشاره کرد[1].

شکل 1: مقطع باکولینگوالی از دندان ترمیم شده با پست-کورکراون با در نظرگرفتن 2 میلیمتر طول برای فرول

- زماني كه مقدار تاج باقيماندة دندان كافي نباشد به منظور تقویت بافت باقی‌مانده دندان و گیر کافی برای ساختار تاجی دندان معمولا از پست استفاده می‌شود. يكي از روش‌هاي مورد استفاده براي تقويت دندان‌هاي ترمیم شده با پست و كورهاي باند شونده استفاده از اثر فرول مي‌باشد. فرول مقاومت دندان را در برابر نيروهاي اكلوزالي بالا برده و همچنين فشارهايي را كه در محل تماس پست و كور متمركز مي‌شوند را كاهش مي‌دهد[3,2]. تحقيقات نشان داده كه ميزان مقاومت دندان در برابر شكستگي به طول فرول نيز بستگي دارد يعني دندان‌هايي كه با فرول یونیفرم آماده مي‌شوند مقاومت به شكست آنها بيش از دندان‌هايي است كه با فرول  نان-یونیفرم آماده مي‌شوند[4]. در سال‌های اخیر نسل جدیدی از پست‌های کامپوزیتی به بازار عرضه شده‌است. برتری نسبی این پست‌ها در مقایسه با انواع فلزی و ریختگی همرنگ بودن با دندان و سازگاری بافتی بوده و معمولا انجام درمان مجدد در آنها راحت‌تر است. همچنین این پست‌ها دارای استحکام خوب و مدول الاستیسیته نزدیک به عاج هستند[5]. مدول الاستیسیته پایین این پست‌ها باعث پخش شدن تنش در طول پست و ریشه می‌شود[6]. تعبیه 1.5 میلی‌متر فرول به منظور افزایش مقاومت به شکست دندان‌ها، پیشنهاد شده است[7]. در مطالعه‌ای که بر روی چهار نوع سیستم از نوع پست‌های کامپوزیتی انجام گرفت، مشخص گردید که وجود 2 میلی‌متر فرول مقاومت به شکست دندان‌ها را صرف نظر از نوع سیستم پست به کار برده شده بالا می‌برد[3]. ولی در مطالعه دیگری مشخص شد وقتی از سمان رزینی در باندینگ پست و کور استفاده می‌شود، وجود یا عدم وجود فرول تاثیر چندانی در مقاومت به شکست دندان ندارد [8]. يكي از معايب پست‌ها وارد كردن فشارهاي اكلوزالي به ريشه دندان مي‌باشد استفاده از اثر حفاظتي فرول مي‌تواند به عنوان روشي براي تقويت ريشه دندان در برابر شكستگي مؤثر باشد. با توجه به اینکه تاکنون تحقیقی در خصوص اثر طول فرول روی توزیع تنش‌ها در دندان‌های نیش به صورت سه‌بعدی انجام نگرفته است مطالعه حاضر در صدد است به بررسی این موضوع بپردازد و تاثیر طول فرول روی تنش‌های ایجاد شده در دندان‌ نیش بازسازي شده با پست‌هاي کامپوزیتی بپردازد. روش مورد استفاده در این مطالعه آنالیز اجزای محدود می باشد.

مواد و روش‌ها

- به منظور دستیابی به ابعاد آناتومی دندان، یک دندان نیش با شکل و ابعاد آناتومی نرمال از میان تعدادی دندان انتخاب و در مرکز یک بِشر و درون یک رزین مدفون شد. سپس یک اسکن سه بعدی از دندان مانت شده تهیه شد. اسکن سه بعد وارد نرم افزار میمیکس شد تا قسمت‌های عاج، مینا و پالپ دندان در این محیط به صورت مجزا مشخص شوند (شکل 2)

شکل2: نمایش دندان اسکن شده در محیط نرم افزار میمیکس

- در نرم افزار میمیکس دندان از محیط ماده مانت جدا شد، سپس جهت تهیه مدل مناسب برای انجام آنالیز اجزای محدود وارد محیط نرم افزار مدلینگ سالیدورکس شد. ضخامت بافت لیگامنت در مطالعه حاضر به طور متوسط برابر با 20/0 میلیمتر در نظر گرفته‌شد. (شکل3)

شکل 3: دندان سالم مدل شده در محیط نرم افزارسالیدورکس

- ترمیم پست کور کراون با سه مدل مختلف شامل یک، یک و نیم و دو میلیمتر طول برای فرول جهت انجام آنالیز اجزای محدود در نظر گرفته شد. یک پست پیش‌ساخته مخروطی به قطر 1.85 mm در ترمیم‌های پست-کور کراون استفاده شد. جنس پست در نظر گرفته شده فایبر‌گلاس می باشد. ابعاد کور و کراون با در نظر گرفتن یک میلیمتر ضخامت برای کراون در ناحیه سرویکال و دو میلیمتر ضخامت در ناحیه کاسپ‌ شبیه‌سازی شد. سطح بیرونی کراون مطابق با سطح آناتومی تاج دندان سالم در نظر گرفته ‌شد.

- در حالت کلینکی جهت سهولت اسمبل کردن کراون روی کور، سطوح خارجی کور را به صورت متقارب می‌سازند لذا به منظور نزدیک شدن مدلینگ به شرایط کلینیکی، سطوح بیرونی کور به صورت متقارب و با سه درجه شیب نسبت به محور طولی دندان و در مجموع شش درجه نسبت به یکدیگر مدل شد. (شکل1)

- پس از اتمام مدل‌سازی جهت انجام تحلیل اجزای‌محدود مدل‌های تهیه شده، وارد نرم افزار تجاری آباکوس شدند. در تحلیل اجزای محدود همه مواد به جز پست کامپوزیتی به صورت همگن و همسانگرد با رفتار الاستیک خطی مطابق با جدول1 در نظر گرفته ‌شد. همچنین در جدول 2 خواص مکانیکی پست فایبر‌گلاس آورده شده است.

جدول1: خواص مکانیکی مواد  به کار برده شده در تحلیل اجزای‌محدود

| مواد | E (GPa) | ν |
| --- | --- | --- |
| عاج | 18.6 | 0.31 |
| سمان (Luxa core) | 8.8 | 0.3 |
| کور (Luxa core) | 8.8 | 0.3 |
| لیگامنت | 0.0689 | 0.45 |
| کراون (چینی) | 65 | 19 |

E: مدول الاستیسیته، ν: نسبت پواسون

جدول 2: خواص مکانیکی پست فایبر‌گلاس

| G31 (GPa) | G23 (GPa) | G21 (GPa) | 31υ | 23υ | 21υ | E3 (GPa) | E1=E2 (GPa) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0.26 | 0.07 | 0.32 | 40 | 11 |

:E مدول الاستیسیته، :G مدول برشی، ν: نسبت پواسون، 1 و 2 جهت‌های عرضی و 3 جهت طولی

- یک بار توزیع شده به شدت 100 نیوتن تحت زاویه 45 درجه نسبت به محور طولی روی یک ناحیه کوچک از کاسپ جهت شبیه‌سازی بارهای فانکشنال اعمال شد. در تمام مدل‌ها درجات آزادی جابه‌جایی و دوران گره‌های بیرونی سطح بافت PDL به صورت ثابت و تماس در تمام اینترفیس‌ها به صورت کاملاً باند شده در نظر گرفته ‌شد. همه مدل‌های با المان‌های 10 گره‌ای هرمی شکل با اندازه‌ای مناسب که از آنالیز حساسیت به مش بدست آمدند المان بندی شدند که در مجموع تمام نمونه‌ها تقریبا با تعداد  260000 المان و 400000 گره المان بندی شدند. (شکل4)

شکل 4 مدل المان‌بندی شده از دندان نیش

- پس از مشخص شدن شرایط مرزی و المان بندی نمونه‌ها آنالیز اجزای محدود انجام گرفت و نتایج به صورت کانتور‌های تنش نمایش داده شد. از آنجایی که عاج، سمان، و سرامیک‌ها در گروه مواد ترد دسته‌بندی می‌شوند، لذا حداکثر تنش‌های کششی (تنش اصلی1) مطابق با خواصشان مبنای مقایسه قرار گرفت.

نتایج

- نتایج اجزای محدود نشان داد که در تمام نمونه‌ها حداکثر تنش اصلی در عاج و در لبه کرست رخ می‌دهد. با افزایش طول فرول تنش در عاج کمی افزایش و در ناحیه سرویکال کاهش می‌یابد. جنس پست تاثیری روی تمرکز تنش‌ها در پست و سمان پست نداشت. در جدول 3 مقادیر حداکثر تنش‌های اصلی در نواحی مختلف ترمیم پست-کور کراون نشان داده شده‌است.

جدول 3 حداکثر تنش‌های اصلی در قسمت‌های مختلف دندان ترمیم شده با پست کور کراون

| Stress at post (MPa) | Stress at post Cement (MPa) | Stress at Crown Cement (MPa) | Stress at Dentin (MPa) | Stress Ferrule height |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.30 | 7.04 | 31.96 | 50.77 | 1 mm |
| 13.37 | 7.04 | 31.67 | 51.62 | 1.5 mm |
| 13.37 | 7.04 | 31.27 | 52.77 | 2 mm |

- در شکل‌های 5 تا 8 توزیع تنش‌ها به ترتیب در عاج، سمان کراون، سمان پست و پست در حالت‌های مختلف نشان داده شده است.

شکل 5 توزیع تنش‌های اصلی در ریشه دندان ترمیم شده با پست کور کراون برای طول‌های مختلف فرول

شکل 6: توزیع تنش‌های اصلی در سمان کراون برای طول‌های مختلف فرول

شکل7 توزیع تنش‌های اصلی در سمان پست برای طول‌های مختلف فرول

شکل 8 توزیع تنش‌های اصلی در پست‌ها برای طول‌های مختلف فرول

بحث و بررسی

- مطالعه حاضر با هدف تعیین اثر فرول بر مقاومت به شكست دندانهاي بازسازي شده با پستهاي فایبر‌گلاس به روش اجزای محدود انجام گرفت. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که در تمام گروهها حداکثر تنش اصلی در عاج و در لبه کرست رخ می‌دهد. با افزایش طول فرول تنش در عاج کمی افزایش و در ناحیه سرویکال کاهش می‌یابد. طول فرول تاثیری روی تمرکز تنشها در پست و سمان پست نداشت. تغییر در طول فرول اثری قابل ملاحظهای روی تنش‌ها در پست و اینترفیس پست یا عاج نداشت؛ دلیل این تغییرات خیلی کم میتواند بواسطه دامنه کوچک تعییرات طول فرول باشد. در واقع با افزایش طول فرول خمش ناشی از نیروهای مایل توسط عاج تحمل می‌شود و به جای اینکه این نیروها توسط پست خنثی شوند توسط عاج خنثی میشوند و این امر سبب افزایش تنش در عاج میشود. افزایش مقاومت دندان بازسازی شده تحت نیروهای اکلوزالی تنها مربوط به شکست عاج نیست بلکه دی-باندینگ سمان نیز می‌تواند منجر به عدم موفقیت یک ترمیم شود. نتایج نشان داد که با افزایش طول فرول تنش در عاج از 50 مگاپاسکال به 52 مگاپاسکال افزایش مییابد ولی تنش در سمان از 31 مگاپاسکال به 30 مگاپاسکال کاهش می‌یابد و با توجه به اینکه استحکام کششی در عاج تقریبا برابر با 98.7 مگاپاسکال و در سمان تقریبا 40 مگاپاسکال است، لذا تنش در سمان به استحکام شکست آن نسبت به عاج نزدیکتر است، بنابراین با افزایش نیروهای اکلوزالی خطر شکست از ناحیه سمان خواهد بود لذا با افزایش طول فرول خطر شکست در این ترمیم‌ها کاهش می‌باید. اکایان و همکاران [3] در مطالعه‌ای که بر روی چهار نوع سیستم از نوع پست‌های کامپوزیتی انجام دادند به این نتیجه رسیدند که محل شکست در ترمیم‌های انجام شده با پست‌های کامپوزیتی با 2 میلی‌متر فرول در تمام نمونه‌ها در ناحیه یک سوم سرویکال رخ داده است که مطابق با مطالعه حاضر است. الحظایمه و همکاران [8] اظهار داشتند که وقتی از سمان رزینی در باندینگ پست و کور استفاده می‌شود، وجود یا عدم وجود فرول تاثیر چندانی در مقاومت به شکست دندان ندارد. همچنین جولوسکی و همکاران [9] در مطالعۀ خود که به تأثیر طول فرول بر توزیع تنش در دندان بازسازی شده با پست‌های کامپوزیتی به کمک روش اجزای محدود پرداختند به این نتیجه رسیدند که ارتفاع فرول تأثیر چندانی بر وضعیت تنش در ساختار  خود فرول یا درون ریشه ندارد. نتایج این مطالعه موید کار ایشان است.

نتیجه گیری

- با توجه به محدودیت‌های این تحقیق می‌توان نتایج زیر را از این مطالعه گرفت:

- طول فرول تاثیر زیادی روی میزان تنش‌های ایجاد شده در دندان‌های ترمیم شده با پست-کور کراون ندارد.

- افزایش طول فرول منجر با افزایش ناچیز تنش در عاج و کاهش تنش در سمان کراون می‌شود و در نتیجه مقاومت به شکست دندان‌های تقویت شده با پست را افزایش می‌دهد.

- تحت بارگذاری مایل حداکثر تنش‌های اصلی در ناحیه سرویکال دندان‌ها تقویت شده با پست کور کراون ایجاد می شود.

مراجع

- [1] S Cohen, R C Burns. Pathways of the pulp, 7th Edition, P. 691, St. Louis: Mosby, 1998.

- [2] J. A. Sorensen, and M. J. Engelman, Ferrule design and fracture resistance of endodontically treated teeth, Journal of Prosthetic Dentistry, Vol. 63, No. 5, pp. 529-536, 1990.

- [3] B. Akkayan, An in vitro study evaluating the effect of ferrule length on fracture resistance of endodontically treated teeth restored with fiber-reinforced and zirconia dowel systems, The Journal of prosthetic dentistry, Vol. 92, No. 2, pp. 155-162, 2004.

- [4] O. Eraslan, F. Aykent, M. T. Yücel, and S. Akman, The finite element analysis of the effect of ferrule height on stress distribution at post-and-core-restored all-ceramic anterior crowns, Clinical oral investigations, Vol. 13, No. 2, pp. 223-227, 2009.

- [5] L. Zhou, and Q. Wang, Comparison of fracture resistance between cast posts and fiber posts: a meta-analysis of literature, Journal of Endodontics, Vol. 39, No. 1, pp. 11-15, 2013.

- [6] M. K. Al-Omiri, A. A. Mahmoud, M. R. Rayyan, and O. Abu-Hammad, Fracture resistance of teeth restored with post-retained restorations: an overview, Journal of endodontics, Vol. 36, No. 9, pp. 1439-1449, 2010.

- [7] N. Stankiewicz, and P. Wilson, The ferrule effect, Dental update, Vol. 35, No. 4, pp. 222-228, 2008.

- [8] N. Al‐Hazaimeh, and D. Gutteridge, An in vitro study into the effect of the ferrule preparation on the fracture resistance of crowned teeth incorporating prefabricated post and composite core restorations, International Endodontic Journal, Vol. 34, No. 1, pp. 40-46, 2001.

- [9] J. Juloski, D. Apicella, and M. Ferrari, The effect of ferrule height on stress distribution within a tooth restored with fibre posts and ceramic crown: a finite element analysis, Dental Materials, Vol. 30, No. 12, pp. 1304-1315, 2014.

CBCT

Mimics Medical 20.0

Solidworks 2016

ABAQUS