کنترل ربات متحرک غیرهولونومیک دیفرانسیلی با استفاده از کنترل کننده مُدلغزشی فازی

توحید پورجلالی1*، علی رحمانی هنزکی2، احسان سوایی3

-1 دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران

-2 استادیار، مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی، تهران

-3 دانشجوی دکتری، مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران

* تهران، صندوق پستی 1687815811، tohidpourjalali@gmail.com

چکیده

تکنولوژی رباتیک امروزه یکی از حوزههای بسیار پیشرفته فناوری به حساب میآید که در زمینههای تولید، هوا و فضا، نظامی، امنیت مدنی و حمل و نقل به بشر خدمات بسیاری ارائه کرده است. از اینرو کنترل رباتهای متحرک امری ضروری است و یکی از متداولترین نوع رباتهای متحرک، نوع ربات متحرک غیرهولونومیک دیفرانسیلی است. در این مقاله ابتدا معادلات سینماتیکی و دینامیکی ربات متحرک غیرهولونومیک دیفرانسیلی مورد استفاده قرار گرفته و بر اساس آن، طراحی کنترل کننده سینماتیکی و دینامیکی با استفاده از کنترل غیرخطی مدلغزشی آورده شده و یک سیستم فازی به قانون کنترل سیستم، اضافه شده است. عملکرد سیستم فازی بدین صورت است که بردار خطای سرعت خطی و زاویهای مرکز جرم ربات را به عنوان ورودی دریافت کرده و خروجی آن ضرایبی هستند که در قانون کنترل سیستم در قسمت تابع اشباع استفاده شدهاند. مزیت استفاده از سیستم فازی این است که ضرایب با یک سیستم هوشمند و بسته به مقدار خطا تعیین میشوند. در انتها نیز سیستم مورد نظر روی سه مسیر مختلف در نرم افزار متلب شبیه سازی شده است که نتایج آن نیز نشان دهنده موفقیت کنترل کننده در ردیابی مسیرهای موجود، میباشد.

کلید‌واژگان

ربات متحرک، ربات غیرهولونومیکی دیفرانسیلی، کنترل کننده مدلغزشی، سیستم فازی

Control of non-holonomic differential mobile robot using fuzzy sliding mode control

Tohid Pourjalali1*, Ali Rahmani Hanzaki1, Ehsan Savaee1

1- Mechanical Engineering, Shahid Rajaee Teacher Training University, Tehran, Iran

* P.O.B. 1687815811, Tehran, Iran, tohidpourjalali@gmail.com

Abstract

Robotic technology is nowadays one of the most advanced fields of knowledge that has provided many applications in the fields of production, aerospace, military, security, and transportation. Therefore, it is essential to control mobile robots. One of the most common types of mobile robots is the non-holonomic differential robots. In this paper, the kinematic and dynamic equations of non-holonomic differential robot are employed to design the kinematic and dynamic controller based on nonlinear sliding mode control and fuzzy system added to the system control law. The function of the fuzzy system is to obtain the linear and angular velocity error for the center of mass of the robot as input, while its outputs are the coefficients used in the system control law in the saturation function. The advantage of using a fuzzy system is that the coefficients are determined by an intelligent and error dependent system. Finally, the system is simulated for three different paths in MATLAB software and its results show the success of the controller in tracking the defined paths.

Keywords

Mobile robot, Non-holonomic differential robot, Sliding model controller, Fuzzy system

مقدمه

امروزه انواع متفاوتی از رباتها طراحی و ساخته شده است. از آن جمله میتوان به رباتهای صنعتی،  مسیریاب، امدادگر، انساننما، و رباتهای زمینی، دریایی، هوایی، رباتهای شبیه به حیوان و ... اشاره کرد. برخی از این رباتها جنبه سرگرمی و رقابتی دارند و برخی به منظور خدمت رسانی ساخته شدهاند که روز به روز پیشرفتهتر و با تکنولوژی جدیدتری وارد جوامع بشری میشوند. نوع دیگر رباتها که امروزه مورد توجه بیشتری است، رباتهای متحرک هستند. رباتهای متحرک برروی زمین، خود به رباتهای چرخدار، پادار یا خزنده تقسیم میشوند. یکی از انواع رباتهای متحرک چرخدار ربات متحرک غیرهولونومیک دیفرانسیلی است که به دلیل سادگی، ارزان بودن، قابلیت مانور و سرعت مناسب، کاربرد گستردهای در محیطهای خانگی، اداری و صنعتی پیدا کرده و از آنها جهت حمل و نقل و جابجایی بار و یا انجام امور دیگری مانند نظافت، بازرسی استفاده می شود.

ماهیت حرکت رباتهای چرخدار، غیرهولونومیک بوده و روابط آن نیز غیر خطی میباشد. ورودیهای حرکتی ربات، گشتاورهای اعمالی از سوی چرخها بوده و مختصات آن نیز در دو دستگاه متصل به ربات و دستگاه مرجع قابل بررسی است. نمونه یک ربات متحرک غیرهولونومیک دیفرانسیلی در شکل 1 آورده شده است.

شکل 1- نمونه یک ربات متحرک غیرهولونومیک دیفرانسیلی

در زمینه کنترل رباتهای متحرک کارهای متعدد و متنوعی انجام شده است. در این راستا، چِن و همکاران در [1] یک کنترل کننده مدلغزشی تطبیقی را برای ربات متحرک غیرهولونومیک دیفرانسیلی طراحی و پیاده سازی کردند.

چیو و لین [2] یک کنترل کننده فازی تطبیقی را برای ربات کروی همه جهته شبیه سازی کردند. چِن [3] کنترل کننده مقاوم را بر روی رباتهای متحرک شبیه سازی کرد. ژای و سونگ در [4] کنترل کننده مد لغزشی تطبیقی را بر روی ربات متحرک غیرهولونومیک دیفرانسیلی شبیه سازی کردند. رهیب و همکاران در [5] موضوع کنترل فازی رباتهای همه جهته را بررسی و پیاده سازی کردند. متراجی و همکاران روی موضوع کنترل مد لغزشی تطبیقی مرتبه دوم ربات متحرک تحقیق کردند [6]. بوکنز  و همکاران بر روی موضوع کنترل ربات متحرک بر پایه شبکه عصبی تطبیقی مقاوم کار کردند [7]. یو و همکاران در [8] روی موضوع کنترل ربات متحرک با کنترل مدلغزشی بر پایه شبکه عصبی تحقیق کردند که بحث اصطکاک چرخها را نیز در پژوهش خود در نظر داشتند. عمر و نیزار  کنترل فیدبک حالت را برای ربات متحرک موتور دیفرانسیلی شبیه سازی کردهاند [9].

در این مقاله در بخش دوم، کنترل سینماتیکی ربات متحرک دیفرانسیلی آورده شده است. معادلات کنترل کننده مدلغزشی فازی در بخش سوم توضیح داده شده، و در بخش چهارم، کنترل سینماتیکی و الگوریتم مدلغزشی فازی برای ربات متحرک موتور دیفرانسیلی در نرم افزار متلب شبیهسازی شده و نتایج آن نیز در همین قسمت آورده شدهاند. در بخش پنجم نیز نتیجه گیری این تحقیق ذکر شده است.

طراحی کنترل کننده سینماتیکی برای ربات متحرک دیفرانسیلی

ساختار یک ربات متحرک غیرهولونومیک دیفرانسیلی در شکل 2 نشان داده شده است. این ربات از دو چرخ متحرک هممحور و یک چرخ هرزگرد در جلوی ربات تشکیل شده است. حرکت و جهتگیری ربات با دو موتور DC به صورت جداگانه با تأمین گشتاور چرخها صورت میگیرد. در مدلسازی این سیستم فرض میشود که مرکز جرم ربات، پشت چرخهای محرک قرار دارد.

مدل سینماتیکی ربات متحرک دیفرانسیلی با در نظر گرفتن قید سینماتیکی و غلتش خالص به صورت زیر است [1].

| xyθ=cosθ0sinθ00 1υ(t)ω(t)=J(θ)⋅υ | (1) |
| --- | --- |

که در آن JθϵR3×2 و υϵR2 ماتریس سرعت انتقال یافته و بردار سرعت هستند. υ(t)ϵR بیانگر سرعت خطی و ω(t)ϵR سرعت زاویهای مرکز جرم ربات میباشند. معادله (1)، معادله فرمانپذیری ربات متحرک نیز گفته میشود.

qt,qtϵR3 به صورت زیر تعریف میشوند.

| (2) | q=[x y θ]T, q=[x y θ]T |
| --- | --- |

که (xt,  y(t)) و (xt,  y(t)) موقعیت واقعی و سرعت خطی مرکز جرم ربات در دستگاه مرجع هستند. θ(t)ϵR زاویه بین محور X در دستگاه مرجع و محور Xc متصل به ربات بوده که جهتگیری سر ربات را تعیین میکند و θ سرعت زاویهای مرکز جرم ربات است.

قید غیرهولونومیکی ربات با در نظر گرفتن غلتش خالص (بدون لغزش) برای چرخهای محرک ربات به صورت زیر خواهد بود.

| (3) | ycosθ-xsinθ=0 |
| --- | --- |

برای مسئله کنترل ردیابی، معادلات مسیر مرجع ربات را به صورت زیر تعریف میکنیم.

| (4) | qr=J(θr)υr |
| --- | --- |

کهqrt=[xrt  yrt  θrt]TϵR3 موقعیت و جهتگیری و υrt=[vrt  ωrt]TϵR2 سرعت خطی و زاویهای مسیر مرجع را نشان میدهند. در کاربردهای عملی بردار سرعت υrt=[vrt  ωrt]T و مشتق آن، معلوم و کراندار میباشد.

عموماً مسئله ردیابی مسیر برای مسیر مرجع ربات با موقعیتهای معلوم [xrt  yrt  θrt] صورت میپذیرد. خطای بین مسیر واقعی و مرجع ربات را به صورت q=qr-q=[xr-x yr-y (θr-θ)]T تعریف میشود. بنابراین معادلات خطای ردیابی مسیر مرجع و مسیر واقعی ربات توصیف شده در دستگاه مرجع، با ضرب بردار q در ماتریس تبدیل T به صورت زیر بدست میآیند.

|  | T=cos⁡(θ)sin⁡(θ)0-sin⁡(θ)cos⁡(θ)00 0 1 |
| --- | --- |
| (5) | qe=e1e2e3=cos⁡(θ)sin⁡(θ)0-sin⁡(θ)cos⁡(θ)00 0 1xr-xyr-yθr-θ |

همچنین مشتق معادله (5) به صورت زیر محاسبه میگردد.

| (6) | e1e2e3=υ-100+ωe2-e1-1+υrcose3υrsine3ωr |
| --- | --- |

شکل 2- ساختار ربات متحرک غیرهولونومیک دیفرانسیلی

بعد از بدست آوردن خطای ردیابی مسیر مرجع و مشتق آن، قانون کنترل ردیابی مسیر را برای ربات متحرک دیفرانسیلی به صورت زیر معرفی میشود [1].

| (7) | υcωc=υrcose3+k1e1ωr+k2υre2+k3υrsine3 |
| --- | --- |

که در معادله (7) υc سرعت خطی و ωc سرعت زاویهای مرکز جرم ربات هستند و با استفاده از خطای ردیابی مسیر و سرعتهای مرجع υr و ωr محاسبه شدهاند. همچنین k1، k2 و k3 ثابتهای مثبت هستند و υr>0 است.

طراحی کنترل کننده دینامیکی برای ربات متحرک دیفرانسیلی

برای اطمینان از اینکه حرکت ربات متحرک دیفرانسیلی، سرعت مطلوب تولید شده توسط کنترل کننده سینماتیکی را دنبال میکند، دو کنترل کننده دینامیکی در این قسمت توضیح داده میشود. اول، مدل دینامیکی برای ربات متحرک دیفرانسیلی بدست آورده میشود. دوم، کنترل کننده دینامیکی مدلغزشی برای ربات طراحی میشود. در نهایت کنترل کننده پیشنهادی با اضافه شدن یک سیستم فازی، در مسئله مورد نظر با در نظرگرفتن نامعینیها و اغتشاشات خارجی، شبیه سازی شده است.

معادله دینامیکی ربات متحرک با n مختصات تعمیم یافته qϵRn×1 و ورودیهای r=n-m به صورت زیر است [1].

| (8) | Mqq+Vmq, qq+Fq+Gq+τd=Bqτ-AT(q)λ |
| --- | --- |

که در معادله (8)، Mq ϵ Rn×n ماتریس اینرسی، Vmq, q ϵ Rn×n ماتریس شتابهای گریز از مرکز و کوریولیس، Fq ϵ Rn×1 اصطکاک سطح، Gq ϵ Rn×1 بردار شتاب گرانشی، τd ϵ Rn×1 اغتشاشات نامعین شامل دینامیکهای ساختاری مدل نشده، Bq ϵ Rn×(n-m) ماتریس ورودی انتقال یافته، τ ϵ R(n-m)×1 بردار ورودی کنترلی، A ϵ Rm×n ماتریس مرتبط با قیود غیرهولونومیکی، λ ϵ Rm×1 ضریب لاگرانژ مرتبط با قیود و q, q بردارهای سرعت و شتاب هستند.

مقادیر معادله (8) به صورت زیر هستند.

Mq=m000m000I,     ATq=-sinθcosθ0,     Gq=0,

Bq=1rcos(θ)cos(θ)sin(θ)sin(θ)R-R,     τ=τrτl,     Vmq, q=0,

λ=-m(xccosθ+ycsin(θ))θ

که m جرم ربات متحرک، I ممان اینرسی ربات نسبت به مرکز جرم آن، 2R و r  به ترتیب فاصله بین دو چرخ محرک و شعاع چرخها هستند. τr و τl نیز گشتاورهای ورودی کنترلی تولید شده توسط موتورهای راست و چپ هستند.

مناسبتر است که معادلات دینامیکی حرکت ربات را بر اساس بردار سرعت مرکز جرم ربات، بیان کنیم. با جایگذاری معادله (1) و مشتقهای آن در معادله (8) و پیش ضرب JT(q)، معادله (9) بدست میآید.

| (9) | Mqυ+Vmq, qυ+Fq+τd=B(q)τ |
| --- | --- |

که مقادیر ،M=JTMJ ϵ R2×2 ،Vm=JTMJ+VmJϵ R2×2 F=JTFϵ R2×1، τd=STτd و B=JTB در معادله (9) قرار میگیرند.

به دلیل اینکه فاصله بین مرکز جرم و مرکز دستگاه مختصات متصل به ربات، صفر است، اثر مؤلفه Vm در معادله (9) حذف میشود. مؤلفههای باقی مانده در این معادله به صورت Mq=m00I و Bq=1r11R-R تعریف میشوند.

با صفر در نظرگرفتن نامعینیها و اغتشاشات در معادله (9)، مدل دینامیکی ساده شده ربات متحرک به صورت معادله (10) خواهد شد.

| (10) | υt=E⋅τ(t) |
| --- | --- |

که ماتریس E در معادله (11) آورده شده است.

| (11) | E=M-1qBq=1m⋅r⋅IIIRm-Rm |
| --- | --- |

حال با داشتن معادلات دینامیکی سیستم، یک کنترل کننده مدلغزشی برای ردیابی سرعتهای تولید شده توسط کنترل کننده سینماتیکی طراحی میکنیم. اول، کنترل کننده را برای سیستم جزئی طراحی میشود که در آن پارامترهای سیستم مشخص و اغتشاشات نیز صفر باشند. برای طراحی گشتاورهای ورودی و تخمین سرعتهای مطلوب υc، خطای ردیابی سرعت و مشتق آن را با روابط (12) و (13) تعریف میشوند.

| (12) | ect=[ec1 ec2]T=υct-υ(t) |
| --- | --- |
| (13) | ect=υct-υ(t) |

با توجه به اینکه دینامیک سیستم، تابعی غیرخطی از مرتبه اول است، سطح لغزش و مشتق آن را از نوع تناسبی-انتگرالگیر به صورت رابطه (14) در نظر میگیریم.

| (14) | St=s1(t)s2(t)=ect+β0tecτdτ |
| --- | --- |
| (15) | St=ect+βect |

که β پارامتر انتگرالی سطح لغزش بوده و β>0. با جایگذاری رابطه (10) در رابطه (15)، رابطه (16) بدست میآید.

| (16) | St=υct-E⋅τt+βect |
| --- | --- |

بنابراین قانون کنترل τeq به صورت رابطه (17) خواهد شد.

| (17) | τeqt=E-1[υct+βect] |
| --- | --- |

که در آن ، E-1=-r2R-Rm-I-RmI میباشد.

با توجه به اینکه در کاربردهای عملی، نامعینیها وجود دارند، برای برقراری شرایط سطح لغزش، باید یک قانون کنترل ناپیوسته τsw به معادله (17) اضافه کنیم. بنابراین قانون کنترل نهایی، به صورت رابطه (18) خواهد بود.

| (18) | τ=τeq+τsw=E-1[υct+βect+k⋅sgn(S)] |
| --- | --- |

که در رابطه (18) k=k100k2 و sgnS=[sgns1 sgn(s2)]T و  ki>0. حال اگر در رابطه (10) نامعینیهای پارامتری و اغتشاشات خارجی وجود داشته باشند، معادله دینامیکی ربات به صورت رابطه (19) خواهد شد.

| (19) | υt=E⋅τt+dst=E⋅τt+ΔE⋅τt+dst |
| --- | --- |

در رابطه (19)، E بخش جزئی ماتریس E بوده و بر اساس پارامترهای ربات r,R,m,I تعیین میشود. ΔE نامعینیهای ماتریس E بوده و dst بردار اغتشاشات خارجی شامل اصطکاک سطح و اغتشاش گشتاورهاست. با توجه به موارد ذکر شده، رابطه (20) را تعریف میکنیم.

| (20) | δt=δ1(t)δ2(t)=ΔE⋅τt+dst |
| --- | --- |

در نهایت معادله دینامیکی ربات متحرک غیرهولونومیکی موتور دیفرانسیلی، به صورت رابطه (21) درمیآید.

| (21) | υt=E⋅τt+δt |
| --- | --- |

با توجه به رابطه (18)، به جای آنکه از ثابتهای مثبت استفاده کنیم، ضرایب ki در گشتاور کنترلی را با یک سیستم فازی تعیین میکنیم. ابتدا سیستم فازی را به طور کلی بررسی میکنیم.

سیستم فازی از چهار بخش تشکیل شده است که در شکل 3 نشان داده شده است [10]. در بخش فازی سازی، مجموعهای از ورودی غیرفازی از یک سیستم خارجی، به میزان عضویت هر ورودی در مجموعههای فازی ورودی، نگاشت داده میشود. این قوانین به صورت " اگر... آنگاه" نوشته شده است و رابطه بین فضای ورودی و فضای خروجی را تعیین میکند. سپس برای هر قانون سیستم استنتاج فازی با توجه به رابطه توصیف شده توسط قوانین، ورودی را به مجموعه فازی خروجی نگاشت میکند. سپس مجموعههای فازی کلیه قوانین موجود در قواعد را با هم ترکیب کرده و در نهایت بخش غیرفازی ساز خروجی سیستم فازی را به یک عدد واقعی تبدیل میکند.

شکل 3- بلوک دیاگرام یک سیستم فازی

موتور استنتاج فازی از نوع ممدانی بوده و ورودی سیستم فازی، سطوح لغزش St=s1(t)s2(t) بوده و خروجی آن نیز γ=γ1γ2 میباشد. عملکرد سیستم بدین صورت است که γ متناسب با شرایط تعیین میشود یعنی در واقع هرچه St مقدار بزرگتری داشته باشد، یعنی از سطح لغزش دورتر است پس γ باید بزرگتر انتخاب شود تا خطای سیستم سریعتر به سمت صفر میل کند. در حالت کلی سیستم فازی باید طوری طراحی شود که برای S های بزرگ، γ بزرگ، برای S های کوچک، γ کوچک و برای S های متوسط، γ متوسط باشد.

برای S، 5 تابع عضویت و برای پارامتر ،γ 3 تابع عضویت درنظرمیگیریم. نمودار توابع عضویت ورودیها و خروجیها، در شکلهای 4 و 5 آورده شده است.

شکل 4- نمودار توابع عضویت ورودیها

شکل 5- نمودار توابع عضویت خروجیها

در نمودار توابع عضویت ورودیها، VP, P, M, N, VN به ترتیب بیانگر خیلی منفی، منفی، متوسط، مثبت و خیلی مثبت هستند. همچنین در نمودار توابع عضویت خروجیها، PO, ME, SM به ترتیب بیانگر کم، متوسط و زیاد هستند. قواعد سیستم فازی را نیز به صورت زیر در نظر میگیریم.

| (22) | IF S is VN THEN K is PO IF S is N THEN K is ME IF S is Z THEN K is SM IF S is P THEN K is ME IF S is VP THEN K is PO |
| --- | --- |

نتایج شبیه سازی

نتایج شبیه سازی رایانهای با استفاده از نرم افزار متلب انجام شده است. برای مشاهده و مقایسه نتایج شبیه سازی، سه نوع مسیر انتخاب شده که مسیر اول، خط مستقیم، مسیر دوم، دایرهای و مسیر سوم، مارپیچ هستند. پارامترهای ربات در جدول 1 داده شدهاند. ضمن اینکه سرعتهای مسیر مرجع به ترتیب υrt=0.5 (m/s) و ωrt=0 هستند. شرایط اولیه مسیر مرجع و مسیر ربات نیز به صورت زیر هستند.

qr0=[xr0 yr0 θr0]T=[1.5 0 90∘]T q0=[x0 y0 θ0]T=[2 0 90∘]T نمودارهای شبیه سازی شده سیستم در مسیرهای مختلف، از شکل 6 تا شکل 20 نمایش داده شدهاند. گشتاور ورودی به چرخها با یک محدودکننده، به میزان حداکثر 20 N⋅m و حداقل -20 N⋅m محدود شدهاند. در شکل 6 مسیر حرکت ربات روی خط راست، نمایش داده شده است که با توجه به نمودارهای خطای شکلهای 7 تا 9، با دقت خوبی ردیابی انجام شده و خطای سر زاویه ربات صفر شده است. گشتاور چرخها نیز در این مسیر با توجه به اینکه تغییرات زاویه وجود ندارد، تقریباً صفر شدهاند. همچنین در شکل 11 مسیر حرکت ربات روی مسیر دایرهای، نمایش داده شده است که با توجه به نمودارهای خطای شکلهای 7 تا 9، با دقت بهتری نسبت به مسیر خط راست، ردیابی انجام شده و خطای سر زاویه ربات صفر شده است. گشتاور چرخها نیز در این مسیر با توجه به اینکه تغییرات زاویه ثابت است، تقریباً مقادیر ثابتی شدهاند و چرخ راست، گشتاور بیشتری نسبت به چرخ چپ، نیاز دارد. در آخرین شبیهسازی، در شکل 16 حرکت ربات روی مسیر مارپیچ، نمایش داده شده است که با توجه به نمودارهای خطای شکلهای 7 تا 9، چون تغییرات مسیر زیاد بوده و این امر روی پارامترهای کنترلی ربات تأثیرگذار است، ردیابی با دقت به نسبت کمتری نسبت به دو حالت قبل انجام شده و خطای سر زاویه ربات تقریباً صفر شده است. گشتاور چرخها نیز در این مسیر با توجه به اینکه تغییرات زاویه زیاد است، صفر نشدهاند و باز هم گشتاور چرخ راست نسبت به چرخ چپ، بیشتر است.

جدول 1. پارامترهای ربات

| پارامتر | توضیح | مقدار عددی |
| --- | --- | --- |
| m | جرم ربات | 40 (kg) |
| I | ممان اینرسی ربات نسبت به مرکز | 20 (kg⋅m2) |
| R | فاصله بین دو چرخ محرک | 0.4 (m) |
| r | شعاع چرخها | 0.15 (m) |

شکل 6- نمودار حرکت ربات در مسیر خط راست

شکل 7- نمودار خطای مسیر خط راست در راستای محور x

شکل 8- نمودار خطای مسیر خط راست در راستای محور y

شکل 9- نمودار خطای زاویه سر ربات در مسیر خط راست

شکل 10- گشتاور چرخهای راست و چپ ربات در مسیر حرکت خط راست

شکل 11- نمودار حرکت ربات در مسیر دایرهای

x شکل 12- نمودار خطای مسیر دایرهای در راستای محور

y شکل 13- نمودار خطای مسیر دایرهای در راستای محور

شکل 14- نمودار خطای زاویه سر ربات در مسیر دایرهای

شکل 15- گشتاور چرخهای راست و چپ ربات در مسیر حرکت دایرهای

شکل 16- نمودار حرکت ربات در مسیر مارپیچ

x شکل 17- نمودار خطای مسیر مارپیچ در راستای محور

y شکل 18- نمودار خطای مسیر مارپیچ در راستای محور

شکل 19- نمودار خطای زاویه سر ربات در مسیر مارپیچ

شکل 20- گشتاور چرخهای راست و چپ ربات در مسیر حرکت مارپیچ

نتیجه گیری

در این مقاله یک کنترل کننده دو مرحلهای پیشنهاد شده است، ابتدا کنترل سینماتیکی و بعد کنترل مدلغزشی فازی. در کنترل سینماتیکی، ردیابی بردار سرعت مرکز جرم ربات که شامل سرعت خطی و زاویهای میباشد، صورت گرفت و در قسمت کنترل دینامیکی مدلغزشی فازی، گشتاور لازم برای ردیابی ربات از مسیر مرجع، فراهم شد. نتایج در سه مسیر مختلف، آزمایش شدند و نمودارها ناشی از موفقیت ردیابی ربات از مسیر مرجع میباشد. خطای موجود در نمودار متغیرهای تعمیم یافته ربات، مقادیر قابل قبولی هستند.

مراجع

1.	Chen, C.-Y., et al., Design and implementation of an adaptive sliding-mode dynamic controller for wheeled mobile robots. Mechatronics, 2009. 19(2): p. 156-166.

2.	Chiu, C.-H. and C.-M. Lin, Control of an omnidirectional spherical mobile robot using an adaptive Mamdani-type fuzzy control strategy. Neural Computing and Applications, 2018. 30(4): p. 1303-1315.

3.	Chen, M., Robust tracking control for self-balancing mobile robots using disturbance observer. IEEE/CAA Journal of Automatica Sinica, 2017. 4(3): p. 458-465.

4.	Zhai, J.-y. and Z.-b. Song, Adaptive sliding mode trajectory tracking control for wheeled mobile robots. International Journal of Control, 2018: p. 1-8.

5.	Abiyev, R.H., et al., Fuzzy control of omnidirectional robot. Procedia computer science, 2017. 120: p. 608-616.

6.	Matraji, I., et al., Trajectory tracking control of skid-steered mobile robot based on adaptive second order sliding mode control. Control Engineering Practice, 2018. 72: p. 167-176.

7.	Boukens, M., A. Boukabou, and M. Chadli, Robust adaptive neural network-based trajectory tracking control approach for nonholonomic electrically driven mobile robots. Robotics and Autonomous Systems, 2017. 92: p. 30-40.

8.	Yue, M., L. Wang, and T. Ma, Neural network based terminal sliding mode control for WMRs affected by an augmented ground friction with slippage effect. IEEE/CAA Journal of Automatica Sinica, 2017. 4(3): p. 498-506.

9.	Abdulwahhab, O.W. and N.H. Abbas, Design and stability analysis of a fractional order state feedback controller for trajectory tracking of a differential drive robot. International Journal of Control, Automation and Systems, 2018. 16(6): p. 2790-2800.

10.	Begnini, M., D.W. Bertol, and N.A. Martins, A robust adaptive fuzzy variable structure tracking control for the wheeled mobile robot: Simulation and experimental results. Control Engineering Practice, 2017. 64: p. 27-43.

MATLAB

Omnidirectional Spherical

Steering

Proportional-Integral

Discontinuous control law

Fuzzification

Map

Fuzzy Inference System

Defuzzification

Mamdani FIS

Saturation