عیوب فرایند شکل دهی غلتکی انعطاف پذیر

حسن بادپروا1،یعقوب دادگر اصل2، حسن مسلمی نائینی3

1-  دانشجوی کارشناسی ارشد ، مهندسی مکانیک -دانشگاه تربیت مدرس ، تهران،ایران

-2            استادیار،مهندسی مکانیک،گروه مهندسی مکانیک،دانشگاه فنی و حرفه ای استان تهران،ایران

3             - استاد،مهندسی مکانیک،گروه مهندسی مکانیک،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران،ایران

* تهران ، صندوق پستی 1411945441، hassanbadparva@gmail.com

چکیده

فرایند شکل دهی غلتکی سرد ، روشی برای ایجاد خم های پیوسته و متوالی در نوار فلزی است.یکی از محدودیت های فرایند شکل دهی غلتکی سرد، عدم توانایی تولید پروفیل های با سطح مقطع متغیر در طول می باشد.این درحالی است که در بسیاری از قطعات به کار رفته در صنایع خودروسازی ، ساختمانی و غیره از نوع پروفیل های با سطح مقطع متغیر می باشند.برای رفع این این محدودیت ، فرایند نوینی به نام فرایند شکل دهی غلتکی انعطاف پذیر ایجاد شده است.در این فرایند غلتک ها علاوه بر حرکت دورانی حول محور خود،حرکت های خطی و زاویه ایی نیز دارند که این حرکت ها به وسیله ی سیستم کنترل عددی رایانه ایی کنترل می شوند.

دراین مقاله به بررسی و شناخت عیوب فرایند شکل دهی غلتکی انعطاف پذیر پرداخته شده است. بااستفاده از مطالعات عددی و تجربی در مورد عیوب، راه های کاهش و یا حذف عیوب هم ارائه گردیده است.

کلید‌واژگان

فرایند شکل دهی غلتکی سرد،پروفیل با سطح مقطع متغیر،فرایند شکل دهی غلتکی انعطاف پذیر،عیوب فرایند شکل دهی غلتکی انعطاف پذیر

Defects of flexible roll forming process

H. Badparva1, Y. Dadgar Asl2 , H. Moslemi Naeini3

1- Master student , Tarbiat modares , Tehran, Iran.

2-Department of mechanical engineering , Tehran Branch ,Technical and vocational university , Tehran , Iran

3- Department of mechanical engineering , Tarbiat modares University , Tehran , Iran

* P.O.B. 1411945441 Tehran, Iran, hassanbadparva@gmail.com

Abstract

The cold roll forming process is a method for continuous bending in the metal strip. One of the limitations of the cold roll forming process is the inability to produce profiles with variable cross-sections. Parts used in the automotive, construction, etc. industries have variable cross-sections. To overcome this limitation, a new process called flexible roll forming process is introduced. In addition to the rolling process, rollers There are also linear movement and rotational motions around their axis, which are controlled by a computer numerical control (cnc).

This paper deals with the defects of flexible roll forming process. Numerical and empirical studies on defects have also been proposed to reduce or eliminate defects.

Keywords

Cold Roll Forming Process, Variable Cross-Section Profiles, Flexible Roll Forming Process, Defects of Flexible Roll Forming Process

- مقدمه

با توجه به استاندارد   DIN 8586  ، شکل دهی غلتکی سرد یک روش برای ایجاد خم های پیوسته و متوالی در نوار فلزی با شرط ثابت بودن ضخامت ورق ، با عبور نوار از بین مجموعه ایی از غلتک های دوار برای دست یابی به محصولات فلزی ، لوله یا پروفیل های با مقطع ثابت می باشد. یکی از محدودیت های  فرایند شکل دهی غلتکی سرد عدم توانایی تولید پروفیل ها و قطعاتی با سطح مقطع متغیر در طول می باشد.

فرایند شکل دهی غلتکی انعطاف پذیر برای تولید پروفیل ها و قطعاتی است با سطح مقطع متغیر در طول نوار  فلزی که  با دوران  غلتک ها  حول محور Z

( محور عمود بر صفحه کاغذ) و حرکت خطی غلتک ها در راستای محور Y (محور عرضی نوار فلزی)  در حین فرایند ، انجام می گیرد که حرکت های خطی و دورانی توسط سیستم کنترل عددی رایانه ایی ، کنترل می گردد . صنعت خودرو سازی یکی از حوزه هایی است که شکل دهی غلتکی انعطاف پذیر را مورد توجه قرار داده است. فرایند شکل دهی غلتکی دارای عیوبی نیز می باشد که می توان به تابیدگی کف پروفیل ، چین خوردگی لبه بال،انحراف از موقعیت مطلوب لبه ، برگشت فنری و شکست ورق اشاره کرد.

عیوب فرایند

در این قسمت به معرفی عیوب و محدودیت های فرایند شکل دهی انعطاف پذیر می پردازیم و همچنین بر اساس نتایج ، پیشنهاداتی جهت جلوگیری و کنترل این عیوب ارائه گردیده است.

- تابیدگی کف پروفیل:

مهم ترین عیب فرایند شکل دهی غلتکی انعطاف پذیر که در ناحیه کف پروفیل روی می دهد، عیب تابیدگی کف پروفیل نام دارد که به صورت یک فرورفتگی و برآمدگی در ناحیه انتقال نمایان می شود.این عیب به دلیل عدم شکل دهی کامل در ناحیه انتقال ایجاد می گردد.بدین صورت که در ناحیه ی انتقال عدم اعمال کرنش های پیش بینی شده در لبه ی ورق سبب ایجاد یک تورفتگی در قسمت کششی و یک برآمدگی بزرگتر در قسمت فشاری ناحیه انتقال می گردد.شکل1 ، عیب تابیدگی کف را نشان می دهد. [1]

2 کنترل تابیدگی کف پروفیل:

عواملی که در تابیدگی کف موثرند را می توان به اثر اندازه بال ، اثر زاویه شکل دهی ، اثر شعاع ناحیه انتقال اشاره کرد که نمودارهای آن در شکل 2 نشان داده می شود.[2]

یکی از مناسب ترین راه ها برای کنترل جریان ماده درحین تغییر شکل و ایجاد تابیدگی کف پروفیل ، استفاده از ورق گیر در بین دو ایستگاه شکل دهی غلتکی انعطاف پذیر می باشدکه تاثیر قابل توجهی بر روی دقت محصولات تولید شده می گذارد.

برای جلوگیری ازتابیدگی کف ، باید سازوکاری ایجاد شود تا ورق طول زیادی در بین ایستگاه ها آزاد و رها نباشد.به این منظور دو راه کلی به نظر می رسد:

1 – کم کردن فاصله بین ایستگاه ها: از یک طرف این کار باعث کاهش طول شکل دهی می شود که این عامل می تواند باعث ایجاد کرنش طولی در تمام طول لبه بال شود که این پدیده نیز خود یک عامل منفی و مخرب است زیرا کرنش طولی در ناحیه انتقال مورد نیاز است.از طرف دیگر ، کم کردن فاصله بین ایستگاه ها با توجه به اندازه چارچوب و غلتک های ایستگاه میسر نیست.بنابر این کاهش فاصله بین ایستگاه ها به دو دلیل راه حل خوبی نیست.

2 – افزودن یک جزء اضافی برای نگه داشتن ورق در بین ایستگاه ها: این روش مناسب ترین راه برای کنترل جریان ماده و جلوگیری از تاب برداشتگی کف پروفیل است و از طرفی تاثیرات منفی برروی طول شکل دهی در ورق را ندارد. [3]

-2چین خوردگی لبه ی بال:

همانطور که اشاره شد ناحیه ی انتقال دارای دو قسمت فشاری و کششی می باشد.در صورتی که کرنش هدف در قسمت فشاری ، بیشتر از کرنش بحرانی کمانش باشد.این ناپایداری به صورت چین خوردگی در لبه ی پروفیل ظاهر می گردد. این مساله لزوم توجه به طراحی صحیح پروفیل و گام های شکل دهی را نمایان می سازد. شکل 3 چین خوردگی لبه ی یک پروفیل با سطح مقطع متغیر را از نمای بالا نشان می دهد. وقوع چین خوردگی در بخش انتهایی قسمت فشاری ناحیه ی انتقال قابل تشخیص است.[1]

کنترل چین خوردگی لبه ورق:

براساس تحقیقات و مطالعات نشان داده شد که با افزایش تنش تسلیم که باعث افزایش صلبیت خمشی محصول و باعث کاهش انحنای طولی می شود و در نتیجه تنش های فشاری در لبه ورق زیاد شده و عیب چین خوردگی افزایش می یابد. با افزایش توان کار سختی چین خوردگی کاهش می یابد . با افزایش ضخامت ورق  که باعث افزایش صلبیت خمشی بال خارجی ورق که چین خوردگی روی آن انجام می شود افزایش یافته و چین خوردگی کاهش می یابد.با افزایش فاصله بین ایستگاهی امکان برگشت بخش الاستیک تنش ایجاد شده  در ورق در ایستگاه قبل وجود خواهد داشت و از تشدید کرنش در ایستگاه بعد جلوگیری می گردد و همچنین طول موج چین های ایجاد شده افزایش یافته و بنابراین  عیب چین خوردگی کاهش می یابد.درشکل 4 نمودارهای عوامل موثر بر چین خوردگی را می توان مشاهده نمود. [4]

-3انحراف از موقعیت مطلوب لبه:

عیب هندسی دیگر که در ناحیه انتقال و در قسمت لبه پروفیل روی می دهد، عیب انحراف از موقعیت مطلوب لبه است.بدین صورت که در اثر عدم شکل دهی کامل در این قسمت ، لبه پروفیل به موقعیت مطلوب طراحی شده نمی رسد.در صورت بالا بودن این عیب ، کمانش در لبه پروفیل نیز رخ می دهد.در شکل5 پروفیل های رسم شده برای موقعیت مطلوب ورق و موقعیت بدست آمده از شبیه سازی اجزای محدود در قسمت فشاری ناحیه انتقال ، رسم شده است.[1]

کنترل انحراف از موقعیت لبه:

یکی از عوامل تاثیر گذار در این عیب شعاع انحنا در ناحیه انتقال می باشد که در این جا مطرح می گردد.هرچه حداقل شعاع انحنای منحنی ها  در پروفیل کم تر باشد ، به صورت موضعی در آن قسمت،لبه بال منحنی از موقعیت مطلوب خود انحراف بیشتری دارد.از این رو با افزایش شعاع انحنای منحنی ها تا حد مطلوب می توان این عیب را کاهش داد.[5]

-4برگشت فنری:

یکی از عیوبی که در ورق ها دیده می شود ، عیب برگشت فنری می باشد که پس از شکل دهی اتفاق می افتد که در حالت برگشت الاستیک معکوس می باشد وهمانطور که در شکل 6 مشاهده می گردد ورق به فواصل مستقیم تقسیم شده است و در سه حالت مقطع با لبه های صاف ، مقعر و محدب متفاوت می شود که در شکل 7 مشاهده می شود.بر اساس نتایج به دست آمده از بررسی های عددی و تجربی مشاهده می شود در ورق با لبه 3  درجه ،  برگشت فنری در  فاصله 400 میلی متری رخ می دهد ، در ورق با شکل محدب در فاصله 300 میلی متری و در شکل مقعر در فاصله 500 میلی متری رخ می دهد. [6]

- 5 شکست یا پارگی ورق:

یکی از عیوبی که همواره بعد از شکل دهی دیده می شود ، عیب شکست یا پارگی در ورق می باشد.پدیده شکست یا پارگی در سطح ورق را می توان بر اساس معیارهای شکست  از جمله معیار شکست وون میزز توضیح داد که مواردی از جمله تنش، کرنش و کار مکانیکی موثر می باشند. اگر تنش وارد شده در ورق تغییرشکل یافته بیشتر از تنش تسلیم باشد  ، ابتدا یک ترک ریز ایجاد می گردد و در ادامه آن ، ترک به پارگی ختم خواهد شد . در شکل 8 پارگی ورق شبیه سازی شده در نرم افزار ABAQUS مشاهده می گردد.[7]

برای پیش بینی این اثر می توان از دو الگو پیروی کرد . در الگوی اول اگر تانسور تنش از حد بحرانی عبور کند شکست رخ می دهد و در الگوی دوم اگر تانسور کرنش از حد بحرانی عبور کند شکست رخ می دهد . در پیش بینی شکست بحرانی می توان عواملی از جمله کرنش پلاستیک، تنش موثر، تنش هیدروستاتیک و ماکزیمم تنش برشی موثر را استفاده نمود.یکی از روش های بررسی  و پیش بینی پارگی ورق استفاده از آزمایشاتی موسوم به FLD یا به عبارتی دیاگرام های حد شکل دهی می باشد که در شکل 9  نمونه قطعات تست شده ، مشاهده می گردد.از جمله پارامترهای موثری که در این پدیده تاثیر گذار می باشند ، می توان به ضخامت ورق ، شعاع و زاویه خم  بر روی عیب پارگی در محصول اشاره نمود.[8]

کنترل پارگی یا شکست در ورق:

براساس نتایج حاصل از بررسی های عددی و تجربی که در شکل های 10و11 و 12 بر روی ورق AL6061-T6 مشاهده گردیده است ، با کاهش زاویه ورق و زاویه خم و همچنین با افزایش شعاع خم می توان عیب پارگی ورق را کاهش داد.[8]

شکل ها و نمودارها

Figure 1 - Profile floor swelling [1]

شکل1-تابیدگی کف پروفیل[1]

Figure 2 - Influence of flang size, forming angle and radius of transition on floor flexibility [2]

شکل 2-تاثیر اندازه بال ، زاویه شکل دهی و شعاع ناحیه انتقال بر تابیدگی کف[2]

Figure 3-wrinkling edge of sheet [1]

شکل3-چین خوردگی لبه ورق[1]

ب

Fig. 4 -Effects of station distance, hardness, yield stress, and sheet thickness on sheet folding [4]

شکل 4-اثرات فاصله بین ایستگاه ، توان کارسختی،تنش تسلیم و ضخامت ورق برروی چین خوردگی ورق[4]

Figure 5 - Deviation from edge edge position [1]

شکل5-انحراف از موقعیت  مطلوب لبه[1]

Figure 6 - Split in the Sheet to Check the Spring Back [6]

شکل 6-فاصله های تقسیم شده در ورق جهت بررسی برگشت فنری[6]

Figure 7 - Comparison of spring bending in three sheets with 3 degree angle, convex, concave [6]

شکل7-مقایسه برگشت فنری ورق در سه حالت ورق با زاویه 3 درجه ، محدب ، مقعر [6]

Figure 8 - Post-deformation rupture [7]

شکل 8-پارگی درورق بعد از تغییرشکل[7]

Figure 9 - Sample FLD test sheets

شکل 9-نمونه ورق های آزمایش FLD

Fig. 10 - Effect of bending angle on 2mm sheet failure

شکل10-اثرزاویه خم در شکست ورق 2mm

Fig. 11 - Effect of sheet thickness on 2mm sheet fracture

شکل11-اثرضخامت ورق در شکست ورق 2mm

Fig. 12 - Effect of bending radius on 2mm sheet failure

شکل12-اثرشعاع خم در شکست ورق 2mm

نتیجه گیری:

روش شکل دهی غلتکی انعطاف پذیر به دلیل ایجاد محصولاتی با سطح مقطع متغیر همواره یکی از مناسب ترین روش های شکل دهی محسوب می گردد.اما این روش دارای عیب هایی از جمله تابیدگی کف ، انحراف از موقعیت مطلوب لبه ، چین خوردگی ، برگشت فنری و شکست می باشد که با اعمال یک سری فعالیت هایی از جمله ، کم کردن فاصله بین ایستگاه ها ، استفاده از ورق گیر،کاهش اندازه بال ، کاهش اندازه زاویه ورق و افزایش شعاع انحنا عیب تابیدگی کف را ازبین برد و با کاهش تنش تسلیم وافزایش توان کارسختی وافزایش ضخامت ورق می توان عیب چین خوردگی را کاهش داد و با افزایش شعاع انحنای منحنی ها تا حد مطلوب می توان عیب انحراف از موقعیت مطلوب لبه را کاهش داد و در پدیده برگشت فنری هم با دانستن این که در سه شکل مختلف این شکل دهی ، برگشت فنری در چه فواصلی رخ می دهد می توان این پدیده را کنترل کرد و در پدیده شکست هم با اعمال زاویه خم و شعاع خم مناسب می توان از شکست ورق در حین شکل دهی جلوگیری و کنترل کرد.

- مراجع

1-	بهنام عباس زاده - طراحی پروفیل غلتک ها برای مقطع کانالی شکل با سطح مقطع متغیر در فرایند شکل دهی غلتکی انعطاف پذیر-پایان نامه ارشد دانشکده مکانیک1392 –تربیت مدرس

2-	مهران محمدی-بررسی عددی و تجربی عیب تابیدگی کف پروفیل مقطع کانالی شکل با سطح مقطع متغیر در فرایند شکل دهی غلتکی انعطاف پذیر- پایان نامه ارشد دانشکده مکانیک1392 –تربیت مدرس

3-	نیما فتاحی –طراحی و ساخت ورق گیر جهت کاهش عیب تابیدگی کف برای پروفیل کنالی با سطح مقطع متغیر در فرایند شکل دهی غلتکی انعطاف پذیر-پایان نامه ارشد مهندسی مکانیک 1395 – تربیت مدرس

4-	 حسین محمدی ، حسن مسلمی نائینی ، محمد مهدی کسائی و.. - بررسی عددی و تجربی عیب چین خوردگی لبه در فرایند شکل دهی غلتکی سرد مقاطع عریض

5-	رضا رضایی- طراحی هندسه ورق در ناحیه انتقال محصول های با سطح مقطع متغیر در فرایند شکل دهی غلتکی انعطاف پذیر-پایان نامه ارشد دانشکده مکانیک1393-تربیت مدرس

6-y zhang ,D H kim ,D w jung- spring back of felexible  roll forming bending process.

7-Guan Yanzhi,Li Qiang,Yan Yu , Fracture Finite Element Analysis for Roll forming of U Section parts of TRIP 600 steel.

8-Dadgar Asl,M.Hoseinpour,.Fracture analysis on flexible roll forming process of anisotropic Al6061 using ductile fracture criteria and FLD.