چکیده

در سال هاي اخير استفاده از مواد با ساختارهاي مركب و چندلايه فلزی به دليل ايجاد خواص تركيبي در لايهها همچون خواص مكانيكي تركيبي، ايجاد خواص حرارتي و الكتريكي مطلوب و نيز جهت دستيابي به ساختارهاي كم وزن، مقاوم در برابر خوردگي و جاذب ارتعاشي در صنايع مختلف توسعه يافته است .در سالهاي گذشته تحقيقاتي در مورد شكلدهي اين نوع ورقها صورت گرفته است. فرآيند كشش عميق به کمک سیال ميتواند در شکلدهی اين گونه ورقها مورد توجه قرار گيرد. اين فرآيند، مزایایی چون توليد قطعات با عمق كشش و نسبتهاي كشش بالاتر، صافي سطح بهتر، دقت ابعادي بالاتر، توزيع ضخامت و كرنش يكنواختتر را دارد.

در اين مقاله چندلایه الیاف فلز از جنس ورق آلومینیومی به همراه لایه از جنس شیشه-پلیاورتان به صورت دستی ساخته شده است و شکلپذیری آن به روش شکل دهی به کمک سیال مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین این فرآیند توسط نرمافزار شبیه ساز المان محدود، آباکوس شبیه سازی شده و نتایج تجربی و شبیهسازی مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج نشان داد که کشش هیدروفرمینگ بر ورق FML، با فشار سیال در محفظه اگر 0.5 مگاپاسکال و ارتفاع سنبه 20 سانتیمتر باشد، منجر به تولید قطعات سالم میشود.

کلید‌واژگان

چند لایه الیاف فلز، شکل دهی به کمک سیال، شبیه ساز المان محدود

Fiber metal laminate

Hydroforming

Abaqus