تاثیر خوردگی سطحی در ایمپلنت دندانی با آلیاژ Ti-6Al-4V تحت بارگذاری استاتیکی و دینامیکی

سید امیرحسین حسینی1*، اشکان رکوعی2

1- استادیار، مهندسی مکانیک، مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا، قزوین

2- کارشناسی، مهندسی مکانیک، مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا، قزوین

* بوئین زهرا، کدپستی: 3451866391، hosseini@bzte.ac.ir

چکیده

از آنالیز المان محدود در این مقاله برای بررسی عکس‌العمل ایمپلنت و اجزای آن تحت بارگذاری استاتیکی و دینامیکی و اثرات خوردگی وارده بر ایمپلنت و همچنین تفاوت این دو نوع بارگذاری در اثر خوردگی در نتایج استفاده گردیده است. روش اجزا محدود یک روش عددی برای تجزیه و تحلیل تنشها و تغییر شکل در ساختارهای هر نوع هندسه داده شدهای میباشد. امروزه با استفاده از روش المان محدود میتوان از حوزه های مختلفی همانند حوزه ایمپلنت دندانپزشکی بررسی کرد. همین طور میتوان با استفاده از نرم افزارهای آنالیز و شبیه ساز بسیاری از جمله: انسیس ورک بنچ و همین طور آباکوس ، تمامی قطعات مربوط به ایمپلنت دندانی را آنالیز و مورد بررسی و مطالعه قرار داد. در این مقاله ضمن استفاده از نرم افزار قدرتمند سالیدورکس به جهت طراحی ایمپلنت مناسب و استاندارد، از نرم افزار انسیس ورک بنچ جهت آنالیز و بررسی رفتارهای تنش فون مایزز و تغییر شکل ناشی از بوجود آمدن خوردگیهایسطحی در برخی از ناحیههای ایمپلنت تحت شرایط بارگذاری به دو صورت استاتیکی و دینامیکی بر روی اجزای ایمپلنت با استفاده از روش المان محدود، استفاده و مورد تحلیل قرار داده شده است. در ادامه مقاله نتایج حاصله از نتایج خوردگی سطحی ایمپلنت تحت شرایط ذیل به صورت کمی و کیفی ذکر شده تا بتوان در راستای بهبود بخشیدن یکسری از نواقض و بازدهی بالاتر هر چه بیشتر قدمی برداشت.

کلید‌واژگان

ایمپلنت دندان، تحلیل دینامیکی، تنش، آنالیز المان محدود، خوردگی

Corrosion effect on Ti-6Al-4V dental implant alloy under static and dynamical loading

Seyed Amirhossein Hosseini*1, Ashkan Rokoui2

1- Department of Mechanical Engineering, Buein Zahra Technical University, Qazvin, Iran.

2- Department of Mechanical Engineering, Buein Zahra Technical University, Qazvin, Iran

* Qazvin, Iran, hosseini@bzte.ac.ir

Abstract

The finite element method is a numerical method for analyzing stresses and deformations in the structures of any given geometry. Today, using the finite element method, all problems in all fields, including dentistry, can be examined and solved, and this method is used to analyze and evaluate a standard implant system. It is also possible to easily analyze and study all the parts related to dental implants using many analysis and simulation software such as: Ansys Workbench as well as Abaqus. In this paper, while using the powerful SolidWorks software to design a suitable and standard implant, the Ansys Workbench software to analyze and investigate the von Mises stress behaviors and deformation due to surface corrosion in some areas of the implant. Under loading conditions, both static and dynamic loads on the implant components have been used and analyzed using the finite element method. In the continuation of the article, the results obtained from the surface corrosion results of the implant under the following conditions are mentioned quantitatively and qualitatively so that more steps can be taken to improve a number of defects and higher efficiency.

Keywords

Dental Implant, Dynamic Analysis, Stress, Finite Element Analysis, corrosion

- مقدمه

ایمپلنتهای دندانی برای اولین بار در دهه 1930 مورد استفاده قرار گرفت ولی استفاده از ایمپلنت دندانی به صورت بالینی، حدود 20 سال بعد رایج شد. ایمپلنتهای دندانی شامل سه قسمت پروتز دندان، فیکسچر و آباتمنت میباشد. آباتمنت ایمپلنت دندانی شامل یک بدنه مخروطی درونی است که دارای یک سطح مسطح پایینتر است که برای جفت شدن با یک وسیله دندانی تنظیم شده است و بطور کلی دارای دیوارههای خارجی هرمی و یک محور طولی است و اینکه یک سیستم آباتمنت ایمپلنت دندان جهانی شامل حلقه تکیه گاه و پیچ ثابت میباشد[1]. فیکسچر ایمپلنت دندان نیز دارای شکل مقطعی است که کاملاً شبیه چند ضلعی است که با دیوارهای قوسی و متناوب شکل گرفته است[2].

ابتدا از روش المان محدود در صنعت هوافضایی در اوایل دهه 1960 به کار برده شد و بعدها از این روش در سال 1976 برای کاشت دندان و ایمپلنتهای دندانی استفاده شد[3]. تعیین چگونگی طرح رزوههای ایمپلنت به توزیع تنش در استخوان تحت بار اعمل شده کمک میکند[4]. انسجام استخوان به عنوان تماس نزدیک بین استخوان و ایمپلنت دیده می‌شود[5]. تکنیکهای مختلفی از درمانهای سطحی برای بهبود خواص بیولوژیکی سطحی مورد مطالعه و استفاده قرار گرفته است که از مکانیزم استخوانسازی استفاده میکند[6, 7]. این استراتژی با هدف ارتقا مکانیزم استخوانسازی با تشکیل سریعتر و قویتر استخوان، ایجاد ثبات بهتر در طی روند بهبود است. بنابراین، امکان بارگذاری سریعتر بر روی ایمپلنت وجود دارد[8, 9]. با این حال تعداد زیادی از انواع ایمپلنتهای تجاری موجود است که از نظر خصوصیات سطحی و سایر ویژگیها متفاوت است. با توجه به اینکه روشهای مختلفی برای مهندسی سطح ایمپلنت ممکن است منجر به خصوصیات سطحی متفاوت و منحر به فردی شود که ممکن است پاسخ میزبان به ایمپلنت را تحت تاثیر قرار دهد[10].

متداولترین شبیه سازی عددی، روش المان محدود است. یک روش عددی برای شرایط مختلفی را که با دقت خوبی بدست میآید، میتوان شبیه سازی کرد اما به شدت به کیفیت مش، دقت دادهها، مرزها و شرایط بارگذاری بستگی دارد[11]. هدف از این بررسی تجزیه و تحلیل تاثیـر تعریف استخوان و همین طور پارامترهای اجزا محدود در مورد تنش وارد شده در ایمپلنتهای دندانی و استخوانی در قالب مطالعات عددی میباشد.

برای ساخت فیکسچر و آباتمنت از تیتانیوم خالص و یا آلیاژهایی از تیتانیوم و یا حتی از زیرکونیوم که متداولترین فلزات مورد استفاده شده در تماس با بافت میزبان استفاده میشود. این مواد زیستی فلزی که بسیار واکنش پذیر بوده و مدام در معرض محیط هوا و یا مایعات هستند، به سرعت یک لایه تیتانیوم دیاکسید و یا زیرکونیوم دیاکسید ایجاد میکند[12]. دوروگوی و همکاران با استفاده از یک نرمافزار اجزای محدود غیر خطی سه بعدی پویا، فرآیند قرار دادن کاشت تجاری یک ایمپلنت معمولی در استخوان فک را شبیه سازی کردهاند[13]. المایوف و همکاران درمورد اثر غلظت فلوراید و مقدار PH بر رفتار خوردگی آلیاژ Ti-30Cu-10Ag که یک آلیاژ جدیدی از تیتانیوم است که با ذوب کم آن مشخص میشود، با استفاده از روشهای الکتروشیمیایی در محلولهای بزاق مصنوعی مورد بررسی قرار دادند. و همچنین رفتار خوردگی Ti و Ti-6Al-4V خالص نیز برای مقایسه مورد بررسی قرار دادند[14].

- پوشش مس به جای مدول الاستیسیته، افزایش طول و کشیدگی دارد. شکل 1-1 تصاویر میکروسکوپی الکترونی روبشی انتشار میدانی از ایمپلنتها با درمانهای سطحی مختلفی را نشان میدهد[15]. در شکل 1-1 الف و ب تصاویر و ریزساختارهای ایمپلنت تیتانیومی ماشینکاری شده را نشان میدهد. عمدتاً دارای شیارهای تراش خورده یک طرفه از ابزار تولید است. سطح صاف ماشینکاری با تراش CNC نیز در شکل 1-1 ب نشان داده شده است. سطوح ایمپلنت SLA دارای سطوح بسیار خشن هستند(شکل 1-1 پ و ت). سطح خشن علاوه بر این با اکسیداسیون آندی به دست میآید. سطح خشن آرایههای نانولوله TiO2 ساخته شده توسط اکسیداسیون آندی را نشان میدهد. سطح با آرایه نانولوله TiO2 نسبت به سطح ایمپلنت SLA، خشنی کمتری دارد (شکل 1-1 ث و ج).

شکل 1-1- الف)بزرگنمایی کم () از ایمپلنت ماشینکاری-ب)بزرگنمایی زیاد () از ایمپلنت ماشینکاری-پ)بزرگنمایی کم () از ایمپلنت SLA-ت)بزرگنمایی زیاد () از ایمپلنت SLA-ث) بزرگنمایی کم () از ایمپلنت آنودایز شده-ج) بزرگنمایی زیاد () از ایمپلنت آنودایز شده

در این مقاله درباره مشکلات قابل توجه و چشمگیر خوردگی ایمپلنتهای دندانی بیان میشود. خوردگی ایمپلنتهای دندانی یکی از مشکلهای جدی کلینیکی است. در ایمپلنتهای دندانی متداولترین نوع خوردگی در این زمینه، خوردگی از جنس گالوانیکی است.

در ادامه مقاله علاوه بر نرمافزارهای طراحی و همین طور نرمافزارهای شبیهسازی، با استفاده از روش آنالیز المان محدود برای تجزیه و تحلیل نتایج تنش و تغییر شکل ایمپلنت ناشی از خوردگی بوجودآمده، ب نتایجی ارزنده و مطلوب در راستای بهبود بخشیدن کیفیت ایمپلنت گزارش شده است.

- مدلسازی ایمپلنت

- 1.2. اجزای ایمپلنت

- در قدم اول با استفاده از استانداردهای طراحی ایمپلنت موجود به مدلسازی ایمپلنت پرداخته شده است. در این راستا نرم افزار مدلسازی بکار برده شده، نرم افزار سالیدورکس می باشد. اجزا تشکیل دهندۀ ایمپلنت شامل سه قسمت اصلی: فیکسچر، آباتمنت و تاج می باشد. فیکسچر، قسمتی از ایمپلنت است که جایگزین ریشۀ دندان واقعی شده و داخل فک تعبیه می‌شود. پوشش روی فیکسچر، طراحی فیکسچر و رزوه‌های فیکسچر از جمله موارد حائز اهمیت در حیطۀ دندانپزشکی می‌باشد. آباتمنت قطعه‌ای رابط می‌باشد که پروتز مصنوعی(تاج) را بر روی فیکسچر سوار می‌کند. تاج همان پروتز مصنوعی می‌باشدکه جایگزین دندان واقعی می‌گردد(شکل 2-1).

- شکل 2-1- نمایی از اجزای تشکیل دهنده ایمپلنت دندانی

2.2   ابعاد ایمپلنت

در این بخش یک رندر گرفته شده از ایمپلنت در شکل 2-2 و ابعاد دقیق اجزاء ایمپلنت با توجه به نقشۀ دو بعدی موجود که گوشه ای از آن در شکل 2-3 و شکل 2-4 نشان داده شده است. شایان ذکر است که ابعاد درج شده در نقشه‌ها برحسب میلی‌متر می‌باشند.

شکل 2-2 - عکس رندری از ایمپلنت

شکل 2-3 - قسمتی از نمای دوبعدی فیکسچر و آباتمنت

شکل 2-4 - نمای دو بعدی تاج (پروتز)

همانطور که در شکل 2 مشاهده می‌شود، تاج مدلسازی شده برای این مقاله براساس پروتز آسیاب بزرگ طراحی شده است.

- خواص مواد و روش بررسی

1.3 . خصوصیات مواد

- یکی دیگر از کارهای مهمی که باید در تحلیل المان محدود صورت پذیرد، مشخص کردن خواص مکانیکی مواد بکار گرفته شده در اجزاء ایمپلنت ( فیکسچر، آبانمنت و پروتز دندان) می‌باشد که شامل چگالی، ضریب پوواسون، مدول یانگ و استحکام کششی است. خواص مواد تاثیر به سزایی در توزیع تنش و کرنش در هرگونه سازه‌ای دارد. در این مقاله از آلیاژ تیتانیوم (Ti-6Al-4V) برای ایمپلنت و اجزای آن و زیرکونیا برای پروتز دندان استفاده گردیده است جدول 1. در این مقاله خواص مواد بصورت آیزنتروپیک، همگن و الاستیک خطی درنظر گرفته شده است. مواد آیزنتروپیک، موادی هستند که خواص آنها در همه جهات یکسان می‌باشد.

جدول 1 - خواص مواد

| - استحکام کششی (MPa) | - استحکام تسلیم (MPa) | - مدول یانگ (GPa) | - ضریب پوواسون () | - چگالی () | - مواد |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 950 | - 880 | - 113 | - 0.36 | - 4.43 | - Ti-6Al-4V |
| - 330 | - 230 | - 210 | - 0.22 | - 5.68 | - Zirconia |

2.3. تحلیل به روش المان محدود

در تحلیل المان محدود (FEA) از روش گسسته کردن اشکال هندسی مورد نظر به المان‌های کوچک‌تر استفاده می‌گردد شکل 3-1. این روش کمک می‌کند تا عکس‌العمل‌ها و توزیع تنش و کرنش روی سازه ها قابل پیش بینی شود. در این مقاله از روش المان محدود (FEA) برای مشخص شدن مقدار تنش و تغییر شکل تحت بارگذاریهای استاتیکی و دینامیکی در اثر خوردگی روی اجزاء ایمپلنت مورد بررسی قرار گرفته است.

مدل بکار برده شده در آنالیز المان محدود دارای 144.752 المان که به شکل تتراهدرون برای پروتز دندان و سالید 187 برای ایمپلنت، آباتمنت و فیکسچر درنظر گرفته شده است که در جدول 2 نشان داده شده است. در این تحلیــل از (Ti-6Al-4V) برای ایمپلــنت، آباتمنــت و فیکسچــر و هم چنیــن از زیر کونیا برای پروتـز دندان که خواص این مــاده در جــدول 1 آورده شده اسـت، در تحلیــل المان محدود به کار بــرده شده است.

شکل 3-1- (a) فیکسچر، (b)  آباتمنت

جدول 2 - مش بندی

| مدل | تعداد المان | نوع المان |
| --- | --- | --- |
| پروتز دندان | 19806 | تتراهدرون(Tetrahedron) |
| آباتمنت | 21432 | سالید 187 |
| فیکسچر | 33542 | سالید 187 |
| ایمپلنت | 69972 | سالید 187 |

3.3 . شبیه سازی در انسیس

بعد از طراحی و مدل کردن اجزا ایمپلنت شروع به تخصیص دادن متریال به ایمپلنت و اجزای طبق خواص ذکر شده ، در محیط اینجینیرینگ دیتا اعمال می‌کنیم. شرایط مرزی که برای انجام تحلیل درنظر گرفته شده، بدین صورت است که انتهای ایمپلنت (کف) فیکس و ثابت و همچنین شرایط محیطی در دمای  ℃ 22 فرض شده است. از آنالیز المان محدود در این مقاله برای بررسی عکس‌العمل ایمپلنت و اجزای آن تحت بارگذاری استاتیکی و دینامیکی و اثرات خوردگی وارده بر ایمپلنت و همچنین تفاوت این دو نوع بارگذاری در اثر خوردگی در نتایج استفاده گردیده است. این آنالیز المان محدود در نرم افزار انسیس ورک بنچ درمحیط استاتیک استراکچرال انجام شده است.

4.3.  بارگذاری

بارگذاری های استاتیکی و دینامیکی برای ایجاد ایمپلنت با ضریب اطمینان مناسب و طول عمر بالا در انجام تحلیل ها امری ضروری است. در تحلیل تحت بارگذاری استاتیکی به این صورت انجام گردید که به ایمپلنت فیکس شده نیرویی معادل 572 N بطور عمود بر ایمپلنت و اجزای آن اعمال گردیده شده است. در اغلب موارد تحلیل ایمپلنت دندانی، نتایج با بررسی بارگذاری استاتیکی مورد مطالعه قرار می‌گیرد، چرا که بارگذاری ناشی از جویدن به نوعی در زمرۀ بارگذاری استاتیکی قرار می‌گیرد. با این حال ، اثرات دینامیکی ممکن است در حدود 10-20% یا بیشتر از مقدار بارگذاری استاتیکی بر روی ایمپلنت باشد که باید در نظر گرفته شود تا باعث شکستگی یا خستگی در ایمپلنت نگردد [16]. در بخش شبیه سازی دینامیکی، بارگذاری دینامیکی بر روی ایمپلنت و اجزای آن اعم از فیکسچر، آباتمنت و پروتز درمدت زمان 120 ثانیه بصورت مایل اعمال گردیده که مقادیر آن در جدول 3 به آن اشاره شده است.

جدول 3 - مقادیر بارگذاری دینامیکی

| جهت بارگذاری | مقدار بار اعمال شده |
| --- | --- |
| راستای X | 0 |
| راستای Y | -404.464632 |
| راستای Z | 404.464632 |

تمامی مقادیر بارگذاری اعمال شده تحت زاویۀ 45 درجه می‌باشد. مقادیر حاصله مربوط به تنش، کرنش خستگی و ... در بخش نتایج درج گردیده است.

- 5.3. خوردگی

- از دهه 1970 استفاده از تیتانیوم و آلیاژهای آن به دلیل داشتن قدرت بالا، مدول پایین، چگالی پایین و ترکیب خوبی از مقاوت این ماده در برابر خوردگی گستردهتر شدهاند[17]. هم اکنون از آلیاژهای تیتانیومی در زمینههایی مانند: ایمپلنتها برای جایگزینی مفصل، تثبیت استخوان، ایمپلنتهای دندانی، ضربان سازهای قلب، دریچههای قلب مصنوعی، استنتها و به عنوان اجزای سازنده در سانتریفیوژهای خون پر سرعت به دلیل خاصیت بالای قدرت و پایداری شیمیایی آنها استفاده میشود[18]. بیشترین و متداولترین متریال به کار برده شده در طراحی و ساخت ایمپلنتهای دندانی و ارتوپدیک، تیتانیوم خالص و انواع آلیاژهای آن و نیز فلز زیرکونیوم است. مقاومت در برابر خوردگی تیتانیوم و آلیاژهای آن نتیجه توانایی مواد در تشکیل خود به خود لایه تیتانیوم دی اکسید منفعل هنگام تماس با اکسیژن و مایع است[19]. خوردگی ایمپلنت های دندانی تیتانیوم با نارسایی ایمپلنت همراه بوده و یکی از عوامل محرک پری ایمپلنتیت محسوب می شود. خوردگی، از بین رفتن و خورده شدن تدریجی و به مرور زمان مواد به وسیله حملات الکتروشیمیایی به این مواد که منجر به خوردگی و پوسیدگی میشود. ایمپلنتهای فلزی موقعی شروع به خوردگی میکنند که در یک محیط با یک الکترولیت مخالف قرار میگیرد که به وسیله عواملی مانند: اکسیژن موجود در هوا، مایعات وارد شده در دهان و ... انجام میشود. مقاومت در برابر خوردگی غیر فعال بسیار زیاد است که بستگی زیادی به ضخامت لایه تشکیل شده و ماهیت عناصر موجود در تیتانیوم و آلیاژهای آن دارد[20]. خوردگیها به طور عمده در دو بازه زمانی کوتاه مدت و بلند مدت انجام میشود. خوردگیها انواع و اقسامی دارند که شامل 8 نوع میباشند از قبیل: خوردگی یکنواخت حمله، خوردگی بین دانهای، خوردگی حفرهای، خوردگی گالوانیکی، خوردگی سلول غلظت، خوردگی فرسایشی، خوردگی تنشی و خوردگی از نوع شکافی موضعی[21]. شکل 3-2 انواع خوردگیها را نشان میدهد.

- شکل 3-2- انواع خوردگی به روایت تصویر

- خوردگی یکنواخت حملهای، نوعی از بین بردن منظم و یکنواخت از یونهای فلزی از سطح رویی پروتز ایمپلنت و یا خود ایمپلنت است.

- خوردگی بین دانهای، شامل حمله انتخابی یا موضعی در مرزهای بلورهای فلزی است[22].

- خوردگی حفرهای، که در این نوع از خوردگی سطوح فلزی ایمپلنت بطور واضح در معرض دید است و در صورت عدم وجود شکافی مشخص و معین رخ میدهد. در این گونه مواقع، خوردگی به همراه محلولهای حاوی فلوراید رخ میدهد.

- بیشترین خوردگیها در ایمپلنتهای دندانی مخصوصاً ایمپلنتهای دندانی از جنس تیتانیومی از نوع گالوانیکی هستند زیرا در حالت کلی وقتی از تیتانیوم در ساخت ایمپلنت دندانی استفاده میکنند به خاطر بافتهای زنده خورده نمیشود ولی در اثر بوجود آمدن یک آند و یک کاتد که به آن زوج گالونیکی میگویند پدیده خوردگی به وجود میآید. پدیده خوردگی گالوانیکی زمانی رخ میدهد که دو فلز از جنس متفاوت با یکدیگر در حفره دهان تماس پیدا کنند و از این تماس یک پتانسیلی تولید شود و نتیجه آن یک پدیده الکتروشیمیایی همراه با اکسید شدن آلیاژ فلز با اکسیژن و آزاد شدن یونها همراه باشد[23].

- خوردگی سلول غلظت موقعی انجام میشود که فقط یک فلز با غلظتهای متفاوت در تماس باشد که وضیعتی تقریباً مشابه با حالت خوردگی گالوانیکی دارد. به عبارت دیگر، سلولها، جریان و پتانسیل متفاوتی در در مناطقی مختلف از فلز مشابه وجود دارد که این فلز با غلظتهای مختلف و یا مایعات در تماس است.

- در رابطه با خوردگی فرسایشی نیز باید گفت که هنگامی که دو فلز با یکدیگر در تماس بوده و با گذر زمان سطح تماس آنها با یکدیگر به هم مالیده شده و مقاومت فلزها در برابر خوردگی به مرور زمان کمتر میشوند[24].

- هنگام خوردگی تنشی خستگی فلز به کار برده شده در ایمپلنت به وجود بیاید، فرم و حالتی از ترک در ایمپلنت ایجاد شود و در صورت تماس با محیطی خورنده، ایمپلنت در برابر خوردگی واکنش نشان داده و آسیب پذیر شود[25].

- خوردگی شکافی موضعی، موقع انقباض و یا حتی سطوح نزدیک به هم و چسبیده رخ میدهد که هیچ گونه تبادل اکسیژن در آن ناحیه رخ نمیدهد که عمدتاً در ناحیه ایمپلنت-آباتمنت رخ میدهد[26].

- در میان این خوردگیها، متداولترین و آسانترین گونههای بالینی قابل مشاهده شامل: خوردگی شکافی موضعی، خوردگی گالوانیکی و خوردگی از نوع حفرهای میباشد.

- در شکل 3-3 طرحی از شماتیک خوردگی گالوانیکی را نشان میدهد.

- شکل3-3- طرح شماتیکی از خوردگی گالوانیکی

- شکستگی در ایمپلنتهای دندانی یک اتفاق غیر معمول که منجر به نتایج بالینی نامطلوب میشود. خوردگی، باعث کاهش دادن عمر خستگی و مقاومت ماده انتخابی را به خطر میاندازد و باعث واکنش پذیر شدن متریال میشود و ایمپلنتها را مستعد یک نقض مکانیکی میکند. همان طور که گفته شد، آلیاژهای تیتانیوم در هنگام کار و تحت بارهای متناوب به مرور زمان دچار فرسودگی میشوند و با گذشت زمان در برابر خوردگی آسیب پذیر میشوند. مطالعه یو و همکاران نشان میدهد که کاشت یون نیتروژن و روش های درمان حرارتی خستگی آلیاژ Ti-6Al-4V را در برابر خوردگی افزایش میدهد[27].

- نتایج

1.4. آباتمنت

همانطور که در شکل 4-1 نشان داده شده است، مقداری تنش در حالت بارگذاری استاتیـکی ناشی از خوردگی در قسمت بالایـی تنه آباتمنـت و بیشترین مقدار وارد شده تنش به آباتمنت در قسمت زیرین آباتمنت میباشد و مقدار عددی آن برابر با 260.79 MPa و در حالت بارگذاری دینامیکی کمترین تنش در قسمت بالایی آباتمنت و بیشترین تنش در قسمت زیرین آن یعنی در جایی که با فیکسچر ایمپلنت اتصال دارد، وارد شده و مقدار عددی آن برابر با 1833.8 MPa است و امـا در مـورد تغییـر شکل و فرم دهـی نیز در هر دو حالت بارگـذاری استاتیکـی و دینامیکی بیشترین مقدار وارد شده در قسمت اتصال آباتمنت با پروتز، در جایی که پروتز در آن قسمت از سطح آباتمنت سوار میشود، میباشد ولی درحالت بارگذاری دینامیکی تغییر شکل بیشتری نسبت به بارگذاری استاتیکی دارا میباشد.

2.4. فیکسچر

همان طور که در شکل 4-2 نتایج حاصل از خوردگی در برخی از نواحی فیکسچر به خصوص در قسمتهای رزوههای خارجی بر روی بدنه در حالت بارگذاری استاتیکی، بیشترین تنش وارد شده در قسمت کف فیکسچر و مقداری برابر با 257.88 MPa است و تنش کمتری به رزوههای خارجی وارد میشود و در حالت بارگذاری دینامیکی نیز بیشترین تنش وارد شده در قسمت پایین بدنه فیکسچر و مقداری برابر با 899.2 MPa است  و این امـر موجـب تغییـر شکل بیشتـر در قسمـت بالایـی در ناحیـه رزوه هـا می‌باشـد امـا در مـورد بیشترین مقدار تغییر شکل ناشی از خوردگی در هردو حالت استاتیکی و دینامیکی نیز مربوط به قسمت اتصال با آباتمنت و روزه های داخلی بوده است.

شکل 4-1- 1.توزیع تنش (استاتیکی) 2. تغییر شکل (استاتیکی) 3.توزیع تنش (دینامیکی) 4. تغییر شکل (دینامیکی)

شکل 4-2- 1.توزیع تنش (استاتیکی) 2. تغییر شکل (استاتیکی) 3.توزیع تنش (دینامیکی) 4. تغییر شکل (دینامیکی)

- نتایج مختلف آزمایشها در شکل 4-3 نشان داده شده است.در مرحله اول، مقایسه بین تصاویر SEM از پوششهای مختلف و پیچها و پیچهای بدون روکش در معرض خوردگی هستند[28].

- شکل 4-3– الف)پیچ آباتمنت دندان فیبو-ب)محصول خوردگی پس از 3 ماه در محیط خوراکی-پ)میکرو ترکهایی که با تمیز کردن خوردگی محصول تولید میشوند.-ت)پوشش نانو ذرات Ag از یک پیچ دندان فیبو قبل از خوردگی

- با توجه به شکل 4-3، مدول الاستیسیته به دلیل عملیات حرارتی که پیچها تحت تاثیر فرآیند پوشش قرار میگیرند، افزایش مییابند. به همین دلیل، نمونهها تغییر شکل پلاستیک کمتری دارند، بنابراین کشیدگی کاهش مییابد. در مورد اثر پوشش در مقاومت در برابر خوردگی، نتیجهگیری بعدی بدست میآید(جدول 5). همانطور که میتوانیم درک کنیم، پیچهای بازیابی شده ویژگیهای بهتری نسبت به کنترل دارند.

- درباره بازیابی نقره، کاهش بسیار کمی در مدول الاستیسیته (200 مگاپاسکال) تولید میشود، به همان اندازه در مقاومت کششی تجسم مییابد. علاوه بر این، هیچ گونه تغییری در افزایش طول ایجاد نمیشود.

- در پوششهای مس، کاهش ناچیز درمورد مقاوت کششی مشاهده میشود. زمانیکه که به مدول الاستیسیته اشاره میکنیم، چنین چیزی یکسان نیست که در آن یک تغییر بسیار مهم را تجربه میکند(5.3 تا 11 GPa).

- با توجه به بهبود Ag-Cu، مقاومت در برابر کشش، مدول الاستیک و کشیدگی و افزایش طول بسیار کم تغییر میکند. در اینجا میتوانیم متوجه این موضوع شویم که دامنه نانو ذرات Ag به نانو ذرات مس، به دلیل تغییر کم در مدول الاستیسیته تاثیر دارد.

جدول 5- تنش فون مایزز، تغییر شکل و ضریب اطمینان تحت بارگذاری مختلف .

| - نام | - استحکام کششی () | - مدول الاستیسیته () | - کشیدگی (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| - خوردگی دندان فیبو | - 245 | - 1.9 | - 12% |
| - خوردگی دندان فیبو (Ag) | - 480 | - 3.8 | - 17% |
| - خوردگی دندان فیبو (Cu) | - 554 | - 1.1 | - 21% |
| - خوردگی دندان فیبو (Ag-Cu) | - 571 | - 4.9 | - 16% |

- مراجع

1.	O'brien, G., Universal dental implant abutment system. 2001, Google Patents.

2.	Kwan, N.H.-K., Dental implant system. 2000, Google Patents.

3.	Geng, J.-P., K.B. Tan, and G.-R. Liu, Application of finite element analysis in implant dentistry: a review of the literature. The Journal of prosthetic dentistry, 2001. 85(6): p. 585-598.

4.	Oswal, M.M., et al., Influence of three different implant thread designs on stress distribution: A three-dimensional finite element analysis. The Journal of the Indian Prosthodontic Society, 2016. 16(4): p. 359.

5.	Albrektsson, T. and A. Wennerberg, Oral implant surfaces: Part 1--review focusing on topographic and chemical properties of different surfaces and in vivo responses to them. International Journal of Prosthodontics, 2004. 17(5).

6.	Wennerberg, A. and T. Albrektsson, On implant surfaces: a review of current knowledge and opinions. International Journal of Oral & Maxillofacial Implants, 2010. 25(1).

7.	Wong, M., et al., Effect of surface topology on the osseointegration of implant materials in trabecular bone. Journal of biomedical materials research, 1995. 29(12): p. 1567-1575.

8.	Beutner, R., et al., Biological nano-functionalization of titanium-based biomaterial surfaces: a flexible toolbox. Journal of the Royal Society Interface, 2010. 7(suppl_1): p. S93-S105.

9.	Wennerberg, A. and T. Albrektsson, Effects of titanium surface topography on bone integration: a systematic review. Clinical oral implants research, 2009. 20: p. 172-184.

10.	Coelho, P.G., et al., Basic research methods and current trends of dental implant surfaces. Journal of Biomedical Materials Research Part B: Applied Biomaterials: An Official Journal of The Society for Biomaterials, The Japanese Society for Biomaterials, and The Australian Society for Biomaterials and the Korean Society for Biomaterials, 2009. 88(2): p. 579-596.

11.	Prados-Privado, M., et al., Probability of Failure of Internal Hexagon and Morse Taper Implants with Different Bone Levels: A Mechanical Test and Probabilistic Fatigue. International Journal of Oral & Maxillofacial Implants, 2018. 33(6).

12.	Olmedo, D., et al., The issue of corrosion in dental implants: A review. Acta odontológica latinoamericana : AOL, 2009. 22: p. 3-9.

13.	Dorogoy, A., et al., Modeling dental implant insertion. Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials, 2017. 68: p. 42-50.

14.	Al-Mayouf, A.M., et al., Corrosion behavior of a new titanium alloy for dental implant applications in fluoride media. Materials Chemistry and Physics, 2004. 86(2): p. 320-329.

15.	Lee, J.-K., et al., Improved osseointegration of dental titanium implants by TiO2 nanotube arrays with recombinant human bone morphogenetic protein-2: a pilot in vivo study. International journal of nanomedicine, 2015. 10: p. 1145.

16.	Kayabaşı, O., E. Yüzbasıoğlu, and F. Erzincanlı, Static, dynamic and fatigue behaviors of dental implant using finite element method. Advances in engineering software, 2006. 37(10): p. 649-658.

17.	Park, J.B. and R.S. Lakes, Hard Tissue Replacement—II: Joints and Teeth. Biomaterials, 2007: p. 395-458.

18.	Manivasagam, G., et al., Corrosion and microstructural aspects of titanium and its alloys as orthopaedic devices. Corrosion reviews, 2003. 21(2-3): p. 125-160.

19.	Souza, J., et al., A comprehensive review on the corrosion pathways of titanium dental implants and their biological adverse effects. Metals, 2020. 10(9): p. 1272.

20.	Geetha, M., et al., Ti based biomaterials, the ultimate choice for orthopaedic implants–a review. Progress in materials science, 2009. 54(3): p. 397-425.

21.	Fontana, M.G. and M. Mitra, The Eight Forms of Corrosion & the Corrective Measures. 1953.

22.	Bhola, R., et al., Corrosion in titanium dental implants/prostheses–a review. Trends Biomater Artif Organs, 2011. 25(1): p. 34-46.

23.	Zohdi, H., M. Emami, and H. Shahverdi, Galvanic Corrosion Behavior of Dental Alloys. 2012. p. 157-168.

24.	Neville, A. and B.A.B. McDougall, Erosion– and cavitation–corrosion of titanium and its alloys. Wear, 2001. 250(1): p. 726-735.

25.	Könönen, M.H., E.T. Lavonius, and J.K. Kivilahti, SEM observations on stress corrosion cracking of commercially pure titanium in a topical fluoride solution. Dental Materials, 1995. 11(4): p. 269-272.

26.	Mali, S., Mechanically assisted crevice corrosion in metallic biomaterials: a review. Materials Technology, 2016. 31(12): p. 732-739.

27.	Yu, J., Z. Zhao, and L. Li, Corrosion fatigue resistances of surgical implant stainless steels and titanium alloy. Corrosion science, 1993. 35(1-4): p. 587-597.

28.	Martinez Olmedo, M., et al., Corrosion and fracture analysis in screws of dental implants prostheses. New coatings. Engineering Failure Analysis, 2017. 82: p. 657-665.

Finite Element Method

Ansys Workbench

Abaqus

Solidworks

Deformation

Corrosion

Anodized Implant

Zirconium dioxide

Solid 187

Engineering Data

Static Structural

TiO2

Peri-Implantitis

Uniform Attack Corrosion

Intergranular corrosion

Pitting Corrosion

Galvanic Corrosion

Concentration Cell Corrosion

Erosion Corrosion

Stress Corrosion

Crevice Corrosion

Coating

Elongation