| جلوگیری از هدر رفت انرژی در ساختمانها سید یوسف هاشمی*1، محمد صادق سیار رودسری2، حسن جنت صادقی3 - استادیار، جغرافیا، دپارتمان معماری وعمران، آموزشکده ملاصدرا رامسر، دانشگاه فنی وحرفه ای استان مازندران، ایران - مربی، عمران دپارتمان معماری وعمران، آموزشکده ملاصدرا رامسر، دانشگاه فنی وحرفه ای استان مازندران، ایران - مربی، عمران دپارتمان معماری وعمران، آموزشکده ملاصدرا رامسر، دانشگاه فنی وحرفه ای استان مازندران، ایران |  |
| --- | --- |
| Prevent energy loss in buildings Seyed yousef hashemi 1, Mohammad sadegh sayyar roudsari 2, Hassan jennat sadeghi 3 - Department of Civil Engineering and Architecture, Faculty of Molla-sadra Ramsar, Technical and Vocational University, Iran - Department of Civil Engineering and Architecture, Faculty of Molla-sadra Ramsar, Technical and Vocational University, Iran - Department of Civil Engineering and Architecture, Faculty of Molla-sadra Ramsar, Technical and Vocational University, Iran |  |
| *Corresponding Author: E-mail E-mail: ایمیل نویسنده مسئول |  |
| Sy_hashemi@yahoo.com | Sy_hashemi@yahoo.com |

چکیده

امروزه مصرف انرژی در جهان به یکی از مسائل مهم که بشر با آن دست و پنجه نرم میکند تبدیل شده است از آن رو که مصرف انرژی با محیط زیست پیرامون آن رابطه ای تنگاتنگ دارد.از این رو بشر با روشهای خواهان پایین آوردن مصرف انرژی و در نتیجه سالم نگه داشتن محیط زیست خود است او برای تحقق این امر ابتدا باید راهکارهایی برای جلوگیری از هدر رفت انرژی بپردازد.درایران بیشترین هدر رفت انرژی در ساختمان های مسکونی و تجاری اتفاق می افتد.از این رو ما بر آن شده ایم که به انواع روش ها وسیستم هایی که به جلوگیری از هدر رفت انرژی کمک میکنند پرداخته و بر اساس اطلاعات آماری و مهندسی سیستم های که عملکرد بهتری داشته را معرفی میکنیم ودر آخر عملکرد جامعی از سیستم ها را مورد بررسی قرار میدهیم در این مطالب ما بیشتر به دنبال صرفا معرفی سیستم ها و راه کارها هستیم وسیستم جمع آوری اطلاعات ما برپایه ی پژوهش ها مقالات مرتبط و داده های دیگر می باشد با دارا بودن اطلاعات سیستم ها و راه کارها می توان بهترین گزینه را برای اجرا و بکار گیری انتخاب نمود

واژههاي کليدي

عایق کاری، استاندارد سازی، بلوک هبلکس، نانو تکنولوژی، اتلاف انرژی

Abstract

Today's energy consumption in the world has become one of the major issues human beings are facing because energy consumption is closely related to the environment surrounding it. Hence, humans are seeking ways to reduce energy consumption and as a result, it is healthy to keep its environment. To achieve this, it is first necessary to take measures to prevent the loss of energy. In Iran, most energy losses occur in residential and commercial buildings. Hence, we have come up with a different types of Methods and systems that help prevent waste of energy based on statistical information and engineering systems. We introduce themes that have a better performance, and finally, we will examine the comprehensive function of the systems. In this context, we are more concerned with simply introducing systems and solutions. Our data collection system is based on research, relevant articles and data. The other is having the information of systems and solutions, you can choose the best option for implementation and application.

Keywords: Standardization, Block hubs, Nanotechnology, Energy loss

1- مقدمه

با توجه به اینکه ۷۰ درصد انرژی مصرفی در کشور در بخش خانگی و تجاری مصرف می شود و بر اساس برآورد ها تا حداقل ۳۰ درصد پتانسیل صرفه جویی در این قسمت وجود دارد، لذا سالیانه می توان حداقل ۲.۲ میلیارد دلار صرفه جویی و جلوگیری از هدر رفت انرژی گرمایشی در ساختمان ها انتظار داشت. همچنین بیشترین پتانسیل صرفه¬جویی انرژی مربوط به صنعت آجر ۱۰۲۰ میلیون دلار در سال است و صنعت آهن و فولاد کشور با دارا بودن ارزش صرفه جویی معادل حدود ۲۲۲ میلیون دلار در جایگاه دوم قرار دارد. بیش از ۳۱ درصد کل انرژی مصرفی در کشور ایران برای گرمایش و سرمایش ساختمان مصرف می گردد. از این رو طراحی و انتخاب بهینه سیستم های گرمایش و سرمایش در ساختمان های مسکونی با توجه به شرایط اقلیمی در راستای بالا بردن بهره وری استفاده از تجهیزات، با کاهش مصرف و بهینه¬سازی مصرف انرژی با توجه تجهیزات موجود یکی از مواردی است که یک طراح تاسیسات مکانیکی ساختمان همواره باید مورد توجه قرار دهد. با توجه به صنعتی بودن اکثر شهر ها و گسترشآلودگی های زیست محیطی به ویژه آلودگی هوا، فناوری نانو با بهره مندی از بلور های اکسید تیتانیوم و نانو ذره های فوتوکاتالیستی نانو بریز راهکار های حیاتی برای پاک سازی فضا های سکونتی محسوب می شود. فناوری نانو در ساخت شیشه های خود تمیز شونده، +استرلیزه کننده هوا و جاذب حرارت گامی در راستای اهداف توسعه پایدار به شمار می رود. (شهبازی ناصر1390).

2- رعایت استاندارد

عدم رعایت استانداردهای صحیح، سبب اتلاف انرژیِ 30 تا 40 درصدی از دیوارهای ساختمان می شود با وجود آن که سال هاست مسئولان درباره مصرف بیش از اندازه انرژی هشدار می دهند و هربار هم آمار و ارقامی که اعلام می کنند نگران کننده تر از قبل می باشد اما مصرف لجام گسیخته انرژی هم چنان یکی از معضلات بزرگ کشور است، به گونه ای که به نظر می رسد راهکارهایی که هر از چند گاهی مطرح می شود نیز نتوانسته مهاری برای این موضوع باشد. این اتفاق در حالی است که در سال های اخیر به دلایل گوناگون، لزوم صرفه جویی انرژی و محاسبه میزان مصرف آن به عنوان یک ضرورت اجتناب ناپذیر مطرح شده است.

در این موضوع عوامل مختلفی از جمله استاندارد نبودن ساختمانها درکشور، عدم رعایت مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان، عدم بکارگیری مصالح و تجهیزات ساختمانی عایق و موثر در کاهش اتلاف انرژی در یک ساختمان و در نهایت عدم فرهنگ سازی در خصوص رعایت مباحث مربوط به کاهش مصرف انرژی تاثیرگذار بوده است. به عبارتی وجود این عوامل باعث شده است که اکثر ساختمان های کشور بزرگترین منبع اتلاف انرژی شوند و به عبارتی فاقد ضوابط فنی شناخته شده برای جلوگیری از اتلاف انرژی باشند. (خوشحال علی1392)

3- ساخت و سازهای سنتی و اتلاف انرژی

به گفته عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور روش های سنتی در ساخت و سازها موجب شده عمر ساختمان ها در کشور حداکثر ۳۰ سال باشد که این امر به معنی هدر رفتن سرمایه ملی است. به گزارش شبکه خبر سیداحمد لطفی زاده گفت: عمر ساختمان ها در کشورهای صنعتی بیش از ۲ برابر این رقم است. لطفی زاده با بیان این که ساختمان ها در ایران هفتاد درصد ثروت ملی را تشکیل می دهد، گفت: این میزان در اروپا حدود ۳۵ درصد است. وی ادامه داد: با روش های سنتی نمی توانیم معماری پیشرفته به وجود آوریم.( خوشحال علی1392)

4- عایق کاری

یکی از مهمترن راهکارهای جلوگیری هدر رفت انرژی در ساختمان استفاده از عایقکاری و روشهای اجرای صحیح انهاست در زیر به تعدادی از این روش ها می پردازیم:

1.	عایق هایی که در ساختار آنها حباب های هوا وجود دارد و باعث کاهش هدایت حرارت می شوند

2.	عایق هایی ک حرارت را باز می تابند. پشت این عایق ها باید حدود 20 میلی متر فاصله هوایی تعبیه شود .

3.	عایق های پوششی مورد استفاده در بخشی از سیستم های انتقال حرارت یا سیستم های انتقال سرمایش برای جلوگیری از هدر رفت انرژی. ( فلاح محسن1390)

5- ارزیابی عایق‌ها

پارامتر مهم در انتخاب عایق ها، میزان مقاومت حرارتی آنها است. به هر میزان که ضریب مقاومت بالاتر باشد، عایق، حرارت را کمتر از خود عبور می دهد و صرفه جویی که به همراه دارد افزایش می یابد. پس به جای ضخامت عایق ها، باید مقاومت حرارتی آنها با هم مقایسه شوند. عایق های گوناگون با مقاومت های حرارتی برابر، از نظر میزان صرفه جویی در انرژی همانند هستند و تنها اختلاف آنها در قیمت و محل کاربرد است .( فلاح محسن1390) قسمت هایی که در ساختمان باید عایق کاری شوند (فلاح محسن1390(

- سقف ها: با عایق کاری سقف مصرف انرژی برای گرمایش و سرمایش ساختمان 35 درصد تا 45 درصد کاهش می یابد .

- دیوارهای خارجی: مصرف انرژی برای گرمایش و سرمایش ساختمان را حدود 15 درصد کاهش می دهد .

- کف: مصرف انرژی در فصل زمستان را 5 درصد کاهش می دهد.

- لوله های آبگرم: برای عایق کاری لوله های آبگرم می توان از عایق های پتویی یا عایق هایی که بطور ویژه برای لوله ها ساخته شده و براحتی قابل نصب هستند استفاده کرد. سقف و کف ساختمان های موجود را می توان به راحتی عایق نمود.

بر اساس مقررات ملی ساختمان، تمامی ساختمان هایی که ساخته می شوند باید به اندازه کافی عایق کاری شوند. میزان عایق لازم در همین مقررات تعیین شده است

6- اصول صحیح اجرای عایق کاری

به گفته عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور روش های سنتی در ساخت و سازها موجب شده عمر ساختمان ها در کشور حداکثر ۳۰ سال باشد که این امر به معنی هدر رفتن سرمایه ملی است. به گزارش شبکه خبر سیداحمد لطفی زاده گفت: عمر ساختمان ها در کشورهای صنعتی بیش از ۲ برابر این رقم است. لطفی زاده با بیان این که ساختمان ها در ایران هفتاد درصد ثروت ملی را تشکیل می دهد، گفت: این میزان در اروپا حدود ۳۵ درصد است. وی ادامه داد: با روش های سنتی نمی توانیم معماری پیشرفته به وجود آوریم.( خوشحال علی1392)

اصول صهرگز عایق را فشرده نکنید. عایق باید پس از نصب همان ضخامت اولیه خود را داشته باشد در غیر این صورت مقدار مقاومت حرارتی آن کاهش می یابد و نمی توان آن طور که انتظار می رود جلوی انتقال حرارت را بگیرد .حیح اجرای عایق کاری (فلاح محسن1390)

عایق کاری را بطور کامل روی تمام سطح انجام دهید. چرا که اگر تنها 5 درصد از سطح خالی بماند، ممکن است تا 50 درصد از کارایی عایق کاری کاسته شود .

مواد عایق را باید خشک نگه داشت، زیرا به استثنای پلی استایرن که نسبت به آب مقاوم است، بقیه عایق ها بر اثر رطوبت کارایی آنها پایین می آید .در برخی عایق های آزاد مقدار مقاومت حرارتی متناسب با تراکم عایق است نه ضخامت آن. در این عایق ها، مقدار مقاومت، ممکن است بعد از مدتی تا 20 درصد کاهش یابد. از این رو باید بعد از نصب؛ از نصاب عایق تضمین گرفت .

در صورت استفاده از عایق های باز تابنده باید حتماً پشت آنها یک لایه هوای ساکن به ضخامت 20 میلی متر وجود داشته باشد. تمام سوراخ ها و پاراگی ها و درزها باید از نوار چسب پوشیده شوند .اطراف کابل های برق و لوازم الکتریکی را هرگز عایق کاری نکنید. ایمن بودن عایق کاری باید توسط یک فرد متخصص بررسی شود .در فاصله کمتر از 90 میلی متر فن های خروجی عایق نصب نکنید . در فاصله کمتر از 25 میلی متر حباب های لامپ و سر پیچ آنها عایق کاری نکنید .

7- سیستم های دیگر در جلو گیری از هدر رفت انرژی

با پیشرفت روز افزون تکنولوژی در صنعت ساختمان هر روزه شاهد ابداعات و خلا قیت هایی برای بالا بردن بازدهی ساختمان های ساخته شده هستیم برخی از این ابداعات در حوزه صرفه جویی انرژی و جلو گیری از هدر رفت انرزی مورد استفاده قرار میگیرند که در زیر به بخشی از انها می پردازیم.

1-7- پنجره ها ودرب های دو جدارهUPVC

پنجره ها ودرب های دو جداره بخش هایی هستند که در ساختار پرو فیل های آن ها با داشتن فضای خالی میان آن باعث عایق شدن آن میشود و با قرار گیری دو لایه شیشه در پنجره و پر کردن فضای داخلی دو شیشه با گاز آرگون باعث تشکیل عایقی مطمئن دربرابر سرما و گرما می شود .

2-7-  برخی از نکات پنجره هاودرب های (UPVC):

عوامل موثر درکاهش مصرف انرژی در درب و پنجره های دوجداره عبارت‌اند از:

1-2-7-استفاده از پرو فیل های چند حفره ای

2-2-7-استفاده از شیشه های دو جداره

3-2-7-عایق بودن کامل قاب پنجره

4-2-7- استفاده از شیشه های عایق حرارتی

بلوک های هبلکس:

این بلوک ها باداشتن حفرات در داخل خود هم وزن سبکی دارند و هم عایق خوبی در برابر اتلاف انرژی محسوب می شوند ساختار داخلی متخلخل آن ها می تواند از اتلاف 90درصدی انرژی جلو گیری کند.

کنترل کردن دمای یک محیط در دمای مطلوب می تواند باعث جلوگیری از هدر رفت انرژی در آن محیط شود ترموستات با کنترل کردن دمای مطلوب از هدر رفت انرژی جلو گیری میکند و تا حد بسیاری در مصرف انرژی می توان صرفه جویی نمود اما نکاتی نیز در نصب ترموستات باید رعایت کرد که در زیر به آن ها می پردازیم.

8- نکات اجرایی ترموستات

ترموستات را نباید در مسیرهایی که درآن جریان هوای خارج از محیط مسکونی امکان وجود داشته باشد قرار داد به دلیل اینکه پایه عملکرد ترموستات برای کنترل سیستم های گرمایشی و سرمایشی به دما بستگی دارد باید از گول خوردن ترموستات جلوگیری کرد تا بتوان عملکرد صحیحی را از ترموستات شاهد باشیم یکی از این بستر های نادرست نصب ترموستات نصب آن بر کنار بازشو ها می باشد به دلیل آن که ترموستات دیگر قادر به پردازش درست دمای محیط نیست و از آن رو مصرف انرژی را بالا میبرد. (اعتمادنیا, فرشید و عباس اکبرپور، ۱۳۹۷)

9- سیستم های گرمایشی وسرمایشی استاندارد

براساس مبحث 19مقررات ملی ساختمان ایران باید تمامی وسایل گرمایشی و سرمایشی مورد استفاده در ساختمان باید استاندارد و از کیفیت مطلوبی بر خوردار باشند اگر در ساختمان از سیستم های بی کیفیت استفاده کنیم خود بستری برای هدر رفت انرژی می باشد.

10- بهای مصرف انرژی

یکی از این روش ها برای جلوگیری از هدر رفت انرژی افزایش میزان بهای انرژی بر پایه مقدار استاندارد مصرف انرژی آن واحد می باشد به این صورت که هرچه شما انرژی بیشتری مصرف کنید قیمت آن به صورت پله ای افزایش می یابد اما باید این نکته را خاطر نشان کرد که میزان افزایش انرژی از حد استانداد براساس محاسبات که یک واحد چه مقدار انرژی نیاز دارد محاسبه می شود ازاین رو اگر سیستم هایی که مقدار مصرف انرژی راکم می کنند و آن طرف رابطه سیستم های جلوگیری از هدر رفت هستند را قرار دهیم می توان بهای انرژی مصرفی را کاهش داد ودر بسیاری از هزینه ها صرفه جویی کرد با این وجود ممکن است سیستم هایی که هدر رفت انرژی را کاهش می دهند هزینه ها ی گزافی را ایجاد کنند اما از آن طرف در دراز مدت می توان با پایین آوردن بهای انرژی هزینه هایی که صرف سیستم های هدر رفت شده بود را جبران کرد چه بسا بیشتر پس این اقدام می تواند مالک را برای ایجاد این سیستم ها ترقیب کند و میزان هدر رفت انرژی به پایین ترین سطح خود برساند و نتیجه شگرفی داشته باشد.

11- نانو تکنولوژی در جلوگیری از هدر رفت انرژی در ساختمان

شیشه کنترل کننده انرژی : شیشه کنترل کننده ی انتقال حرارت حاوی نانو لایه های فلزی و سرامیکی (Low-E) است که برای جلو گیری از انتقال حرارت طراحی شده است برای کاهش هدر رفتن انرژی از طریق شیشه های پنجره ساختمان از شیشه هایی با پوشش خاص موسوم به کم گسیل استفاده میشود و در نتیجه زمانی که شیشه گرم می شود به جای اینکه گرمای خود را گسیل کند آن را به محیط باز تابش می کند. شیشه کنترل کننده انرژی :شیشه کنترل کننده ی انتقال حرارت حاوی نانو لایه های فلزی و سرامیکی (Low-E) است که برای جلو گیری از انتقال حرارت طراحی شده است برای کاهش هدر رفتن انرژی از طریق شیشه های پنجره ساختمان از شیشه هایی با پوشش خاص موسوم به کم گسیل استفاده میشود و در نتیجه زمانی که شیشه گرم می شود به جای اینکه گرمای خود را گسیل کند آن را به محیط باز تابش می کند. شیشه دو جداره تولید شده دارای یک جداره ی شیشه کنترل کننده انرژی است که ظریب انتقال حرارت آن بسیار کم تراز شیشه های معمولی است و باعث صرفه جویی در مصرف انرژی در فصل گرما و سرما میشود و به عنوان یک عایق حرارتی شفاف عمل میکند از جمله کاربردهای این محصول می توان به شیشه مورد استفاده در ساختمان ها مراکز تجاری و اداری پنجره ها و نمای ساختمان برای کنترل سرما و گرما و تولید شیشه های دو جداره با ضریب انتقال حرارت پایین اشاره داشت.

12- تاثیر شرایط اقلیمی بر انتخاب سیستم های گرمایشی و سرمایشی

همیشه انتخاب سیستمی که بتواند بهترین عملکرد را داشته باشد سخت است از این بابت یکی از مواردی که باعث انتخاب درست می شود عملکرد سیستم در شرایط اقلیمی است اگر سیستم انتخابی براساس شرایط اقلیمی انتخاب نشود عملکرد ضعیفی را از خود نشان می دهد و اتلاف انرژی در آن سیستم بالا میرود به عنوان مثال استفاده از کولر های آبی در مناطق گرم سیری که تبخیر آب بالاست هم باعث اتلاف انرژی و هم کارایی و بازدهی سیستم پایین می آید پس باید از سیستم هایی استفاده شود که به شرایط اقلیمی کاملا منطبق باشد.( هاشمی سید یوسف، تنظیم شرایط محیطی)

13- بحث و نتیجه گیری

بشر تا به امروز به دنبال محیطی سالم برای زندگی بوده است ازاین رو او با اجرای راهکارهایی سعی در کنترل آلودگی های زیست محیطی خود دارد یکی از این راهکار ها کنترل میزان مصرف سوخت های فسیلی و جلوگیری از اتلاف آنهاست با اینکه 70درصد مصرف انرژی کشور در بخش خانگی و تجاری مصرف می شود می توان به اهمییت این موضوع پی برد و با اجرای درست این هدف سالیانه می توان به مقدار 2/2 ملیارد دلار صرفه جویی کرد .

روش هایی که برای تحقق این هدف باید به کار گرفته شوند به صورت جمعی از راهکار ها وسیستم ها و ابتکارات جمع شده است برخی از آن ها به صورت قوانین و ظوابط اجرایی هستند و برخی دیگر بر پایه سیستم های کنترل گر و جلو گیری کننده به طور کلی با اجرا این راهکار ها می توان بخشی از این اتلاف انرژی را به چرخه ی مصرف بازگرداند اما با وجود اجرای این راهکار ها نیز نمی توان مقدار اتلاف انرژی را در سطح بالا پایین اورد برخی از این دلایل در پی رعایت نکردن ظوابط اجرایی بافت فرسوده فرهنگ سازی ها و استاندار سازی خلاصه می شوند

مراجع

- اعتمادنیا فرشید،عباس اکبر پور،  (1397)،  بررسی روش های جدید در زمینه های عیق سازی ساختمان ها و تاثیرات آن برکاهش انرژی در ایران و ارایه راه کارهایی بر مبنای آن ها ششمین کنفرانس بین المللی عمران و معماری و توسعه اقتصاد شهری شیراز موسسه ی آموزشی مدیران خبره نارون

- خوشحال علی (1392)، مدیریت مصرف انرژی در ساختمان

- شهبازی ناصر  (1395)، انرژی در ساختمان و بررسی راه کار های جلوگیری از اتلاف آن محل انتشار دومین کنفرانس ملی توسعه دانش بنیان صنایع نفت و گاز و پتروشیمی ص1-2

- هاشمی سید یوسف (1394)، تنظیم شرایطی محیطی (چاپ دوم) نشر صانعی.