| برآورد حداكثر سيلاب فاز سوم شهرك صنعتي شماره 2 شهر اردبيل به روشهای استدلالی و SCS با نرم افزار WMS مجید رئوف 1، رضا حاتمی 2 - دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه محقق اردبیلی، نویسنده مسئول Mail:majidraoof2000@gmail.com و Tel:09189127697 - دانش آموخته کارشناس ارشد مهندسی عمران، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهر. |  |
| --- | --- |
| Estimating the maximum flood of industrial town of Ardabil phase with Rational and SCS methods by using WMS Majid Raoof 1, Reza Hatami 2, - Assoc. Prof., Water Engineering Dept., University of Mohaghegh Ardabili - M. Sc. Graduated, Civil Engineering Dept., Faculty of Engineering, Azad university, Ahar branch |  |
| *Corresponding Author E-mail: Mail:majidraoof2000@gmail.com |  |
| چکیده |  |

سیلاب تولید شده در ارتفاعات بالا دست شهره و از جمله شهرها و شهرکهای کوچک و صنعتی میتواند یک خطر بالقوه بزرگ برای آن منطقه محسوب گردد. آگاهي از تناوب و ميزان بزرگي سيل به عنوان يکي از مخربترين بلاياي طبيعي، گام اساسي در مهار، کنترل و برنامهريزي صحيح جهت استفاده از اين منبع ارزشمند ميباشد. نرم افزار WMS با تلفيق امکانات GIS و مدلهاي هيدرولوژي و هيدروليکي در مدلسازي حوضههای آبريز مورد استفاده قرار میگيرد. در اين تحقيق کاربرد نرم افزار WMS در برآورد حداکثر سیلاب حوضه فاز سوم شهرك صنعتي شماره 2 اردبيل مورد بررسي قرار گرفته است. بدین صورت که مدل ارتفاعي رقومي (DEM) محدوده طرح در نرمافزار ARCGIS ساخته شده، سپس در محیط نرمافزار WMS شبکه آبراهههای حوضه ترسيم میشود. با تعيين خروجيها، مرز حوضه و زيرحوضهها مشخص شده و با وارد نمودن مشخصات خاك و بارندگي منطقه مقادير سيلاب به دو روش استدلالي (منطقي) و SCS  برآورد شده است. نتایج نشان می دهد که با تغيير كاربري اراضي حوضه از كشاورزي به شهري، حداکثر سيلاب اين حوضه به طور متوسط در حدود 187 درصد افزايش مييابد.

واژههاي کليدي

بارش – رواناب، WMS، SCS، Rational، فاز سوم شهر صنعتي شماره 2 اردبيل

Abstract

An awareness of frequency and amount of Flood as one of  the most destructive natural disasters,  has a step basic in  controlling and planning of  to program designed make better use of this valuable source. The WMS software by combining GIS technology and various hydrologic and hydraulic models is use management of watershed. In this study the use of WMS in the third phase of the second Ardebil industrial town has been investigated. Hereby the numeric – height models of DEM of was designed in the ArcGIS environment then in the WMS environment channels and river networks were drown. By clarifying the location of concentration border of basin and border of sub-basin determined and by entering the features of soils and rain of the area, amount of flood was measure through the rational process and the SCS method. The results showed that by changing the use of the land of basin from agriculture in to town, the amount of above mentioned area was increased by 187%.

Keywords: Rainfall – Run off, WMS, SCS, Rational, Third phase of the 2th Ardebil industrial town

- مقدمه

آب به عنوان منبع حيات براي انسان و ساير موجودات گاهی باعث نابودي و وارد شدن خسارتهاي جبران ناپذيري گرديده است. شناخت رفتاري محل گذر آب (رودخانه) و انجام فعاليتهاي سازگار با طبيعت رودخانه و اقدامات مهندسي بجا، همواره دغدغه مهندسين اين رشته بوده است.   متأسفانه موضوع سيل و مديريت و كاهش خسارتهاي آن در كشور مورد توجه جدي قرار نگرفته و فقط زماني كه سيلاب مخربي جاري ميشود و فاجعه اي به وجود ميآيد، توجه مسئولين و متخصصين به آن جلب ميگردد. اگر چه بررسي طرحهاي مهار سيلاب كه به صورت محدود و پراكنده در سطح كشور مطالعه و اجرا شده اند، نشان ميدهد يك راه حل مشخص و مطمئن براي كلية مناطق سيلگير وجود ندارد، اما بديهي است پديدة سيل عليرغم همة پيچيدگيهايش قابل بررسي و مطالعه بوده و ميتوان در جهت مهار و كاهش خسارت آن و حتي بهرهبرداري اقتصادي از سيل راهحلهاي مناسبي جستجو كرد. به طور كلي در يك رودخانه دو دسته عوامل موجب ايجاد تغييرات ريختشناسي و ديناميكي ميشوند، دسته اول عوامل طبيعي رودخانه مانند شيب، عرض و عمق و دسته دوم عوامل مصنوعي مانند ايجاد     سازههاي عرضي و طولي مانند پل، ديوار حفاظتي، بند و ... ميباشد. ارگانها و سازمانهاي مختلف به مقاصد گوناگون اقدام به احداث سازههايي در طول و عرض رودخانه مينمايند. بر اثر وقوع سيلاب در رودخانهها دو حالت مختلف رخ ميدهد. در حالت اول وقوع سيلاب منجر به از بين رفتن سازههای احداث شده ميشود و در حالت دوم سازههاي احداث شده ممكن است بر روي سيلاب و پهنهبندی آن موثر واقع شوند. در اين حالت نيز امكان وارد آمدن خسارات جبرانناپذيري به مناطق مسكوني، زمينهاي زراعي و نيز تأسيسات واقع شده در مجاورت رودخانه وجود دارد (4).

مهمترین عوامل موثر در تحولات هیدرولوژیک تغییر نفوذپذیری اراضی و همچنین تغییر خصوصیات مسیرهای حرکت جریان آب است که در حوضههای قرار گرفته تحت شهرسازی تغییر کرده و تغییرات مزبور خود تحولات هیدرولوژیکی حوضه را در پی خواهد داشت. افزایش سطوح نفوذناپذیر حوضه که ناشی از شهرسازی و احداث انواع مستحدثات بر روی خاکهای نفوذپذیر است، طبعاً از میزان      نفوذپذیری سطح حوضه که قادر به جذب بخشی از بارندگی هستند کاسته و در نتیجه بر حجم کل روانابها میافزاید. سطوح روکش شده شهری، بام ساختمانها و امثال آنها، همانند مانعی در برابر نفوذ آب باران به داخل خاک عمل کرده و سبب میشود که بخش بیشتری از هر بارندگی به روانابهای سطحی تبدیل شود.

شناخت هرچه بیشتر پدیدهها و پارامترهای موثر در مطالعات بارش رواناب و پیشرفتهای روزافزون در زمینههای محاسباتی منجر به تهیه مدلها و نرمافزارهای متنوعی در این زمینه شده است. انجام تحلیلهای مدلینگ به صورت دستی بسیار مشکل، وقتگیر و طاقتفرسا میباشد که اغلب به دلیل محدودیت زمانی، خطاهای انسانی و کمبود اطلاعات موردنیاز نتایج مورد قبولی استنتاج نمیگردد. تا به امروز مدلهای بارش رواناب فراوانی با قابلیتها و پیچیدگیهای متفاوت جهت پیشبینی سیلاب ساخته و به کار برده شدهاند که از میان آنها می توان به مدلهای HEC1، HEC-HMS، PRMS، ، WMS، SWMM و ... اشاره کرد (9). یکی از نرم افزارهایی که توانایی بالایی در شبیهسازی و برآورد رواناب حوضهها دارد، نرمافزار سیستم مدلسازی حوضه آبخیز (WMS) می باشد. نرم افزار WMS اطلاعات مربوط به توپوگرافی منطقه را در قالب یکی از فرمتهای DWG، DXF، SHP و DGN دریافت کرده و پس از تحلیلهای لازم، مدل TIN و سپس مدل DEM را تهیه کرده و با وارد کردن مقادیر بارندگی و نوع کاربری اراضی منطقه مقادیر حداکثر سیلاب را به روشهاي استدلالی و SCS محاسبه خواهد كرد. وراراكامتورن با استفاده از مدل HEC1 و سامانه اطلاعات جغرافیائی(GIS)، نشان داد که تغییرات کاربری اراضی در بالادست حوضه در بالا آمدن تراز سیل در پائین دست حوضه نقش اساسی دارد (16).

رو و همکاران برای تخمین توزیع مکانی رواناب، اقدام به بررسی تغییرات کاربری اراضی در بازه زمانی 1975 تا 1992 بر سیلاب دو حوضهOder  و Meuse  پرداخته، نتایج نشان داد که تغییرات کاربری اراضی در حوضه Oder خیلی کم بوده و تغییر هیدرولوژیکی زیادی ندارد. در حوضهMeuse  هم تغییر کاربری اراضی کم بوده ولی این تغییر کم منجر به کاهش 85/5 درصدی دبی اوج و کاهش 06/4 درصدی حجم سیلاب شده است (15). بو و کینگهای قابلیت مدل SCS در حوضه آبخیز کوچک فلات لیودااگا را ارزیابی نموده و نشان دادند که که مدل استاندارد SCS برای تخمین رواناب در حوضه قابل اجراء بوده و اجرای مدل بر طبق ارزشهای خطای نسبی و بازده قابل قبول میباشد (14).

اكبرپور و شريفي با استفاده از مدل WMS و با رونديابي موج سينماتيك دبي پيك را براي حوضههاي بايگ و رشتخوار با دوره بازگشتهاي مختلف محاسبه كرد و آناليز حساسيت نشان داد كه فاكتور مهم و تأثيرگذار در تخمين دبي پيك، شرايط رطوبتي خاك است (3). قسوری جهرمی و همكاران با استفاده از مدلهایWMS  و HEC-HMS در حوضه آبریز رودخانه شور جهرم نشان دادند که خطای مدل در برآورد دبی اوج، حجم رواناب حاصل و زمان وقوع دبی اوج در خروجی حوضه مقادیر ناچیزی میباشد (11). جهاندیده و همكاران مدلهای WMS و HEC-HMS  را برای پیشبینی سیلاب حاصل از بارش در حوضه آبریز قرهسو به كار بردند که نتایج نشان از برازش مناسب دبی اوج هیدروگرافهای مشاهدهای و هیدروگرافهای شبیهسازی شده دارد (7). اسحق تیموری و همكاران از مدلWMS  برای آنالیز حساسیت و تخمین دبی پیک ناشی از آن با توجه به شرایط رطوبتی خاک و زمان تمرکز به روش SCS در حوضه آبخیز حیرود واقع در شهرستان نوشهر استان مازندران استفاده كرد. نتایج آنالیز حساسیت نشان داد که شرایط رطوبتی خاک فاکتوری مهم و تاثیرگذار در تخمین دبی پیک میباشد (2). نحوی نیا و همكاران در حوضه آبریز بند دره بیرجند در استان خراسان جنوبی، مدلWMS  را اجرا و آنالیز حساسیت برای تخمین دبی پیک با توجه به شرایط رطوبتی خاک و زمان تمرکز با روشهای مختلف انجام شد، نتایج آنالیز حساسیت نشان داد که فاکتور مهم و تاثیرگذار در تخمین دبی پیک شرایط رطوبتی خاک است (13). آورند و همكاران با استفاده از نرمافزارهای WMS و HEC-HMS در حوضه آبریز سد مخزنی مارون در جنوب ایران شبیهسازی رواناب-بارندگی و هیدرولوژی سیل را انجام دادند که طبق محاسبات انجام شده روش SCS تطابق بهتری نسبت به روشهای دیگر نشان داد و ارزیابیها نشان داد که نتایج محاسبات مدلWMS  وHEC-HMS  خیلی نزدیک به هم هستند (1). بقالنژاد در پروژه تحقیقاتی خود با عنوان بررسی و ارائه سیستم پیشبینی سیلاب در زمان واقعی در مخزن سد مارون، با مقایسه نتایج نرم افزارهای HEC-HMS  و WMS برای سه زیرحوضه آبریز ایدنگ، بهبهان و چم نظام خوزستان نشان داد که درصد خطای ناشی از محاسبات کمتر از ۱۰ درصد بوده است، لذا میتوان با اطمینان کامل از نتایج بدست آمده در پیشبینی زمان واقعی در مخزن سد مارون بهرههای لازم را برد (5). ملکمحمدی با استفاده از نرمافزارهایSWMM  و MIKE SWMM به بررسی شبیهسازی هیدرولوژیکی و هیدرولیکی در طراحی زهکشهای شهری با مطالعه موردی منطقه ۲۲ شهری تهران پرداخته، نتايج خروجي از نرمافزار با نتايج روشهاي سادهتر (مانند روش استدلالي) مقايسه ميگردد كه اختلاف دو روش مذكور در حد قابل قبولي ميباشد (12). شايسته و همكاران در تحقيق خود به تأثیر تغيير كاربري اراضي بر رفتار هيدرولوژيك با استقاده از تكنيك RS و  GISبر روی حوضه آبخيز مندرجان پرداختند. نتايج حاصل از اين تحقيق نشان داد كه ميانگين وزني CN و C و Q حوضه در بازه زماني 1354 تا 1369 به ترتيب 92/1، 12/0 و 64/6 و در بازه زماني 1369 تا 1385 به ترتيب برابر 65/0، 2/0 و 2/2 افزايش داشته است (8).

- مواد و روشها

شهرک صنعتی شماره 2 اردبیل به عنوان بزرگترین شهرک صنعتی استان، با مساحت تقريبي 593 هكتار مشتمل بر سه فاز 1، 2 و 3 با گنجايش حدود 678 واحد در 9 گروه صنعتي در فاصله 13 کیلومتری بزرگراه اردبیل به آستارا واقع شده است. فازهای اول و دوم مجموعاً مساحتی در حدود 400 هکتار دارند. فاز سوم که موضوع این تحقیق میباشد و عملیات اجرایی آن پس از اخذ مصوبه هیأت محترم وزیران از سال 1380 شروع شده است، با مساحتی در حدود 193 هکتار به عرض حدود 620 متر و به طول 16/3 کیلومتر بین عرضهای ΄15˚38 تا ΄20 ˚38 شمالی و در جهت طولی ما بين΄25˚48 تا ΄31˚48 شرقی و با ارتفاع متوسط 1335 متر از سطح دریاهای آزاد واقع شده است. همجواری این شهرک با گمرک و فرودگاه و نیز واقع شدن در مسیر بزرگراه اردبیل به تهران و نداشتن محدودیت زیست محیطی برای استقرار واحدهای صنعتی مختلف از مزایا و جاذبههای این شهرک میباشد. امکانات این شهرک شامل: آب، برق، گاز، تلفن، آسفالت، شبکه روشنایی، شبکه فاضلاب و تصفیه خانه میباشد. در شكل (1) محدوده شهرك صنعتي اردبيل 2 به تفکيك فاز و در شکل (2) جانمائی محدوده طرح نشان داده شده است. ایستگاههای مورد استفاده در این تحقیق شامل ایستگاه بارانسنجی آلادیزگه و ایستگاه سینوپتیک اردبیل میباشد. ایستگاه سینوپتیک اردبیل در مختصات جغرافیایی ΄17 ˚48 طول شرقی و ΄15 ˚38 عرض شمالی و  در ارتفاع 1332 متر از سطح دریاهای آزاد قرار گرفته و طول دوره آماری این ایستگاه 35 سال میباشد. همچنین ایستگاه بارانسنجی آلادیزگه در موقعیت جغرافیایی ˝16 ΄35 ˚48 طول شرقی و ˝03 ΄17 ˚38 عرض شمالی و  در ارتفاع 1349 متر از سطح دریاهای آزاد قرار گرفته و طول دوره آماری این ایستگاه 17 سال میباشد. همگنی دادههای ایستگاههای مذکور با استفاده از روش همگنی روان در محیط نرم افزار minitab انجام گرفته که حاکی از تصادفی بودن دادهها در سطح 95 درصد میباشد.

نرم افزار WMS يک محيط کامل براي آناليزهاي هيدرولوژيکي و هیدرولیکی است که توسط مؤسسه تحقیقاتی مدلسازی محیطی و دانشگاه بریگام یانگ با همکاري ارتش آمریکا ايجاد شده و گسترش يافته است. اين نرمافزار با تلفيق امکانات GIS و مدلهاي هيدرولوژيکي متنوع توانسته است ابزاري قدرتمند در شبيهسازي هيدرولوژيکي و هیدرولیکی حوضههاي آبريز ايجاد کند و با یک محیط مدلسازی جامع گرافیکی برای تمامی فازهای هیدرولوژیکی و هیدرولیکی امکان مدلسازی فرایندهای خودکار شامل استخراج اتوماتیک حوضه آبخیز، محاسبه پارامترهای هندسی، محاسبه همپوشانی لایهها در GIS  (CN، عمق رواناب، ضریب زبری و غیره) استخراج مقطع عرضی از دادههای عوارض زمین را فراهم نموده است. این نرمافزار دارای قابلیت پشتیبانی از مدلسازی هیدورلوژیکی HEC-HMS، TR20، TR55، روش استدلالی، NFF،MODRAT  وHSPF  و مدلهای هیدرولیکی شامل HEC-RAS میباشد.

شكل 1: محدوده شهرك صنعتي اردبيل 2                                  شکل 2: جانمائی محدوده طرح

مراحل انجام کار در نرم افزار WMS به شرح ذیل صورت گرفته است که هر کدام مختصر توضیح داده میشود:

1- تهیه نقشههای توپوگرافی :

نقشههای توپوگرافی با مقیاسهای 25000/1 و 50000/1 از سازمان نقشه برداری کشوری و شرکت آب منطقهای اردبیل قابل دسترسی است.

2- انجام تحلیلهای لازم بر روی نقشه توپوگرافی و تهیه مدلهای TIN و DEM :

مدلهای مزبور با استفاده از نقشه توپوگرافی تهیه میشود این مدلها به دو طریق مختلف و با استفاده از دو نرمافزار متفاوت قابل تهيه است. در روش اول این کار را میتوان از طریق خود نرمافزارWMS  انجام داد. بدین ترتیب که، ابتدا نقشه توپوگرافی محدوده مورد بررسی در قالب یکی از فرمتهای DWG ، DXF و یا SHX به نرمافزار وارد میشود. مهمترین بخش در تبدیل این فرمتها به فرمتهای موردنیاز، حذف مثلثبندیهای مسطح و چالههای مجازی میباشد. این دو عارضه در ترسیم شبکه آبراهه حوضهها باعث انحراف مسیر جریان از مسیر واقعی شده و منجر به برآورد غلط خصوصیات فیزیکی حوضه و به تبع آن سیلاب برآوردی میشود. با حذف چالههای مجازی و مثلثبندیهای مسطح مدل TIN نهایی میشود. پس از تهیه مدل TIN، تهیه مدل DEM به سهولت و با دستور CONVERSION: TIN->DEM… انجام میگیرد. در روش دوم تهیه مدل TIN و DEM از نقشههای توپوگرافی، از نرمافزارARCGIS  استفاده میشود. بدین صورت که پس از وارد نمودن نقشه توپوگرافی به محیط ARC MAP، مدل DEM تهیه شده و وارد نرم افزار WMS میشود. از مزایای تهیه مدل DEM بوسیله نرم افزار ARC GIS، میتوان به دقت بالا و سرعت زیاد این مدل اشاره کرد. در شکل 3  مدل TIN  و DEM حوضه مورد مطالعه نشان داده شده است.

شکل 3: مدل TIN محدوده طرح                              شکل 4: مدل DEM محدوده طرح

3- تهیه مدل TOPAZ محدوده طرح و ترسیم شبکه آبراههها

پس از تهیه مدل DEM، مدل TOPAZ محدوده تهیه میشود. مهمترین کاربرد مدل TOPAZ ترسیم شبکه آبراهههای حوضه میباشد. در واقع شبکه آبراهههای محدوده بر روی این مدل ترسیم میشود. از مهمترین مزیتهای استفاده از نرمافزار WMS این است که میتوان با وارد کردن فایل AUTOCAD منطقه به عنوان پسزمینه هر گونه انحراف مدل از حالت اصلی را اصلاح کرد.

4- تعیین نقاط خروجی حوضهها (نقاط تمرکز) و مشخص کردن حدود حوضهها:

پس از ترسیم شبکه آبراههها، نقاط تمرکز یا خروجی زیرحوضهها و حوضهها تعیین میشود. پس از تعیین نقاط خروجی، محدوده حوضهها و زیرحوضهها مشخص میشود. در این مرحله نرمافزار قادر است خصوصیات فیزیوگرافی حوضهها و زیر حوضهها را تعیین نماید.

مهمترين موضوع كه در يك حوضه در نظر گرفته میشود، زمان تمرکز است یعنی مدت زماني كه لازم است باراني كه در دورترين قسمت حوضه باريده به خروجي رسيده تا سيلاب به بيشترين مقدار خود برسد. البته در اين مفهوم مدت زمان بارش ثابت فرض ميشود. زمان تمركز عمدتاً به وسعت، شكل، شيب حوضه و ... بستگي دارد. به طور كلي ميتوان برآورد زمان تمركز tc را به دو دسته اصلي تفكيك كرد. دسته اول روابط تجربي و دسته دوم بنا شده براساس هيدروليك جريان. در این تحقیق برای برآورد سیل از روشهای منطقی یا استدلالی (CIA) و روش موسوم به سازمان حفاظت خاک آمریکا (SCS) استفاده شده است.

در روش استدلالی غالباً از روش کرپیچ برای محاسبه زمان تمرکز استفاده میشود. کرپیچ در سال 1940 رابطه شماره (1) را برای تخمین زمان تمرکز ارائه داده است (10).

(1)

که در آن، S شیب آبراهه اصلي (متر/ متر)، L حداکثر طول مسیر حرکت آب (متر)، Tc زمان تمرکز (ساعت) میباشد.

با انتخاب روش کرپیچ کلیه مقادیر پارامترهای فوق از طریق خود نرمافزار محاسبه میشود. شایان ذکر است که نرمافزار WMS زمان تمرکز روش کرپیچ را در کاربریهای متفاوت آسفالت، مناطق کوهستانی، زمینهای پوششدار از علف و زمینهای بایر به صورت جداگانه و با استفاده از فرمولهای از پيش تعریف شده محاسبه میکند.

سازمان حفاظت خاك آمريكا (SCS) رابطه شماره (2) را براي برآورد زمان تأخير ارائه داده بود. اين سازمان زمان تمركز را 67/1 برابر زمان تأخير فرض ميكند (رابطه شماره (4)).

(2)                        L0/.8(S+1)0/71900y0/5L0/8(S+1)0/71900y0/5

که در آن، Tlag زمان تأخير حوضه برحسب ساعت، L طول رودخانه اصلي برحسب فوت، Y متوسط شيب حوضه برحسب درصد و S نگهداشت آب در داخل حوضه (اينچ) كه مقدار آن برابر است با:

(3)

در فرمول فوق CN نمايه خصوصيات حوضه از نظر نفوذپذيري است که از روی نقشه کاربری اراضی و جداول مربوطه در مراجع محاسبه شده و به صورت دستی وارد نرمافزار میشود و بقیه پارامترها بوسیله نرمافزار WMS محاسبه میشود. پس از محاسبه Tlag زمان تمركز حوضه (Tc) از معادله زير محاسبه مي شود.

(4)

5- تعیین روش برآورد سیلاب و ترسیم هیدروگراف سیل متناسب با آن روش:

در این تحقیق برای برآورد سیل از روشهای منطقی یا استدلالی (CIA) و روش موسوم به سازمان حفاظت خاک آمریکا (SCS) استفاده شده است لذا این دو روش توضیح داده میشود.

الف- روش استدلالی یا منطقی

این روش برای حوضههایی قابل استفاده است که وسعت آنها از 15 کیلومتر مربع کمتر باشد. در این روش فرض بارندگی روی حوضه یکنواخت بوده و مدت بارش مساوی زمان تمرکز (Tc) حوضه باشد. چنانچه شدت بارندگی را معادل i در نظر بگیریم حداکثر دبی لحظهای (Qp) از رابطه شماره (5) بدست می آید.

(5)

که در آن C ضریب رواناب حوضه، A مساحت حوضه (کیلومترمربع)، i شدت بارندگی (میلیمتر بر ساعت) و Q حداکثر دبی سیل (متر مکعب بر ثانیه) می باشد.

در روش استدلالی زمان رسیدن به دبی پیک برابر زمان تمرکز است. همچنین در این روش فرض میشود که شدت بارش از میزان نفوذ آب در خاک بیشتر باشد. آنچه در روش استدلالی حائز اهمیت است انتخاب ضریب رواناب است که مقدار آن بصورت مستقیم دبی سیلاب را تحت تأثیر قرار   میدهد. ضریب نفوذپذیری خاک منطقه نیز با استفاده از نوع پوشش سطح شهرک تعیین می گردد. از مساحت 193 هکتاری فاز سوم شهرک صنعتی اردبیل 2، حدود 10 درصد آن به فضای سبز و 90 درصد مابقی به واحد های صنعتی که عمدتاً پوشش آسفالتی دارند، اختصاص یافته است ضرایب نفوذپذیری فضای سبز و آسفالت به ترتیب در حدود 1/0 و 95/0 و ضریب نفوذپذیری ترکیب این دو نوع پوشش متفاوت به میزان 865/0 محاسبه شده است (6). یکی از پارامترهای مهم در تعیین میزان سیل منطقه مساحت آن میباشد. در نرمافزار WMS با توجه به اینکه مساحت حوضه از روی نقشه توپوگرافی رقومی شده تعیین میشود، دارای دقت بالایی میباشد.

شدت بارش پارامتر دیگری است که بایستی به نرم افزار تعریف شود. این مقدار معمولاً با استفاده از منحنیهای شدت - مدت - فراواني محاسبه میشود. این منحنیها با استفاده از آمار ایستگاههای باراننگاری که شدت بارندگی را بر اساس زمان وقوع آن ثبت میکنند محاسبه و ترسیم میشود. لازم به ذکر است که قبل از تعیین مقادیر مربوط به شدت بارش لازم است که زمان تمرکز حوضهها و زیرحوضهها مشخص شود. در جدول 2 مقادیر شدت مدت دوره بازگشت ایستگاه سینوپتیک اردبیل به ازاء دوره بازگشتهای مختلف ارائه شده است.

پس از محاسبه مقادیر شدت بارندگی با ازای دوره بازگشتهای مختلف، به دو طریق میتوان وارد نرم افزار کرد:

1- میتوان معادلات بدست آمده را به نرم افزار وارد نمود.

2- مقادیر شدت بارندگی را برای دوره بازگشتهای مختلف محاسبه نموده و به نرمافزار تعریف کرد.

در نهایت با مشخص نمودن مقادیر مساحت، ضریب رواناب و شدت بارندگی مقادیر حداکثر سیلاب با دوره بازگشتهای مختلف با استفاده از روش استدلالی محاسبه میشود.

جدول 1: روابط شدت – مدت – دوره بازگشت ایستگاه سینوپتیک اردبیل

| پارامتر | دوره بازگشت (سال) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 |
| a | 273.7351 | 151.0778 | 144.1125 | 150.0259 | 157.8703 | 167.4469 | 177.4442 |
| b | 50.8936 | 23.3111 | 17.5064 | 13.8425 | 12.1987 | 11.0652 | 10.2046 |
| c | -0.8058 | -0.6628 | -0.6288 | -0.6072 | -0.5973 | -0.5908 | -0.5855 |
| R2 | 0.99993 | 0.9999 | 0.99988 | 0.99984 | 0.99979 | 0.99972 | 0.99966 |
| It =a*(b+t)c It: شدت بارندگی در دوره برگشت T ساله، برحسب میلی متر در ساعت و t: تداوم بارش برحسب دقيقه |  |  |  |  |  |  |  |

ب- روش سازمان حفاظت خاک آمریکا (SCS)

كاربرد روشهاي تجربي در برآورد سيل به دلايل مختلفي محدود است. زيرا جوابهايي كه با فرمولهاي مختلف تجربي بدست ميآيد ممكن است مغاير با يكديگر باشند كه اين امر ناشي از شرايط اقليمي و توپوگرافي محلي است كه فرمول در آنجا واسنجي شده است. لذا فقط در تخمينهاي اوليه بايد از آنها استفاده كرد. روشهاي تحليلي آماري هم در مناطقي توصيه ميشود كه آمار ثبت شده سيل وجود دارد. هرچند روي رودخانههاي اصلي كشور ايستگاههاي اندازهگيري و ثبت دادههاي سيل وجود دارد ولي اكثر رودخانههاي كوچك و آبراههها فاقد آمار اندازهگيري بوده و همين امر كاربرد اين روشها را محدود ميسازد. در روش موسوم به سازمان حفاظت خاك آمريكا (SCS) كه از جامعيت بيشتري برخوردار است بجاي استفاده از آمار ثبت شده سيل از آمار بارندگي استفاده ميشود زيرا در اغلب موارد شبكه ايستگاههاي هواشناسي متراكمتر از شبكه ايستگاههاي هيدرومتري است و اگر آمار سيل در اختيار نباشد حداقل آمار بارندگي در منطقه مورد نظر وجود خواهد داشت. بنابراين در روش (SCS) با استفاده از آمار بارندگي ميتوان هيدروگراف سيل را استخراج كرد. از طرفي چون اكثراً فقط آمار بارندگي روزانه (24 ساعته) در اختيار است، در اين روش از آمار حداكثر بارش 24 ساعته استفاده ميشود (10).

در واقع اساس كار روش هيدروگراف SCS اين است كه ابتداء با فرمولهاي پيشنهادي SCS زمان تمركز حوضه (Tc) و سپس زمان رسيدن به دبي پيك (Tp) مشخص ميگردد. سپس براي حوضه يك رگبار كه مدت آن بايد از Tp25/0 كمتر باشد انتخاب ميگردد. بعد از آن، از روي آمار حداكثر بارشهاي 24 ساعته مقدار بارش 6 ساعته بدست ميآيد. زمان 6 ساعت بر ΔT تقسيم ميشود تا به دورههاي نيم ساعته تقسيم شود. سپس از روي الگوي توزيع بارش 6 ساعته كه توسط SCS داده شده است و با توجه به مقدار بارندگي 6 ساعته ميتوان مقدار بارندگي را در هر كدام از دورهها بدست آورد. در هيدروگراف SCS مدت بارندگي از روي زمان تمركز و يا زمان رسيدن به دبي پيك تعيين ميگردد ولي مقدار بارندگي از روي بارانهاي 6 ساعته استخراج ميگردد (10). در روش SCS هيدروگراف طرح بر اساس بارانهاي 6 ساعته استخراج ميشود. البته اين به شرطي است كه زمان تمركز حوضه از 6 ساعت كمتر باشد. ولي اگر زمان تمركز حوضه بيش از 6 ساعت باشد در اين صورت اساس استخراج هیدروگراف بارانهای با تداوم برابر زمان تمرکز خواهد بود.

بارش مازاد مقدار آبی است که به صورت رواناب و سیل جاری میشود. پس از برآورد هایتوگراف بارندگی بایستی شماره منحنی CN حوضه برآورد گردد. مقدار CN حوضه نیز از روی نقشه کاربری اراضی برآورد میگردد.

در نهایت با توجه به رابطه شماره (7) و (8) مقدار بارش مازاد در هر دوره ΔT را بدست آورد. با محاسبه بارش مازاد در هر دوره هایتوگراف بارش مازاد بدست میآید.

(7)                                 
(8)

که در آنها، R مقدار بارش در هر دوره ΔT برحسب میلیمتر، CN شماره منحنی و Q مقدار بارش مازاد در هر دوره برحسب میلیمتر میباشد.

در روش SCS ابتدا ابعاد هیدروگراف واحد بیبعد محاسبه میشود. هیدروگراف واحد بیبعد هیدروگرافی است که محور طولی آن به T/Tp و محور عمودی آن به q/qp اختصاص دارد. با استفاده از هیدروگراف واحد بیبعد SCS و هایتوگراف بارش مازاد هیدروگراف سیل طرح ترسیم میشود.

- نتایج و بحث

با توجه به اينكه در بالادست و پائيندست شهرك ايستگاه هيدرومتري جهت ثبت مقادير حداكثر سيلاب وجود ندارد لذا صحت سنجی نرمافزار با استفاده از حوضه آلاديزگه که در بالادست شهرک قرار دارد صورت گرفته و پس از اطمينان از خروجي نرمافزار در برآورد حداکثر سیلاب حوضه آلادیزگه، در حوضه مورد تحقيق نيز كه همان فاز سوم شهرك صنعتي شماره 2 اردبيل ميباشد، مورد استفاده قرار گرفته است. حوضه آلادیزگه و محدوده شهرک صنعتی شماره 2 اردبیل در یک حوضه اصلی قرار دارند و از سرشاخههای حوضه رودخانه قره سو میباشند.

با توجه به مساحت حوضه مشرف به شهرك صنعتي شماره 2 اردبيل (93/27 كيلومترمربع)، جهت برآورد سيلاب اين حوضه نيز از روش SCS استفاده شده است. جهت كنترل نتايج، حداكثر سيلاب حوضه مذكور به روش دستي نيز برآورد شده است (شکل 5). نتايج برآورد سيلاب حوضه مشرف به شهرك شماره 2 اردبيل در جدول 2 و شکل 6 ارائه شده است. كنترل تفاوت برآورد حداكثر سيلاب در جدول مذكور نيز حاكي از قابليت بالاي نرمافزار WMS در برآورد سيلاب حوضه دارد. كم بودن مقادير سيلاب حوضه مشرف به شهرك صنعتي شماره 2 اردبيل، بدليل شيب كم حوضه مشرف (حدود 2%) ميباشد. شيب كم باعث نگهداشت بيشتر رواناب شده و ميزان نفوذ را افزايش ميدهد و منجر به كاهش رواناب جاري در سطح زمين ميشود. علاوه بر موارد مذكور، شكل حوضه نيز در ميزان رواناب توليدي تأثيرگذار ميباشد با توجه به اينكه حوضه مشرف به شهرك حالت كشيده دارد لذا ميزان سيلاب این حوضه کم ميباشد. حالت كشيده داشتن حوضه باعث افزايش طول آبراهه اصلي و به تناسب آن باعث افزايش زمان تمركز حوضه ميشود. زمان تمركز و طول آبراهه اصلي حوضه مشرف در حدود 8/13 ساعت و 7/21 كيلومتر ميباشد.

جدول 2: حداكثر سيلاب حوضه مشرف به شهرك به روش دستي و با استفاده از WMS

| دوره بازگشت پارامتر | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| مقادير سیلاب برآوردي با WMS (مترمکعب در ثانیه) | 0 | 07/0 | 50/0 | 12/1 | 2 |
| مقادير سیلاب برآوردي به روش دستي (مترمکعب در ثانیه) | 0 | 062/0 | 44/0 | 99/0 | 7/1 |
| تفاوت مقادير حداکثر سیلاب روش دستی و محاسباتی با WMS (درصد) | 0 | 13 | 14 | 13 | 18 |

شکل 5: هیدروگراف سيلاب حوضه مشرف به شهرك صنعتي اردبيل 2

شکل 6: هیدروگراف سيلاب حوضه مشرف به شهرك صنعتي شماره 2 اردبيل در محیط WMS

با توجه به مساحت حوضه فاز سوم شهرك صنعتي اردبيل (2) (93/1 كيلومترمربع)، از روش استدلالي جهت برآورد حداكثر سيلاب اين حوضه استفاده شده است. در اين بخش از تحقيق سعي شده است كه تأثير تغيير كاربري اراضي بر افزايش ميزان حداكثر سيلاب نيز نشان داده شود. با توجه به اينكه محدوده حوضه فاز سوم شهرك قبل از احداث داراي كاربري اراضي کشاورزی بود، ولي بعد از احداث شهرك عمده اراضي داراي پوشش آسفالتي هستند لذا در اين بحث تأثير اين تغيير كاربري اراضي بررسي شده است كه نتايج نشان ميدهد كه با تغيير كاربري اراضي از كشاورزي به شهري حداكثر سيلاب اين محدوده به طور متوسط به ميزان 187 درصد نسبت به حالت قبل از احداث شهرك صنعتي افزايش مي يابد. نتايج اين بررسيها در جدول (3) نشان داده شده است. در اشکال (5) و (6) به ترتیب مقادیر حداکثر سیلاب فاز سوم شهرک صنعتی اردبیل 2 قبل و بعد از احداث شهرک به ازاء دوره بازگشتهای 2، 5، 10، 25، 50 و 100 ساله در محیط نرمافزار WMS ارائه شده است.

جدول 3: مقادير حداکثر سيلاب فاز سوم شهرك صنعتي اردبيل 2 قبل و بعد از اجراي شهرك

| دوره بازگشت مقادير سيلاب | 2 | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| حداكثر سیلاب بعد از اجراي فاز سوم شهرك (مترمکعب در ثانیه) | 44/2 | 27/3 | 7/3 | 3/4 | 84/4 | 32/5 |
| حداكثر سیلاب قبل از اجراي فاز سوم شهرك (مترمکعب در ثانیه) | 82/0 | 17/1 | 27/1 | 48/1 | 72/1 | 87/1 |
| درصد افزايش سيلاب (درصد) | 196% | 179% | 191% | 191% | 181% | 184% |

- نتيجه گيري

در اين تحقيق حداكثر سيلاب حوضه شهري شهرك صنعتي اردبيل 2 به دو روش SCS و استدلالي با استفاده از نرمافزار WMS برآورد شده است. مقادير حداكثر سيلاب حوضه مشرف به شهرك صنعتي نيز پس از برآورد از طريق نرمافزار WMS، با روش دستي مورد مقايسه قرار گرفت كه متوسط خطايي در حدود 11 درصد را نشان ميدهد. در مورد فاز سوم شهرك صنعتي اردبيل 2 نيز مقادير حداکثر سيلاب با استفاده از روش استدلالي و براي دوره بازگشتهاي مختلف با استفاده از نرمافزار WMS محاسبه گرديد. علاوه برآن تغيير در ميزان حداكثر سيلاب فاز سوم شهرك صنعتي اردبيل 2 با تغيير كاربري اراضي از كشاورزي به شهري مورد مقايسه قرار گرفت كه با اين تغيير كاربري اراضي مقادير حداكثر سيلاب به ميزان 187 درصد افزايش مييابد. از مجموع مطالب فوق نتيجه ميشود كه نرم افزار WMS توانايي مدل كردن سيلاب حوضههاي شهري را دارد.

مراجع

- آورند، ر. حمادی، ک. و ح. ترابیپوده. ۱۳۸۶. مقایسه نتایج برآورد سیلاب با استفاده از نرمافزار
 HEC-HMS و WMS  در حوضه آبریز مارون. نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر دانشگاه کرمان. 9: 8-6.

- اسحق تیموری، م. پیرنیا، ع. و ک. سلیمانی. ۱۳۸۸. آنالیز حساسیتCN  بر روی هیدروگراف حاصل از سیل توسط مدل WMS. پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران ( مدیریت پایدار بلایای طبیعی). دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان. 13 : 12-10.

- اكبرپور، ا. شريفي، م.ب. 1384. بررسي و كار برد مدل  WMS در مهندسي رودخانه (مطالعه موردي: حوضه بايگ و رشتخوار در استان خراسان). پنجمين كنفرانس هيدروليك ايران، دانشگاه شهيد باهنر كرمان. 8 : 7-5.

- بختیاری، م. کاشفی پور، س.م. و س.ا. اصغری پری. 1391. بررسي تأثيرسازههاي عرضي بر روي پهنه سيلاب با استفاده از مدل هيدروليكي HEC-RAS در محيط سامانه  اطلاعات جغرافيايي GIS. علوم و مهندسي آبياري (مجلهي علمي كشاورزي). 106 (35) 46-38.

- بقال نژاد، آ. 1385. بررسی و ارائه سیستم پیش بینی سیلاب در زمان واقعی در مخزن سد مارون. نخستين همايش منطقه اي آب. 11 : 10-8.

- بی نام. 1389. ضوابط طراحی شبکه های توزیع آب و جمع آوری فاضلاب شهرکها و نواحی صنعتی. معاونت عمران و محیط زیست سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران. 11 : 11-1.

- جهاندیده، ک. قبادیان، ر. جهاندیده، ه. و ف. جهاندیده. ۱۳۸۹. ارزیابی و واسنجی مدل
WMS/HEC-HMS  در حوضه آبریز قرهسو. اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابعطبیعی ساری، گروه مهندسی آب. 11 : 10-8.

- شايسته، ا. كريم زاده، ح.ر. و ر. مدرس. 1387، بررسي تأثير تغيير كاربري اراضي  بر رفتار هيدرولو‍‍ژيك با استفاده از تكنينك RS و  GIS(مطالعه موردي حوضه آبخيز مندرجان اصفهان)، سومين كنفرانس مديريت منابع آب ايران، دانشكده عمران دانشگاه تبريز. 9 : 9-7.

- عباسی موسوی، م.ر. 1388. مدلسازی ژئومورفولوژیکی بارش- رواناب با استفاده از WMS/HEC-HMS. پایان نامه کارشناسی ارشد گروه عمران دانشگاه تبریز. 114 : 114-1.

- علیزاده، ا. 1391. اصول هیدرولوژی کاربردی، انتشارات آستان قدس رضوی مشهد. 927 (35) : 884-856.

- قسوریجهرمی، م.ج. بوستانی، ف. و ا. رستمیراوری. ۱۳۸۹. واسنجی و آنالیز حساسیت مدل
 HEC-HMS/WMS در تخمین مشخصههای هیدروگراف سیلاب در حوضه آبریز رودخانه شور جهرم، همایش ملی عمران و توسعه پایدار دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان. 11: 10-8.

- ملکمحمدی، ب. ۱۳۸۳. ارائه روشها و ابزار شبیهسازی هیدرولوژیکی و هیدرولیکی در طراحی زهکشهای شهری. اولین کنگره ملی مهندسی عمران. دانشگاه صنعتی شریف. 8 : 8-1.

- نحوینیا، م. ج. کریمی، ب. کاردانمقدم، ح. و ا. اکبرپور. ۱۳۸۷. آنالیز حساسیت دبی پیک حوضه آبریز با استفاده از مدل WMS مطالعه موردی: حوضه آبریز بند دره بیرجند. اولین کنفرانس بینالمللی بحران آب. دانشگاه زابل. 11 : 8-5.

- Bo, X., Qing-Hai.W., Jun, F., Feng-Peng, H., Quan-Hou,D., , Application of the SCS-CN model to runoff estimation in a small watershed with high spatial heterogeneity,

- De Roo, A., Odijk, M, and Lucieer, A, , Assessing The Effect Of Land Use Change Of Floods in The Meuse and Oder Catchments, Physics and chemistry Of The Earth (B): Hydrology, Ocean, and Atmosphere, .

- Suwanwerakamtorn, R., , Gis and Hydrologic Modeling for Management of Watershed, ITC pub, pp ,

Watershed Modeling System

Run test

Environmental Modeling Research Laboratory

Brigham Young

U.S. Army Corps of Engineers Waterways Experiment Station

Triangle Irregular Network

Digital Elevation Model

Flat Triangle

pits

Soil Conservation Service