| عوامل معماری مؤثر بر فرآیند یادگیری دانش‌پژوهان در فضای آموزشی محمدحسین باغبان - دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات سمنان |  |
| --- | --- |
| Architecture factors affecting the learning process of students learning environment Mohammad hosein Baghban - M.Sc. Student, Azad University of Semnan Research BranchThe Authors Affiliations |  |
| *Corresponding Author: Baghban.arch@gmail.com Baghban.arch@gmail.com: ایمیل نویسنده مسئول |  |
| چکیده |  |

طراحی فضاهای آموزشی یکی از مهم‌ترین مباحث طراحی معماری می‌باشد. نکته قابل‌توجه در چنین فضاهایی توجه به افزایش قدرت یادگیری دانش‌پژوهان می‌باشد. انسان درواقع از لحظه‌ی تولد، فرایند یادگیری را آغاز می‌کند و عوامل گوناگون می‌توانند بر این فرایند تأثیر بگذارند. برخی از عوامل سبب افزایش سرعت این فرایند و برخی دیگر سبب کاهش سرعت این فرایند می‌شوند. در این پژوهش به کمک روش کتابخانه‌ای سعی شده است عوامل مؤثر بر تسریع فرآیند یادگیری جداسازی و دسته‌بندی گردد. این دسته‌بندی شامل هفت زیرگروه عوامل موروثی، محیط رشد، روش آموزش، عوامل درونی، عوامل بیرونی و عوامل کالبدی می‌باشد. با توجه به ماهیت معماری پژوهش حاضر عوامل کالبدی که بیشترین ارتباط را با معماری داشته است موردتحقیق بیشتر قرار گرفت. سپس راهکارها و عناصر معماری که قابل طراحی و پیاده‌سازی در ساختمان بودند مشخص گردیدند. عوامل کالبدی دارای ده راهکار معماری می‌باشد که می‌توان با بهره‌گیری صحیح از آن‌ها سبب کاهش اختلال فرآیند یادگیری شد و همچنین یادگیری را تسریع نمود. این ده راهکار معماری شامل: 1 – نور، 2 – رنگ، 3- آلودگی صوتی، 4 – دما و تهویه، 5 – طبیعت، 6 – دید و منظر درون بنا، 7 – مواد و مصالح، 8 – تناسبات اجزا، 9 – دعوت‌کنندگی 10 – چیدمان کلاس می‌باشند. در انتها چگونگی تأثیر هر یک از این عوامل به‌صورت مجزا بر روی فرآیند یادگیری موردبررسی قرار گرفت. هریک از این راهکارهای معماری با کاهش عوامل مخرب و یا ایجاد زمینه مناسب سبب افزایش سرعت یادگیری دانش‌پژوهان در یک فضای آموزشی خواهند شد.

واژههاي کليدي

فضای آموزشی، یادگیری، روانشناسی یادگیری، معماری،

Abstract

Design of educational spaces is one of the most important topics in architectural design. The striking point in such spaces is the focus of increasing the learning powers of students. In fact, from the moment of birth, humans begin the learning process and various factors can affect the process. Some factors increase the speed of the process, while others reduce the speed of the process. In this study, with the help of library method, effective factors are used to accelerate learning process. This classification consists of seven subgroups of inherited factors, growth environment, training method, internal factors, external factors and physical factors. Due to the nature of the present study, the physical factors that have the highest correlation with the architecture are located further. Then, the solutions and components of the architecture that were designed and implemented in the building were determined. Physical factors have ten architectural solutions that can be used properly using them to reduce learning process disruption and also accelerate learning. These ten architectural approaches include: 1- light, 2- Color, 3- Noise Pollution, 4- Temperature and ventilation, 5- Nature, 6- The view inside the building, 7- Material, 8- Scale components, 9 - Incoming invite T 10 - Interior Classroom Layout. Finally, how each of these factors affect the learning process separately. Each of these architectural approaches will increase the learning speed of students in an educational space by reducing the destructive factors or creating the proper context.

Keywords

Educational space, learning, learning psychology, architecture

مقدمه

یکی از فضاهای معماری که از سال‌های دور متناسب با مقتضیات زمان خود موردتوجه بوده است؛ معماری فضاهای آموزشی میباشد. در هنگام طراحی فضاهای آموزشی یکی از مهم‌ترین مسائل که طراحان باید به آن توجه کنند؛ مبحث یادگیری دانش‌پژوهان است. ازاین‌رو آشنایی با مبانی و روانشناسی یادگیری و در مرحله بعد شناسایی عوامل تأثیرگذار بر فرایند آموزش و یادگیری یکی از بخش‌های مهم مطالعات طراحی این‌گونه فضاها می‌باشد. در این روند مهم‌ترین مسئله برای معماران و طراحان شناسایی عواملی میباشد که مربوط به بخش محیط کالبدی و فیزیک ساختمان هستند. طراحان می‌توانند با استفاده درست از عواملی که باعث تسریع فرایند یادگیری می‌شود سبب پیشرفت دانش‌پژوهان و فراگیران بشوند. با توجه به مطالب فوق در این فصل ابتدا به بررسی تعریف یادگیری و روانشناسی یادگیری پرداخته می‌شود. در مرحله بعد عوامل مؤثر بر یادگیری مشخص و معرفی‌شده و تأثیرشان بر روی فرایند یادگیری موردبررسی قرار خواهد گرفت.

1 - یادگیری

نقش یادگیری در همه‌ی صحنه‌های زندگی انسان نمایان است. «یادگیری بخش مرکزی زندگی هر فرد است و حتی زمانی که به آن فکر نمی‌کنیم نیز در حال اتفاق افتادن است مثل زمانی که در مورد حوادث روزمره با دوستان خود حرف می‌زنیم.» (حامد کامل نیا, 1386, ص. 4) . درواقع نوزاد از همان لحظه‌ی تولد درگیر فرآیند یادگیری می‌شود و این توانایی است که باعث پیشرفت و تفاوت روزانه او با انسان‌های پیش از خود می‌شود . تعاریف متفاوتی از یادگیری درزمینه های گوناگون بیان‌شده است ولی به مضمون کلی به تغییرات نسبتاً پایدار در رفتار بالقوه فرد که براثر تجربه حاصل‌شده باشد را یادگیری می‌نامند . محمدپارسا در کتاب روانشناسی عمومی خود  " هرگونه تغییر نسبی در رفتار و فرآیند روانی است که براثر تجربه و تمرین به‌دست‌آمده باشد " (محمد پارسا, 1392, ص. 55)  را به‌عنوان یادگیری مطرح می‌کند .

2 - روانشناسی یادگیری

هدف از تدریس و آموزش، یادگیری مطالب ارائه‌شده توسط فراگیران می‌باشد. به همین دلیل به‌منظور افزایش

یادگیری مطالب مقوله‌ای به نام روان‌شناسی یادگیری به وجود آمده است که در آن به نظریات گوناگون و مرتبط با مسئله یادگیری موردبررسی قرار می‌گیرد. به‌طورکلی «به آنچه مربوط به علم یادگیری و نظریه‌های یادگیری می‌باشد» (فریبا معصومی, رسول حقانی, 1389, ص. 1) روانشناسی یادگیری می‌گویند .این نظریه‌ها به توصیف و تبیین چگونگی یادگیری انسان می‌پردازد . " با توجه به درک صاحب‌نظران مختلف درباره یادگیری تاکنون نظریات زیادی درباره یادگیری پدید آمده است .... که رفتارگرایی ، شناخت گرایی و سازنده گرایی سه رویکرد مهم در این عرصه می‌باشند. " (فریبا معصومی, رسول حقانی, 1389, ص. 1)  و هرکدام به یادگیری از زاویه خود نگاه میکنند . این نظریات به‌طور مختصر در مطالب بعدی معرفی‌شده است اما توضیح و تفسیر آن‌ها از محدوده مطالعاتی این پژوهش فراتر است .

3 - عوامل مؤثر بر یادگیری

عوامل زیادی بر فرآیند یادگیری انسان تأثیر می‌گذارند. هر فرد به‌منظور افزایش یادگیری و تسریع و بهبود این فرآیند به عوامل بیرونی و درونی بسیاری نیاز دارد. متأسفانه دسته‌بندی مشخص و معینی از عوامل تأثیرگذار بر یادگیری موجود نیست؛ اما با بررسی نظریات مختلف روانشناسی عمومی و روانشناسی یادگیری، این عوامل به‌صورت زیر دسته‌بندی‌شده است.

| 1 - عوامل موروثی | جدول شماره 1 – تقسیم بندی عوامل موثر بر یادگیری - نگارنده رشد طبیعی، هوش، حافظه، وراثت و... |
| --- | --- |
| 2 - محیط رشد | محیط درونی فرد، محیط خانواده، محیط اجتماع |
| 3 - روش آموزش | آماده‌سازی، ارائه، تکرار، درخواست، پاداش، تنبیه، یادآوری |
| 4 - عوامل بیرونی | اساتید آموزشگاه، کارکنان آموزشگاه |
| 5 - عوامل روحی (احساسات) | استرس، اضطراب، ترس، افسردگی، خستگی، شادی، آرامش |
| 6 – عوامل کالبدی | نور، رنگ، آلودگی صوتی، دما، تهویه، حضور طبیعت، دعوت‌کنندگی، تناسبات اجزا، دید و منظر |

3 – 1 -عوامل موروثی

عوامل موروثی یکی از گروه عواملی هستند که بر فرآیند یادگیری تأثیر می‌گذارند. رشد طبیعی، هوش، حافظه و مواردی ازاین‌دست در این دسته‌بندی گنجانده می‌شوند. به‌عنوان‌مثال در مورد رشد طبیعی این مطلب بیان می‌شود که «بسیاری از کودکان در 6 سالگی توان سوادآموزی را دارند ولی شمار اندکی از آن‌ها در 4 یا 5 سالگی دارای این توان هستند و گروهی نیز تا 7 یا 8 سالگی نرسند نمی‌توانند سواد بیاموزند.» (محمد پارسا, 1392, ص. 65) این موضوع کاملاً به مسائل ژنتیکی و موروثی مربوط می‌شود . در نمونه‌ای دیگر حافظه مطرح می‌شود . هرچند امروزه به کمک تمرین‌هایی می‌توان به تقویت حافظه پرداخت اما قسمتی از آن نیز به عوامل موروثی مرتبط می‌باشد ویکی از ارکان یادگیری به شمار می‌آید . " حافظه موجب استفاده‌ی به‌موقع از آموخته‌ها و توفیق در امور است . " (محمد پارسا, 1392, ص. 65)  پس حافظه یکی از عوامل مؤثر بر یادگیری می‌باشد که در زیرگروه عوامل موروثی دسته‌بندی‌شده است .

3 – 2 - محیط رشد

شکل 1: نظریه میدان شناختی ( محمد پارسا, 1377, ص. 77)

یکی دیگر از مجموعه عواملی که بر فرآیند یادگیری فراگیران تأثیرگذار است؛ محیط رشد آنان می‌باشد. در مجموعه عوامل مربوط به محیط رشد می‌توان عواملی نظیر خود شخص، محیط خانواده، محیط اجتماع و ... را دسته‌بندی نمود. «شخص با ارگانیزم یا موجود زنده یکی نیست؛ زیرا به یک روان و تن محدود نمی‌شود. ... شخص یک خود مجرد نیست که از بافت اجتماع جدا باشد ... در درون زندگی اجتماعی فرد است که خود هویتی او آشکار می‌شود و پیوسته تغییر می‌کند. برای حفظ و پیشرفت این خود – شخصی نوظهور نیازهای بنیادینش نقشی اساسی دارند ... فضای زندگی الگویی از عوامل مؤثر است که بر رفتار فرد تأثیر می‌گذارد.» ( محمد پارسا, 1377, ص. 77)  این مبحث در نظریه میدان شناختی در مباحث روانشناسی یادگیری مطرح و بررسی می‌شود . محمدپارسا در کتاب روانشناسی یادگیری بر مبنای نظریه‌ها هنگام توضیح نظریه میدان شناختی و همچنین عوامل تأثیرگذار بیرونی بر یادگیری و فرد از نمودار زیر کمک گرفته است .

«پوسته بیرونی از محیط‌های فیزیکی و اجتماعی تشکیل می‌شود و برای کسانی که شخص خاصی را مطالعه می‌کنند کاملاً محسوس و مشهود است.» ( محمد پارسا, 1377, ص. 77) با توجه به مطالب یادشده تأثیر محیط اطراف بر زندگی فرد مشخص می‌شود . حال اگر فرد با افرادی در مراوده و ارتباط باشد که در وی ایجاد رغبت و میل به یادگیری ایجاد کنند و فرد از بودن با آن‌ها حس شادمانی و انبساط خاطر پیدا کند فرایند یادگیری برای وی تسریع  و بهبود خواهد یافت .

3 – 3 - روش آموزش

یکی دیگر از عوامل مؤثر بر یادگیری، روش و متد آموزش و ارائه مطالب است. اگرچه برای تدریس و آموزش به فراگیران روش‌های گوناگونی وجود دارد؛ اما برخی از پارامترها در این روش‌ها نظیر آماده‌سازی، ارائه، تکرار، درخواست، پاداش، تنبیه و یادآوری مطالب مشترک می‌باشد. در این میان نقش پاداش به‌عنوان یک عامل تعیین‌کننده در یادگیری بسیار مهم است. «پاداش یکی از عوامل مؤثر بر یادگیری است. امام جعفر صادق (ع) جوایزی را برای یادگیری مباحث کتاب‌ها در هر مرحله از آموزش منظور می‌فرمودند.» (محمد پارسا, 1392, ص. 66)  پاداش همان تقویت مثبت است که باید به‌موقع ارائه گردد تا رابطه‌ی محرک و پاسخ گسسته نشود و تأثیر خود را بر فرد بگذارد . به همین ترتیب سایر عوامل نیز دارای تأثیر مخصوص خود بر فرآیند یادگیری هستند .

3 – 4 - عوامل بیرونی

این زیرگروه مربوط به سایر افراد حاضر در آموزشگاه‌ها می‌باشد که در ارتباط با فراگیران می‌باشند و می‌توانند بر آن‌ها تأثیرات مثبت و منفی می‌گذارند. به‌عنوان‌مثال آرامش و راحتی اساتید حاضر در آموزشگاه که مسئول آموزش فراگیران هستند می‌تواند بر روی آن‌ها و بر فرآیند یادگیری آن‌ها تأثیرگذار باشد. «وظیفه اصلی معلم آموزش تشخیص اطلاعات درست و دریافت آن می‌باشد. کار اصلی معلم این است که ساختار معلومات را آن‌چنان برای شاگردانش روشن سازد که بافت اصلی و مهم معلومات را از یک‌مشت اطلاعات کم‌اهمیت تشخیص دهد و به قواعد و اصول کلی نافذ بر معلومات دست یابند.» ( محمد پارسا, 1377, ص. 81)  از طرفی " اضطراب تا حد زیادی بر کیفیت تدریس تأثیرگذار است . هنگامی‌که معلم با آرامش روانی بر سر کلاس حاضر می‌شود مسلماً توانایی و تمرکز بهتری برای تدریس و تعامل بادانش آموزان دارد ...]این مسئله [  فرصت بیشتری برای یادگیری اثربخش به وجود می‌آورد . ( مریم دهقان, محسن باغبانی, 1393, ص. 12) اگر اساتید و کارکنان دچار آشفتگی‌های روحی و خستگی یا ضعف اعصاب باشند ؛ این مسئله بر روی فراگیران نیز تأثیر گذاشته و می‌تواند در مسیر آموزش و فرآیند یادگیری آنان ایجاد وقفه و اختلال نماید .

3 – 5 – عوامل روحی (احساسات)

احساسات و عوامل روحی یکی از موارد موردبحث پیرامون یادگیری می‌باشند. احساساتی نظیر استرس، اضطراب، ترس، آرامش خاطر، خستگی، هیجان، شادی و افسردگی را می‌توان در زیرمجموعه این گروه از عوامل قرارداد. یکی از مهم‌ترین این احساسات که همه‌ی دانش آموزان آن را تجربه کرده‌اند احساس ترس و اضطراب می‌باشد که می‌تواند میزان یادگیری و فرآیند آن را تحت تأثیر خود قرار دهد. «همان‌طور که بی‌تفاوتی و خون سردی بیش‌ازحد دانش‌آموز می‌تواند او را از عملکرد مناسب بازدارد؛ نگرانی و اضطراب بیش‌ازحد نیز انرژی‌های درونی و توانایی‌های شناختی وی را به خود معطوف می‌دارد و به کاهش عملکرد وی منجر می‌شود.» (نجمه قاضی عسکر, 1388, ص. 2) این مطلب گواه خوبی بر تأثیر کاهش یادگیری تحت تأثیر اضطراب و استرس می‌باشد . انسان علاوه بر این دو مورد دارای احساساتی نظیر آرامش خاطر ، شادی و ... می‌باشد که هر یک می‌تواند به‌نوبه‌ی خود تأثیرات مثبتی را در فرآیند آموزش اجرا کند .

3 – 6 - عوامل کالبدی

ازآنجاکه این پژوهش در حقیقت به دنبال دستیابی به تأثیر طراحی و معماری بر فرآیند یادگیری بوده است مجموعه عوامل کالبدی و فیزیکی می‌تواند به‌عنوان مهم‌ترین بخش این پژوهش به‌صورت مفصل معرفی شود. این قسمت از تحقیق درواقع اصلی‌ترین مسئولیت طراحان و معماران می‌باشد و اگر به‌صورت درست و دقیق موردمطالعه قرار گیرد می‌تواند تأثیر به سزایی در فرآیند یادگیری دانش‌پژوهان داشته باشد. پهنه‌ی گسترده این عوامل و این مسئله که برخی از آن‌ها نسبت به سن و جنسیت فراگیران متغیر هستند و دچار تغییر می‌شوند؛ بررسی آن‌ها راکمی دچار مشکل می‌کند. در این پهنه‌ی گسترده از عوامل فیزیکی و کالبدی موجود در یک ساختمان بعد از تحقیق و تفحص در مقالات و منابع علمی گوناگون مهم‌ترین آنان جداسازی و به‌صورت مجزا موردبررسی قرارگرفته است. عواملی نظیر، رنگ، آلودگی صوتی، دما، تهویه، حضور طبیعت، دید و منظر و مصالح مورداستفاده مواردی می‌باشند که در ادامه به توضیح هر یک از آن‌ها به‌طور مفصل پرداخته خواهد شد.

3 – 6 – 1 - نور

نور یکی از عوامل مؤثر بر یادگیری است و اگر درست استفاده شود میتواند تأثیرات مثبتی را در مراحل و فرایند یادگیری ایجاد نماید. «تحقیقاتی در رابطه با استفاده از انواع متعدد نور، نور طبیعی و نور مصنوعی صورت گرفته است. در میان محققان درباره‌ی اینکه کدام‌یک مناسب‌ترین نور را برای کلاس دارا است اختلاف‌نظر وجود دارد. به‌علاوه از میزان موفقیت دانش آموزان می‌توان پی برد که روشنایی روز دارای مثبت‌ترین تأثیر است ... درهرحال صرفاً داشتن نور طبیعی (روشنایی روز) در کلاس درس، عملی امکان‌پذیر نیست ... باید نور طبیعی توسط نور الکتریکی کنترل‌شده در محیط ... کامل گردد. (ارغوان جعفری خواه, سرور جایدری, 1392, ص. 7) " مطابق مطالعات انجام‌شده در کانادا ، حضور دانش آموزان در مدارس با نور طبیعی ، بیشتر از نور مصنوعی می‌باشد . علاوه بر عوامل ذکرشده روشنایی مناسب ، منجر به افزایش تمرکز در کلاس ،  بالا رفتن بازده دانش آموزان در مدارس شده ، سلامتی چشم را افزایش و خستگی اعصاب را کاهش می‌دهد ". ( آیناز لطف عطا, 1387, ص. 81) . نتیجه آنکه نور طبیعی روز در کلاس برای فرآیندهای آموزشی و یادگیری امری حیاتی و مهم می‌باشد . نور طبیعی و پنجره‌ها در دو طرف کلاس امکان مشاهده فراتر از دیوارهای کلاس و نیز استراحت را فراهم می‌سازد . اما باید به این نکته توجه داشت که نور ورودی نور خیره‌کننده نباشد و انعکاس نور نیز نباید چشم کاربران فضا را آزار بدهد . به‌منظور وارد نمودن نور طبیعی به درون کلاس‌ها و فضاهای آموزشی میتوان از پنجره‌هایی با جهت‌گیری مناسب  ، نورگیرهای سقفی ، تأسیسات جدید مانند صفحات هدایت‌گر نور استفاده نمود .

3 – 6 – 2 - رنگ در فضای آموزشی

یکی از عوامل مهمی که بر کیفیت فضای آموزشی و یادگیری تأثیر بسیاری می‌گذارد، رنگ می‌باشد. «روانشناسان دریافته‌اند که رنگ‌ها تأثیرات معجزه‌آسایی بر روح و روان انسان‌ها دارند و علاقه به رنگ‌های خاص گویای بسیاری از تمایلات ذهنی و روحی افراد است. رنگ به‌عنوان عنصر تفکیک‌ناپذیر معماری تأثیر فراوانی بر روحیه و کاربران فضاهای و ساختمان‌ها دارد و حالات روانی و عاطفی آنان را شدیداً تحت تأثیر قرار می‌دهد. اگر رنگ مناسب باشد ... سبب شادابی، نشاط روحی و تلاش دانش آموزان می‌شود و فرآیند یادگیری را سرعت می‌بخشد» . (سیده مرضیه طبائیان, فرح حبیب, احمدعابدی, 1390, ص. 97) مبحث رنگ در فضاهای آموزشی علاوه بر دیدگاه زیبایی‌شناسی به لحاظ کارکردی نیز بسیار قابل‌تأمل می‌باشد . این بدین معناست که چگونه میتوان به کمک رنگ‌های انتخابی سبب افزایش دقت و کاهش میزان خستگی چشم دانش آموزان شد . " طبق برخی تحقیقات انتخاب و استفاده از بهترین رنگ‌ها وابسته به سن (رنگ‌های روشن‌تر دانش آموزان کم سن و سال‌تر و رنگ ملایم‌تر برای نوجوانان ) و تفاوت‌های بین جنس مذکر و مؤنث (مذکر رنگ‌های روشن و مؤنث رنگ‌های ملایم‌تر ) است " (ارغوان جعفری خواه, سرور جایدری, 1392, ص. 8) رنگ و احساسات به وجود آمده در انسان نیز به یکدیگر مرتبط میباشد . "هر رنگی با طول‌موج مشخص ، نوعی رفتار را در فرد شکل می‌دهد . سرگروه رنگ‌های گرم رنگ قرمز با بالاترین شدت طول‌موج رنگ (1000 آنگستروم) افراد را به هیجان دعوت می‌کند و بنفش در رنگ‌های سرد (با طول‌موج 3500 آنگستروم) طرف مقابل را به سکون می‌خواند و حالا بهتر است در مدارس رنگی مابین این دو گروه انتخاب شود تا دانش آموزان را در جهت رفتارهای مناسب هدایت کند . " ( مسعود غفاری, حاج حسینی نژاد, 1383, ص. 7) .  از طرفی دیگر اتاق‌های روشن‌تر معمولاً بزرگ‌تر و جادارتر از اتاق‌های تاریک به نظر میرسند ولی اتاق‌هایی بارنگ تیره‌تر گران‌تر  و باشکوه‌تر جلوه می‌کنند . " اما بااین‌وجود رنگ‌های تیره میزان یادگیری را کاهش میدهند و از طرفی بر شخصیت فرد تأثیرگذار هستند . مثلاً رنگ‌های قرمز و نارنجی ‌رنگ‌هایی شاد هستند اما ازنظر عرفی برای پسرها خیلی مناسب نیستند و این مسئله گاهی سبب می‌شود که فرد در صورت استفاده از این رنگ مورد تمسخر قرار گیرد و سرخورده می‌شود . " (سیده مرضیه طبائیان, فرح حبیب, احمدعابدی, 1390, ص. 98) با همه‌ی این اوصاف " متأسفانه در مدارس بیشتر از رنگ خاکستری استفاده می‌شود . درحالی‌که رنگ خاکستری‌رنگ بی‌رنگی است . نه تیره و نه روشن و از هر نوع تحرکی و یا گردش روانی ، رهاست ؛ خنثی است و نه تنش‌زا و نه تنش‌زداست . متداول شدن استفاده از این رنگ در مدارس به علت چرکتاب بودن آن است و درنتیجه تأثیرات روانی آن نادیده گرفته می‌شود . (مهدی نوید ادهم, 1375, ص. 45) گرند جین در مورد اثر رنگ‌بر ادراک اندازه اتاق ، احساس گرما و واکنش روان‌شناختی مشاهدات زیر را داشته است .

جدول شماره 2 – اثر رنگ بر ادراک (سیده مرضیه طبائیان, فرح حبیب, احمدعابدی, 1390, ص. 99)

| ردیف | رنگ | احساس فاصله | احساس گرما | انگیزش روانی |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | آبی | دورتر | سرد | پر آسایش |
| 2 | سبز | دورتر | سرد و خنثی | خیلی پر آسایش |
| 3 | قرمز | نزدیک‌تر | گرم | خیلی برانگیزنده |
| 4 | نارنجی | خیلی نزدیک | خیلی گرم | برانگیزنده |
| 5 | زرد | نزدیک | خیلی گرم | برانگیزنده |
| 6 | قهوه‌ای | خیلی نزدیک | خنثی | برانگیزنده |
| 7 | بنفش | خیلی نزدیک | سرد | تهاجمی، افسرده کننده |

همچنین در سال 1377 یک تحقیق میدانی توسط جهاد دانشگاهی در مورد مفهوم هر رنگ برای دانش آموزان در مدارس 4 استان در مورد 1000 دانش آموزان انجام گرفت که نتایج آن در جدول زیر ارائه‌شده است.

جدول 3 – مفهوم رنگ برای دانش آموزان (سیده مرضیه طبائیان, فرح حبیب, احمدعابدی, 1390, ص. 99)

| ردیف | رنگ | مفهوم |
| --- | --- | --- |
| 1 | سفید | علم و اندیشه |
| 2 | نارنجی | نشاط‌آور و انرژی‌بخش |
| 3 | صورتی | خوشحالی – قدرت و علم - اندیشه |
| 4 | زرد | نیروبخش – ضدافسردگی و محرک |
| 5 | قرمز | حیات‌بخش و نیروبخش – ضد خستگی |
| 6 | سبز | علم – اندیشه و محرک |
| 7 | آبی | علم – اندیشه و محرک و خونسردی |

همچنین در انتهای سال 1382 نیز جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران بروشور رنگ مناسب فضاهای آموزشی را متناسب با مقطع تحصیلی و جنسیت دانش آموزان به‌صورت زیر ارائه نموده است.

جدول 4 -  رنگ مناسب برای فضاهای آموزشی متناسب با جنسیت (سیده مرضیه طبائیان, فرح حبیب, احمدعابدی, 1390, ص. 100)

| ردیف | نوع مدرسه | مقطع تحصیلی | رنگ پیشنهادی |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | مدارس دخترانه | مقطع ابتدایی | رنگ‌های قرمز، صورتی و آبی |
| 2 | مدارس پسرانه |  | رنگ‌های قرمز، سبز-آبی و زرد |
| 3 | مدارس دخترانه | مقطع راهنمایی | رنگ‌های سبز، نارنجی و زرد لیمویی |
| 4 | مدارس پسرانه |  | رنگ‌های سبز، نارنجی و زرد لیمویی |
| 5 | مدارس دخترانه | مقطع متوسطه | رنگ‌های سبز، سبز-آبی و زرد لیمویی |
| 6 | مدارس پسرانه |  | رنگ‌های سبز، سبز-آبی و زرد لیمویی |

3 – 6 – 3 - آلودگی صوتی

آلودگی صوتی به مفهوم صدا و آواهایی نامناسب و ناخواسته است که می‌تواند سبب حواسپرتی و کاهش تمرکز شده و در فرآیند یادگیری دانش آموزان اختلال ایجاد کند.«سروصدای مزاحم محیطی باعث به هم خوردن تمرکز دانشآموزان شده و به‌عنوان یک محرک محیطی در کنار محرکهای اصلی کلاس عمل می‌کند» (حمید خدا شناس, 1392, ص. 4) و میتواند در فرآیند یادگیری دانش آموزان اختلال ایجاد نماید .  " اگر صدای واردشده به کلاس بر صدای معلم تسلط نداشته باشد هنگام ورود صدا از بیرون به درون کلاس دانشآموزان قدرت شنوایی خود را در اختیار معلم خود قرار میدهند . اما اگر صدای بیرون بر صدای معلم تفوق یابد در این صورت فراگیران ناخواسته قدرت شنوایی خود را در اختیار صدای بیرون نهاده ، و یا اینکه به هیچ‌کدام از صداها حتی صدای معلم خود گوش فرا نمیدهند . غالباً در این مواقع آشفتگی در فرا گیران به وجود میآید و اهمیت موقعیت مکانی کلاس مشخص می‌شود . (حمیده نصراصفهانی, احمد رضا اسدی, عاطفه معین پور, 1383) همچنین " صدای نامناسب سبب خستگی بدن ، کم شدن میدان دید ، کاهش تشخیص رنگ و کاهش ظرفیت شده و بازده کاری دانش آموزان را به دنبال می‌آورد " (رضا رحمتی, 1379)  آلودگی صوتی به‌عنوان یکی از عوامل مزاحم در این بخش معرفی‌شده است که با راهکارهایی نظیر چیدمان فضاهای مختلف کنار یکدیگر درون مجموعه ، جهت‌گیری درست کلاس‌ها و فضاهای آموزشی نسبت به محیط‌های خارجی نظیر خیابان و محیط‌های ایجادکننده صدا ، استانداردسازی دیوارها و پنجره‌ها ، کنترل منافذی نظیر کانال کولر و هوا به‌منظور کاهش ورود صدا از سایر قسمت‌ها به درون کلاس ؛ می‌توان آن را تا حدودی کنترل نمود .

3 – 6 – 4 - دما و تهویه

آسایش حرارتی و دمای مناسب نیز یکی دیگر از عوامل مؤثر بر فرآیند یادگیری به‌حساب می‌آید. کم‌توجهی به آسایش حرارتی فراگیران می‌تواند در فرآیند یادگیری اختلال ایجاد کرده و سبب افت آن بشود. «اگر هوای محیط بیش‌ازاندازه گرم باشد بر مکانیسم تنظیم حرارت بدن فشار وارد آورده و فعالیت‌های فیزیکی مغز را کاهش می‌دهد.» (حمیده نصراصفهانی, احمد رضا اسدی, عاطفه معین پور, 1383, ص. 5) " ارتمن (2004) میزان دما ، گرما و کیفیت هوا را به‌عنوان منحصربه‌فردترین عناصر برای موفقیت دانش آموزان تعیین کرد . در ادامه مطالعه انجام‌شده ، به اهمیت این مسائل در گزارشی که به نیازهای خاص مدارس ایالات آمریکا میپردازد اشاره‌شده است . در این تحقیقات فیشر (2001) و اشنایدر (2002) به‌طور مشابه این عوامل را به‌عنوان عواملی که رفتار و نتایج کاری دانش آموزان را تحت تأثیر قرار می‌دهند ارزیابی می‌کند ... پس دما ، سیستم گرمایش و سرمایش و کیفیت هوا از مهم‌ترین عناصر یک محیط کالبدی هستند که بر موفقیت دانش آموزان مؤثر واقع می‌شوند . " (ارغوان جعفری خواه, سرور جایدری, 1392, ص. 9) تهویه نیز یکی دیگر از عوامل تأثیرگذار بر شرایط فراگیران و فرآیند یادگیری می‌باشد . " لئونارد میل 1987 ضمن تحقیقی نشان داد که اثر بد تهویه ناقص بر روی دانش آموزان به علت تغییر در میزان اکسیژن و دی‌اکسید کربن هوا یا سمومی که قبلاً تصور می‌شد در هوای بازدم وجود دارد نیست ، بلکه به علت بالا رفتن درجه‌ی حرارت بدن و افزایش رطوبت و از همه مهم‌تر عدم جریان هوا در داخل اتاق است . ازاین‌رو همفیریز (1974) به بررسی این عوامل بر روی دانش آموزان می‌پردازد ... این تحقیق نشان می‌دهد که رفتار دانش آموزان به‌طور معناداری تحت تأثیر دما و کیفیت هوا قرار می‌گیرد . به‌عنوان‌مثال حرارت بیش از 21 درجه سانتی‌گراد موجب کاهش تحرک و بی‌حالتی دانش آموزان می‌شود . " (حمیده نصراصفهانی, احمد رضا اسدی, عاطفه معین پور, 1383, ص. 5) به‌منظور کنترل دما و ایجاد تهویه درون فضاهای آموزشی نیز میتوان از راهکارهایی نظیر تعبیه درست مکان در ، پنجره و منافذ ورودی هوا به‌منظور ایجاد گردش هوا ، جهت‌گیری ساختمان نسبت به نورهای گرم مانند جنوب و مزاحم مانند غرب ، استانداردسازی در و پنجره‌ها ، سایبان‌ها ، شکسته سازی نما به‌منظور سایه‌اندازی ، نقاب سایه پنجره‌ها میتوان بهره برد . البته باید به این نکته توجه داشت که اگر تهویه و کنترل دما توسط وسایل مکانیکی یا به‌صورت طبیعی صورت می‌گیرد موجب افزایش آلودگی صوتی و اختلال در تمرکز فراگیران نشود .

3 – 6 – 5 - طبیعت

محوطه و فضای سبز نیز یکی دیگر از عوامل مؤثر بر یادگیری در مقوله‌ی عوامل محیطی به شمار می‌آید. خستگی ذهن می‌تواند بر ارزیابی فکری و ذهنی فراگیران اثرگذار باشد. « (علی شرقی, 1390, ص. 59)  و منظر جذاب ، منظر درختان پائیزی ، شنیدن و دیدن صدا و حرکت پرنده‌ها روی شاخه‌ها ، بازی با نور به همراه تغییر رنگ آن‌ها در روزها و فصل‌های چهار گونه ، استفاده از تندیس واره ها و حجم واره ها در بستر طبیعی منظر همه از جذابیت‌های ذهن نو ، در منظر است که قرارگیری فرد در این‌گونه فضاها می‌تواند سبب انبساط خاطر وی شده و خستگی‌های ذهن را از او دور سازد و  منجر به بازسازی تمرکز ذهنی شود  .  " فضای سبز و محوطه  با دو کارکرد فیزیکی و بصری به بیننده ارائه می‌شود . کارکرد فیزیکی مرتبط با مؤلفه‌هایی چون دسترسی بین فضاهای بسته معماری ، پیش درآمدی برآمد و شد آن‌ها ، نشیمن‌گاهی برای گفتگو و مطالعه آزاد ... و موضوعاتی ازاین‌دست که در عرف کاربردی ، جایگاهی دسته دوم دارد ؛ چراکه کاربرد اصلی آن ... کاربرد بصری و ادراک ساز ، نسبت به آنچه در حافظه بیننده به وجود می‌آید برمی‌گردد. " (علی شرقی, 1390, ص. 53) حیاط نیز یکی دیگر از عواملی مرتبط با حضور طبیعت در فضاهای آموزشی می‌باشد . " حیاط اولین برخورد دانش‌آموز با محیط آموزشی است . اگر حیاط با رعایت اصول فنی ، محوطه‌سازی شده باشد می‌تواند در رفع خستگی دانش آموزان مؤثر باشد . " (لطف عطا, 1387, ص. 82) همان‌طور که بیان شد خستگی یکی از عوامل مؤثر کاهش یادگیری فراگیران است و نقش حیاط و محوطه در کاهش آن می‌تواند در بهبود فرایند یادگیری بسیار اثرگذار باشد . در آخر این نکته حائز اهمیت است که معماران با طراحی هرچه بهتر محیط‌های طبیعی و محوطه‌ها در فضاهای آموزشی می‌توانند در دانش آموزان احساس آرامش و انبساط خاطر ایجاد نمایند و خستگی ذهن و اعصاب را از آن‌ها دور کند تا بدین روش امر یادگیری فراگیران را تسریع و بهبود بخشند .  از راهکارهای معماری که می‌توان در وارد نمودن طبیعت به درون فضاهای آموزشی در آن استفاده نمود می‌توان به مواردی نظیر : ایجاد محوطه‌های آزاد و نشاط‌آور ، حیاط و طبیعت می‌تواند در امتداد طبیعی کلاس‌های درس ادامه پیدا کند ،  طراحی مسیرهای آب روان ،  ساخت تپه‌های مصنوعی کوچک و کاشت گیاهان مناسب جهت کاهش آلودگی‌های محیطی ،  نصب آکواریوم و ساخت آب‌نما ، ایجاد ارتباط‌های ملموس بین دانش آموزان با طبیعت ، ایجاد سایبان‌ها و آفتاب‌گیرهای محوطه   اشاره نمود .

3 – 6 – 6 - دید و منظر از درون بنا

یکی از عوامل مهم در فضاهای آموزشی که می‌تواند بر یادگیری افراد تأثیرگذار باشد دید و منظر از درون بنا به خارج و محیط اطراف می‌باشد. «امروزه تصور اینکه فضاهای آموزشی فقط درون ساختمان است از بین رفته است و فضاهای آموزشی شامل کل فضاهای باز و بسته و تمامی فضاها و عناصری است که به محدوده محیط وابسته است.» (لطف عطا, 1387, ص. 82)  یکی از نظریه‌های موجود در مورد کیفیت وجود دید و منظر در فضاهای آموزشی » نظریه‌ی بازسازی تمرکز ذهنی » است . این نظریه بیان می‌کند که " تمرکز و توجه مداوم مانند مطالعه و یا کار کردن پشت یک میز ، ذهن را دچار فرسودگی کرده و به خستگی یا پراکندگی تمرکز ذهنی منجر می‌شود ؛ خطای ذهنی را افزایش میدهد و به زودرنجی ، حواس‌پرتی ، کج‌خلقی ، بی‌حوصلگی و کاهش کارایی می‌انجامد . این خستگی ذهنی را می‌توان با کمک محیط‌های طبیعی ، بوستان و باغ سازی بهبود بخشید ... دور بودن ، رهایی و انبساط خاطر یا فرار ذهن از موقعیتی که خستگی ذهن را ایجاد کرده است یکی از مؤلفه‌های از بین بردن خستگی است . در مجموعه‌های آموزشی امکان دارد تعبیه فضاهایی مانند بوفه یا سالن اینترنت در نزدیکی کلاس‌های آموزشی به فرار و رهایی ذهن از موقعیت ایجادکننده خستگی کمک کند اما خلأ حاصله در حدی نیست که از نفوذ جریان ملال‌آور بعدی جلوگیری کند و چه‌بسا جریان دوم نیز خستگی و استهلاک مضاعف به ذهن وارد سازد . بنابراین ایجاد منظر به‌عنوان یک قابلیت رهایی‌بخش کمک مؤثری در رفع خستگی ذهن دانشجو دارد. طبق این مؤلفه، نیازی نیست که فراگیر حضور فیزیکی در منظر داشته باشد تا خستگی ذهن از بین برود، بلکه حتی نگاهی توأم با مکث به منظر از پشت پنجرۀ کلاس یا کتابخانه می‌تواند رهای بخش ذهن بوده و انبساط خاطر ایجاد کند. نگاه توأم با مکث به طبیعت و مناظر اطراف برای لحظاتی این تخیل مطلوب را به دانشجو می‌بخشد که خود را به‌طور مجازی و صرفاً با قوه تخیل در آن محیط تجسم کند. " (علی شرقی, 1390, ص. 54) دوری ذهن از محیط خستگی می‌تواند به بازسازی ذهن کمک شایانی نموده تا فراگیران دوباره بتوانند تمرکز حواس خود را بازیابند . منظر در تعریف‌های گوناگون مطرح می‌شود گشایش ، وسعت یا فراخی یکی از ماهیت‌های منظر در این نظریه است . " میزان دوری ذهن از وضع موجود و درنتیجه رفع خستگی آن ارتباط مستقیمی با میزان گشایش یا وسعت میدان دید دارد ... در ایجاد گشایش تنها اندازه طول و عرض معیار نیست بلکه تعداد ، انواع ، ابعاد عناصر و چگونگی چینش آن‌ها ، گونه‌های گیاهی اعم از چمن ، بوته ، درختچه و درخت ، وضعیت زمین ازنظر بافت و شیب و ... نقش دارد . " (علی شرقی, 1390, ص. 54)  منظر محدوده است که به‌محض دیده شدن با چشم سر ، پایان آن نیز مشاهده می‌شود . باریکه سبزی که فاصله دو ساختمان از هم ، یا گذر از ساختمان را تعریف می‌کند . حداقل فراخی یا گشایش در منظر باید به‌گونه‌ای باشد که وقفه‌ای تعمدی در ذهن ایجاد کند تا از مشغولیت نسبت به موضوع ، در معماری از کاربری قبلی فارغ شود و بلافاصله نیز توسط موضوع یا کاربری جدید اشغال نشود . در انتها این نکته بسیار حائز اهمیت است که هم در فضای کلاس و هم در فضاهای مشترک و تعاملی منظر و دید از درون ساختمان به بیرون و محوطه نقش بسیار مهمی را در تسریع فرآیند آموزش بازی می‌کند .

3- 6 – 7 - مواد و مصالح

مواد و مصالح یکی دیگر از موضوعات تأثیرگذار در فضاهای آموزشی و همچنین فرآیند یادگیری می‌باشد. این مسئله اغلب در انتخاب نوع مصالح مصرفی در فضاهای یادگیری خود را نشان میدهد. «استفاده از بافت های نرم به‌ویژه مکان‌هایی که امکان استفاده از آن‌ها بیشتر برای دانش آموزان مطلوب می‌باشد. مثل مکان‌هایی که نیاز به سکوت و آرامش و یا برای استراحت است. همچنین استفاده از بافت های سخت برای مکان‌هایی که فعالیت دانش آموزان در آن زیاد است به صورتی که مصالح دچار فرسودگی و فرسایش نشوند. همچنین استفاده از بافت های نرم و مصالح طبیعی و متنوع ... مانند سنگ، اجر و کف‌پوش‌های نرم بارنگ‌های شاد ... برای آنان جذاب و سبب آرامش فراگیران می‌شود. (ارغوان جعفری خواه, سرور جایدری, 1392, ص. 9) در فضاهای آموزشی برخلاف سایر فضاهای دیگر معماری که " عواملی مانند رنگ ، نرمی و زبری سطوح و ... که متغیرهای تزئینی نامیده میشوند ، تأثیر به سزایی در عملکرد محیط‌های آموزشی هیجان‌ها و خلق‌وخوی دانش آموزان دارد و با ایجاد تغییر جزئی در  این‌گونه عوامل می‌توان محیط‌های آموزشی مطلوب‌تری ایجاد نمود . (کمال رحمتی زاده, علی رهبری منش, 1393) به وجود آمدن فضاهای آموزشی مطلوب‌تر و ایجاد حس آرامش و انبساط خاطر که به کمک مواد و مصالح مناسب ایجاد می‌شود می‌تواند در فرایند یادگیری دانش آموزان مؤثر بوده و آن را بهبود و تسریع ببخشد . یکی دیگر از مباحثی که امروزه در خصوص مصالح مصرفی در فضاهای آموزشی مطرح می‌شود ، کاهش استفاده از متریال های مخاطره‌آمیز است . در سالهای اخیر مطالب بسیاری در خصوص نشانه‌های بیماری‌زا در ساختمان‌ها نوشته‌شده است که به « بیماری بنا » شناخته می‌شود . " به‌عنوان‌مثال آزبست‌ها از موادی هستند که منجر به بیماری‌هایی در افراد می‌شود . فرمالید که یک گاز کمرنگ است و در برخی از پانل‌ها ، عایق‌ها و کف‌پوش‌ها استفاده می‌شود به حافظه صدمه میزند و موجب سردردهای عصبی می‌گردد . " (حامد کامل نیا, 1386, ص. 182) این قبیل بیماری‌ها می‌توانند در آسایش بدنی و آرامش فراگیران اختلال ایجاد کند و این مسئله خود نیز موجب اختلال و کاهش یادگیری آنان خواهد شد .

3 – 6 – 8 - تناسبات اجزا

تناسبات اجزا به‌عنوان یکی دیگر از عوامل محیطی مؤثر بر یادگیری و فرایند آموزش مطرح می‌شود. طراحی فضا منطبق با شرایط دانش آموزان به‌طورقطع به شناخت کافی از ویژگی‌های رشد آنان نیاز دارد. تمامی اجزا و قسمت‌های یک فضای آموزشی متناسب باید با مقیاس بدنی انسان باشد به‌گونه‌ای که اختلالی در یادگیری او ایجاد نکند. به‌عنوان‌مثال در قدیم «سقف فضاهای آموزشی را بلندتر می‌ساختند و سبب رسیدن هوای بیشتر به دانش آموزان می‌شده است.» (شهرناز مرتضوی, 1373, ص. 253) اما با این کار " مشکلاتی از بهره‌مندی از روشنایی و یا مشکلات صوتی و آکوستیک را به وجود می‌آورد . " (ارغوان جعفری خواه, سرور جایدری, 1392, ص. 10) بروز چنین مشکلاتی خود سبب اختلال در فرایند یادگیری و آموزش می‌شود . اما از طرفی دیگر ، اگر سقف فضاهای آموزشی کوتاه ساخته شود سبب افزایش گازهایی نظیر کربن دی‌اکسید درون کلاس شده و در پی آن علائمی نظیر خستگی و ضعف اعصاب را در دانش آموزان به وجود می‌آید و در ادامه منجر به اختلال یادگیری فراگیران خواهد شد . با توجه به مسائل و مطالب عنوان‌شده باید در ساخت فضاهای آموزشی ، ابعاد و اندازه متناسب با ویژگی‌های رشد دانش آموزان باشد تا از به وجود آمدن این قبیل مشکلات ممانعت به عمل آید . علاوه بر مسائل جسمی  و فیزیکی دانش آموزان ، مسائل جنسیتی نیز در ابعاد و تناسبات فضاهای آموزشی تأثیرگذار است . نتایج تحقیقات نشان می‌دهد که " دانش آموزان دختر در کلاس ازدحام بیشتری از دانش آموزان پسر احساس می‌کنند " (شهرناز مرتضوی, 1373, ص. 252) این مسئله بیانگر این مهم است که در طراحی نوع کلاس ، ابعاد کلاس و تعداد دانش آموزان یک کلاس آموزشی باید به فیزیک و جنسیت  فراگیران توجه بسیار شود تا از بروز هرگونه احساس ناخوشایندی که در فرآیند یادگیری دانش‌پژوهان اختلال ایجاد می‌کند جلوگیری شود . در این روند به‌منظور دستیابی به تناسبات اجزای مختلف یک فضا میتوان از راهکارهای گوناگونی نظیر استفاده از سقف و کف کاذب ، استفاده از مقیاس درست در ارتفاع کلاس و راهروها ، استفاده از مبلمان استاندارد درون فضا ، نورپردازی صحیح در محیط‌های مختلف بهره برد .

3 – 6 – 9 - دعوت‌کنندگی

ورودی نیز می‌تواند به‌نوبه‌ی خود یکی از عوامل تأثیرگذار در یادگیری افراد باشد. ورودی فضاهای آموزشی اولین برخورد هر فرد با آموزشگاه می‌باشد و می‌تواند در ذهن آن‌ها تأثیر مثبت یا منفی از خود به‌جا بگذارد. «فضای ورودی در معماری کهن ایران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده است. در آثار به‌جامانده از مساجد، مدارس، کاخ‌ها، کاروانسراها، حمام‌ها، باغ‌ها و حتی خانه‌ها آشکار است که ترکیب کالبدی ورودی‌ها با فضای اطراف، تزئینات نقوش و به‌کارگیری رنگ و تعداد ورودی‌ها بر پایه‌ی اصول و اعتقادات مردم طراحی‌شده‌اند.» (لطف عطا, 1387, ص. 81) . " فضای ورودی مدارس باید از جذابیت و دعوت‌کنندگی بیشتری نسبت به سایر فضاها برخوردار باشد تا دانش آموزان رغبت بیشتری به حضور در آن‌ها از خود نشان داده و آمادگی ذهنی برای یادگیری قبل از ورود به محیط در آن‌ها ایجاد شود . " (حمید خدا شناس, 1392, ص. 4) . همان‌طور که بیان شد این ایجاد آمادگی و رغبت قبل از ورود دانش آموزان به محیط آموزشی می‌تواند در بهبود و تسریع فرایند یادگیری بسیار مؤثر واقع شود .

3 – 6 – 10 - چیدمان کلاس

یکی از مؤلفه‌های کالبدی که می‌تواند تأثیر بسزایی در یادگیری داشته باشد چیدمان کلاس و چگونگی قرارگیری اجزای کلاس و مبلمان در کنار یکدیگر می‌باشد. «در یک تحقیق ودال و همکارانش در مقایسه چیدمان میز و صندلی‌ها به تأثیر چیدمان بر روی تمرکز و دقت فراگیران و دانش آموزان پی بردند. این نتایج نشان می‌داد که پشت سر هم قرار گرفتن میزها مخصوص کاره‌ای فردی و با تمرکز بالا می‌باشد.» (ارغوان جعفری خواه, سرور جایدری, 1392, ص. 9) اما اساساً ردیف‌های خطی مغایر با روحیات و خلقیات دانش آموزان شناخته می‌شود . در کلاس‌های سنتی که صندلی‌های دانش آموزان در ردیف‌های منظم و پشت سر هم چیده می‌شود و میز معلم در جلوی کلاس قرار می‌گیرد و تمام توجه به معلم متمرکز می‌شود و ارتباط میان دانش آموزان اندک است . این نظم و ترتیب هنگامی‌که معلم درسی را برای همه‌ی کلاس ارائه می‌دهد ممکن است مؤثر واقع شود اما یادگیری از همکلاسی‌ها و هم‌گروهی‌ها را غیرممکن می‌سازد . دانش آموزان آخر کلاس ، در فاصله‌ی زیاد از معلم قرار دارند و احتمال زیاد کسانی هستند که مشکلات انضباطی و بی‌نظمی ایجاد می‌کنند . در برخی از کلاس‌ها صندلی‌ها دور میزها چیده می‌شوند و معلم در حاشیه قرار می‌گیرد ... اگر امکانات کلاس به صورتی باشد که آرایش دانش آموزان به شکل دایره و یا به شکل U  سازمان‌دهی شود ، دانش آموزان با یکدیگر و با معلم می‌توانند ارتباط متقابل برقرار کنند. " در این صورت معلم هم جزئی از دانش آموزان محسوب شده و می‌تواند علاوه بر تدریس به راهنمایی و هدایت بحث‌های جمعی دانش آموزان بپردازد . " (حمیده نصراصفهانی, احمد رضا اسدی, عاطفه معین پور, 1383) در برخی از مواقع در مدارس خارج از ایران " کلاس‌ها خیلی بزرگ و میزها به شکل مربع‌مستطیل است ، در اغلب مواقع دو میز را کنار هم گذاشته و 6 دانش‌آموز به دور آن نشسته و به بحث می‌پردازند . " ( بی بی عشرت زمانی, 1386, ص. 23) یکی از نکات کلیدی در طراحی چیدمان کلاس‌های درسی وجود انعطاف کافی در مبلمان می‌باشد . بدین معنی که به‌طور مثال مطابق با نظر افراد کلاس در صورت لزوم هنگام تدریس چیدمان کلاس به حالت خطی بوده و در هنگام بحث‌های گروهی ، به چیدمان‌هایی نظیر چیدمان شراکتی یا سمیناری قابل‌تغییر باشد .

4 – نتیجه‌گیری

آنچه در انتهای این پژوهش حاصل آمد تشخیص، جداسازی و معرفی عوامل مؤثر بر فرآیند یادگیری دانش‌پژوهان بوده است. همان‌طور که مشاهده شد عوامل زیادی نظیر 1 – عوامل موروثی: هوش، حافظه و ... 2 – محیط رشد: فرد، خانواده و جامعه 3 – روش آموزش: آماده‌سازی، ارائه، تکرار، درخواست و... 4 – عوامل روحی: استرس، هیجان و ... 5 – عوامل کالبدی: نور طبیعی، دعوت‌کنندگی و ... می‌توانند بر این فرآیند تأثیرگذار باشند؛ اما ازآنجاکه این پژوهش درزمینه بررسی شد اگر یک محیط آموزشی مطابق با نیازهای فیزیکی و روحی دانش‌پژوهان طراحی شود میتواند تأثیر بسیار زیادی در تسریع روند فرآیند یادگیری داشته باشد؛ اما برای طراحی یک محیط آموزشی متناسب با نیازهای افراد عوامل زیادی نظیر: حضور نور طبیعی در فضاهای آموزشی به‌منظور افزایش آرامش دانش‌پژوهان و همسو با آن افزایش میزان ِیادگیری، انتخاب رنگ مناسب کلاس‌ها و فضاهای جمعی، کاهش آلودگی صوتی به‌منظور افزایش تمرکز دانش‌پژوهان بر روی مباحث ارائه‌شده، تهویه مناسب کلاس‌ها به‌منظور تأمین آسایش حرارتی فراگیران، حضور طبیعت، دید و منظر مناسب درون فضای آموزشی به‌منظور کاهش خستگی‌های فکری و استرس فراگیران، دعوت‌کنندگی بنا به‌منظور افزایش رغبت و انگیزه در دانش‌پژوهان، متناسب بودن مقیاس‌های ساختمانی با تناسبات جسمی انسان به‌منظور جلوگیری از ایجاد احساسات منفی در دانش‌پژوهان و در انتها انعطاف کلاس‌ها و پتانسیل کافی برای فعالیت‌های مختلف آموزشی؛ نیاز می‌باشند. در انتها این نکته بسیار مهم است که با راهکارهایی صحیح و معقول در رابطه با طراحی فضاهای آموزشی گامی مثبت در تسریع فرآیند یادگیری دانش‌پژوهان توسط معماران برداشته شود. جدول زیر شامل تمامی عوامل کالبدی موردبحث، عنصر معماری و تأثیر هریک از آن‌ها را تشریح می‌کند.

جدول شماره (۵) : عناصر معماری تاثیرگذار بر فرآیند یادگیری دانش‌پژوهان

| ردیف | عامل کالبدی | عنصر معماری | تأثیر | نتیجه |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | نور | پنجره‌ها، نورگیرها، لامپ‌ها، صفحات هدایتگر نور | کاهش خستگی چشم، کاهش خستگی‌های اعصاب دانش‌پژوهان، افزایش احساس آرامش و راحتی | افزایش یادگیری |
| 2 | رنگ | رنگ‌آمیزی دیوارها، استفاده از اسباب و وسایل بارنگ مناسب | کاهش خستگی چشم، تأثیرگذاری مثبت بر حالات روانی و عاطفی دانش‌پژوهان، افزایش شادابی و نشاط روحی دانش‌پژوهان | افزایش یادگیری |
| 3 | آلودگی صوتی | عایق صوتی دیوارها، پنجره‌های دوجداره، توجه به چیدمان داخلی فضاها، جهت‌گیری درست نسبت به خیابان و محیط‌های ایجادکننده سروصدا، کنترل منافذی مانند کانال کولر و ... | کاهش اختلالات تمرکزی دانش‌پژوهان، کاهش اختلالات در فرایند آموزش اساتید، کاهش خستگی بدن، کاهش تأثیرات ناشی از اختلال در میزان دید، افزایش بازدهی دانش‌پژوهان | افزایش یادگیری |
| 4 | دما و تهویه | کنترل دما به کمک وسایل مکانیکی، تهویه هوا به کمک وسایل مکانیکی، ایجاد گردش هوا به کمک جهت‌گیری صحیح ساختمان، نقاب‌های سایه، سایه‌بان‌ها و ... | ایجاد آسایش حرارتی، کاهش تأثیرات منفی افزایش حرارت و فشار بدن به فعالیت‌های مغزی، ایجاد جریان هوا و کاهش تأثیر گازهایی نظیر دی‌اکسید کربن و منواکسید کربن | افزایش یادگیری |
| 5 | طبیعت | ایجاد مناظر سبز، ایجاد مناظر درختان، بازی با نور و رنگ، ایجاد فضای سبز، استفاده از حیاط سازی ها با طرح‌های مناسب، ساخت آب‌نماها و آکواریوم‌ها، استفاده از آفتاب‌گیرها و سایبان‌ها و... | کاهش خستگی ذهن، کاهش خستگی اعصاب، کاهش آلودگی‌های محیطی | افزایش یادگیری |
| 6 | دید و منظر درون بنا | ایجاد محیط‌های طبیعی، ایجاد باغ‌ها و بوستان‌های سرسبز، ایجاد گشایش در میدان دید | کاهش خستگی‌ها و پراکندگی تمرکز ذهنی دانش‌پژوهان، کاهش حواس‌پرتی‌ها، کاهش کج‌خلقی‌ها و بی‌حوصلگی‌های دانش‌پژوهان، کاهش حس قرارگیری در یک فضای ملال‌آور و خسته‌کننده | افزایش یادگیری |
| 7 | مواد و مصالح | استفاده از بافته‌ای نرم، مصالح بارنگ‌های شاد، کاهش استفاده از مصالح مخاطره‌آمیز | ایجاد حس آرامش، انبساط خاطر، کاهش مسمومیت‌های ناشی از مصالح مخاطره‌آمیزی نظیر آزبست‌ها و ... | افزایش یادگیری |
| 8 | تناسبات اجزا | توجه به مقیاس انسانی، توجه به ارتفاع مناسب فضاهای داخلی، ایجاد فضاهای آموزشی متناسب با جنسیت دانش‌پژوهان، ابعاد صحیح و استاندارد کلاس‌ها، استفاده از سقف‌ها و کفه‌ای کاذب، استفاده از نورپردازی‌های صحیح و... | کاهش احساس ناخوشایندی دانش‌پژوهان | افزایش یادگیری |
| 9 | دعوت‌کنندگی | استفاده از ورودی با ابعاد مناسب، ورودی‌های جذاب با کمک رنگ‌ها و طرح‌های گوناگون | افزایش میل و رغبت دانش‌پژوهان برای ماندن در فضای آموزشی و ایجاد آمادگی ذهنی دانش‌پژوهان برای یادگیری | افزایش یادگیری |
| 10 | چیدمان کلاس | توجه به نوع چیدمان به‌صورت موردنیاز، چیدمان خطی برای کلاس‌هایی بالا تمرکز و نظم بالا و چیدمان‌های گرد برای کلاس‌های گفت‌وگومحور | افزایش تمرکز و یادگیری در موارد موردنیاز و همچنین تعامل و گفت‌وگو در مواقع لزوم | افزایش یادگیری |

5 - منابع

آیناز لطف عطا. (1387). تاثیر عوامل محیطی بر یادگیری و رفتار در محیط های آموزشی (ابتدایی) در شهر. مدیریت شهری, 81.

بی بی عشرت زمانی. (1386). ویژگی های فیزیکی و فرهنگی فضا های آموزشی دوره ابتدایی چهار کشور پیشرفته جهان از دید دانش آموزان و والدین آنان. نوآوری های آموزشی, 23.

محمد پارسا. (1377). روانشناسی یادگیری بر بنیاد نظریه ها. تهران: انتشارات سخن.

مریم دهقان, محسن باغبانی. (1393). تاثیر اضطراب معلمان بر کیفیت تدریس. فصلنامه راهبردی آموزش.

مسعود غفاری, حاج حسینی نژاد. (1383). رنگ های سرد و نامناسب در فضا های آموزشی.

ارغوان جعفری خواه, سرور جایدری. (1392). بررسی مولفه های کالبدی محیط های آموزشی و تاثیر آنها بر رفتار کاربران.

حامد کامل نیا. (1386). دستور زبان طراحی محیط های یادگیری. تهران: سبحان نور.

حمید خدا شناس. (1392). تاثیر روانشناسی محیط بر معماری داخلی فضا های آموزشی. 4.

حمیده نصراصفهانی, احمد رضا اسدی, عاطفه معین پور. (1383). تاثیر عوامل فیزیکی کلاس بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان. دو فصلنامه رويكردهاي نوين آموزشي.

رضا رحمتی. (1379). تاثیر عوامی محیطی بر رفتار در محیط های آموزشی. مجله مدرسه, 45.

سیده مرضیه طبائیان, فرح حبیب, احمدعابدی. (1390). دیدگاه دانش آموزان دبیرستان های مطلوب و نامطلوب نسبت به رنگ فضای آموزشی و راه های بهبود کیفیت فضای تحصیلی.

شهرناز مرتضوی. (1373). فضاهای آموزشی از دیدگاه روانشناسی محیط. 253.

علی شرقی. (1390). تاثیر کیفیت معماری منظر پردیس دانشگاهی بر کاربرد آموزشی آن ( تحلیل کارکردی نظریه بازسازی تمرکز ذهنی و مطالعه دانشجویان در فضای باز). باغ نظر, 53.

فریبا معصومی, رسول حقانی. (1389). مروری بر نظریه های یادگیری و کاربرد آنها در آموزش پزشکی. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی, 1.

کمال رحمتی زاده, علی رهبری منش. (1393). بررسی عوامل موثر کالبدی در محیط های آموزشی جهت بهبود فرآیند یادگیری کودکان. 3.

لطف عطا, آ. (1387). تاثیر عوامل محیطی بر یادگیری و رفتار در محیط های آموزشی (ابتدایی) در شهر. مدیریت شهری, 81.

محمد پارسا. (1392). روانشناسی عمومی. تهران: شرکت چاپ ونشر کتاب هاى درسى اىران.

مهدی نوید ادهم. (1375). پیام مدرسه. تهران: انتشارات مدرسه.

نجمه قاضی عسکر. (1388). تاثیر آموزش ایمن سازی در مقابل استرس بر میزان اضطراب و عملکرد ریاضی دانش آموزان دختر با نا توانایی یاد گیری ریاضی.