| ارزیابی طراحی زیر ساخت شهری بر اساس رویکرد شهر بیوفیلیک (مطالعه موردی: شهر یزد) مهدیه ابوالحسنی1، احد ستوده2، پرستو پریور3 1- دانش آموختهی کارشناسی ارشد ارزیابی و آمایش سرزمین، گروه محیطزیست، دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی، دانشگاه یزد 2- استادیار، گروه محیطزیست، دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی، دانشگاه یزد 3-استادیار، گروه محیطزیست، دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی، دانشگاه یزد |  |
| --- | --- |
| Design of Urban Infrastructure Assessment Based on Biophilic City Approach (Case Study: Yazd City, Iran) M.Abolhasani 1, A. Sotoudeh *2, P.Parivar 3 - Master of Land use planning , School of Environment, Yazd University - Assisstant Professor, School of Environment, Yazd University - Assisstant Professor, School of Environment, Yazd University |  |
| * a.sotoudeh@yazd.ac.ir E-mail: ایمیل نویسنده مسئول |  |
| چکیده |  |

شهرها با طیف وسیعی از مشکلات زیستمحیطی همچون آلودگی (هوا، آب، خاک و ..)، از بین رفتن تنوعزیستی و مدیریت پسماند و بسیاری از مشکلات دیگر مواجه هستند. در همین راستا این مطالعه شهر بیوفیلیک را به عنوان رویکردی مکمل در کنار سایر راهکارها در راستای پایداری زیستمحیطی شهرها مدنظر قرار داده است. هدف این مطالعه بررسی شرایط و زیر ساختهای زیستمحیطی شهر یزد بر اساس رویکرد شهر بیوفیلیک است. نتایج نشان میدهد شهر یزد از نظر شاخص طراحی زیرساخت شهری با کاهش کشاورزی شهری و عدم سرانه فضای سبز و سبزسازی شهری دارای شرایط نامطلوبی داراست. با توجه به شرایط موجود در شهر باید برنامهریزی و اقداماتی در جهت حفظ و ارتقا کیفیت محیطزیست شهری و در نتیجه بهبود وضعیت محیطزیست شهری انجام گیرد.

واژههاي کليدي

شهر بیوفیلیک ،ارزیابی، طراحی زیر ساخت شهری

Abstract

Cities are open living systems whose land cover mosaic is greatly influenced by bio-physical and socio-economic mutual driving forces. In this regard, in this study considered the Biophilic approach for urban environmental sustainability.

The biophilic cities provide close relationships between human and nature. According to this view, this research investigates the possibility of using biophilic approach to enhance environmental conditions of yazd.

The results show that yazd was not  good in terms of design of urban infrastructure, especially with the reduction of urban agriculture patches and the lack of per capita green space and urban greening.

Results supports the suggestion that application of the principles of biophilic criteria can provide the decision makers with a more realistic view of the objectives of urban sustainable development.

Keywords: Biophilic city, Assesment, Design of urban infrastructure

1- مقدمه

اکوسیستم‌های شهری به عنوان مراکز تولید و مصرف، خواسته‌های انسانی را در طول تاریخ برآورده می‌کنند (Su et al, 2013). گسترش آثار منفی فعالیتهای انسانی و در نتیجه از بین رفتن بخش عمده‌ای از ساختار و عملکرد اکوسیستمهای مهم در سطح جهان، از مهمترین مباحث محیطزیستی قرن حاضر محسوب می‌شود (عباسیزاده، 1394).

شهرها، محل زندگی بیش از نیمی از جمعیت جهان بوده و به عنوان مراکز توسعه اقتصادی- اجتماعی منشا مهم محیطزیست هستند. شهرها به واسطه تعاملات انسان- طبیعت خلق و نگهداری میشوند. شهرها به عنوان فضایی که از سوی انسان برای زندگی ساخته شدهاند گیاهان، جانوران، هوای تنفسی، زمین و آبهای زیرزمینی را تحت تاثیر قرار میدهند. این تاثیرات به نوبه خود و پس از طی زمان منجر به عکسالعملهایی بر محیطزیست شهر و زندگی شهروندان میشوند. مناطق شهری فرصتهای زیادی مانند امکانات بهتر برای توسعه زیرساختها، درآمد بالاتر، سبک زندگی شهری، پویایی فرهنگی و اقدامات بهتر و جامعتر جهت حفظ سلامت ساکنین فراهم میکنند، ولی از سوی دیگر شهرنشینی تغییرات شدیدی در شرایط محیطزیستی، اقتصادی و اجتماعی به وجود میآورد که باعث شده توجه به شهرها به دلیل مخاطراتی که بر سر راه توسعه پایدار به وجود میآورند، افزایش یابد (یوسفزاده، 1395).

در نتیجه شهرنشینی، بسیاری از شهرها با مشکلات اجتماعی و محیطزیستی مواجه هستند که به طور جدی سلامت و تندرستی شهروندان را به خطر انداختهاست: اثر جزیره حرارتی شهری، انتشار CO2، از بین رفتن خاک، از دست رفتن تنوعزیستی، آلودگی هوا، آب و خاک و تغییرات اقلیمی. طراحی زیرساختها و تفاوتهای اجتماعی و فضایی در شهرها به عنوان عوامل تعیین کننده سلامت هستند. مشکلات آلودگی هوا در شهرهای بزرگ و در مجاورت آنها همچنان یک نگرانی محیطزیستی محسوب میشود.

امروزه مجموعه جدیدی از اصول و شیوه‌های طراحی شهری ابداع شدهاست. یکی از این الگوها "معماری بیوفیلیک" نامیده میشود، که مبتنی بر این ادعا است که انسان ارتباط ذاتی با طبیعت دارد و باید در زندگی روزمره، به ویژه در شهرها مورد توجه قرار گیرد (Söderlund & Newman, 2015).

ایده توسعه شهر بیوفیلیک یا شهری با رشد هماهنگ زیستی، رویکردی است که از آن میتوان در مقابل افزایش روز افزون، تغییرات آب و هوایی، آلودگی و تقلیل منابع طبیعی و تنوعزیستی استفاده کرد. رویکرد بیوفیلیک، با بالا بردن زیرساختهای سبز میتواند منافع قابل توجهی را برای شهرها به وجود آورد. در شهرهای مدرن، ایجاد سیستمهای سبز یکپارچه و فضاهای سبز شهری نقش مهمی در بهبود زیباییشناسی و کیفیت زندگی ساکنان آن ایفا میکند. به طور خاص، سبزسازی محیطزیست، خدمات و محصولات اکوسیستمی را فراهم میکند. رویکرد خدمات اکوسیستمی فرصتی برای برنامهریزی کاربری زمین برای توسعه شهرهای پایدار است(Russo & T.cirella, 2017).

گسترش شاخص‌های پایداری در شاخص‌های شهری نشان دهنده نگرانی‌های رو به رشد نسبت به کیفیت محیط زندگی شهری و پایداری سیستم‌های زیستمحیطی است. شاخص‌های شهر بیوفیلیک با توجه به شرایط منحصر به فرد هر منطقه شهری، متفاوت است(Huang, 2017). یکی از راهای کلیدی برای توصیف بیوفیلیک بودن یک شهر دارا بودن شرایط و زیر ساختهای مختلفی است که در یک شهر وجود دارد.

از این رو در این پژوهش زیر ساخت محیطزیست شهری یزد با استفاده از شاخصهای شهر بیوفیلیک مورد ارزیابی قرار گرفتهاست. وضعیت شاخص طراحی زیر ساخت شهری با معیارهای کریدور سبز، کشاورزی شهری، پارکهای شهری، قابلیت دسترسی و پوشش زمین اندازهگیری شد.

2-روش انجام تحقیق

برای انتخاب شاخص های مناسب برای ارزیابی شرایط و زیر ساخت طراحی در شهر یزد، ابتدا لیست جامعی از شاخصها با توجه به مقالات مورد بررسی، تهیه شد. سپس با توجه به ویژگیهای اکولوژیکی حاکم بر شهر یزد برای شاخص طراحی و زیر ساخت شهری معیار های اولیه ، ثانویه و سنجههای نهایی تعیین شدند.

جدول 1: معیارهای نهایی در طراحی زیر ساخت شهری

| سنجه |  | معیار ثانویه | معیار اولیه | موضوع |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| نسبت مساحت حیاط خلوت |  | کریدورهای سبز | وجود یک شبکه زیستمحیطی متصل و یکپارچه، شهرنشینی سبز از پشت بام تا منطقه | طراحی زیر ساخت شهری |
| نسبت مساحت مزارع شهرها |  | کشاورزی شهری |  |  |
| نسبت مساحت باغهای محلی |  |  |  |  |
| پارکهای شهری بزرگ |  | پارکهای شهری |  |  |
| درصد جمعیت در 100 متر پارک یا فضای سبز |  | قابلیت دسترسی | دسترسی به ذخیره گاههای اکولوژیکی |  |
| درصد جمعیتی که در 300 متری یک فضای سبز، پارک، یا سایر عناصر طبیعی زندگی میکنند |  |  |  |  |
| درصد پوشش سایه جنگلها |  | پوشش زمین |  |  |
| تعداد گونههای گیاهی گل و گیاه |  |  |  |  |
| سازگاری گونههای گیاهی |  |  |  |  |

#### کریدورهای سبز

یکی از مشکلات شهرسازی، ایجاد کاربریهای جدا از هم است که توسط خیابانها و زیر ساختهای ساخت و ساز به وجود آمده است. به همین دلیل باید از زیر ساختهای سبز برای بستر و پل ارتباطی کاربریهای مختلف استفاده کرد. یکی از انواع زیر ساختها یا منظر سبز شهری عمومی مسیرهای سبز یا سبز راهها میباشند (فروتن، 1393).

برنامهریزی کریدورهای سبز یکی از مهمترین ابزارهای برنامهریزی در ارتقا کیفیت زندگی ساکنان شهر است. سبز راهها به علت دارا بودن نقش عمده در افزایش کیفیت هوا و ایجاد تغییرات مثبت در اقلیم محیطهای شهری، برای نگهداری از کیفیت زیستمحیطی شهرها ضروری هستند و ارزش زیباییشناختی این محیطها را به نحو قابل توجهی افزایش میدهند. حفاظت از سیستمهای طبیعی بومشناختی، فراهم آوردن فرصتهای تفریحی گسترده برای مردم در درون مناطق شهری و نواحی روستایی، تامین منافع اقتصادی و حفاظت از ارزشهای فرهنگی و میراث تاریخی از جمله مزایای برنامهریزی سبز راهها هستند (شعبانی، 1385).

کریدور سبز ایدهای خلاقانه در زمینه مدیریت پایدار شهری است که هدف همسو کردن باقیمانده جنگلها، مزارع، فضاهای سبز درون شهر، به منظور مورد توجه قرار دادن محیط اکولوژیکی و دستیابی به منطقه سبز در کل شهر با کیفیت فضایی بالاست (ابیزاده، 1390).

#### کشاورزی شهری

روند فزاینده شهرنشینی بدون برنامهریزی باعث توسعه ناپایدار شهرها و تخریب محیط طبیعی و بروز آلایندههای زیستمحیطی شده است. از این رو است که در قرن حاضر نوع جدیدی از کشاورزی محلی در قالب کشاورزی شهری ظهور یافته است. در نتیجه اینکه زمینهای بارور در زیر گامهای توسعه شهرها مدفون شوند، میتوان این زمینها را به سطوحی از قبیل بام و تراسها منتقل کرد. بنابراین کشاورزی شهری که شیوهای برای کاهش آسیبپذیری جمعیتهای شهری در برابر تغییرات اکولوژیکی و در راستای اهداف توسعه پایدار است مورد توجه قرار گرفت (محمودی و طهماسبی، 1396).

کشاورزی شهری، یک سیستم پایدار و کارآمد در جهت پاسخ به نیازهای اکولوژیکی و اقتصادی شهر بوده و با برگرداندن هویت و حس مکان به مناظر کشاورزی و حاشیههای تخریب شده و یا در آستانه تخریب از تغییر کاربری و نابودی آن جلوگیری میکند (عشقی و همکاران، 1395). کشاورزی شهری، ایده استفاده از همهی فضاها برای کشاورزی و باغبانی است. کشاورزی شهری را به طور خلاصه میتوان پرورش گیاهان و جانوران در داخل و اطراف شهرها تعریف کرد. قابل توجهترین ویژگی کشاورزی شهری که آن را از کشاورزی روستایی متمایز میکند، این است که با اقتصاد و محیطزیست شهری یکپارچه شده و در تعامل با اکوسیستم شهری است (دهقانی و رخشندهرو، 1396).

#### پارکها

پارک، به فضای سبز طراحی شدهای که در مالکیت عموم قرار دارد و جزیی از فضاهای شهری محسوب میشود، گفته میشود. این فضاها توسط گیاهان و درختان پوشیده شدهاست و بر اساس نظارت و مدیریت انسان، حفظ و نگهداری میشوند (ضوابط طراحی فضاهای سبز شهری، 1386).

#### قابلیت دسترسی

در هنگام مقایسه شهرها با توجه به شاخصهای بین المللی، یکی از مهمترین شاخصها، وجود تاسیسات عمومی مانند پارکهای شهری و توان دسترسی شهروندان به پارکهای شهری است و این مهم نشانگر شاخص توسعه یافتگی یک شهر در مقایسه با شهریهای دیگر است. زیرا میزان آسایش و راحتی شهروندان بستگی به فاصله و زمان دسترسی آنها به خدمات شهری از جمله پارکها دارد. توزیع مکانی پارکها و فضای سبز باید به گونهای باشد که دستیابی به آن به آسانی صورت گیرد (ایزدی و کرامتی، 1395).

### فضای سبز

فضای سبز شهری، بخشی از فضاهای باز شهری هستند که عرصههای طبیعی و مصنوعی آن، تحت استقرار گیاهان، با در نظر گرفتن ضوابط، قوانین و تخصصهای مرتبط به آن، برای بهبود شرایط زیستی، زیستگاهی و رفاهی شهروندان و مراکز جمعیتی غیرروستایی، حفظ، نگهداری و یا احداث میشوند (ضوابط طراحی فضاهای سبز شهری، 1386). سعیدی آشتیانی فضای سبز را به منطقهای پوشیده از گیاهان در داخل و اطراف شهرها میگوید که بیشتر دارای دو کارکرد مهم برای شهرها میباشند: تعدیل دما و تلطیف هوا و زیبایی آفرینی (مجنونیان، 1374).

#### 3-یافتهها

#### وضعیت معیار کریدورهای سبز

در این بخش با استفاده از نقشه پوشش جنگل به دست آمده از شاخص NDVI، نقشه کاربری اراضی (سازمان شهرداری) از طریق نرم افزار GIS مساحت حیاط خلوت به عنوان کریدور سبز تعیین شد. مساحت حیاط خلوت در شهر یزد در حدود 86 هکتار با 8/0 درصد است. میزان مساحت این متغیر نشان میدهد فضای اختصاص یافته به فضاهای سبز و باغچه در واحدهای مسکونی، ساختمانی، تجاری، سازمانها و ادارهها بسیار کم است.

#### ارزیابی وضعیت معیار کشاورزی سبز

##### باغات محلی

مساحت باغات محلی 42/89 هکتار با 83/0 درصد از مساحت کل شهر یزد را در برگرفتهاند. باغات شهر یزد روز به روز در حال کاهش و تغییر کاربری اراضی پیدا کردهاند.

##### مزارع شهری

زراعت شهری مساحتی معادل با 15/67 هکتار و 62/0 درصد است. به دلیل خشکسالیهای پی در پی و کمبود منابع آبی و توسعه شهرنشینی این متغیر نیز روز به روز در کاهش است.

#### ارزیابی وضعیت معیار پارکهای شهری

اطلاعات مربوط به پارکهای شهر یزد از سازمان پارکها و فضای سبز و شهرداری تهیه شد. در شهر یزد 134 پارک موجود میباشد. از بین آنها 109 پارک به دلیل مساحت کمتر از 1 هکتار (کمتر از استاندارد پارکهای کوچک) در این مطالعه حذف شدهاند.

پارکهای شهری که از نظر وسعت دارای شرایط مناسب خدمات اکولوژیکیاند، 22 پارک هستند.

#### ارزیابی وضعیت معیار قابلیت دسترسی پارکها و فضای سبز

در این پژوهش جهت بررسی قابلیت دسترسی به پارکها و فضای سبز از نقشه کاربری اراضی و نقشه جمعیت شهری در نرم افزار GIS در فاصله 100 متری و 300 متری اندازهگیری شده است.

جمعیت شهری موجود در فاصله 100 متری 99/4درصد و در فاصله 300 متری 63/15 درصد از پارکها و فضای سبز قرار دارند که نشان میدهد درصد کمی از جمعیت شهری به آسانی به یک پارک و فضای سبز دسترسی دارند.

#### ارزیابی وضعیت معیار پوشش سایه فضای سبز

نقشه پوشش گیاهی با استفاده از شاخص NDVI تهیه شد. مساحت پوشش سایه جنگل در شهر یزد مساحتی برابر با 09/518 هکتار که 8/4 درصد از مساحت کل شهر را فرا گرفته است، که این پوشش تمامی پارکها و فضاهای سبز، کشاورزی شهری و کریدورها را در برمیگیرد. در نتیجه میزان سبزسازی و طبیعت موجود در شهر بسیار ناچیز است.

#### وضعیت معیار سازگاری گونههای گیاهی

تعداد 145 گونه گیاهی در فضای سبز و پارکهای شهر در فرم درختی و درختچهای وجود دارد. لیست گونههای گیاهی موجود در پارکها و فضای سبز شهر یزد از سازمان پارکها و فضای سبز تهیه شد. سپس جهت برآرود میزان سازگاری گونههای گیاهی فضای شهری، ابتدا لیست کاملی از گونههای گیاهی موجود در شهر یزد از سازمان پارکها و فضای سبز تهیه شد، سپس با نظر کارشناس ذی ربط با توجه به شرایط اکولوژیکی گونههای گیاهی در 5 طبقه، طبقه 1 سازگاری خوب، طبقه 2 سازگاری متوسط، طبقه 3 سازگاری کم، طبقه 4 ناسازگار و طبقه 5 بسیار ناسازگار طبقه بندی شدند.

همان طور که در شکل 1 نشان داده شده است، 22/15 درصد از گونه های گیاهی سازگاری خوب، 69/50 درصد سازگاری متوسط، 91/22 درصد سازگاری کم، 7/9 درصد نا سازگار و 3/1 درصد بسیار ناسازگار با شرایط اکولوژیکی شهر یزد دارند. در نتیجه بیشتر گونه های گیاهی در سطح شهر در وضعیت قابل قبولی دارند.

شکل 1: سازگاری گونههای گیاهی موجود در شهر یزد

4-نتیجه گیری

امروزه شهرها با سونامی افزایش جمعیت روبه رو هستند که این امر باعث توسعه فیزیکی شهرها و تغییر الگوی رشد شهرها میگردد. توسعه فیزیکی شهرها جدای از مزیت تامین مسکن و سایر نیازهای انسانی، در طولانی مدت اثرات منفی و جبران ناپذیری بر محیطزیست انسانی و طبیعی میگذارد. از جمله آثار منفی توسعه شهری میتوان به آلودگی خاک، هوا و آب، از بین رفتن اراضی کشاورزی، کاهش فضای سبز مورد نیاز شهروندان، افزایش بیماریهای روانی اشاره کرد.

ایده شهر بیوفیلیک در جهت کاهش اثرات سوء توسعه شهری و بهبود سلامت روان شهروندان گسترش یافته است. معماری بیوفیلیک ارتباط ذاتی به طبیعت را در زندگی روزمره محیط شهری فراهم میکند که این معماری منجر به ایجاد یک شبکه یکپارچه زیستمحیطی سبز میشود. در شهر بیوفیلیک مردم به طور فعال و مستقیم در ارتباط با طبیعت از سطح پشت بام تا پارک و فضای سبز عمومی هستند. با توجه به مزایای زیستمحیطی، اقتصادی و اجتماعی این شهرها لازم است تا برنامهریزان و مسئولین شهرها از این ایده در طراحی و برنامهریزیهای شهری خود استفاده کنند.

بر اساس نتایج حاصل از کریدورها، این متغیر وضعیت مناسبی را در شهر یزد ندارد. کشاورزی شهری در سطح شهر روز به روز در حال کاهش است و مساحت باقی مانده نیز بسیار کم و ناچیز است که در نتیجه این پارامتر شرایط نامناسبی را در شهر یزد دارد. هدف شهر بیوفیلیک حضور حداقل یک پارک یا فضای سبز در نزدیکی واحدهای مسکونی است که بر اساس آن شهر یزد از جهت این معیار نیز در شرایط نامطلوبی قرار دارد. حضور گونههای گیاهی مختلف از جهت تعدیل دما، کاهش آلودگی و زیبا سازی شهر حائز اهمیت هستند. تعداد پارکها نسبت به جمعیت موجود در شهر بسیار ناچیز و از لحاظ مکانیابی، چیدمان فضایی، وسعت و امکانات موجود در پارک در شرایط نامناسبی قرار دارند. سازگاری گونههای گیاهی در شهر یزد وضعیت نسبتا مناسبی را دارند. بنابراین در کل وضعیت شاخص طراحی زیر ساختهای شهری برای شهر وضعیت مطلوبی ندارد و شهر بیوفیلیک نیست.

مراجع

ابیزاده، ا. (1390). "استفاده از کریدورهای سبز گامی در راستای مدیریت پایدار محیطزیست شهری". پنجمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیطزیست. تهران.

ایزدی، ح. کرامتی، ز. (1395). "بررسی وضعیت دسترسی به پارکهای شهری و عوامل موثر بر آن از دیدگاه کاربران، نمونه مورد مطالعه: شهر شیراز". نشریه پژوهش و برنامهریزی شهری. شماره 26. 52-37.

دهقانی، ز. رخشندهرو، م. (1396). "کشاورزی شهری و پایداری در محیطشهری". دومین همایش ملی مهندسی عمران و توسعهی پایدار. دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان. استهبان.

شعبانی، ن. (1385). "برنامهریزی سبزراه: تلفیق تفرج و حفاظت از منظر شهری نمونه موردی: رود دره درکه- تهران". علوم محیطی. 76-65.

ضوابط طراحی فضاهای سبز شهری. (1386).

عباس زاده تهرانی، ن (1394). "معرفی روشی جهت ارزیابی و پایش سلامت اکوسیستم با به کارگیری فناوری سنجش از دور". پژوهش های محیط زیست. سال 6. شماره 11. 84-71.

عشقی، پ. عشقی، خ.الله مرادی، ا. نظری، ا. (1395). "بررسی شاخصهای کشاورزی شهری پژوهش موردی: شهرستان اقلید". کنفرانس بینالمللی مهندسی معماری و شهرسازی. تهران.

فروتن، ا. (1393). "بررسی تاثیر سبزراه در بهسازی منظر سبز شهری (مطالعه موردی: سبزراه تایمز در لندن)". دومین کنفرانس بینالمللی سازه، معماری و توسعه شهری.تبریز.

مجنونیان، ه. (1374). مباحثی پیرامون پارکها، فضای سبز و تفرجگاهها. نشر سازمان پارکها و فضای سبز تهران.

محمودی، م. طهماسبی، ا. (1396). "نقدی بر مفهوم کشاورزی و نقش آن در فضاهای شهری". اولین همایش ملی پژوهشهای نظری و عملی در معماری و شهرسازی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی.

یوسفزاده، ا. (1395). "ارزیابی تابآوری خدمات اکولوژیکی در محیطزیست شهری (مطالعه موردی شهر یزد)". پایاننامهی کارشناسی ارشد. دانشگاه یزد.

Huang, G. )2017(. Indexing the Human- Nature Relationship in Cities. Urban Planning, Landscape & environmental Design. 2(2). 25-35.

Russo, Alessio. T.Cirella, Giuseppe. )2017(. Biophilic Cities: Planning for Sustainable and Smart Urban Environments.

Söderlund, Jana. Newman, Peter. )2015(. Biophilic Architecture: a Review of the Rationale and Outcomes. AIMS Environmental Science.2(4). 950-969.

Su, M. Yang, Z. Chen, B. Liu, G. Zhang, Y. Zhang, L. Xu, L. Zhao, Y. )2013(. Urban Ecosystem Health Assessment and Its Application in Management: A Multi- Scale Perspective. Entropy. 15. 1-9.