| بررسی سیر تحول مناره های ایران پس از اسلام (مطالعه موردی: بررسی سیر تحول تناسباتی مناره ها از قرن پنجم تا قرن دوازدهم) محمد ارفع 1، حسین مرادی نسب 2 - دانشجوی دکتری معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان، سمنان، ایران. - دکتری معماری، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان، سمنان، ایران |  |
| --- | --- |
| Investigation of Iran's minarets development after the Muslim conquer of Iran (case study: investigating the physical development of minarets from 5th to 12th century) Mohammad Arfa 1, Hosein Moradi nasab 2 - - PhD student of Architecture, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran. - Doctor of Architecture, Faculty member of Islamic Azad University, Semnan Branch, Semnan, Iran |  |
| *Corresponding Author: arfa_2006m@live.com arfa_2006m@live.com: ایمیل نویسنده مسئول |  |
| چکیده |  |

مناره یا میل از قدیم الایام برای راهنمایی مسافران و بر سر راههای کاروانی پرتردد ساخته می شده است که  یکی از مهم ترین عناصر معماری  در فرهنگ معماری و آداب و سنن اجتماعی ایران است. این عنصر معماری پس از ورود اسلام دستخوش تغییرات و تحولاتی شده است که تا دو ره قاجار نیز ادامه داشته است. بررسی سیر تحول مناره و نقش آفرینی آن در معماری اسلامی ما را به  تغییر نگرش کارکرد مناره به حالت نمادین می رساند که  از اثر گذاری مناره ها کم نکرد. در این پژوهش به بررسی سیر تحول مناره ها از قرن 5 تا دوره قاجار (قرن 13) پرداخته شده است. بدین منظور برای هر دوره نمونه موردی از مناره های همان دوره انتخاب گردیده و به لحاظ کالبدی مورد تخلیل قرار گرفته و سپس سیر تحول مناره ها با بررسی این نمونه ها مشخص  گردیده است. روش پزوهش توصسفی تحلیلی بوده و با مورد پژوهی نتایج مورد نظر استخراج گردیده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که اوج تکامل و تعالی مناره ها را در دوره سلجوقیان (قرن 5) و صفویان (قرن 11) می توان مشاهده نمود.

واژههاي کليدي

معماری اسلامی، مناره، گلدسته، میل راهنما، معماری ایران، عناصر مسجد.

Abstract

Since a very long time ago, minarets were used to guide passengers and were built near busy caravan roads. These structures are one of the most important architectural elements in Iranian architectural culture and social traditions. Minarets were subject to change since the Muslim conquest of Iran and lasted to the Qajar dynasty. Estimating the history of developments of minarets and the role it played in Islamic architecture showed that minarets were no longer used as a symbol that didn’t diminish the impact of the minarets. In this study, the history of developments of minarets from the 5th century to the Qajar dynasty (13th century) was investigated. Some cases of minarets from a specific period were chosen and structurally analyzed. The research method was descriptive-analytical and the results were extracted from some case studies. The results showed that the peak of minaret evolution was during the Seljuk (5th century) and the Safavid (11th century) dynasties.

Keywords: Islamic Architecture, Minaret, Finial, Guiding Tower, Mosque Element.

# مقدمه

در کنار راههای ایران، به ویژه در دل کویر و در میان انبوه درختان جنگلی ساختمانهای بلندی را می بینیم که از فرسنگها دورتر دیده می شود (افسر و پیرنیا، 1370). این بناهای بلند مناره نام دارند. در واقع  یکی از مهم ترین عناصر معماری که جایگاه مهم و ویژه‌ای در فرهنگ معماری و آداب و سنن اجتماعی ایران دارد، میل و مناره است که متاسفانه با توجه به اقتضای منزلت اجتماعی- مذهبی، کمتر مورد بحث و بررسی مورخان و باستانشنان قرار گرفته است (کیانی، 1383، 322). این بنا نام خود را از نار به معنی آتش گرفته و قدیمی ترین تعریف مربوط به مرحوم عباس زمانی است. مناره یعنی جای نار (آتش) و در واقع محل نور و روشنایی بوده که گاه كلمة مأذنه و میل راهنما نیز به آن اطلاق شده است (زمانی، ۱۳۵۱،  ۱۷۶به نقل از: آزاد، 1393).

در این مقاله، برای بررسی تحول مناره ها در دوران پس از اسلام، از قرن 5 تا 12 ( دوره قاجار) پرداخته شده و مناره های این دوران به لحاظ مصالح،  ارتفاع و تزیینات و فرم بررسی شده اند. در این پژوهش صرفا مناره های دوره اسلامی مد نظر است و برای دستیابی به نتیجه مورد نظر، کتب و مقالاتی در باب  مناره های ایران و دنیای اسلام مورد مطالعه و تحلیل قرار گرفته است.

# روش پژوهش

در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و مورد پژوهی، برای قرون مختلف (از قرن 5 تا قرن 13) دو مناره به عنوان نمونه موردی انتخاب گردید. سپس این دو مناره به عنوان معرف مشخصات مناره های هم دوره خود،  به لحاظ ارتفاع، مصالح پوششی، تزیینات و فرم آنها  مورد تحلیل کالبدی قرار گرفته اند. در نهایت با کنار هم قرار دادن این تحلیل ها و ترسیم نمودار سیر تحول ارتفاع برای مناره ها سیر تغییرات مناره در قرون مختلف قابل ارزیابی و استخراج است.

# مبانی نظری پژوهش

## مناره

در فرهنگ عمید مناره به معنای جای نور، جای روشنایی و ساختمان برج مانند که برای راهنمایی در کنار راه می سازند تعریف شده است (عمید، 1337، 1214). در لغت نامه دهخدا مناره چنین تعریف شده است: «نشان در راه که از سنگ و خشت به پا کنند و در اصل لغت به معنای چراغپایه باشد.

منار یا مناره  در اصطلاح بنایی است بلند و باریک که در کنار مساجد و بقاع متبرکه جهت اذان گویی یا به عنوان میل راهنما در کنار جاده ها، مساجد، کاروانسراها، مدارس و دارالضیافه ها احداث گردیده و به جهت روشن نمودن چراغ یا آتش بر فراز آن جهت راهنمایی در شب، به مناره یا محل نور موسوم شده است (کیانی، 1383، 322). این گونه ساختمانها چنانکه از نامشان پیداست نخست برای راهنمایی رهگذران راه ساخته شده ، هر چند که امروز بیشتر آنها آرامگاه شده است (پیرنیا، 1384، 263).

راههای پر پیچ و خم کوهستانی و جاده های که از میان ریگزارهای روان و دشتهای فراخ و پر نشیب و فراز و جنگلهای انبوه و تاریک می گذرد بنای تعداد بیشماری میل را اجتناب ناپذیر می کرده است هر چند که بعضی از آنها علاوه بر خاصیت اصلی در موارد دیگر هم مورد استفاده قرار گرفته باشند (پیرنیا، 1384، 266).

با توجه به تعاریف فوق می توان گفت که مناره پیش از آنکه به منظور اذان گویی در کنار مساجد بنا شود، برجهای راهنمایی برای مسافران در شب بوده است.

برج بر اساس خاستگاهش نقش هایی متفاوت ایفا می کند. در عصر تیموری، برج گاه ضمن حفظ نقش عملی اش، به طور خاص نقش زیباسازی به عهده می گرفت (یوگا چنکووا، 1387، 47).

اما پس از اسلام مناره یا مناره مکانی شد که مسلمانان در مساجد خود برای موذین ایجاد کردند تا از ارتفاع در مواقع نماز صدای اذان را به گوش اطرافیان برسانند. (حاج سیدجوادی، 1375، 378).

کارکرد مناره  پس از اسلام، دعوت مسلمین به نماز است. برج بلندی که یا بی فاصله به مسجد چسبیده و یا در نزدیک آن ساخته می شود (زرگر، 1386، 54).

## اجزاء مناره

مناره ها معمولاً از سه بخش تشکیل می شود:

1-پایه مناره

که سبب دوام و پایبندی آن بوده و از این حیث از اهمیت برخوردار است و  به عنوان ستونی است که منار بر روی آن قرار می گرفته و عموما  به شکل مربع یا چند ضلعی بوده و در ساخت آن از  مصالح ساختمانی مستحکم استفاده می شود (حاج سیدجوادی، 1375، 378).

2 – ساقه منار

ساقه مناره از نظر شکل متفاوت است و به چندین بخش تقسیم می شود:

الف - منارهای استوانه ای. با تزئین ساده  که خود بر دو نوع است:

اولی: مناری  که قطر آنها از پایین از بالا متفاوت نیست و عموما کوتاهند. مانند  مناره مسجد جامع گلپایگان.

دوم: مناری است که به شکل استوانه ای شروع می شود و سپس به تدریج از قطر کاسته می شود ، به طوری که قطر آن در بالا بسیار کمتر از قطر در پایه است (حاج سیدجوادی، 1375، 378).

3- تاج  یا کلاهک

بدنه مناره در نقطه گلوگاه، با چند رشته مقرنس کاری یا پیش آمدگی، مانند گل شیپوری باز شده و با افزایش مقطع عرضی به صورت دایره یا چند ضلعی در می آید. این مقطع جایگاه موذن است(کیانی، 1383، 341).

مناره‌ها پیش از اسلام

یقینا تاریخچه مناره به پیش از اسلام بر می‌گردد، اما متاسفانه از آثار و علائم مناره‌های قبل از اسلام تعداد اندکی در ایران باقی مانده است. در حال حاضر در کنار مناره‌های قبل از اسلام در ایران نشانه‌ای از ساختمان دیده نمی‌شود.

قدیمی‌ترین مناره یا برج راهنمای موجود میل نور آباد،معروف به میل اژدها متعلق به دوره اشکانیان در غرب نور آباد ممسنی فارس قرار گرفته است. این میل دارای حدود هفت متر بلندی بوده و قاعده و تمام بدنه آن با سنگ‌های سفید تراش منظم داده شده است. پلکان میل اژدها در درون برج قرار دارد و بر بالای آن آتشدان سنگی جای داشته است (واندنبرگ، ۱۳۳۷، 27).

از زمان ساسانیان نیز مناره‌ای با خصوصیات متفاوت با مناره فوق بر جای مانده است که اکنون در مرکز شهر باستانی فیروزآباد به‌صورت توده جسیمی از سنگ و گچ خودنمایی می‌کند. مناره به‌صورت چهار ضلعی ساخته شده با پلکانی که بر بدنه بیرونی مناره احداث شده بود به بالای آن نیز می‌رفته‌اند. ارتفاع مناره که در ابتدا بیش از ۳۳ متر بوده است در حال حاضر ۲۶ متر است. ابعاد مناره در پایین بیش از ۱۱ متر است و هر قدر بدنه مناره بالاتر می‌رود از پهنای آن کاسته می‌شود. با آنکه ویرانی بسیار به بنا راه یافته است، امروزه پایه مرتفع و قطور آن در وسط ویرانه‌های فیروزآباد بر افراشته است و از مسافت دور جلب نظر کند. این بنا از این نظر که تنها مناره بر جای مانده از قبل از اسلام با تمام خصوصیات می‌باشد از نظر تاریخ معماری منحصر به فرد و دارای اهمیت بسیار است (مصطفوی، 1343، 101).

# بررسی نمونه ها و مورد پژوهی

## مناره ها در قرن 5 و 6

قرن پنجم و ششم را می توان دوران شکوفایی مناره ها دانست. در این دوره مناره سازی به درجه ای از تکامل رسید که میتوان مناره های به جای مانده از این دوره را شاهکار معماری به حساب آورد. زیباترین نمونه تکامل مناره را در بعضی از مناره های مطبق سلجوقی می توان دید. این مناره ها دو یا سه طبقه اند (کیانی، 1383، 337). به عبارتی دیگر این مناره ها دارای سه طرح شکل سازی است که هرکدام باریکتر و کوتاهتر بر روی هم قرار گرفته اند با دارای دو یا سه ماذنه یا تاج هستند.

ساختن مناره در زمان سلجوقیان در سطح بسیار گسترده‌ای توسعه و تکامل یافته که از اهمیت خاصی برخوردار است.در این دوره ایجاد مناره به‌صورت نشانی از مسجد و همچنین راهنمای کاروانیان به شهر، رواج فوق‌العاده‌ای داشت که در طرز بنای آنها نیز دگرگونی‌هایی پیدا شده است (زمانی،۱۳۵۱، ۶۹).

### مناره پامنار زواره (461 ه)

اين مناره دومين مناره تاريخ دار در ايران است (شکل1). اين مناره بيش از ۲۰ متر ارتفاع دارد و جدار آن از آجر ، خاك و گچ است و استوانه اي است بر روي يك هشت ضلعي كه در كوچكي به داخل آن باز مي شود و يك ميله آجري چون محور در داخل آن قرار گرفته و پله هايي در گرداگرد آن در جهت عقربه ساعت به طرف بالا ساخته شده است (ایسنا، 1391).

شکل1. مناره پامنار زواره (منبع: طباطبایی زواره، 1397)

### منار زیار

مناره ی زیار سازه ای است با تزیینات آجری در روستای زیار، که ساخت آن مربوط به قرن ششم هجری قمری می باشد (شکل 2).  تنها سازه ای که نمونه ی مناره ی سه طبقه اصفهان می باشد مناره زیار است که سالم مانده است. این مناره به صورت هشت گوشه و با یک پایه ی آجری ساخته شده است. برای ساخت آن از آجر و کاشی فیروزه ای استفاده شده است و جالب توجه است که ضخامت دیوار منار در طبقات بالاتر به ۴۶ سانتی متر و ارتفاع به ۵۰ متر می رسد. آجر چینی ساده و تزیینی ، نقوشی به سبک لوزی، کتیبه ای به خط نسخ قائم الزاویه، کتیبه ای نواری شکل به خط کوفی ،کاشی هایی با لعاب فیروزه ای، آجر های برجسته و سرطاق ها از جمله تزیینات این مناره می باشند که زیبایی این مناره را چندین برابر کرده است (معینی، 1395).

شکل 2. منار زیار

مناره ها در قرون 7 و 8

از اوایل قرن هفتم ساختن دو جفت مناره در سر در یا ایوان مساجد و مقابر معمول گردید .مناره های قرن هشتم به بعد عموما به صورت زوجی بودند.(کیانی، 1383، 331). در دوره مغولان مناره از قسمت پایینی تا لب ایوان در بنای مسجد یا مقبره مخفی بود.

### منار دردشت (سلطان بخت آغا)

دو مناره «دردشت» سردر مدرسه‌ باشکوهى از دوره پادشاهى «سلطان محمود آل‌مظفر»اند که قسمتى از تزئينات کاشى‌کارى، اطراف سردر و تمام کتيبه آن به مروز زمان فرو ريخته است (شکل 3). در جوار اين سردر، در بناى برج‌مانندى که داراى گنبد کاشى‌کارى است، ‌ مقبره «سلطان بخت‌آغا» زوجه «سلطان محمد آل‌مظفر» واقع شده است که به دستور شوهرش در رمضان سال ۷۶۹ هجرى به قتل رسيده است و در اين محل دفن شده است (ایرنا، 1393).

شکل 3. منارهای آرامگاه سلطان بخت آغا

منار دارالضیافه

مناره‌های دارالضیافه نیز یکی از چندین مناره‌ای است که در اصفهان قرار دارد (شکل 4). تاریخ بنای مناره‌های دارالضیافه را به قرن هشتم هجری نسبت داده‌اند. بالای سر در، دو گلدسته زیبای مدور آجری وجود دارد که به مقرنس‌کاری و کاشی معرق رنگین آذین‌بندی شده و دارای پوششی از کاشی فیروزه‌ای در بافت شطرنجی و آجری است. ارتفاع این مناره‌ها ۳۸ متر است و روی پایه‌های هشت ضلعی بنا شده‌اند. کتیبه مقرنس بالای مناره‌ها دارای خط ثلث بوده که بر روی کاشی لاجوردی نوشته شده، اما از آن چیز خاصی بر جای نمانده است و تنها بخشی از یک آیه دیده می‌شود که همین امر نظریه مسجد بودن مناره‌ها را پر رنگ‌تر می‌کند

مناره‌ها از نظر ظاهری از پایین به بالا دارای یک ساق و در فراز، دارای یک طوق به عنوان گلوگاه هستند. در بالای گلوگاه قسمتی به شکل چتر قرار دارد که به آن نعلبکی می‌گویند و در بالاترین قسمت مناره، بخشی به نام تاج وجود دارد. تزیینات این مناره‌ها و سبک آن‌ها به دوره ایلخانی می‌رسد. برخی نیز معتقد هستند مناره‌ها مربوط به دوره سلطان سنجر سلجوقی است، اما چون کتیبه‌های مناره‌ها به علت گذشت زمان و فرسایش از بین رفته‌اند، تاریخ دقیق ساخت مناره‌ها را نشان نمی‌دهند. بررسی معماری مناره‌ها و تزیینات آن‌ها نشان می‌دهد که مناره‌ها مربوط به دوره ایلخانی بوده است (آذرنیوش، 1397).

شکل 4. منار دارالضیافه

## مناره در قرون 9 و 10

مناره که از مظاهر معماری شرقی است در دوران تیموری فقط به مساجد بزرگ شهری اختصاص نداشت، هرچند مثاره شکل استوانه ای کشیده خود را از قرون پیش به ارث برده بود، لیکن طی قرون چهاردهم و پانزدهم شاهد تغییراتی در نقش خود به عنوان به عنصر معماری بود (یوگا چنکووا، 1387، 78). در عصر تیموریان مناره ها و برج های کنار دروازه ها معنایی جدید از حیث معماری کسب کردند. بدین معنا که با معماری ساختمان ها ادغام شدند و منظره عمودی شهر را تقویت کردند؛ همچنین با قرار گرفتن در گوشه های مساجد و مدرسه ها و برجسته تر کردن ساختار چهارگوش این بناها، موقعیت بنا را در فضای شهر مشخص تر ساختند و به همراه دروازه ها سیمای کلی شهر را تعیین نمودند (یوگا چنکووا، 1387، 81).

بیشتر مناره ها در دوره تیموریان به صورت آشکار در کنار ایوان همراه با آن یا جدا از آن احداث می گردید و تزیینات بیشتر به صورت کاشیکاری و معقلی بود. تقریبا تمامی برج های عصر تیموری بدنه ای مخروطی شکل دارند که غالبا بر قاعده ای کثیر الاضلاع استوار شده است  (یوگا چنکووا، 1387، 47).

### مناره های مدرسه غیاثیه قم

به گفته‌ی باستان‌شناسان و متون ثبت شده‌ی تاریخی، به نظر می‌رسد که سردر و مناره‌های مدرسه‌ غیاثیه، تنها آثار برجای مانده از یک مدرسه‌ی بسیار بزرگ است که تاریخ ساخت آن به سال ۸۳۰ هجری قمری بازمی‌گردد (شکل 5). هرچند از این مدرسه‌ی وسیع جز همین مناره‌ها و سردر چیزی باقی نمانده است. این مناره‌ها در بالای سردر مدرسه قرار دارد و هر کدام دارای ارتفاعی برابر با ۲۵ متر از سطح زمین و ۱۳ متر از سطح پشت بام و ۲ متر و ۲۰ سانتی‌متر قطر است. آجر پوششی است که سازندگان مدرسه از آن برای نمای مناره‌ها استفاده کرده‌اند که از پایین مناره تا گلوگاه به‌صورت شطرنجی لوزی و در ۱۹ ردیف، اجرا شده است. این پوشش آجری با طرحی از کاشی فیروزه‌ای در بین لوزی‌ها در کمرگاه و نیز گلوگاه هر دو مناره زیبایی خاصی به آن بخشیده است. (حسنی، 1396).

شکل 5. منارهای مدرسه غیاثیه قم

### منار زین الدین

یکی از آثار باستانی ارزشمند شهر کاشان، مناره تاریخی ان شهر با نام منار زین الدین است (شکل 6).  اصل منار از آجر ساخته شده که یک نوار تزئینات کاشی به صورت ستاره هایی به رنگ های فیروزه ای و لاجوردی در آن دیده می شود. برای بررسی دقیق تر پیشینه منار زین الدین می توان از برخی کتب تاریخی استفاده کرد. بر اساس نوشته کتاب آثار و ابنیه تاریخی کاشان بانی این مناره خواجه زین الدین یکی از برادران خواجه عمادالدین محمود بوده که منار را با خانقاهی در کنار آن ساخته است و نویسنده این کتاب،  مناره زین الدین را مربوط به قرن نهم دانسته است.

برخی از متون تاریخی باقی مانده از دوران قاجار نشان می دهد که ارتفاع این منار در دوره قاجاری حدود 47 متر بوده است. در پائین منار آثار و بقایای یک ردیف نوار کتیبه یا تزئینات دیده می شود که از بین رفته است (محمد حسینی و کردی.، 1395)

شکل 6. منار خواجه زین الدین کاشان

مناره در قرن 11

شكل مناره در ایران در قرون یازدهم و دوازدهم تثبیت شد. این شکل، یک تنه استوانه ای مجزا است که در گوشه مسجد با در فاصله ای کم از آن برافراشته می شود. گاه ممکن است مناره ای متشکل از دو یا سه استوانه باشد که به وسیله گلدسته، (که گاه دارای فانوسی است) یاقوس های کوچک یا یک نقش ساده تزیینی از هم جدا شده اند  (یوگا چنکووا، 1387، 79).

در دوره صفوی که آن را عهد طلایی هنر معماری ایران می گویند، احداث مناره برعکس دوره تیموری بر بالای ایوان صورت گرفت و با انواع کاشی معرق و هفت رنگ آراسته گردید (کیانی، 1383، 331).

### مناره مسجد جامع یزد

مسجد جامع یزد، باشکوه‌ترین و زیباترین بنای تاریخی استان یزد با بلندترین مناره در مرکز شهر یزد قرار دارد (شکل 7). ارتفاع مناره‌های مسجد جامع،۵۲ متر و قطر آن ۸ متر است. مناره‌های سردر به دست «آقا جمال‌الدین محمد» مشهور به «مهتر جمال» بناشده است که وزیر عصر صفوی بوده است (محمدی، 1398).

شکل 7. مناره مسجد جامع یزد

### مناره مسجد امام (شاه) اصفهان

دو مناره‌اى که در دو طرف ايوان ورودى اين مسجد برپا شده‌‌اند، 42 متر ارتفاع دارند. دو مناره، ‌ کاشى‌هاى معرق و کاشى‌‌هاى رنگى نماى خود را همراه با گلدسته‌ها حفظ کرده‌اند. مناره های مسجد امام بین 2.80 تا 2 متر قطر دارند (شکل 8).

شکل 8. مناره مسجد امام (شاه) اصفهان)

مناره در قرن12

بعد از زمان صفوی تا دوره قاجار معماری مناره رو به افول رفت. تعداد مناره هایی که در این دوران ساخته و یا مرمت شدند به حدی نا چیز است که نمی توان در تاریخچه مناره سازی برای آن جایی پیدا کرد (کیانی، 1383، 331).

مناره های دوران قاجاریه عموما کوتاه و باریک و از نظر قطر و ارتفاع در مقایسه با مناره های دوره صفوی تفاوتی فاحش دارند. همچنین از مشخصات بارز این مناره ها تغییراتی است که در قسمت پایین مناره داده شده است  (کیانی، 1383، 339).

### مناره مسجد ملک بن عباس

مناره مسجد ملک بن عباس با تلفیق سبک معماری هندی و ایرانی و سه و نیم متر قطر ، در جنوب شرقی مسجد ملک بن عباس بنا شده است (شکل 9) و پلکان مارپیچ آن با ۴۷ پله و ارتفاع تقریبی ۳۵ سانتی متر برای هر پله شما را به بالا هدایت می کند. محوطه آن با پنجره های مشبک و کاملاً به سبک هندی چوب سازی شده و کنده کاری های روی چوب به صورت قوس های تزیین و نماهای رواقی است . چتر سایبان روی مأذنه ، تقلیدی از مرغان پر گشاده هندی است (شبکه اطلاع رسانی دانا، 1394).

شکل 9. مناره مسجد ملک بن عباس در سال 1350

### مناره های ایوان آینه حرم حضرت معصومه (گلدسته های اتابکی)

دو مناره ایوان آینه حرم حضرت معصومه متعلق به دوران قاجاریه است (شکل 10).

ارتفاع آنها از سطح بام 28 متر و از سطح صحن 80/42 متر و محیط آن 30/3 متر می باشد.  پوشش هر دو مأذنه از بالا تا پایین سرتاسر کاشى گرهى است که در میان آن ها نام هاى پروردگار متعال خوانده مى شود (افشاری، 1394).

شکل 10. منارهای ایوان آینه

# تحلیل نمونه ها

پس از بررسی نمونه های مناره از قرن 5  در جدول 1 به تحلیل ویژگی های هرکدام از این مناره ها پرداخته شده است.

جدول 1. تحلیل مناره ها از قرن 5 تا دوره قاجار

| قرن | مناره | پوشش بیرونی | ارتفاع | نوع ساقه منار | تزیینات | تصویر |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| پنجم و ششم | منار پامنار | آجر و گچ | 20 | استوانه ای | آجر چینی |  |
|  | منار زیار | آجر و کاشی فیروزه ای | 50 | مخروطی سه طبقه | نقوشی به سبک لوزی، کتیبه ای به خط نسخ، کتیبه ای نواری شکل به خط کوفی ،کاشی هایی با لعاب فیروزه ای، |  |
| هفتم و هشتم | منار دردشت (سلطان بخت آغا) | آجر و کاشی | 15متر | استوانه ای | کاشی معرق و کتیبه |  |
|  | منار دارالضیافه | آجر و کاشی | 38متر | استوانه ای- مخروطی | مقرنس‌کاری و کاشی معرق کتیبه |  |
| نهم و دهم | مناره های مدرسه غیاثیه | آجر و کاشی | 25 متر | استوانه ای- مخروطی | کاشی کاری و آجر چینی |  |
|  | منار زین الدین | آجر و کاشی | 47 متر | مخروطی | کاشی کاری و آجر چینی |  |
| قرن یازدهم | مناره مسجد جامع یزد | کاشی | 52 | مخروطی | کاشی کاری، کتیبه کوفی (معقلی) |  |
|  | مناره مسجد امام (شاه) اصفهان (ایوان ورودی) | کاشی | 42 | استوانه ای | کاشى‌هاى معرق و کاشى‌‌هاى رنگى |  |
| قرن دوازدهم | مناره مسجد ملک بن عباس | آجر و کاشی | 32 | استوانه ای | کاشی کاری، کتیبه خط کوفی |  |
|  | گلدسته های اتابکی | کاشی | 42.8 | مخروطی | کاشى گرهى و کتیبه خوشنویسی |  |

## تحلیل ارتفاع مناره ها

با توجه به متغیر بودن ارتفاع مناره ها در قرون مختلف از ارتفاع دو نمونه مورد مطالعه در هر دوره میانگین گرفته شد و بر روی نمودار سیر تحولات ارتفاعی مناره ها بررسی گشت. (شکل 11)

شکل 11. تحلیل تغییرات ارتفاع مناره ها از قرن 5 تا 12

# نتیجه گیری

با توجه به تحلیل های صورت گرفته شده در پژوهش می توان اذعان داشت که ساخت مناره‌ها در دوره پس از اسلام در ایران متاثر از میل‌ها و برج‌های راهنمای پیش از اسلام بوده است. حالت منفرد و مجزای مناره‌ها در دوران اولیه پس از اسلام و ادامه آن تا دوره سلجوقی مقارن با قرون پنجم و ششم هجری قمری از جمله ادامه سنت دیرین پیش از اسلام است که علاوه بر کارکرد میل راهنما نقش عبادی مساجد به عنوان جایگاه گفتن اذان را به عهده داشته است.

مناره‌ها در قرن پنجم هجری قمری به بعد نقش تزئینی بنا به خود گرفته و بر نقشه مساجد اضافه شدند و از حالت منفرد به حالت زوجی درآمدند.

از قرن  11 به بعد مناره‌ها سیر نزولی خود را سپری کردند  در دوره قاجار (قرن 12)  از ارتفاع مناره‌ها کاسته شد. اوج تکامل معماری مناره‌ها را می‌توان مقارن با دوران سلجوقیان در ایران دانست.

همچنین موارد زیر از نتایج این پژوهش قابل استخراج است:

- مناره ها در قرون 5 و 6 از ارتفاع بالایی برخوردار بودند اما در قرن 7 و 8 ارتفاع مناره ها به حداقل خود رسیده است.

- ارتفاع مناره ها در قرن 9 تا قرن 11  سیر افزایشی داشته و در قرن 11 بیشترین ارتفاع را دارا بوده اند.

- در قرن 12 ارتفاع مناره ها کاهش یافته و تقریبا معادل با ارتفاع مناره ها در قرن 5 می باشد.

- اکثر مناره های بلند حالت  مخروطی داشته اند.

- در ابتدا (قرن 5) مصالح پوششی مناره ها عموما آجر و گچ بوده، به تدریج از ترکیب آجر و کاشی  در قرون 7 تا 10 استفاده شده  و  سپس از قرن 10 تا 12 پوشش کامل منارها با کاشی  صورت گرفته است.

منابع

- افسر، کرامت الله؛ پیرنیا، محمدکریم. (1370). راه و رباط. تهران: سازمان میراث فرهنگی.

- افشاری، رویا. (1394). بارگاه حرم حضرت معصومه (س). دسترسی از: https://www.karnaval.ir/

- ایرنا (خبرگزاری جمهوری اسلامی. (1393). مناره هاي تاريخي اصفهان شاهكاري براي هدايت مسافران. دسترسی از: https://www.irna.ir/news/81532779/

- ایسنا. (1391). مسجد پامنار زواره. دسترسی از: https://www.isna.ir/news/91092816838/

- آذرنیوش، زهرا. (1397). مناره های دارالضیافه اصفهان، بازمانده‌ای از معماری قرن هشتم. کجارو. دسترسی از: https://www.kojaro.com/2018/5/7/142370

- آزاد، میترا. (1393). بررسی سه مناره مهم دوره سلجوقی( چهل دختران اصفهان، تاریخانه دامغان، مسجد جامع ساوه). دوفصلنامه مطالعات معماری ایران. 1(5). 39-54.

- پیرنیا، محمدکریم. (1384). آشنایی با معماری اسلامی ایران. (تدوین غلامحسین معماریان). تهران: انتشارات سروش دانش. چاپ دوم.

- حاج سیدجوادی،  سید کمال. (1375). مساجد ایران دراسه، تاریخیه، حضاریه، اثاریه، فنیه. الجزء الاول. طهران: دار سروش الطباعه و النشر.

- حسنی،  محبوبه. (1396). مدرسه غیاثیه شرفیه؛ اولین مدرسه قم. دسترسی از: https://www.kojaro.com/2018/2/1/140450/

- زرگر، اکبر. (1386). راهنمای معماری مساجد.  وزارت مسکن و شهرسازی. تهران: انتشارات دید.

- زمانی، عباس. (1351).  تاثیر هنر ساسانی در هنر اسلامی. تهران:  نشر جهاد دانشگاهی.

- زمانی، عباس. (1351). منار و مناره تزیینی در آثار تاریخی اسلامی ایران.  هنر و مردم. 121. ص 62-72.

- شبکه اطلاع رسانی دانا. (1394). منار کج مسجد ملک بن عباس بندرلنگه تلفیقی از سبک معماری هندی و ایرانی. شناسه خبر: 672951، دسترسی از: http://dana.ir/672951

- طباطبایی زواره، سید مهدی. (1397). دیدنیهای زواره. دسترسی از: http://zavreh.com/

- عمید، حسن. (1337). فرهنگ عمید. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

- کیانی، محمد یوسف. (1383). معماری ایران (دوره اسلامی). چاپ سوم. تهران: سازمان مطالعه و تدروین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت).

- محمدحسینی، احسان؛ کردی، فاطمه. (1395). تحلیل فنی منار زین الدین کاشان. دسترسی از: https://sinapress.ir/news/41160

- مصطفوی، محمد تقی. (1343).  اقلیم پارس. تهران:  انجمن آثار ملی.

- معینی، احمدرضا. (1395). منار زیار اثری بینظر ازعهد سلجوقی. باشگاه خبرنگاران جوان. دسترسی از: https://www.yjc.ir/00MCle

- نعیمی، داوود. (1385). «فصل سوم: دیدنی‌های باستانی و دینی»، افتخارآفرینان استان مرکزی، کومه.

- واندنبرگ، لویی. (1337).  باستان‌شناسی ایران باستان. ترجمه عیسی بهنام. تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.

- یوگا چنکووا، گالینا. آ. (1387). شاهکارهای معماری آسیای میانه- سده چهاردهم و پانزدهم میلادی. (ترجمه سید داوود طبایی). تهران: انتشارات فرهنگستان هنر.