| تحلیل و ارزیابی رفتار سازه در ساختارهای تاریخی؛ مروری بر قابلیتها و چالشهای تحلیل نرمافزاری بعنوان یک روش شادی اسلامی1، رضا رحیم نیا*2 1- کارشناس ارشد، مرمت و احیا ابنیه و بافتهای تاریخی (گرایش میراث معماری)، دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) 2- استادیار، مرمت و احیاء ابنیه و بافتهای تاریخی، دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) |  |
| --- | --- |
| Analysis and Evaluation of Structural Behavior in Historical Structures; A Review of the Capabilities and Challenges of Software Analysis as a Test Method Shadi Eslami 1, Reza Rahimnia* 2 Assistant Professor, Faculty of Architecture and Urbanism, Imam Khomeini International University MA in Architectural Heritage, Faculty of Architecture and Urbanism, Imam Khomeini International University |  |
| *Corresponding Author: RahimniaAarc.ikiu.ac.ir RahimniaAarc.ikiu.ac.ir: ایمیل نویسنده مسئول |  |
| چکیده |  |

موضوع تحلیل و ارزیابی رفتار سازه بوسیله نرمافزارهای رایانهای، بعنوان یک روش آزمون غیر مخرب شناخته شده است. این در حالی است که استفاده از این تحلیلها همواره با محدودیتها و چالشهایی نیز روبرو هستند. در ساختارهای تاریخی این محدودیتها و چالشها جدی تر بوده ولی از طرفی نیز نتایج این تحلیلها میتوانند مهم و کاربردی خواهند بود. آنچه در این مقاله مرور شده بررسی کارایی نرمافزارهای تحلیلی در حوزه بناهای تاریخی و کاربرد آنها بعنوان یک روش آزمون است. لذا در گام اول انواع روشهای تحلیل و کارکرد آنها معرفی و سپس تلاش شده است انواع نرمافزارها در حوزه تحلیل شناسایی شوند. در مرحله بعد نیز با معرفی مشکلات و موانع موجود در این شیوه تحلیل و ارزیابی، پیشنیازها و اقدامات لازم معرفی شدهاند. در نهایت با ارائه پیشینه مطالعات موجود در این زمینه، روش تجزیه و تحلیل سازههای تاریخی با نرمافزار به عنوان یکی از روشهای غیر مخرب در بناهای تاریخی ارزشمند پیشنهاد شده است.

واژههاي کليدي

تحلیل نرمافزاری، ارزیابی رفتار سازه، بناهای تاریخی، آزمون غیر مخرب

Abstract

Iran is among countries which its numerous historical monuments is listed in the World Heritage site. But unfortunately, being earthquake-prone and located on multiple fault lines always exposes valuable monuments to danger. As earthquakes are never predictable, may cause demolition or extreme destruction in constructions. Therefore, for preventing demolition and damage of historical monuments it’s essential to predict possible damages and consolidate the buildings. Structural behavior analysis and evaluation by computer software is known as a non-destructive test method. However, the use of these analyzes always faces limitations and challenges. In the historical structures, these limitations and challenges are more serious, but on the other hand the results of these analyzes can be important and applicable. This article reviews the performance of analytical software in the field of monuments and their application as a test method. Therefore, in the first step, different types of analysis methods and their functionality are introduced and then it is attempted to identify the types of software in the field of analysis. Next, by introducing problems and obstacles in this way of analysis and evaluation, the necessary prerequisites and actions are introduced. Finally, by presenting the background of existing studies in this area, software analysis of historical structures is proposed as one of the non-destructive methods in valuable monuments.

Keywords: Structural behavior analysis, Historical structure, Capabilities and Challenges, Non-destructive test method

1- مقدمه

در مطالعات مرتبط با کالبد و ساختارهای معماری و از نظر مهندسی سازه، ارزیابی رفتار و علیالخصوص شناسایی عکسالعملهای سازه در برابر نیروها و تنشهای وارده به آن بعنوان روشی در جهت اطلاع از ویژگی‌های ساختارها موضوعی مهم و قابل توجه است. این تجزیه وتحلیلها در نهایت برای نتیجه‌گیری در مورد اقدامات اصلاحی و برنامهریزی در جهت جلوگیری از آسیبپذیری بیشتر سازهها مهم و ضروری خواهند بود. این فرآیند تجزیه و تحلیل وقتی در سازههای بنایی مورد توجه باشد فرآیندی بسیار پیچیدهتر خواهد داشت و معمولاً همواره تحلیلها در سازههای بنایی با مسائل و مشکلات متفاوتی روبرو است. اضافه بر این در بین سازههای بنایی وقتی موضوع بحث ساختارهای ارزشمند تاریخی باشند که جنبه میراثی دارند مسائل و چالشهای پیشرو بیشتر و اساسیتر خواهند شد. از اولین روش‌های تحلیل تا جدیدترین روش‌هایی که تاکنون مورد استفاده قرار گرفتهاند، مشکلات تجزیه‌وتحلیل سازه‌های تاریخی و موارد ضروری که در تجزیه و تحلیل باید در نظر گرفته شود، موضوعی اساسی است. با این مقدمه در این مقاله تلاش بر این است تا با بررسی مطالعات و تلاشهای انجام شده، چالشها و قابلیتهای پیش رو در موضوع تجزیه و تحلیل ساختارهای تاریخی و نتایج حاصل از آنها مورد دقت نظر قرار گیرند.

در موضوع تجزیه و تحلیل، همواره سعی بر آن بوده که با بهره از روشهای متفاوت، نتایج به آنچه در واقعیت اتفاق خواهد افتاد نزدیک‌تر شود. علاوه بر این در موضوع ساختارهای تاریخی با توجه به توصیهنامه و منشورهای موجود بخشی از دغدغه متوجه عدم آسیبپذیری به ساختار اصلی آثار در حین فرآیند تجزیه وتحلیل است. بطوریکه اولویت های بررسی و تجزیه و تحلیل متمرکز بر آزمونهای غیرمخرب خواهند بود که روشهای تحلیل نرمافزاری گزینههای مناسبی برای آن هستند. بعنوان ضرورت در توصیهنامه بم(پدرام،هوشیاری،1396، 132-131) و بیانیه لیما(پدرام،هوشیاری،1396، 172-168) برای استحکام بخشی سازههای تاریخی در مناطق زلزله خیز حفاظتگران ملزم به بررسی زلزله های پیشین در محدوده اثر و همچنین ارزیابی رفتار سازه در مقابل زلزله هستند، به طوری که با تحلیل سازه و ارزیابی رفتار لرزه ای آن در مقابل زلزله های مشابه می توان عملکرد بنا در مقابل زلزله را پیش بینی کرده و نسبت به آسیب هایی که بنا متحمل می شود اقدام به مرمت و استحکام بخشی نمود. در واقع این امر به نوعی از آسیب های جبران ناپذیر زلزله جلوگیری میکند و با استفاده از این روش میتوان طول عمر بنا را افزایش و به آیندگان انتقال داد.

در کل تحلیل رفتار در سازه‌های بنایی را میتوان در قالب دو روش کلی دستهبندی نمود: تحلیلهای کامپیوتری و تحلیلهای آزمایشی. تحلیل‌های کامپیوتری با روشهای مختلف صورت می گیرد که مرسوم ترین آنها مدل سازی بنا در نرم افزار و معرفی مشخصات مکانیکی مصالح و مشخصات زلزله به نرم افزار مرتبط و در نهایت تجزیه و تحلیل بنا است که البته وابسته به داده های مختلفی است که به نرم افزار تحلیلی داده می شود. در این روش میتوان انواع تحلیلها را بر روی بنا اعم از استاتیکی و دینامیکی انجام داد. روش دیگر برخورد تحلیل‌های آزمایشی است که ساخت بنا در مقیاس کوچک‌تر و یا ساخت جزئی از بنا و اعمال زلزله بر روی بنا توسط میز لرزان و با سایر دستگاه های مشابه انجام می گیرد. در نهایت نیز نتایج حاصل از آنها بررسی و مورد تحلیل قرار می گیرند. البته، در بعضی از تحلیل‌های کامپیوتری برای اطمینان از درستی نتایج به‌دست‌آمده از ترکیب روش آزمایشی و کامپیوتری و تحلیل و مقایسه آنها نیز استفاده می‌شود. کاملاً مبرهن است که روش برخورد دوم (استفاده از میز لرزان) برای ساختارهای تاریخی کاربرد نخواهد داشت. چرا که ساخت مجدد اثر معماری تاریخی و اعمال دقیق جزییات بکار رفته در آن و یا انتقال آن بر روی میز زلزله عملاً غیر ممکن است. از این رو موضوع بحث اصلی در این مقاله متمرکز بر روش اول (تجزیه و تحلیل رایانهای یا نرمافزاری) خواهد بود و طبیعتاً پژوهشهای انجام شده با روش‌های تحلیل کامپیوتری که در آنها سازه‌های تاریخی موضوع تحلیل بوده اند مورد توجه این مطالعه قرار گرفتهاند.

پیشگام استفاده از روش‌های تجزیه‌وتحلیل ساختاری سازه‌های تاریخی با استفاده از روش‌های کامپیوتری در مطالعات گنبد برونلسکی چیارجی و همکارانش بودند(Chiarugi, et al, 1993). تجزیه تحلیل برج پیزا توسط مکچی و همکاران (Macchi, et al, 1993,401-408) ، کلسئوم در رم  توسط کروچی و ویسکوویک (Croci,Viscovik,1993,29-52)، کلیسای مکزیک  توسط ملی و سانچز- رامیرز (Meli, Sánchez-Ramírez, 1995,123-140)و باسیلیکای سان مارکو در ونیز توسط مولا و ویتالیانی (Mola, Vitaliani,1995,166-188) از دیگر اقدامات در این زمینه هستند. گفتنی است تحلیل‌گران سعی در استفاده از روش‌های کامپیوتری و برنامه‌های پیشرفته تجزیه‌وتحلیل سازه‌های فلزی و بتنی در مطالعه ساختار سازه‌های تاریخی داشتند که با چالش‌های جدی مواجه شدند، متأسفانه روش‌های موجود (کلاسیک) توانایی مدل‌سازی سازه‌های تاریخی را با در نظر گرفتن مصالح، ترکیبات ساختاری و شرایط حفظ واقعی آن‌ها نداشتند.

در حقیقت مشکلات ناشی از مدل‌سازی سازه‌های تاریخی هنوز هم به‌رغم پیشرفت‌های قابل‌توجهی که در دهه‌های گذشته انجام گرفته، بسیار چالش‌برانگیز و همچنان یادآور مسائلی هستند که پیشگامان با آن مواجه بودند. البته به هر حال محاسبه و تحلیل به عنوان یک رکن اساسی از مطالعه یک بنا تلقی میشود. به علت تمام این مشکلات ایکوموس پذیرفته است که مطالعه سازه‌های تاریخی تنها بر اساس این محاسبات کارساز نیست و باید فعالیت‌های تکمیلی متعددی مانند: تحقیقات دقیق تاریخی، بازرسی‌های عمیق با استفاده از تکنیکهای غیرمخرب (NDT) و پایش را شامل شود (ICOMOS/ISCARSAH committee,2005). با این حال همواره موضوع مطالعه رفتار سازههای تاریخی و استفاده از نرم افزارهای تحلیل رفتار سازه بعنوان یک پرسش علیالخصوص مورد توجه حفاظتگران و دانشجویان جوان قرار گرفته است. از این رو در این مقاله تلاش شده تا اطلاعاتی هرچند مختصر از قابلیتها و پالشهای پیش روی تحلیل نرمافزاری ساختارهای تاریخی شناسایی و جزییات مرتبط با آن تا حد امکان معرفی گردد. آنچه در قالب این مقاله فراهم آمده در جهت پاسخگویی به این دغدغه تلاش کرده است به سؤالات زیر پاسخ دهد:

- چالشهای پیش رو در موضوع تجزیه و تحلیل رفتار ساختارهای تاریخی چیست؟

- نرمافزارهای مورد کاربرد برای تحلیل رفتار سازه (علی الخصوص سازههای بنایی و تاریخی) چه هستند؟

- رویکرد کلی پژوهشهای انجام شده برای تجزیه و تحلیل رفتار سازههای تاریخی چگونه بودهاند؟

2- رفتار سازه، تحلیل و ارزیابی (مبانی نظری)

سازه همواره یکی از اجزای مهم معماری بوده که شکلدهنده یک کالبد است. سازه بنا دارای سه عملکرد اصلی است: فراهم کردن استحکام، مقاومت و پایداری. استحکام شامل توانایی حمل بارها، شامل وزن خود بنا و دیگر بارهای به کار گرفته‌شده در بنا است. مقاومت، توانایی حمل بارها، بدون جابجایی نامطلوب است و پایداری، توانایی برپایی سازه به‌عنوان یک کل است(حناچی، آزاد ارمکی و شاه تیموری 1393، 144) . در این راستا ارزیابی رفتار سازهای و تحلیل آن به عنوان یکی از روش‌های پیشگیری و کاهش آسیب‌های ناشی از تنشهای وارده به بناهای تاریخی (مثل رفتار سازه تحت بار وزن، زلزله و ...) قابل توجه است. این تحلیل و ارزیابی همچنین میتواند مقدمهای مناسب برای انتخاب روش برخورد صحیح حفاظتی باشد. همانطور که در مقدمه اشاره شد با توجه به محدودیتهای ساختارهای تاریخی موضوع تحلیل نرمافزاری رفتار سازه موضوع قابل بحث در این مقاله است. البته باید در نظر داشت که آنالیز سازه‌ای به روش کامپیوتری رفتار واقعی و دقیق ساختمان را نشان نمی‌دهد بلکه با در نظر گرفتن فرضیات، فقط مدل‌هایی از آن بررسی می‌شود، بنابراین باید فرضیات در نظر گرفته‌شده تا حد امکان قابل‌اعتماد باشند(کروچی، 1395، 349) . این موضوع در ساختارهای تاریخی با توجه به محدودیتهای گمانهزنی و حتی بررسی دقیق مصالح چالش برانگیزتر نیز خواهد بود. تحلیل رفتار سازه و علیالخصوص تحلیل لرزهای یکی از اقداماتی است که برای مطالعه و تشخیص بهتر آسیب‌ها و یا راستی آزمایی خسارات وارده بر سازه‌های تاریخی صورت می‌گیرد.

در فرآیند تحلیل و ارزیابی علاوه بر رفتار سازه تحت بار وزن، تأثیرات زلزله و تحلیل آن بویژه در بناهای تاریخی نیز مهم است. زمین‌لرزه‌هامی‌توانند به ویرانی نابودکننده‌ای منجر شوند. اگرچه درباره ماهیت زمین‌لرزه مطالعات گستردهای وجود دارد، اما نمی‌توان زمان دقیق آغاز و همچنین شدت آن‌ها را با اطمینان پیش‌بینی کرد. تنها می‌توان این پیش‌بینی را داشت که آن‌ها سرانجام روی خواهند داد. حتی با دانش کنونی ما از فناوری نیز نمی‌توان برای کاهش بسامد و همچنین شدت زمین‌لرزه‌ها کاری انجام داد. به نظر میرسد تنها کاری که می‌توان کرد انجام اقدامات پیشگیرانه برای کاستن از ویرانی است. با این مقدمه ضروری است تا در مناطق زلزله‌خیز، استحکام‌بخشی دارایی فرهنگی ارزشمند در برنامه کلی نگهداری پیشگیرانه گنجانده شود (فیلدن، 1394، 134). در مجموع بحثی که درباره رفتار سازه و تحلیل آن وجود دارد در دو حوزه کلی رفتار سازه در برابر بار وزن و همچنین تنشهای ناشی از زلزله و رفتار سازه در برابر آنها مورد توجه جدی هستند؛ مواردی که با تحلیل نرمافزاری سازه قابل دستیابی است. پیش از این باید در نظر داشت که آنالیز رفتار سازه‌ای روش‌های مختلفی دارد که همه آنها زیر مجموعه دو روش تحلیل خطی و غیر خطی هستند (تصویر 1).

زمانی که صحبت از خطی بودن و غیرخطی بودن در میان است واژه "سختی" مرز تفاوت آن‌ها را مشخص میکند. به زبان دیگر وقتی در فرآیند تحلیل، فرض بر این باشد که علی رغم تغییر شکل، میزان سختی مدل تحت آنالیز تغییر محسوسی نداشته باشد و در نتیجه در طول فرآیند تحلیل میزان سختی تغییری ندارد و بعد از برداشتن بار اعمال شده مدل خواهد توانست به شکل اولیه خود بازگردد؛ این یک "تحلیل خطی" خواهد بود. به محض ورود به دنیای "تحلیل غیر خطی" همه چیز فرق میکند. یعنی اینکه در تحلیل غیرخطی اجازه فرض سختی ثابت در طول مراحل تغییر شکل سازه وجود ندارد و در طی مراحل تحلیل بدلیل تغییر در پارامترهای مؤثر بر آن، میزان سختی نیز تغییر خواهد داشت. در نتیجه نتایج حاصل از تحلیلهای غیر خطی به واقعیت رفتار سازه نزدیکتر خواهند بود. در تحلیل ساختارهای تاریخی نیز اگرچه تحلیلهای خطی نیز مورد توجه بودهاند ولی رفتار صحیح مصالح موجود در این ساختارها (مصالح بنایی) رفتاری کاملاً غیرخطی دارند و در نتیجه مطلوب است که تحلیلهای غیرخطی برای آنها مورد توجه قرار گیرند.

علاوه بر این، تفاوت عمده دو نوع نیروی استاتیکی و دینامیکی، وابسته به زمان بودنِ نیروهای دینامیکی است. به این معنا که نیروهای دینامیکی با تغییرات زمان مقادیر مختلفی دارند و برای هر زمان یک پاسخ متفاوت از سازه دریافت میکند (همانند زلزله)، در صورتی‌ که در نیروهای استاتیکی، نیرو در یک‌ زمان به سازه وارد می شود و تنها یک پاسخ به وجود می‌آورد، از این ‌رو مسائل دینامیکی معمولاً بسیار پیچیدهتر و زمان‌ برتر از مسائل استاتیکی هستند.

همچنین در مورد انواع روش های تحلیل لازم به ذکر است که مدل سازی بنا در هر کدام از این تحلیل ها می تواند به دو صورت مدل سازی ماکرو (درشت مدل سازی) و مدل سازی میکرو (ریز مدل سازی) باشد، به طوری که در مدل سازی ماکرو اجزای سازه ای بنا اعم از مصالح، ملات و حد فاصل آنها در تمامی سازه به صورت یکپارچه در نظر گرفته می شود اما در مدل سازی میکرو سازه از کنار هم قرار دادن واحدهایی که مصالح، ملات و حدفاصل آنها به طور دقیق مشخص می کند تشکیل شده اند.

3- تحلیل و ارزیابی رفتار سازههای تاریخی با نرم افزار

به طور کلی همانطور که اشاره شد، آنالیز رفتار سازه در بناهای تاریخی کاری پیچیده است. از طرفی ضروری بودن بررسی و مطالعه رفتار بنا در مقابل زلزله و نیروهای جانبی، موجب سوق آوردن به آنالیز و بررسی رفتار بنا در نرم افزارها شده است که از متداولترین و مناسبترین روشهای تحلیل هستند. پس از بررسی روند تاریخی تحلیل سازه علی‌الخصوص در بناهای تاریخی درنهایت مشخص شد که تحلیل‌های نرم‌افزاری، موضوع بحث امروز در این حوزه را شکل می‌دهند؛ همین سبب می‌شود تا آشنایی با نرم‌افزارهای موجود برای تحلیل، موضوعی مهم و قابل‌توجه تلقی شوند. اینکه هرکدام از نرم‌افزارها چه شرایط و قابلیت‌های متفاوتی را شامل می‌شوند و چه کارکردهای متنوعی دارند موضوعی قابل‌بحث است. در این راستا بررسیهای مفصلی برای انواع نرم افزارهای کامپیوتری که در حوزه تحلیل سازه کاربردی هستند انجام گرفته است. این بررسی قابلیت‌های هرکدام از آن‌ها را نیز به مدد پیشرفت روزافزون فنّاوری در حوزه نرم‌افزارهای رایانه‌ای ارائه کرده است. آنگونه که در این بررسیها مشخص شد برخی از این نرم افزارها با توجه به قابلیت ها در حوزه های مکانیک کاربردهای بیشتری دارند و برخی نیز در حوزه عمران و ساختمان مورد کاربرد بیشتر قرار گرفتهاند. نرم‌افزارهای مرتبط با تحلیل در حوزه‌های مختلف از قبیل تحلیل‌های دینامیکی، مکانیکی، لرزه‌ای و .... در انواع  سازه‌های فولادی، بتنی، چوبی و سازه‌های سنتی شناسایی شده و تا حد امکان قابلیت‌ها و محدودیت‌های هرکدام از این نرم‌افزارها مورد توجه قرار گرفته که خلاصهای ازآنها در قالب جدول شماره 1 ارائه شده است. تلاش شده علاوه بر مشخصات نرمافزار، ویژگی‌های خاص هر کدام و کاربرد ویژه آن‌ها در حوزه تحلیل نیز مورد توجه قرار گیرد.

جدول1- بررسی نرم افزارهای مختلف در حوزه تحلیل (نگارندگان)

تصویر1- انواع روشهای تحلیل سازه (نگارندگان)

| ردیف | نام نرم‌افزار | شرکت سازنده | اولین سال انتشار | آخرین نسخه (ورژن) | توضیحات (قابلیت‌ها، ویژگی‌ها و شرایط خاص مرتبط) | کاربرد در تحلیل (نمونه‌های انجام‌شده) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | مکانیک و صنعت | سازه‌های مدرن | بناهای تاریخی |
| 1 | Flac2D Flac3D | Itasca | 1986 | ورژن 8 در نسخه دوبعدی ورژن 6 در نسخه سه‌بعدی | ازجمله معایب این نرم‌افزار می‌توان به طولانی بودن محاسبات دینامیکی و طولانی شدن روند حل مسائلی که در ارتباط با جریان آب و فرآیند تحکیم است، اشاره کرد. | * |  |  |
| 2 | STAAD.Pro | Research Engineers International | 1997 | ورژن 8 | آنالیز دینامیکی، غیرخطی، کمانش و آنالیز کابل، پشتیبانی از آیین‌نامه‌های طراحی با مصالح مختلف | * | * |  |
| 3 | GEO STUDIO | slope | 1977 | 2018 | تحلیل سطح‌های شیب‌دار، آب‌های زیرزمینی و خاک | * |  |  |
| 4 | Tekla Structures | tekla | 1966 | 2018 | مدل‌سازی و ترسیم انواع المان‌های سازه‌ای مانند ستون‌ها تیرها و... |  | * |  |
| 5 | 3muri | پروژه مشترک بین S.T.A. DATA و گروه تحقیق و توسعه‌ی بخش مهندسی ساخت‌وساز دانشگاه جنوا (Genova University) | 2002 | 2017 | -مدل‌سازی به‌صورت ماکرو -دیوارهای سازه را با عناصر تیر و ستون و بازشوها می‌شناسد -در نمونه‌های مطالعه شده فقط در مورد سازه‌های چندطبقه کاربرد داشته است. |  |  | * |
| 6 | FEM Design | strusoft | 1997 | 2018 ورژن 17 | بخش 2D آسان‌تر است. |  | * |  |
| 7 | Geo5-FEM | fine | 2005 | 2018 | سازگاری با استاندارد‌های مختلف | * |  |  |
| 8 | Dlubal RFEM | Dlubal | 1987 | 5.09 | مدل‌سازی کاملاً سه‌بعدی و پیشرفته و محاسبه تنش سطحی خاک |  | * |  |
| 9 | safe | CSI | 1975 | 2016 | سیستم SAFE یک برنامه برای تجزیه‌وتحلیل و طراحی قطعات پایه‌های بتنی با یا بدون کشش را فراهم می‌کند |  | * |  |
| 10 | Etabs | CSI | 1975 | 2017 | ETABS به‌طور خاص برای ساختمان‌های تجاری و مسکونی چندطبقه مانند برج‌های اداری، آپارتمان‌ها و بیمارستان‌ها طراحی‌شده است |  | * |  |
| 11 | Sap2000 | CSI | 1975 | V20 | SAP2000 برای استفاده در سازه‌ها مانند سدها، برج‌های ارتباطی، استادیوم‌ها، تأسیسات صنعتی و ساختمان‌ها طراحی‌شده است. |  | * | * |
| 12 | Ansys | Ansys Inc | 1970 | V19 | تاکنون در مورد نرم‌افزار انسیس مطالعه مقایسه‌ای صورت نگرفته است | * | * | * |
| 13 | Abaqus | SIMULIA | 1978 | 2018 | قادر به ارزیابی حداکثر جابجایی واقعی دیوار نیست. Brandonisio Et al(2014) در مورد پیش‌بینی رفتار چرخشی نقص‌هایی دارد A. Giordano, E. Mele, A. De Luca(2002) | * | * | * |
| 14 | plaxis | plaxis | 1993 | Plaxis 2D 2017 Plaxis 3D 2016 | پرکاربرد درزمینهٔ خاک و سنگ اما به دلیل گران بودن نسخه سه‌بعدی این نرم‌افزار فقط شرکت‌های بزرگ قادر به استفاده از آن هستند | * |  |  |
| 15 | Adina system | ADINA R&B, Inc | 1986 | V 9.4.1 | پرکاربرد در شبیه‌سازی جامدات،سیالات و مکانیکی | * |  |  |
| 16 | Autodesk simulation mechanical | Autodesk | 2009 | 2018 | امکان واردکردن چندین طرح کد به‌صورت هم‌زمان و بررسی و رفع عیوب طرح‌ها | * |  |  |
| 17 | Robot structural analysis | Autodesk |  | 2018 | آنالیز و محاسبات پیشرفته سازگار با استاندارهای طراحی | * | * |  |
| 18 | Diana | DIANA FEA | 1970 | 9.6 | کاربرد در مهندسی تونل و مدل‌سازی موارد سازه‌ای وژئوتکنیکی | * | * | * |
| 19 | Perform 3D | CSI | 1975 | 7 | تمرکز ویژه‌بر طراحی مقاومت لرزه‌ای و بارگذاری‌های ناشی از زلزله‌های مختلف |  | * |  |

جدول شماره 1- بررسی نرم‌افزارهای مختلف در حوزه تحلیل (نگارندگان)

تمامی نرم‌افزارهای معرفی‌شده در حوزه تحلیل جزء نرم‌افزارهای پرکاربرد هستند اما تعداد محدودی از این نرم‌افزارها در حوزه بناهای تاریخی تاکنون به‌کاررفته‌اند که نتایج حاصل از تحلیل آن‌ها نزدیک به واقعیت سازه‌های تاریخی باشد، نرم‌افزار 3Muri برای ارزیابی و مقاوم‌سازی ساختمان‌های بنایی و تجزیه‌وتحلیل لرزه‌ای ساختمان‌ها با استفاده از مدل‌های غیرخطی، نرم‌افزارهای ABAQUS و  ANSYS که به‌صورت تخصصی به تحلیل سازه‌ها و ارزیابی لرزه‌ای آن‌ها می‌پردازند و همچنین نرم‌افزارهای، DIANA و SAP2000 نرم‌افزارهای هستند که در این حوزه بیشتر مورد کاربرد قرار گرفتهاند. با توجه به جدول شماره 1 از بین این 5 نرم‌افزار، نرم‌افزار 3muri بااینکه برای تحلیل سازه‌های تاریخی طراحی‌شده است، اما مختص تحلیل سازه‌های چندطبقه با تیر، ستون و بازشو می‌باشد. نرم‌افزار SAP2000 بیشترین کاربرد را در طراحی برج‌ها، استادیوم‌ها، سدها و ساختمان‌ها دارد، این نرم‌افزار درزمینهی تحلیل نسبت به نرم‌افزارهای دیگر توانایی کمتری دارد. نرم‌افزار ABAQUS قادر به ارزیابی حداکثر جابجایی دیوار نیست و همچنین در بررسی رفتار چرخشی نقص‌هایی دارد. علاوه بر موارد ذکرشده تجزیه‌وتحلیل سازه‌های تاریخی با روش‌های کامپیوتری مشکلات دیگری نیز دارند که در ادامه به آن‌ها پرداخته خواهد شد.

3-1- مشکلات، موانع و موارد قابل توجه

تجزیه‌وتحلیل ساختار‌های تاریخی درواقع یک فعالیت چند رشته‌ای و چندبعدی است که نیاز به یکپارچه‌سازی هوشمندانه از رویکردهای مختلف، منابع و شواهد دارد. علاوه بر این بر طبق تجربیات انجام‌شده و نظر محققان، وقتی این تجزیه‌وتحلیل با روش نرمافزاری مدنظر قرار گیرد، برخی از مشکلات و موانع برای تحلیل وجود خواهد داشت:

الف- مصالح: مصالح بنایی بسیار پیچیده هستند و رفتار آن‌ها به‌ویژه مقاومتشان به عوامل زیادی نظیر طبیعت سنگ یا آجر، ملات، ابعاد اجزا، تناسبات متقابل، طرز قرارگیری در سازه و ... بستگی دارد، بنابراین ارائه قوانین کلی برای ارزیابی خصوصیات آن‌ها کار دشواری است، زیرا همانطور که کروچی (1395، 329) نیز اشاره میکند معمولاً این خصوصیات به مقدار زیادی تحت تأثیر تغییرات به وجود آمده و پروسه‌های فرسایش گوناگون قرار دارند. در کل مصالح تاریخی خواص مکانیکی و مقاومت بسیار پیچیدهای دارند و به دلیل رفتار و ویژگی‌های متفاوت مصالح، شبیه‌سازی دقیق و توضیح ریاضی خواص مصالح و مقاومت آن‌ها مشکل است. علاوه بر ناهمگن بودن مصالح (سنگ یا آجر) در یک بنای تاریخی، در بسیاری از این سازه‌ها به دلیل تعمیرات، قسمت‌های الحاقی با مصالح متفاوت از اصل بنا وجود دارد که داری خصوصیات متفاوتی هستند که میتوانند مشکل مدل‌سازی را دوچندان کند.

ب- ریختشناسی ساختار: مسئله مهمی که در توصیف مورفولوژی داخلی اجزای ساختاری و ارتباط آن‌ها وجود دارد، غیر همگن بودن اعضای سازه است. اتصالات بخشهای خاص دارای هندسه و مورفولوژی خاصی نیز هستند. شناسایی فرآیند انتقال نیروها، مدل‌سازی مورفولوژی و ارتباط جزئیات ممکن است از دیدگاه محاسباتی بسیار موردنیاز باشد. در این جهت شناسایی این موارد وابسته به روش‌های جزئی یا غیر مخرب است که به‌صورت فیزیکی و میدانی انجام می‌شوند.

ج- هندسه: سازه‌های تاریخی اغلب دارای هندسه پیچیده‌ای هستند. آن‌ها اغلب شامل اضلاع صاف و منحنی، ترکیبی از اعضای یک‌بعدی (چفد‌ها، قوس‌ها)، دوبعدی (طاق، گنبد) و اعضای سه‌بعدی (پرکننده‌ها، لچکی‌ها و ...) هستند. با توجه به اینکه امروزه روش‌های عددییک توصیف واقع‌گرایانه و دقیق از هندسه را ارائه می‌دهد شاید یکی از کمترین چالش‌های تجزیه‌وتحلیل ساختارهای تاریخی مرتبط به هندسه باشد.

د- اقدامات: سازه‌های تاریخی ممکن است تجربه‌هایی از اقدامات حفاظتی را داشته باشند. از این رو فعالیت‌های متفاوت طبیعت ازجمله تأثیرات زمین‌لرزه، تأثیرات محیطی و اقدامات انسانی مانند تغییرات معماری، تخریب عمدی، ترمیم ناکافی و ... باید در یک سیر تاریخی بررسی و مشخص شوند. این تغییرات و اقدامات موجب انفصال در ساختار و سازه شده و در نتیجه آن، احتمال تغییر در ساختار انتقال نیرو در سازه وجود خواهد داشت.

هـ- آسیبها و تغییرات: آسیبهای موجود ممکن است واکنش سازه را تحت تأثیر قرار دهند. آسیب‌ها و تغییر شکل‌ها از قبیل ترک، ریزش مصالح و یا هرگونه پدیده‌ای که بر شرایط اولیه مواد و اعضای ساختاری تأثیر می‌گذارد باید به‌عنوان ویژگی‌های موجود از هر سازه بررسی شود تا پیش‌بینی میزان خسارت وارد برسازه به‌درستی صورت گیرد.

و- تاریخ: تاریخ یک ساختمان از مهم‌ترین مواردی است که باید در مدل‌سازی و فرآیند تحلیل مدنظر قرار گیرد. روند ساخت‌وساز، تغییرات معماری، الحاقات، تخریبهای ناشی از جنگ، بلایای طبیعی (زلزله، سیل، آتش‌سوزی و ....) و فرسایش و آسیب‌دیدگی در درازمدت ازجمله مواردی هستند که تغییرات زیای در سازه ایجاد می‌کنند. در بسیاری از موارد، از عملکرد تاریخی ساختمان در طول زمان می‌توان برای نتیجه‌گیری در مورد مقاومت ساختاری ساختمان استفاده کرد.

برای مثال، عملکرد نشان داده‌شده در زمین‌لرزه‌های گذشته را می‌توان برای بهبود درک ظرفیت لرزه‌ای در نظر گرفت. تاریخچه یک ساختمان میتواند یک تجربه منحصربه‌فرد در مقیاس واقعی زمان و مکان باشد.

با وجود این موانع مطمئناً نتایج حاصل از تحلیلهای نرمافزاری شاید بسیار دقیق نباشند ولی حداقل در شناسایی و حدسهای اولیه نقاط آسیبپذیرتر حائز اهمیت هستند. در نتیجه مداخلات حفاظتی برای آثار تاریخی با بکارگیری این تحلیلها هدفمندتر پیش خواهند رفت. با توجه به مطالب ذکرشده در مدل‌سازی و شبیه‌سازی یک سازه تاریخی باید هندسه، مورفولوژی دقیق ساختمان، آسیب و تغییرات در طول تاریخ و همچنین خصوصیات و ویژگی‌های مکانیکی مصالح به‌درستی در نظر گرفته شود. علاوه بر این شبیه‌سازی دقیق اقدامات تاریخی یا فرآیندهای آسیب در درازمدت نیازمند مطالعات دقیق و کامل است. به‌عنوان نمونه برای بررسی تأثیر تغییرات معماری در سازه کلیسای تارازونا در اسپانیا (روکا) تجزیه‌وتحلیل رفتار سازه با در نظر گرفتن تغییرات ساختاری در بازههای تاریخی متفاوت انجام شده است (تصویر 2).

با توجه به انواع روش‌های ذکرشده، تجزیه‌وتحلیل خطی و ساده در شبیه‌سازی سازه‌های بنایی موفق نیستند و استفاده از روش‌های غیرخطی و پیچیده ضروری است. همچنین روش‌های تجزیه‌وتحلیل این سازه‌ها باید قادر به ترکیب و مدل‌سازی قسمتهای اصیل، تعمیر شده و استحکام‌بخشی شده باشند؛ موضوعی که در تحلیل نرمافزاری سازه با چالشهای جدی روبروست.

تصویر شماره 2   a) توزیع آسیب کششی در شرایط اولیه پس از ساخت (b آسیب فشاری پس از بارگیری طاق‌های جانبی در اواخر دوران میانه (c تنش کششی بعد از نازک شدن پایه‌ها (d آسیب کششی در هنگام برچیدن موقت طاق‌های فوقانی برای اهداف ترمیم

4- پیشینه تحلیل و ارزیابی رفتار سازه در ساختارهای تاریخی

اگرچه علیالخصوص در سازههای بنایی و تاریخی پژوهشهای کمتری با موضوع تحلیل و ارزیابی رفتار سازهها وجود دارد ولی بررسی و مرور همین پژوهشهای محدود در جهت مشخص شدن فضای کلی موضوع حائز اهمیت است. گفتنی است با توجه به اینکه روش تحلیل کامپیوتری در این مطالعه مورد توجه بوده است الزاماً بررسی تجارب تحلیل نرمافزاری در سازههای تاریخی مدنظر قرار گرفتهاند. منابع و نمونه‌های موجود در این زمینه نشانگر این است که مطالعات مربوط به تجزیه‌وتحلیل کامپیوتری سازه‌های تاریخی در دودسته مطالعات مقایسه‌ای و غیر مقایسه‌ای قابل تفکیک هستند. همچنین حجم و تنوع مطالعات مقایسه‌ای به دلیل نتایج بهتر و نزدیک‌تر به واقعیت بیشتر از مطالعات نوع دوم هستند. آنچه در ادامه آمده است مروری بر برخی از این تجارب و رویکردهای آنها داشته است.

4-1- مطالعات و پژوهش‌های مقایسه‌ای

این دسته از مطالعات در حالات و روش‌های مختلف مانند مطالعه یک یا چند بنای تاریخی با چند نرم‌افزار مختلف، مطالعه چند بنای تاریخی با یک نرم‌افزار، مطالعه یک بنای تاریخی با روش‌های مختلف تحلیل سازه تاریخی و مطالعه یک بنای تاریخی با یک نرم‌افزار در حالت‌های مختلف بنا از لحاظ ایستایی و تقویت‌شده و... قابل دسته‌بندی هستند. در مجموع این مطالعات مقایسه‌ای را میتوان در دو دسته کلی در نظر گرفت:

- مقایسه نرم‌افزارها و روش‌های تحلیل مختلف بر روی یک بنای تاریخی یکسان

- مقایسه بنا یا بناهای تاریخی در حالات مختلف از ایستایی

برای دستیابی به یکی از این دو هدف است که یا مقاومت بنای تاریخی را تحت شرایط متفاوت بررسی می‌کنند و یا با مقایسه نرم‌افزارهای مرتبط و انواع روش‌های تحلیل در این حوزه تلاش می‌کنند بهترین نرم‌افزار و روش تحلیل را شناسایی و معرفی کنند.

الف) مقایسه با نرم‌افزارها و روش‌های تحلیل متفاوت

مطالعات مرتبط در این حوزه در تلاش هستند تا بهترین روش و نرم‌افزار را با استفاده از آزمایش‌های متعدد بر روی گروهی از بناهای تاریخی شناسایی کنند. این دسته از مطالعات بنا یا بناهای موردمطالعه را به‌وسیله نرم‌افزارهای مختلف و یا روش‌های مختلف تحلیل کرده و نتایج حاصله را باهم مقایسه می‌کنند. دریکی از این پژوهش‌ها et al ,2002) Luca) نمونه موردمطالعه با سه نرم‌افزار ABAQUS، CASTEM2000 و UDEC تحلیل‌شده و نتایج حاصل با نمونه آزمایشی مقایسه شده است. به عبارتی قسمتی از نمای بنای Sao Vicente de Fora monastery به‌صورت آزمایشی ساخته شده و به‌وسیله سه نرم‌افزار به‌صورت میکرو و ماکرو تحلیل انجام‌شده است. نتایج حاصله نشان می‌دهد که مدل‌سازی به‌صورت میکرو نتایج نزدیک‌تری به حالت آزمایشگاهی داشته اما اشاره‌شده است که این نوع تحلیل در مورد بناها عملاً کاری غیرممکن است. در تجربه‌ای دیگر از این نوع مزی و همکارانش ( Mezzi, et al, 2012)  برجThe medieval civic tower  را با نرم‌افزار SAP 2000 تحلیل استاتیکی خطی و بار دیگر در نرم‌افزار DIANA تحلیل استاتیکی و دینامیکی غیرخطی کرده و نتایج حاصل را باهم مقایسه کرده‌اند و بر اهمیت تحلیل‌های غیرخطی تأکید می‌کنند. در مطالعه‌ای که توسط آنتوینه و همکاران Anthoine, et al, 2003 )  ( انجام‌شده نیز  نمونه موردمطالعه به سه روش  مورد تحلیل قرار گرفته‌است. ابتدا با مدل خطی SAP2000 سپس مدل غیرخطی CAST3M در دو حالت پیوسته و گسسته تحلیل‌شده است.

تنوع دیگر در این دسته تعداد بناهای موردمطالعه است. تجربه‌هایی که در آنها چندین بنای تاریخی مورد تحلیل و بررسی قرارگرفته‌اند. مطالعه براندنیسو و همکارانش Brandonisio, et al, 2014))  بر روی چهار بنای Palazzo Scarpa ، Ex Pretura ، Palazzo Centi و De Amicis School in L’Aquila نمونه‌ای از این مطالعات است؛ این تحلیل با سه نرم‌افزار Tremuri, 3Dmacro و Abaqus انجام‌شده و به این نتیجه رسیده است که هر سه نرم‌افزار نتایج مختلفی ارائه می‌دهند. همچنین اشاره‌شده است که  برای درک بهتر مسئله علاوه بر تحلیل نرم‌افزاری، تحلیل‌های تجربی و عددی نیز باید مدنظر قرار گیرند. نمونه‌ای دیگر از تحلیل چند بنای تاریخی، تحلیل 8 برج تاریخی در شمال شرقی ایتالیا است که پس از  مدل‌سازی در نرم‌افزار آباکوس تحت سه تنش متفاوت در راستای X و Y تحلیل‌شده و بار دیگر در نرم‌افزار Soft system  نیز تحلیل شده است (Valente, Milani , 2015). در این مطالعه  سپس تحلیل عددی انجام و نهایتاً نتایج باهم مقایسه شدند. در زمره مطالعات شبیه به این، کاسولو و همکارانش (Casolo,et al,2013) ده برج تاریخی با استفاده از مدل RBSM تحت بار ثقل و شتاب زلزله مورد تحلیل قرارگرفته و نتایج حاصل از تحلیل با تحلیل‌های عددی مقایسه شده و درنهایت با شناسایی نقاط آسیب‌پذیر راه‌حل‌هایی برای مقاوم‌سازی آن نقاط ارائه‌ شده است.

گروهی دیگر از مطالعات اگرچه رویکرد مقایسهای دارند ولی بیشتر باهدف معرفی نرم‌افزارها مورد توجه قرار گرفته‌اند. به‌عنوان نمونه لاگومارسینو و همکارانش (Lagomarsino , et al, 2013) یک پژوهش اساساً به معرفی نرم‌افزار TREMURI  و ذکر قابلیت‌های آن در تحلیل غیرخطی سازه‌ها می‌پردازد آن‌ها نمونه موردمطالعه را به‌صورت آزمایشی و سپس با نرم‌افزار TREMURI تحلیل کرده و نتایج آن‌ها را بررسی می‌کنند. براندونیزو (Brandonisio,al,2014) چهار بنای تاریخی در ایتالیا را با سه نرم‌افزارTremuri, 3D Macro و Abaqus تحلیل کرده است و نتایج حاصل از این تحلیل را با تحلیل‌های عددی مقایسه می‌کند و نتایج تحلیل نشان می‌دهد که تحلیل‌های عددی و تجربی پاسخ‌های نزدیک‌تری به واقعیت دارند.

با توجه به موارد ذکرشده این مطالعات به دلیل اینکه توسط نرم‌افزارهای مختلف و با شیوه‌های گوناگون بررسی می‌شوند دقت بیشتری نسبت به سایر روش‌های تحلیلی دارند.  به نظر هدف اغلب این مطالعات معرفی قابلیتها و نقاط قوت و ضعف نرمافزارهای تحلیل رفتار سازه هستند. در مجموع نتایج حاصل از این مطالعات نشانگر این است که تاکنون روش کاملاً مطمئن و نزدیک به واقعیتی برای تحلیل شناسایی نشده و برای دستیابی به نتایج نزدیک به واقعیت، بایستی از تحلیل‌های عددی و تجربی در کنار تحلیل‌های نرمافزاری بهره گرفت.

ب) آسیب پذیری و رفتار بناهای تاریخی (مقایسه پارامترهای موثر بر آن)

مطالعات مرتبط در این حوزه هم به روش‌های گوناگون مانند بررسی چند بنای مشابه به هم از لحاظ ساختاری در یک شتاب واحد، مطالعه بنای تاریخی با آسیب‌های موجود و بدون آن آسیب‌ها و مقایسه هر دو حالت، بررسی بنای تاریخی در دو حالت اولیه و در حالت تقویت‌شده و مقایسه آنها با یکدیگر و بررسی بنای تاریخی در نرم‌افزار و مقایسه نتایج آن با نتایج حاصل از نمونه ساخته‌شده و آزماش شده با میز لرزان سعی دارند مقاومت بنا یا بناهای تاریخی را در حالات مختلف بررسی کنند و با توجه به نتایج حاصل‌شده پیشنهاد مناسبی برای استحکام‌بخشی بنا ارائه دهند.

در گروهی از مطالعات چندین بنای مشابه از لحاظ کالبدی یا فرم ساختاری توسط یک نرم‌افزار مقایسه می‌شود، به‌طور مثال: (حجازی، داعی و مویدیان، 1394) که منارهای اصفهان را با استفاده از نرم‌افزار Ansys مقایسه کرده و نتایج را بررسی می‌کند. همچنین در پژوهشی دیگر حجازی و میرقادری (1383) گنبدهای تاج الملک، نظام الملک، شیخ لطف‌الله، امام اصفهان و سلطانیه را با نرم‌افزار NISA-II تحلیل کرده و نتایج آن‌ها را با یکدیگر مقایسه کردهاند. در این رویکرد و با توجه به نمونه‌های موجود، کارکردهای مشابه مقایسه شده و تأثیر پارامترهای مختلف از قبیل ارتفاع، مصالح و قطر و اندازه بنا در آسیبپذیری و یا رفتار سازه مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرند.

در دسته‌ای دیگر از پژوهش‌ها برای مطالعه و بررسی هرچه بیشتر رفتارهای مختلف، بنای مورد مطالعه در حالت‌های مختلف تحلیل می‌شود به‌طور مثال:  خدایاری و همکارانش (Khodayari,et al, 2013) برج کبود مراغه را یک‌بار بدون در نظر گرفتن ترک و بار دیگر با در نظر گرفتن ترک توسط نرم‌افزار Ansys تحلیل کرده و نتایج را بررسی می‌کند. همچنین صادقی و پورامینیان (SADEGHI, POURAMINIAN, 2010)  بنای ارگ تبریز را توسط نرم‌افزار Ansys با در نظر گرفتن ترک‌ها و بدون آن‌ها تحلیل کرده و نتایج را با یکدیگر مقایسه کردهاند؛ در این پژوهش اشاره‌شده است که برای مشبندی حالت‌های با ترک و بدون ترک بنا از المان‌های مختلف نرم‌افزار و همچنین از دو مدل مختلف ویلیام-وارنک و دارگر پراگر استفاده‌شده است. در مطالعه‌ای دیگر حجازی و همکاران (1394) یکی از حجره‌های خشتی ارگ بم را یک‌بار در حالت قبل از تخریب و زلزله و بار دیگر در حالت تقویت‌شده با نرم‌افزار Ansys تحلیل کرده و نتایج را با یکدیگر مقایسه کردهاند. ریوا و همکاران  (Riva,et al, 1998) برج تاریخی آزینلی را تحت بار وزن خود و همچنین تحت شتاب زلزله‌های اخیر شهر موردمطالعه قرار داده است. پایان‌نامه کاماتیاس (Camathias,2013) عملکرد یک سازه‌ی تاریخی در مقابل زلزله را توسط نرم‌افزار 3muri بررسی می‌کند و سازه‌ی موردنظر را در دو حالت پلان انعطاف‌پذیر و پلان سخت مدل‌سازی می‌شود و نتایج حاصل از تحلیل با نتایج تحلیل عددی مطابقت داشت، درنتیجه راه‌حلی برای استحکام بیشتر بنا ارائه ‌شده است.

نمونه دیگری از این تجارب با نمونه‌های ساخته‌شده در آزمایشگاه فراهم‌ شده است. بایر و همکارانش et al, 2008), Bairrao (  در یک پژوهش نمونهای آزمایشگاهی ساخته و یک‌بار با تقویت‌کننده‌های افقی و بار دیگر با تقویت‌کننده‌های افقی و عمودی آن را تحلیل و نتایج را با یکدیگر مقایسه کردهاند.  تمامی پژوهش‌های انجام‌شده در این حوزه برای بررسی مقاومت بنای تاریخی در حالات مختلف است که درنهایت منجر به ارائه روشی برای استحکام‌بخشی بنا می‌شود. در پژوهشی دیگر( Hrvoje, et al,2013) کاربرد روش ترکیبی FEM/DEM را بر روی یک سازه تاریخی امتحان می‌کند و با مقایسه نتایج حاصل از این تحلیل و نتایج آزمایشگاهی (میز لرزان) مشاهده می‌شود که نتایج حاصل از تحلیل خطی نزدیک به واقعیت است.

4-2- مطالعات غیر مقایسه‌ای

این نوع مطالعات به دلیل اینکه یک بنای تاریخی را با یک نرم‌افزار بدون در نظر گرفتن حالت‌ها یا روش‌های مختلف تحلیل و سپس نتیجه‌گیری می‌کند، دقت بسیار کمتری نسبت به مطالعات مقایسه‌ای دارند و نمی‌توان به نتایج این نوع تحلیل اعتماد زیادی کرد. به علت دقت پایین این شیوه پژوهش منابع بسیار کمی از آن موجود است مانند عباسی و همکاران (1394) گنبد دوازده امام یزد و رهگذر و مقدس (1387)گنبد سبز مشهد را با نرم‌افزار ANSYS تحلیل کرده و راه‌حلی برای بهبود مقاومت بنا ارائه می‌کنند. مشکل عمدهای که در این روش برخورد وجود دارد اینکه مطمئناً تمام پارامترهای تأثیرگذار در نتایج تحلیل بطور دقیق در نرمافزار قرار نخواهند گرفت و از این رو نتایج خروجی نهایی نیز قابل اتکا و دقیق نیستند. بر خلاف این در رویکردهای مقایسهای با توجه به اینکه تطبیق بین نتایج (بین دو نرمافزار، بین دو روش تحلیل و یا بین دو حالت ساختار) شکل گرفته میتوان بحث و تحلیلهای مستندتری را مدنظر قرار داد.

5- جمع بندی

علی رغم مشکلاتی که در فرآیند تحلیل نرمافزارهای رفتار سازه در ساختارهای تاریخی وجود دارد ولی بعنوان یک روش آزمون غیر مخرب برای درک رفتار سازه میتواند روشی قابل اطمینان باشد. علاوه بر این در ساختارهای تاریخی، ارزشمندی آنها همواره حفاظتگر را با محدودیت مواجه خواهد کرد. در این مقاله پس از ارائه مفاهیم مرتبط، انواع روشهای تحلیل معرفی و کارکرد آنها در ساختارهای تاریخی مورد توجه قرار گرفت. در گام بعدی در راستای تجزیه و تحلیل نرمافزاری سعی بر معرفی و شناسایی اکثر نرم افزارهای مرتبط در حوزه تحلیل شد و از میان آنها نرم افزارهایی که در حوزه بناهای تاریخی کاربرد داشتند شناسایی گردید، سپس در راستای تجزیه و تحلیل نرمافزاری، تمامی موانع و مشکلات این روش و همچنین تمامی پیش نیازها و اقدامات ضروری برای آن بررسی و معرفی شد. در گام آخر نیز پیشینه مطالعه رفتار سازه های تاریخی و روش برخورد با آنها در قالب دو شیوه مقایسهای و غیر مقایسهای ذکر گردید.

در نهایت با بررسیهای انجام شده مشخص شد که کارکرد روشهای تحلیل نرمافزاری برای ارزیابی رفتار سازه در ساختارهای تاریخی از دو منظر کلی قابل بحث هستند: 1. شناسایی رفتار سازه در برابر تنشها و شناسایی نقاط آسیبپذیر و 2. ارزیابی رفتار سازه پس از اقدام حفاظتی پیشنهادی. پیرو موانع و مشکلات پیش روی تحلیل که در متن مقاله به آنها اشاره شد، موضوع اول (شناسایی رفتار سازه در بناهای تاریخی) موضوعی قابل اتکا نخواهد بود و در نتیجه نتایج حاصل از آن نیز دقت کافی را نخواهد داشت. این در حالی است که رویکرد دوم و بررسی رفتار سازه پس از اقدام حفاظتی پیشنهادی در ساختارهای تاریخی موضوعی مهم خواهد بود. این مقایسه بین رفتار سازه در برابر تنشها، بدون اقدام حفاظتی و با اقدام حفاظتی و مقایسه بین آنها در انتخاب گزینه بهتر مداخله مهم و اساسی است. همچنین این رویکرد میتواند به رفع خطاهای مربوط به پیشنهاد حفاظتی قبل از اجرا منجر شود که یک نتیجه ارزشمند و قابل اتکا را برای تصمیم نهایی مداخله بوجود خواهد آورد.

مراجع

- آیت الله زاده شیرازی، ب، و حجازی، م، مترجم. 1395.کروچی، ج. حفاظت و مرمت سازه ای میراث معماری. دفتر پژوهش های فرهنگی.

- پدرام، ب، و هوشیاری، م. 1396. بیانیه ها و منشورهای ایکوموس. چاپ اول، انشارات گلدسته.

- حجازی، م، و همکاران. 1394. مطالعه تخریب لرزه ای یک حجره خشتی در ارگ بم و ارائه طرح مرمت آن. فصلنامه مرمت و معماری ایران. شماره 9: 85-71.

- حجازی، م. و میرقادری، ر. 1393. تحلیل لرزه ای گنبدهای ایرانی. نشریه دانشکده فنی. جلد 28. شماره 6: 757-747.

- حجازی، م، داعی، م، و مویدیان، س م. 1394. آنالیز لرزه ای منارهای تاریخی آجری ایرانی. نشریه مهندسی عمران فردوسی. سال بیست و هفتم. شماره ی یک: 49-35.

- حناچی، پ، آزاد ارمکی، م و شاه تیموری، ی. 1393. حفاظت معمارانه. انتشارات دانشگاه تهران.

- رهگذر، ر، و مقدس، م. 1387. بررسی رفتار و استقامت ساختمان گنبد سبز در برابر زلزله. چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران. دانشگاه تهران.

- عباسی، ع، و همکاران. 1394. بررسی رفتار و پایداری ساختمان گنبد دوازده امام یزد در برابر زلزله. فصلنامه آنالیز سازه. دوره 12: 73-25.

- هوشیاری، م م، مترجم.1394. فیلدن، ب. حفاظت از بناهای تاریخی. انتشارات طحان.

- Brandonisio,G. and et all (2014) SEISMIC BEHAVIOUR OF FOUR ITALIAN MASONRY BUILDINGS: COMPARISON BETWEEN DIFFERENT MODELLING, 9th International Conference on Structural Analysis of Historical Constructions.

- Brandonisio,G. and et all (2014) SEISMIC BEHAVIOUR OF FOUR ITALIAN MASONRY BUILDINGS: COMPARISON BETWEEN DIFFERENT MODELLING, 9th International Conference on Structural Analysis of Historical Constructions.

- Camathias, U (2013) Seismic Performance Evaluation of a Historic Unreinforced Masonry Building Structure, Master Thesis, Swiss Federal Institute of Technology.

- Casolo,S. and et all (2013) Comparative seismic vulnerability analysis on ten masonry towers in the coastal Po Valley in Italy, Engineering Structures, pp 465-490.

- Chiarugi A, Fanelli A, Giuseppetti G (1993) Diagnosis and strengthening of the Brunelleschi Dome. In: IABSE Symposium 1993, IABSE, Zürich.

- Croci G, Viscovik A (1993) Causes of failures of Colosseum over the centuries and evaluation of the safety levels. In: Public assembly structures. From antiquity to the present. IASS-Mimar Sinan University, Istanbul, Turkey.

- Hrvoje Smoljanovic´, Nikolina Zˇivaljic´, Zˇeljana Nikolic´(2013) A combined finite-discrete element analysis of dry stone masonry structures, sciencedirect, Engineering Structures 52, pp 89-100.

- ICOMOS/ISCARSAH Committee (2005) Recommendations for the analysis, conservation and structural restoration of architectural heritage. See www.icomos.org.

- Khodayari,R. and et all (2013) Equivalent Static Analysis of the Kabud Tower of Maragheh, Journal of Civil Engineering and Urbanism, pp 260-264.

- Lagomarsino,S. and et all (2013) TREMURI program: An equivalent frame model for the nonlinear seismic analysis of masonry buildings, Engineering Structures, pp 1787-1799.

- Luca,A.D. and et all (2004) A simplified procedure for assessing the seismic capacity of masonry arches, sciencedirect, Engineering Structures 26, pp1915-1929.

- Macchi G, Ruggeri M, Eusebio M, Moncecchi M (1993) Structural assessment of the leaning tower of Pisa. In: Structural preservation of the architectural heritage, IABSE, Zürich, Switzerland.

- Meli R, Sánchez-Ramírez AR (1995) Structural aspects of the rehabilitation of the Mexico City Cathedral. In: Structural analysis of historical constructions I, CIMNE, Barcelona, Spain.

- Mezzi and et all (2012) Seismic assessment of a historical masonry tower with nonlinear static and dynamic analyses tuned on ambient vibration tests, , sciencedirect, Engineering Structures36, pp 210-219.

- Milani,G. and Valente,M. (2015) Comparative pushover and limit analyses on seven masonry churches damaged by the 2012 Emilia-Romagna (Italy) seismic events: Possibilities of non-linear finite elements compared with pre-assigned failure mechanisms, Engineering Failure Analysis, pp 129-161.

- Mola F, Vitaliani R (1995) Analysis, diagnosis and preservation of ancient monuments: the St. Mark’s Basilica in Venice. In: Structural analysis of historical constructions I. CIMNE, Barcelona, Spain.

- Riva,P. and et all (1998) Seismic analysis of the Asinelli Tower and earthquakes in Bologna, Soil Dynamics and Earthquake Engineering 17, pp 525-550.

- Sadeghi,A. and Pouraminian,M. (2010) Investigation of the vulnerability of Arge Tabriz (Tabriz Citadel), 8 th International Masonry Conference in Dresden.

- Salonikios,T. and et all (2003) Comparative inelastic pushover analysis of masonry frames, sciencedirect, Engineering Structures 25, pp1515-1523.

. دادههای ورودی به نرمافزار متنوع و زیاد هستند: انتخاب مدل سازی بنا متناسب با نوع تحلیل،خصوصیات مکانیکی اعم از مقاومت و ویژگی های مصالح، نوع مصالح، انتخاب روش های تحلیل، در نظر گرفتن و یا نگرفتن همسایگی ها و کف برای بنا و ... برخی از این موارد هستند.

. Brunelleschi Dome

. Pisa Tower

. Colosseo

. Mexico Cathedral

. San Marco’s Basilica

. Mola and Vitaliani

. Icomos/Iscarsah Committee

. تغییر مکان پوسته زمین

. در این حالت منحنی تنش کرنش بصورت خطی خواهد بود.

. این پارامترهای مؤثر  بر سختی (Stiffness)، شکل (Shape)، جنس (خواص مواد - Material) و تکیهگاه (شرایط تکیهگاه - Support) هستند.

. در این باره بعنوان نمونه حجازی (1395، 350) اشاره میکند روش آنالیز الاستیک که معمولاً در آنالیز سازهای استفاده میشود، رفتار مصالح را بصورت کاملاً الاستیک خطی هم در فشار و هم در کشش در نظر میگیرد و زمانی که مقاومت کششی کم باشد در صورتیکه وضعیت فشار غالب باشد کاملاً قابل اطمینان است.

. موضوع تحلیل سازه‌های تاریخی از تحلیل‌های عددی (به عنوان قدیمیترین روشهای برخورد) تا تحلیل‌های نرم‌افزاری (یکی از جدیدترین روشهای برخورد) طیفی را به‌مرورزمان در برگرفته است، طیفی که گسترش علم و دانش مرتبط با آن نقشی اساسی در شکلگیری و توسعه آن داشته است. برای اطلاعات بیشتر در این باره نگاه کنید به: (اسلامی 1398، فصل دوم)

. برای اطلاعات بیشتر درباره نرم افزارهای مورد کاربرد نگاه کنید به: (اسلامی 1398، فصل دوم)

. مانند FEM

.  Tarazona

. Roca, 2004

. Asinelli

.  این مدل مبتنی بر دو روش گسسته و عددی است که در این روش بلوک‌های سنگی به‌صورت خشکه‌چین در نظر گرفته می‌شوند.