| جستجوی مولفههای پایداری در بافت تاریخی شهر کاشان . فائزه تفرشی1، بابک عالمی2 - دانشجوی کارشناسی ارشد فناوری معماری، دانشگاه کاشان. - استادیار گروه فناوری معماری، دانشگاه کاشان. |  |
| --- | --- |
| Search for sustainability components in Kashan. Faezeh Tafreshi 1, Babak Alemi 2 - MSc Student of Bionic Architectural Technology, University of Kashan. - Assistant Professor of Architectural Technology Department, University of Kashan. |  |
| * f.tafreshi4@gmail.com : E-mail E-mail: alemi@kashanu.ac.ir |  |
| چکیده |  |

بافتهای تاریخی، طی سالها و براساس شرایط طبیعی و بستر حاکم شکل گرفتهاند؛ بنابراین بیشترین همخوانی و تناسب را با بستر و طبیعت دارند. درچند دههی اخیر، به دنبال طرح بحثهای حفاظت از محیطزیست و پایداری، پایداری شهرها نیز مورد توجه قرارگرفته و به عوامل تاثیرگذار و مخرب در پایداری شهرها پرداخته شد. بنابراین توجه به بافت های تاریخی شهرها به دلیل همسویی با معیارهای پایداری و تاثیرشان در قوام بخشیدن به پایداری شهری مورد توجه قرارگرفتهاست. این پژوهش با توجه به همین رویکرد، به بررسی بافت تاریخی کاشان به عنوان یک نمونه از بافتهای تاریخی شهری، پرداخته و مولفههای پایداری را در سه وجه محیطی، اجتماعی و اقتصادی بررسی میکند تا به چارچوب اولیهای برای ارزیابی بافت شهری دست یابد؛ سپس ضمن تحلیل بافت تاریخی کاشان به ارزیابی آن با چارچوب مذکورمیپردازد. ویژگیهای اقلیم کاشان از جمله پایین بودن رطوبت نسبی سالیانه، اختلاف فاحش دمای شب و روز و دمای بالای روزانه در بیش از نیمی از سال، دشواریهای متعددی برای تامین آسایش حرارتی ایجاد میکنند؛ ولی بافت تاریخی با تطبیق با بستر محیطی و شرایط حاکم بر آن، با راهحلهای مختلفی چون، فرورفتن در زمین، نحوهی ساختوساز، مصالح مورد استفاده، تناسبات فضا، کنترل نورگیریها، نحوهی نورگیریها، فضای باز و نوع پوشش گیاهی و همچنین نوع فعالیتهای حاکم مانند فصلی بودن فعالیتها، وجود فروشگاه های خرد در مرکز محلات، تقسیم بندی محلات براساس شرایط فرهنگی، تعریف فضاهایی برای تعاملات اجتماعی و اجرای مراسم و آیینهای مذهبی و فرهنگی از مهمترین عوامل قابل ذکر در پایداری بافتهای تاریخی شهرکاشان است.

واژههاي کليدي

مولفههای پایداری در شهر، بافت تاریخی، شهر کاشان، طراحی پایدار.

Abstract

Historical textures have been formed over the years based on the natural conditions and the dominant bed, so they are most compatible with the nature. In the last few decades, following the debate on environmental protection and sustainability, the sustainability of cities has also been addressed and the factors affecting the sustainability of cities have been addressed. Therefore, attention has been paid to the historical contexts of cities due to their conformity with sustainability criteria and their impact on the consolidation of urban sustainability. In the light of this approach, this study examines the historical context of Kashan as an example of urban historical context and examines the components of sustainability in three aspects: environmental, social and economic To achieve an initial framework for evaluating urban texture, then analyzing Kashan's historical context to evaluate it with the aforementioned framework. Climate characteristics of Kashan including low annual relative humidity with a sharp difference between day and night temperatures and high daily temperatures for more than half a year, There are many difficulties in providing thermal comfort. But the historical context, by adapting to the environmental context and the conditions governing it, with various solutions such as, construction mode, materials used, space proportions, lighting controls, modes - Lighting, outdoor and vegetation type And also the types of activities that exist, such as the seasonality of activities, the existence of small shops in the neighborhood center, the segmentation of neighborhoods based on cultural conditions and Defining spaces for social interaction and the performance of religious and cultural ceremonies and rituals are among the most important factors in the sustainability of the historical context of Kashan.

Keywords:

Elements of sustainability in the city, historical context, Kashan, sustainable design.

1- مقدمه

در دههی 1960میلادی مفاهیم پایداری و توسعهی پایدار، به عنوان موضوعی جدید در دانش و منطبق با شرایط جوامع مختلف مطرح شد و سبب نگاه و نگرشی تازه به محیط زیست و محیط اطراف شد؛ در آغاز، این نگاهها منوط به محیط زیست و حفاظت از آن بود با عمیق شدن دانش بشر در موضوعات زیست محیطی و مباحث مطرح شده، مفهوم پایداری جنبههای دیگر مثل معماری و طراحی فضاهای شهری را نیز در برگرفت، فضاهای شهری در طول تاریخ نقش مهمی در زندگی اجتماعی و اقتصادی ساکنان داشته؛ چرا که این فضاها مرکز ارتباط و تعاملات انسانی هستند؛ ولی در دوران مدرن با تغیرات عمیقی که در تمامی ابعاد سکونت و زندگی رخ داده است، بخش عمدهی فضاهای  شهری مکانهای سودا زده و در خدمت بازار در آمده است(سلطانیان، نامداری2011). درحالیکه امکانات و تجهیزات موجود (ظرفیتهای توسعهای) در محلات قدیمی، طی سالیان بسیار و با هزینههای هنگفت به دست آمده است؛ توجه به این ظرفیتها از دو جنبه اهمیت دارد؛ اول اینکه از حداکثر توان خدمتدهی ظرفیتهای موجود باید استفاده کرد؛ دوم اینکه در توسعههای درونزای شهری با وجود ظرفیتهای توسعهی محلهای، نیاز کمتری به زیرساخت و امکانات تازه خواهد بود)رفیعیان،تقوایی 1388). ساختارهای معماری فضاهای قدیمی، برآیندهای بااهمیت فعالیتهای انسانی به شمار میروند؛ که در طول سالها با منطقهای قوی اجتماعی-فرهنگی و محیطی، شکل و تحول پیدا کردهاند؛ این فضاها پدیدههای فضایی_مکانی هستند که حاصل روابط متقابل انسانها با یکدیگر و با محیط هستند، بنابراین استفاده از ظرفیتهای توسعهی محلات و بافتهای موجود در کشورهای پیشرفته به دلایل اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی از اهمیت خاصی برخوردار است؛ به همین دلیل از ظرفیتهای درون محلهای برای توسعهی پایدار حداکثر استفاده میشود و یکی از مهمترین گامهای نیل به توسعهی پایدار شهری، کشف پتانسیلهای موجود و مشخص کردن سهم هریک از این پتانسیلها در توسعهی پایدار، در راستای جمعیت پذیری برای استفاده از حداکثر توان خدمتدهی این ظرفیت هاست.

در این پژوهش به بررسی مفاهیم پایداری، توسعهی پایدار  و طراحی پایدار شهری پرداخته میشود و ضمن بررسی ادبیات این مفاهیم تلاش میگردد که وجوه یا مولفههای پایداری شهری استخراج گردد؛ سپس ضمن مطالعه و بررسی  بافت تاریخی شهرکاشان کوشش میگردد چارچوب اقتباس شده از بخش مبانی نظری و ادبیات موضوع در این بافت محک بخورد و نقاط قوت و ضعف بافت در این خصوص مورد تحلیل قرار گیرد.

پرسشهای تحقیق

- مولفههای پایداری شهری چیست؟

- این مولفهها در بافت تاریخی کاشان چگونه محقق شدهاند؟

روش تحقیق

در این پژوهش که بر اساس روش توصیفی و تحلیلی است، تلاش شده است که با استفاده از منابع و اسناد کتابخانهای، به شناخت و جستجوی چارچوب ارزیابی پایداری در فضاهای شهری پرداخته شود و ضمن شناخت نمونهی مورد بررسی (بافت تاریخی کاشان) از طریق منابع و همچنین بررسی میدانی، این بافت با معیارهای پایداری شهری مفروض در چارچوب مستخرج از بررسی متون مرتبط با موضوع، ارزیابی شود و راه حلهای به کار رفته شده در این بافت معرفی و روشن گردند.

2- بررسی ادبیات موضوع

سابقهی توجه به موضوع توسعهی پایدار و مباحث زیست محیطی عموما به سالهای پس ازجنگ جهانی دوم و دههی 1960 میلادی بازمیگردد. پیدایش مفهوم پایداری در دهه 1970 را میتوان نتیجهی رشد منطقی آگاهی تازهای نسبت به مسائل جهانی محیط زیست و توسعه دانست(بحرینی1387).

در سال1972،كلوپ رم گزارشی را تحت عنوان«محدودههای رشد»منتشر ساخت كه توسط یک گروه از پژوهشگران انستیتو تكنولوژی ماساچوست(MIT)، انجام شده بود. این گزارش5 اصل ناپایداری را مورد بررسی قرار میدهد:رشد فزایندة صنعتی شدن، رشد سریع جمعیت، گسترش بسیار وسیع مشكل سوء تغذیه، كاهش منابع طبیعی غیر قابل احیاء و در نهایت تخریب محیط زیست؛ ردمن و همکاران در پژوهش خود چرخههای یکپارچهی بوم شناختی شهری و ارتباط سیستمهای بوم شناخت با یکدیگر را مورد بحث قراردادهاند (Redman,Grove&Kuby,2004).  استابس(2004) در طرح پژوهشی خود تحت عنوان «پایداری بافتهای تاریخی: ارایه روشی برای ارزیابی پایداری در محیط تاریخی» در مطالعات نظری وسیع به ارایه مسائل بافتهای تاریخی در سه بعد اجتماعی-فرهنگی، اقتصادی و عمومی پرداخته است و متناسب با هریک از مسائل معیار مورد نیاز برای ارزیابی سطح پایداری نیز مدنظر قرارگرفته است.(به نقل از حسنزاده،سلطانزاده-1396)

داویدسون و همکاران در سال 2011 به بررسی روش ارزیابی پایداری با استفاده از رویکرد اجتماعی فرهنگی پرداختند؛ آنها اگرچه به این مهم اذعان دارند که عوامل مؤثر بر سطح پایداری مختص مکان باید تعیین  شود و نمیتوان یک فرمول ثابت را برای تمام مکانها لحاظ  کرد؛ اما نتایج تحقیق آنها به عوامل سازگاری، دسترسی، عدالت و کارایی محیطی برای حفاظت از منابع به عنوان فوق معیار تأکید میکند؛ این عوامل در ابعاد اجتماعی، اقتصادی و محیطی قابل بررسی است؛ گلکار حداقل کیفیتهای محیطی برای دستیابی به مکانی پایدار را شامل: نفوذپذیری و حرکت، اختلاط کاربریها، آسایش اقلیمی، ایمنی، سرزندگی و مولفهی تجربی_زیباشناختی را شامل: خوانایی، حس زمان، رنگ تعلق و آموزندگی و مولفهی زیست محیطی را شامل: همسازی با طبیعت، انرژی کارایی و پاکیزگی محیط  میداند. به طور کلی مهم ترین اصول طراحی فرم شهری پایدار را میتوان شامل مواردی چون فشردگی، تنوع، تراکم، فضای سبز، بازیافت، حمل و نقل پایدار، کاربریهای مختلط، طراحی سیستمهای غیر فعال، سازگاری با طبیعت و نیز حفاظت از منابع طبیعی و انسانی دانست(حقیقت نایینی1388).

در حیطهی پایداری اقتصادی برزگر و همکاران(1398)، عواملی مانند توزیع برابر امکانات و خدمات، مصرف عقلايي و بهينه از منابع مادي و طبيعي و كالاهاي مورد نياز زندگي و صرفهجويي در استفاده از منابع كمياب زندگي را از عوامل مهم پایداری اقتصادی میداند و از آنجا  كه هدف توسعه پايدار توزيع برابر  با عوامل اقتصادي در فرصتها و برقراري عدالت بين نسلي در بهرهبرداري از منابع و عمدتا ارتباط است؛ بر همين اساس پايداري در اقتصاد را ميتوان در ايجاد رشد عادلانه و متوازن جامعه انساني و تضمين بهرهمندي تك تك انسانها در طول زمان، بدون وارد آوردن خدشه به منابع زيستي، طبيعي و فرهنگي تعريف كرد.

مورفی پایداری اجتماعی را شامل چهار اصل عدالت، مشارکت، آگاهی برای پایداری و همبستگی اجتماعی میداند. ماهیت و وسعت دسترسی به خدمات و امکانات جمعی است؛ بنابراین پایداری اجتماعی، شامل طیف وسیعی از رفتارهای اجتماعی، وجود تعامل میان ساکنان یک محله، وجود مشارکت میان نهادهای رسمی و غیررسمی محلی، ثبات نسبی در جامعه که هردو گروه ساکنان و غیر ساکنان را در بر میگیرد و سطحی از اعتماد را به وجود میآورد که حس مثبتی از هویت و غرور را در جامعه ایجاد میکند. مفهوم پايداري اجتماعي در چارچوب مبحث پايداري شهرها، بيانگر تعادل و پويايي اين سكونتگاههاي كوچك درخصوص ساختارهاي اجتماعي و فرهنگي است، به طوري كه متضمن پايداري سكونتگاه در روندهاي مكاني ـ زماني شود. از مهمترین ابعاد پایداری اجتماعی میتوان به نیازهای فیولوژیکی، نیاز به ایمنی و امنیت، نیاز به حس تعلق، نیاز به عزت نفس، نیاز به خودشکوفایی و نیازهای زیبایی شناختی را نام برد(حسنزاده و همکاران1396).

بنابراین میتوان پایداری بافتهای شهری و از جمله بافتهای تاریخی شهری را را از طریق سه مولفهی اقتصادی (شامل مصرف عقلایی و بهینه از منابع، دسترسی یکسان به منابع مادی، ثبات و صرفه جویی در استفاده از منابع کمیاب)، مولفهی اجتماعی(شامل نیازهای فیزیولوژیکی، نیاز به ایمنی، نیاز به عزت نفس، سرزندگی و خودشکوفایی، رنگ تعلق، نیازهای زیبایی شناختی و کیفیت عرصهی همگانی) و مولفهی محیطی (شامل فشردگی، تراکم، تنوع، کاربری زمین مختلط، طراحی سیستم های غیر فعال، فضای سبز، بازیافت، نفوذ پذیری) مورد بررسی قرار داد.

شکل1:مولفههای پایداری شهری و مولفههای ارزیابی آن. منبع: نگارندگان.

3- شناخت مولفههای پایداری

همان طور که در پیشینهی تحقیق بیان شد پایداری بافت تاریخی ازسه وجه قابل بررسی است؛ الف)پایداری کالبدی و زیست محیطی؛ ب) پایداری اقتصادی ج)پایداری اجتماعی و فرهنگی. که به تفصیل به معرفی زیر شاخههای هر یک میپردازیم.

3-1- مولفههای کالبدی و محیط زیستی:

- فشردگی: فشردگی محیطهای ساخته شده، اصلی پذیرفته شده برای بهرهگیری از پایداری در فرم شهری است كه به پیوستگی شهری نیز منجر میگردد. فشردگی فضای شهری میتواند بر كاهش انرژی در حمل و نقل، كاهش مصرف آب و مصالح ساختمانی، تولیدات و نیروی انسانی مؤثر باشد (Elkin1991). ویلیامز و دیگران بر این عقیدهاند كه فرم شهری پایدار از طریق فشردگی در فرمهای مختلف، استفاده از شبكه خیابانهای تركیبی و حمایت از شبکههای حمل و نقل قوی، كنترل محیط زیست و بهرهگیری از استانداردهای اساسی در مدیریت شهری مشخص میشود. لرد رامرز میگوید در یک شهر فشرده، مناطق شهری بر اساس باندهای تراكمی متحد المركز طبقهبندی میشوند كه در آن نقاط متراكم در اطراف مراكز حمل و نقل عمومی و نقاط کم تراكم در مناطقی كه ارتباط آنها با اطراف كمتر است قرار میگیرند. دلیل به وجود آوردن این لایة فشرده، بنیان نهادن یک مرز بندی شفاف شهری، كاهش آشفتگی و بی نظمی وكاهش استفاده از وسایل نقلیة شخصی است. ساختار اصلی حمل و نقل شهری یک ساختار چندگانه است که برای داشتن کارایی و توصیهی اقتصادی نیازمند تراکم جمعیتی بالاتر از 20تا30 خانوار در هر هکتار است. رقمی كه امروزه به وفور در توسعة حومهها با آن مواجه هستیم (ماتین و شرلی،1387). برای بسیاری از برنامهریزان، فشردگی عنصر ضروری تشكیل دهنده پایداری است. برای مثال دومریشر صحبت از فرم شهری میكند كه به راحتی و به صورت پیاده بتوان مسیرها را پیمود (Dumreicher,2000). هم چنین یان گل در کتاب شهر انسانی، شهری را شهر زنده معرفی میکند که از معماری 100 کیلومتر برساعت(طراحی براساس خودرو)به سمت طراحی برای انسان پیاده حرکت کند و امکان پیادهروی و تردد هرچه بیشتر انسان پیاده فراهم شود.

- تراکم: ارتباط بین تراكم و سایر ویژگیهای شهری در ابعاد مختلف زندگی مطرح است. به عقیدة مایک جنكز، نمیتوان برای تراکم راهکاری جهانی ارائه کرد، چرا كه با لایههای فرهنگی پیچیده مواجه هستیم. جین جیكبز معتقد است كه یک تراكم سنگین مسكونی، همزمان با یک بافت شهری فشرده، برای تأمین تنوع و عملكرد كامل شهری مورد نیازند. در جمعبندی دیدگاهها تراکمی بین 50تا150 نفر در هکتار قابل ملاحظه است. نیومن و همکاران عقیده دارند كه پارهای از سیاستها میتوانند میزان قابل توجهی از انرژی را با تقویت مراكز شهری و توسعة متناسب  ذخیره كنند. این كار به خصوص از طریق افزایش تراكم از طریق برنامه ریزی كاربری زمین مناطق مركزی، فراهم آوردن زمینه برای یک روش مناسب عبور و مرور و محدود كردن تخصیصها در زمینه تأسیسات مربوط به حمل و نقل اتومبیل امكانپذیر است (Newman & Kenworthy,1998). به عقیدهی فریمن تراكم پایین، امكان استفاده از وسایل نقلیه را برای سفر مهیا کرده است که این مسئله برای محیط مخرب است (Freeman,1984). افرادی مانند كلارك و همكارانش استدلال میكنند كه توسعه پایدار در درون خود ویژگی «اقتصاد خودگران » دارد (Clark 1993).

- کاربری زمین مختلط: كاربری مختلط یا منطقهبندی ناهمگن از عناصر و كاربریهای سازگار در یک محدودة نزدیک و بسته، به كاهش فاصله سفر بین فعالیتها کمک میکند. کاهش نیاز به سفر یکی از اصول اساسی در فراهم آوردن فرم شهری پایدار بوده و کاربری زمین مختلط نقشی مهم در این امر دارد، در طی دهههای گذشته برنامه ریزان، شهرها را با سیاست منطقه بندی شطرنجی و جدایی كاربریهای متفاوت بر اساس رنگ، طراحی و شكل ارائه میدادند كه نتیجه این اقدام، شهری است با تنوع پایین و ترافیک بالا در حوزه های محلی در حالیکه برای ایجاد یک فرم شهری پایدار باید سیاست كاربری مختلط تشویق شده و منطقهبندی كاربریها نهی گردد. بدین ترتیب سیاست كاربری مختلط میتواند به طراوت و زندگی بسیاری از بخشهای شهری و نیز فضاهای باز عمومی ایمن برای گروههای شهروندی متفاوت بیانجامد.(حقیقت نایینی1388)

- تنوع : بر طبق نظر جیكوبز، در سیاست شهرسازی متراكم و در مناطق شهری تنوع یافته مردم هنوز مسیرها را پیاده طی میكنند. عملی كه در پیرامون شهرها و مناطق خاكستری غیر قابل تصور است. برای این صاحب نظر مسائل شهری، ایجاد تنوع حیاتی است، بدون آن سیستم شهری از مكانی برای زندگی به مكان زیست نزول مییابد،هر چه یک شهر در آمیختن عملكردهای متفاوت و روزانه در خیابانهایش موفق باشد، به همان اندازه، فرصتهای خود را افزایش میدهد.(شوای،1386) توسعة مطلوب شامل بهرهگیری از كاربریهای گوناگون در استفاده از زمین شهری، ساختمانها، تیپ مساكن و سبکهای معماری است. اگر توسعه دارای تنوع نباشد، از یک سو تشابه فرم ساختمانها اغلب غیر جذاب بوده و چشم اندازی یكنواخت خواهیم داشت و از سوی دیگر فقدان مسكن برای تمام گروههای درآمدی و طبقات اجتماعی و در نتیجه افزایش بهرهگیری از اتومبیل، انبوهی و آلودگی هوا رخ میدهد.( Wheeler 2002)

- طراحی سیستمهای غیر فعال: امروزه طراحی بر اساس جهت تابش خورشید در مركز توجه صاحب نظران مربوط به طراحی فرم پایدار قرار دارد. در مجموع، ایدة اصلی در این موضوع نهفته است كه استفاده بهینه از انرژی به پایداری در طراحی، اندازه و ابعاد ساختمانها وابسته است. این طراحی همچنین فرم محیطی جهتگیری ساختمانها و تراكم آنها را متأثر میكند. طرفداران ایدة سیستمهای غیر فعال اعتقاد دارند كه طراحی صحیح در استقرار، جهتگیری، شمای كلی و چشم انداز  بناها، باید استفاده مطلوب از نور خورشید را به عنوان منبع انرژی معمول به وجود آورد (owens,1992). یاناس، پارهای از ویژگیهای یک طراحی مناسب را كه بر پایداری محیط مؤثر است این چنین بیان می کند: 1-فرم ساخت: تراکم و تیپ تحت تاثیر جریان هوا، جهت خورشید و سطوح رو به باز قرار دارد؛2-جداره و عرض راهها: نسبت عرض به ارتفاع و جهت گیری بر فرآیند حرارتی و برودتی و شرایط مطلوب بصری و گرمایی و تولید آلودگی موثر است؛ 3-طراحی ساختمانها: موثر بر جذب یا کاهش گرمایی آنها، قدرت انعکاس و ظرفیت گرمایی سطوح خارجی و استفاده از انتقال حرارتی فضاها است؛ 4-مصالح ساختمانی و جدارهها: که باعث جذب یا ذخیرهی گرمایی و توزیع حرارت میشود. 5-فضای سبز و آب: که موثر بر جریان تبخیر و یا فرآیند خشک شدگی سطوح ساختمانها است؛ 6-سیستم ترافیک: که به کاهش آلودگی هوا، صدا و تخلیهی گرمایی کمک میکند( yannas,1998).

- فضای سبز: طراحی فضای سبز در واقع تلاشی است برای ادغام فضای طبیعی در شهر و متعاقب آن در حوزههای مسكونی و نیز ایجاد تنوعی از چشم اندازهای باز؛ طراحی فضای سبز  منافع زیر را به دنبال دارد: 1- شركت در حمایت وتقویت تنوع زیستی به خاطر حفاظت و افزایش مشخص اندازهی سکونتگاههای شهری؛ 2-  ارتقاء محیط فیزیكی شهر از طریق کاهش آلودگیها و اعتدال در اقلیم شهری؛ 3- مشارکت در توسعهی پایدار از طریق ایجاد یک تصویر مطلوب از مناطق شهری؛ 4- ارتقا کیفیت زندگی و و ایجاد آرامش كه به سلامتی عمومی و افزایش عملكردهای آموزشی نیز منجر خواهد شد؛ 5- افزایش جذابیتهای اقتصادی شهر و تقویت غرور اجتماعی(حقیقت نایینی1388).

- بازیافت : توسعة پایدار باید هدف خود را بر حفاظت از بناها و فضاهای شهری گذاشته، حفاظتی كه گسترش، تغییر و در صورت امكان استفادههای جدید را مورد توجه قرار دهد؛ لازم است حفاظت بر تخریب و جایگزینی ساختمانها ارجحیت داده شود تا با پیروی از این سیاست، استفادة كارآمد از منابع و به ویژه منابع انرژی غیر قابل تجدید حاصل گردد. بازیافت فضاها و عناصر شهری، كارایی سیستمهای شهری را افزایش داده و بر سیمای مطلوب شهر مؤثر خواهد بود.

بنابراین میتوان معیارهای سنجش هریک از مولفههای کالبدی و محیط زیستی استخراج شده از متن بالا را به صورت جدول1 خلاصه کرد:

جدول1: منبع نگارندگان

| مولفهی کالبدی | معیارهای سنجش |
| --- | --- |
| فشردگی | -شبکهی خیابانهای ترکیبی، شبکهی حمل و نقل قوی، کنترل محیط زیست، بهرهگیری از استانداردها، تراکم جمعیتی بالاتر از 20تا30 خانوار در هرهکتار، طراحی شده برای انسان پیاده و قابلیت پیمایش محیط به صورت پیاده |
| تراکم | تراکمی بین 50تا150نفر در هکتار، برنامهریزی کاربری زمین، روش مناسب عبور و مرور، محدود کردن تاسیسات مربوط به حمل و نقل اتومبیل. |
| کاربری زمین مختلط | -کاهش نیاز به سفرهای درون شهری، فضاهای باز عمومی ایمن |
| تنوع | -آمیختن عملکردهای متفاوت، کاربریهای گوناگون، عدم تشابه فرمهای ساختمانی، چشماندازهای متفاوت، مسکن و امکانات برای تمامی گروههای درآمدی. |
| سیستمهای غیرفعال | -طراحی براساس جهت تابش، فرم جهتگیری ساختمان و تراکم و شمای کلی ساختمانها، جدارهها و عرض راهها، مصالح ساختمانی، فضای سبز و آبها. |
| فضای سبز | -تقویت تنوع زیستی، ارتقا محیط فیزیکی شهر با کاهش آلودگی، مشارکت از توسعه پایدار، ارتقا کیفیت زندگی، افزایش جذابیت اقتصادی شهر. |
| بازیافت | گسترش و تغییر و استفادهی مجدد از بناها، استفادهی کارآمد از منابع |

3-2-پایداری اجتماعی و فرهنگی :

- رنگ تعلق: انسان به دنبال يافتن پاسخ براي نيازهاي خود در محيط ميباشد. هر چقدر سطوح تامين اين نيازها، بر اساس هرم نيازهاي انساني مازلو در قسمتهاي فوقاني هرم اتفاق ميافتد، به همان نسبت معناي محيطي عميقتري شکل خواهد گرفت؛ در واقع حس کلي که پس از ادراک و قضاوت نسبت به محيطي خاص در فرد ايجاد ميشود را حس مکان گويند و آن پيوند و احساس خوشايندي که بين افراد و مکاني خاص شکل ميگيرد را حس تعلق به مکان گويند. عوامل تشکيل دهنده حس مکان عبارتند از: عوامل ادراکي و شناختي _ عوامل کالبدي. مهمترين عوامل کالبدي موثر در ادراک و حس مکان عبارتند از: فاصله، بافت، رنگ، بو، صدا و تنوع بصري است. این نیاز ها از طریق تامین تسهیلات اجتماعی، به نحوی که موجب تشویق مراودات اجتماعی محلی گردد و از طریق تقویت حس مکان، هویت، خوانایی، تناسب بصری در طراحی شهری سنجیده میشود(رضایی و همکاران1395).

- سرزندگی و خود شکوفایی: سرزندگی در دو مقیاس خرد و کلان تعریف میشود؛ در سطح خرد به معنای تنوع فعالیتها در عرصه همگانی و سازگاری آن با فضا در چهارچوب نظامی از قرارگاههای رفتاری است. اگر از طبقهبندی فعالیتی استفاده شود میتوان محیطهایی را سرزنده نامید که در آن فعالیتهای اختیاری و اجتماعی در دامنه گستردهای از زمان جریان دارد که در این حالت برخی از شاخصهای شناسایی سرزندگی موجود، تنوع و ماهیت قرارگاههای رفتاری موجود، تعداد، میزان تراکم افراد پیاده در محل تنوع فرم و رنگ و غیره است. در سطح کلان میتوان سرزندگی را مشخصههای از محیط دانست که با مجموعهای از کیفیتهای کالبدی و غیرکالبدی امکان زندگی سعادتمندانه شهروندان را فراهم میکند. به بیان دیگر میتوان سرزندگی را معادل کیفیت طراحی محیط دانست(نوروزیان1395). این نیازها از طریق فرصتهایی که معماری برای شخصیسازی فضا و مشارکت در امر طراحی  و تنوع در طراحی فراهم میآورد ، سنجیده میشود(حسن زاده و همکاران1396).

- کیفیت عرصهی همگانی: عرصههای همگانی شهری به عنوان فضاهای حضور شهروندان و مکانی برای برقراری ارتباط و تعامل اجتماعی میباشند؛ و به معنای عام، سنگ زیرین تمام عرصههای اجتماعی هستند و بدون آنها، بسیاری از عملکردهای جامعه شهری میسر نخواهد بود. بنابراین، نقش مهمی در کیفیت زندگی و رفاه شهروندان دارند (حسن زاده،فرخ زاد1396). این عرصهها میتوانند محیطی مورد پذیرش برای  گروههای مختلف اجتماعی باشند؛ این مهم به ظرفیتهای عرصههای همگانی شهری برای حضور افراد و تمایل به تعامل با دیگران اشاره دارد. مدل پارادایمی نشان میدهد شرایط مداخلهگری نظیر سن، جنس، میزان آشنایی و علت مراجعه در تمایل به حضور در عرصههای همگانی  و نیز برقراری تعامل اجتماعی با دیگران مؤثر هستند. (حسینی و قرخلو1385)

- همه شمول بودن: امروزه عرصههای عمومی شهرها به عنوان مکان بسیاری از رویدادها از اهمیت فوق العادهای برخوردار است و این در حالی است که این فضاها نمیتوانند پاسخگوی بسیاری از نیازهای افراد جامعه باشند. امروزه بسیاری از صاحب نظران منشا ناتوانی را نه در خود فرد بلکه در رابطهی فرد با محیط میدانند؛ عواملی چون دسترسی، تنوع، ایمنی و امنیت، ﭘﺎﮐﯿﺰﮔﯽ ﻣﺤﯿﻄ، انعطاف پذیر، ﺟـﺬاﺑﯿﺖ  و ﺳـﺮزﻧﺪﮔﯽ، ﺣﺲ ﻣﮑﺎن  و زمان، ﺧﻮاﻧﺎﯾﯽ، راﺣﺘﯽ و آسودگی امکانات استفادهی  ﺑﺮاﺑﺮ از ﻣﺤﯿﻂ و ﺣﻔﻆ اﺣﺘﺮام و همچنین مشارکت، پارامترهای اولیه برای تعریف یک فضا و محیط همه شمول است.(رازقی1391)

- نیازهای فیزیولوژیکی: نیازهایی از قبیل غذا، سرپناه و بهداشت هستند که چنین نیازهایی از طریق توجه به استانداردهای انسانی در طراحی محیط، تسهیلات و تجهیزات کافی، تسهیلات و تجهیزات لازم، آسایش(دما، آفتاب، باران، تنظیم شرایط اقلیم خرد) و حفظ تعادل بوم شناسی محل که در معماری فضا لحاظ شده باشد، تامین میگردد(برزگر وهمکاران1397).

- نیاز به عزت و اعتماد به نفس: تامین این نیاز از طریق کیفیت و چگونگی مالکیت اراضی، ایجاد حس فردیت و تعلق داشتن به گروه و مکان خاص دنبال میشود.

بنابراین میتوان معیارهای سنجش هریک از مولفههای اجتماعی و فرهنگی استخراج شده از متن بالا را به صورت جدول 2خلاصه کرد:

جدول 2: منبع: نگارندگان.

| مولفهی پایداری اجتماعی و فرهنگی | شاخصهای سنجش |
| --- | --- |
| رنگ تعلق | تامین نیازهای انسانی، فاصله، رنگ ،صدا، بافت، تنوع بصری، تقویت حس مکان، هویت، خوانایی، تناسب بصری در طراحی. |
| سرزندگی و شکوفایی | تنوع و ماهیت قرارگاههای رفتاری موجود، تعداد، میزان تراکم افراد پیاده در محل تنوع فرم، فرصتهای شخصی سازی فضا، تنوع در طراحی، مشارکت در طراحی. |
| کیفیت عرصهی همگانی | حضور شهروندان در محیط، تنوع فرهنگی و اجتماعی گروههای کاربر، تفاوت سنی گروههای کاربر |
| همه شمول بودن | دسترسی، تنوع، ایمنی و امنیت، ﭘﺎﮐﯿﺰﮔﯽ ﻣﺤﯿﻄ، انعطاف پذیر، ﺟـﺬاﺑﯿﺖ و ﺳـﺮزﻧﺪﮔﯽ، ﺣﺲ ﻣﮑﺎن و زمان، ﺧﻮاﻧﺎﯾﯽ، راﺣﺘﯽ و آسودگی امکانات استفادهی ﺑﺮاﺑﺮ از ﻣﺤﯿﻂ، ﺣﻔﻆ اﺣﺘﺮام، مشارکت. |
| نیازهای فیزیولوژیکی | استانداردهای انسانی، تسهیلات و تجهیزات لازم، آسایش و تعادل بوم شناسی لحاظ شده در معماری |
| نیاز به عزت نفس | چگونگی مالکیت اراضی، ایجاد حس فردیت و تعلق داشتن به گروه و مکان خاص. |

3-3-پایداری اقتصادی

- دسترسی یکسان به منابع: تعریف و تامین یکسان شرایط و امکانات عمومی جامعه در مناطق مختلف شهر و آسانی استفاده از آنها و هم چنین گسترده بودن امکانات و خدمات موجود در محدودهی شهری برای رفاه شهروندان را میتوان به عنوان ابزاری مهم و اصلی برای تعریف دسترسی یکسان به منابع تعریف کرد(برزگر و همکاران1397).

- ثبات: به توانایی افراد جامعه برای آیندهنگری و کنترل محیطی و تسلط انسان بر شرایط حاکم بر پیرامونش ثبات گفته میشود.بر این اساس برای دسترسی به ثبات نیاز به اقداماتی همه جانبهی جامعه، شهروندان، کارگذاران است. ثبات در پایداری اقتصادی میتواند به بازگشتپذیر بودن سرمایههای محیطی و انسانی و طبیعی اشاره کرد.

بنابراین میتوان معیارهای سنجش هریک از مولفههای اقتصادی استخراج شده از متن بالا را به صورت جدول 3خلاصه کرد:

جدول 3: منبع نگارندگان.

| مولفههای پایداری اقتصادی | معیارهای سنجش |
| --- | --- |
| دسترسی یکسان به منابع | تامین یکسان شرایط و امکانات عمومی جامعه، آسانی استفاده از منابع |
| ثبات | توانایی آیندهنگری و کنترل شرایط محیطی، بازگشت پذیر بودن سرمایه های محیطی. |
| صرفهجويي در استفاده از منابع كمياب | استفاده از مواد و مصالح تجدیدپذیر و بوم آورد. |

4-توسعهی پایدار شهری

ﺗﻮﺳﻌﻪي ﺳﺮﻳﻊ ﺷﻬﺮي، در ﭼﻨـﺪ دﻫﻪي ﻣﻌﺎﺻﺮ از اﺑﻌـﺎد ﻣﺨﺘﻠـﻒ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ، اﻗﺘﺼـﺎدي، ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ، ﺳﻴﺎﺳﻲ، ﻣﺤﻴﻄﻲ و... زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺸﺮ را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار داده اﺳﺖ. ﻣﻄﺮح ﺷﺪن ﺗﻮﺳﻌﻪي ﭘﺎﻳـﺪار ﺷﻌﺎر اﺻﻠﻲ ﻫﺰارهي ﺳﻮم ﻧﻴﺰ ﻧﺎﺷﻲ از اﺛﺮات ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺮ ﮔﺴـﺘﺮهي زﻳﺴـﺖ ﻛـﺮه و اﺑﻌـﺎد ﻣﺨﺘﻠـﻒ زﻧـﺪﮔﻲ اﻧﺴﺎﻧﻲ اﺳﺖ. ﺑﺪون ﺷﻚ ﺑﺤﺚ از ﭘﺎﻳﺪاري و ﺗﻮﺳﻌﻪي ﭘﺎﻳﺪار ﺑﺪون ﺗﻮجه به شهرها و ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻨﻲ ﺑﻲﻣﻌﻨـﻲ  ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. توسعۀ پایدار شهری الگویی برای پیشرفت به شمار میآید؛ در عین حال که نیاز به هماهنگی با محیط زندگی دارد به پشتیبانی محیط از سطح محلی تا سیستمهای جهانی میپردازد(حاتمی نژاد و شهیدی). اﻟﮕﻮي ﺷﻬﺮ ﭘﺎﻳﺪار ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ در ﺷﻜﻞﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ و ﺑﻲ شماری ﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ ﺗـﺎرﻳﺦ ﻣﻨﻄﻘـﻪ، ﻓﺮﻫﻨـﮓ، ﭘﺎﻳـﻪي اﻗﺘﺼﺎدي، اﻗﻠﻴﻢ و ﻣﺤﻴﻂ و ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎ ﻧﻤﻮد ﭘﻴﺪا ﻛﻨد. اﺻﻮﻻً ﭘﺎﻳﺪاري ﺑﺎﻳﺪ بر اﻫﺪاف اﻧﺴـﺎﻧﻲ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻫﺴـﺘﻪي اﺻﻠﻲ ﻫﺮ راﻫﻜﺎر ﺗﻮﺳﻌﻪي ﺷﻬﺮي ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻧﻤﺎﻳﺪ. چراﻛﻪ ﻓﺸـﺎر ﻧﻬـﺎﻳﻲ در ﻣﻮﺿـﻮع ﻛـﺎراﻳﻲ ﻳـﻚ ﺷـﻬﺮ، متوجه کیفیت سکونتگاههای انسانی آن است(قرخلو و حسینی). کمیسیون جهانی محیط زیست وتوسعه، اصول زیر را به عنوان ویژگیهای یک شهر پایدار معرفی میکند: 1- افزایش فرصتهای اجتماعی و اقتصادی، به گونهای که ساکنان شهری را پوشش دهد؛ 2- کاهش سهم انرژی در رشد شهری؛ 3- استفادهی بهینه در مصرف آب، زمین و سایر منابعی که مورد نیاز چنین رشد شهری است؛ 4- کمینه کردن میزان تولید زباله و فاضلاب و بیشینه کردن بازیافت از پسماندها؛ 5- اﻳﺠﺎد ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎ ﻗﺪرت و ﻛﺎراﻳﻲ ﻛﺎﻓﻲ ﺟﻬﺖ ﻧﻴﻞ ﺑﻪ اﻫـﺪاف اﻗﺘﺼﺎدي، اجتماعی و زیست محیطی؛ 6- سوق دادن فناوریهای مورد استفاده در شهر به سمت اهداف توسعهی پایدار؛ 7- تقویت توان مناطق مختلف شهری، در راستای جلوگیری یا پاسخگویی به تهدیدات و اهداف اقتصادی واجتماعی و زیست محیطی، که نتیجهی آن عوامل طبیعی یا انسانی به وجود میآیند، همچنین انعطاف پذیری در روبرویی با اختلالات غیر منتظره در سیستم شهر؛ در اﻳـﻦ  ارﺗﺒاط ﺷـﻬﺮ ﭘﺎﻳﺪار ﺷﻬﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ در آن ﺑﻬﺒﻮد در ﻋــﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤــﺎﻋﻲ، ﺗﻨوع  و اﻣﻜان زﻧﺪﮔﻲ ﺑــﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺤﻘّــﻖ یابد(عزیزی).

5- بافت تاریخی شهری

بافت، گسترهای به هم پیوند است که از بناها، راهها، مجموعهها، فضاها، تاسیسات و تجهیزات شهری و یا ترکیبی از آنها تشکیل شده باشد. بافت شهر عبارت است از درهم تنیدگی فضاها و عناصر شهری به تبع شرایط طبیعی به ویژه توپوگرافی و اقلیم به طور فشرده یا گسسته یا نظم خاص در محدودهی شهر یعنی بلوکها و محلات شهری جایگزین شدهاند. بافت هر شهر نحوهی شکل گیری و مراحل رشد و توسعهی شهر در طول تاریخ را منعکس میسازد. یکی از عوامل مهم و اساسی شکل دهندهی بافت شهر عوامل طبیعی بودهاست؛ سه عامل زمین، هوا و منابع آب، عوامل مهم و اساسی طبیعت هستند که در بافتهای قدیمی شهرهای ایران اثرات عمیقی برجای گذاشتهاند(سلطان زاده،1365). مراد از بافت تاریخی آنهایی است که به رغم فرسودگی، در گسترهشان، بناها،مجموعه ها، تاسیسات و تجهیزات با ارزش و یا ترکیبی از آنها وجود دارد(دانشپور،شیری1394). در گذشته محدودیتهای جغرافیایی و اقلیمی، نیاز به امنیت، احترام به منابع و مناظر طبیعی، حس همجواری و داشتن ارتباطات اجتماعی باعث ایجاد بافت غنی شده است؛ بافتهــای تاریخــی و فرهنگــی شــهرها آثــار گرانبهایــی از  دانــش معمــاری و شهرســازی بومیانــد و به عنــوان فرهنــگ جزئــی از هویــت اجتماعــی هــر قــوم و کشــوری تلقــی میشــوند؛ فشردگی در ساخت و سازها و حداكثر استفادة مطلوب از فضاهای شهری، به خصوص استفاده از عمق زمین برای كاربریهای مختلف از جمله مسكن، آب انبار، آسیاب و حتی مراكز آموزشی و مذهبی علاوه بر حفظ جنبههای زیبایی شناسانة چشمانداز شهری، به كاهش مصرف انرژی میانجامد. شهرهای سنتی ایران مبین ساخت ویژهای هستند و آن پیوستگی مجموعهی مرکز شهر و محلات از طریق گذرها و بازار است که وظیفهی پیوند میان عناصر مهم را بر عهده دارد در بافتهای کهن شهرهای تاریخی ایران، مرکز شهر و مراکز محلات از طریق گذرهای اصلی بهم ارتباط پیدا میکنند؛ مجموعهی مرکز شهر متشکل از عناصر مختلف از دروازهها شروع شده و تا محلهها ادامه داشته است؛ عناصر اصلی مجموعهی مرکز شهر را مسجد، راسته، بازار های مختلف، کاروانسرا، مدرسه، حمام و غیره تشکیل میداده است(حبیبی1395).

6- بافت تاریخی شهر کاشان

کاشان به دلیل قرارگیری در مسیر یکی از مهمترین راههای تاریخی متصل کنندهی مشرق زمین به مدیترانه، محل ملاقات کالاها و فرهنگهای مختلف در حاشیهی کویر مرکزی ایران در کوهپایههای زاگرس بوده است. شهرستان کاشان یکی از قدیمی ترین شهرستانهای استان اصفهان است که در ارتفاع حدودی 982متری از سطح دریا قرار دارد و نزدیک به 770هکتار وسعت دارد؛ این شهر دارای تابستانهای گرم و خشک و زمستانهای سرد است و جزو کم بارانترین وخشک ترین شهرهای کویری ایران محسوب میشود؛ بنابراین میتوان گفت سیمای کالبدی بافت قدیم شهر کاشان در طول تاریخ تحت اثر شرایط اقلیمی خاص منطقه و راههای ارتباطی شهر با نقاط دور و نزدیک، توپوگرافی، شکل و عوامل طبیعی زمین شکل گرفته است(حقیقت نایینی1388). رشد و توسعة آرام و بطئی شهرکاشان، محدودیتهای جغرافیایی، اقلیمی و دفاعی، شهر را در داخل حوزههای مشخص، محصور كرده و حتی ساخت و سازهای بعدی (به دلیل ضروریات رشد جمعیتی) آسیب جدی به ساختار اصلی شهر و فشردگی آن وارد نساخته است؛ در همین چارچوب، عموما متعادل و سایر ویژگیهایش با شرایط اكولوژیكی كه شهر در آن رشد و گسترش مییافته هماهنگ بوده است.میتوان گفت نظم آب و نظم خاک تاثیر زیادی در شکل گیری ساختار کالبدی بافت داشتهاند.(حائری1383)کسمایی مشخصات کلی بافت کاشان را مطابق با جدول4 بیان میکند:

جدول 4: مشخصات کلی معماری بومی کاشان.منبع :کسمایی و احمدی نژاد

| رنگ | روشن |
| --- | --- |
| بافت | متراکم |
| میزان تهویه | کم |
| تعداد و سطح پنجره | کم |
| نحوه ی ارتباط ساختمان با زمین | روی زمین |
| جهت گیری | جنوب تا جنوب شرقی |
| نوع بام | تاق گنبد |
| نوع پلان | فشرده |
| نوع مصالح | دارای ظرفیت حراراتی زیاد |
| نوع اقلیم | گرم و خشک |

شکل 2: محدوده ی بافت تاریخی کاشان، شکل راست عکس هوایی سال 1378کاشان، شکل نقشهی گوگل.

7- تحلیل و یافتهها

اختلاف فاحش دمای شب و روز و دمای بالای روزانه در بیش از نیمی از سال، مفهوم کوچ پذیری را در خانه که در خانههای سنتی کاشان  برای تطبیق حداکثر با شرایط اقلیمی بستر طرح ایجاد کرده است؛ جابهجایی در خانه به صورت فصلی که در دو وجه بنا اتفاق میافتد، جابهجایی که در یک وجه بنا با جابهجایی در اتاقهای پایینی یا بالایی وجود داشتند و یا جابه جایی از جلوسرا به عقبسرا از نمونههایی برای تطبیق پذیری حداکثر با شرایط اقلیمی محیط است. شکل3 به صورت موردی کوچ پذیری را در خانهی بروجردی های کاشان نشان میدهد.

شکل3: کوچ پذیری در خانهی بروجردی های کاشان، منبع تقیزاده.

وجود مصالح خشتی و آجری در ساخت ساباطها که دارای ظرفیت گرمایی بالایی هستند، موجب شده این گذرها نوسانات دمایی شبانه روزی را تعدیل و در نتیجه شرایط قابل تحملتری برای اقامت طولانی فراهم کند وجود آبانبار و مغازه در این ساباطها، گواه فراهم بودن قابلیت اقامت طولانی در زمستان و تابستان در این اماکن است.این گذرها به دلیل داشتن سایهی موثر و امکان تهویهی طبیعی، غالبا همانند یک بازارچهی کوچک در محله عمل میکند و محل تجمع افراد و بازی بچه هاست. در بازار کاشان به دلیل وجود راستههای طولانی با سقفهای گنبدی و جرم حرارتی زیاد به کار رفته درجدارهها و سقف آجری و خشتی آن نوسانات دما در آن به خوبی کنترل شده است. خیابانهای اصلی ماشین رو در بافت قدیمی شهر کاشان، با وجود درختان خزان پذیر و سایبانهای پارچهای در پیادهراهها این خیابانها توانسته شرایط گرمایی اقلیم محلی را در تابستان، از وضعیت گرمایی بسیار شدید به وضعیت گرمایی شدید کاهش دهد. در شبهای تابستان نیز، شرایط را از گرمای شدید به وضعیت گرمایی متوسط رسانده است. در روزهای زمستان به دلیل خزان کردن درختان و امکان آفتابگیری در این پیاده راهها، شرایط استرس  یک رتبه ارتقا یافته و به شرایط بدون استرس سرمایی رسیده است  صبح، عصر و شب پر ترددترین ایام حضور مردم در فضاهای باز در تمام ایام سال است. گذرهای باریک شمالی جنوبی سرباز و ساباطها شرایط گرمایی بهتری ایجاد میکنند. ساباطهای سرپوشیدة کم ارتفاع، بهترین شرایط گرمایی را در طول روزهای تابستان دارند. چنین گذرهایی ميتوانند شرایط گرمایی بسیار شدید و شدید را به وضعیت گرمایی قابل تحمل برای انسان تبدیل کنند؛ شکل 4 تاثیر دهانه به ارتفاع در سایه اندازی ساباط ها نشان میدهد.

شکل4: تاثیر نسبت دهانه به ارتفاع در سایه اندازی،منبع طاهباز

بافت تاریخی شهر کاشان حداقل از سه جهت به باغها و زمینهای کشاورزی مرتبط است. بافت شهری به صورت شعاعی نامنظم و به ترتیب (از داخل به خارج) با خانه-باغها، باغها و زمینهای كشاورزی محدود میشدند،این فرم از استقرار شهر و كاربریهای فضای سبز، خنكی و پاكی هوا و رطوبت را تأمین و ضمن مهیا كردن زمینه برای ماندگاری پوشش گیاهی و تثبیت آبهای زیرزمینی، مانع از ورود بادهای مزاحم به همراه گرد و غبار به شهر میشود، همچین با نگاهی از بالا به بافتهای قدیمی این شهرها، میتوان به فشردگی سازمان كالبدی آنها پی  برد. مساكن درهم تنیده و بلوكهای پیوسته كه حتی شبكه (ساباطها و پوشش بازارها) مانعی برای گسستگی آنها نیست. بافت کاشان بافتی پوشیده است که از درون به بیرون از واحدهای متراکم به سمت واحدهای بزرگ تر خارجی شامل باغات و زمینهای کشاورزی حرکت میکند؛ هم چنین میتوان تعریف شغلهای فصلی در بین مردمان گذشته، به طور مثال اشتغال به مشاغلی چون کشاورزی در فصلهای بهار و تابستان و نجاری یا... در سایر فصول را به عنوان عاملی برای پایداری اقتصادی دانست. همین امر در شکلگیری بافت با قرار گیری زمینهای کشاورزی در حلقههای بیرونی بافتهای  مسکونی و از طرف دیگر مشاغل دیگر مانند نجاری و .. با ایجاد تنوع در بافت در محیطهای مسکونی شده است.

شکل5: تصویرسال1345 کاشان، محدودهی بافت تاریخی کاشان،تناسبات واحدهای داخلی نسبت به واحد های خارجی، چیدمان شعاعی شهرو ترتیب قرارگیری واحدها.

معماری سنتی به دلیل كند بودن رشد و توسعه تكنولوژی با گذشت زمان، امكان آن را داشته كه از طریق اشتراك اقلیمی، فرهنگی، مذهبی و.. .صاحبان خود، از زبان واحدی برخوردار شود. علی رغم ساده بودن ابزار، وسایل زندگی و محل سكونت انسان دیروز، چون همة آنها به دست و تلاش مستقیم او ساخته میشد از تنوع زیادی برخوردار بود. برای هر كدام از آنها، فرایند ساخت از تصور شكل و نقشة آن گرفته تا تهیة مواد و ابزار لازم نیز بدون واسطه و از محیط زیست و فواصل كوتاه تهیه میشد، نهایت هماهنگی و انطباق با محیط طبیعی را در ایجاد معماری ارگانیک دربر داشت .فشردگی در ساخت و سازها و حداكثر استفادة مطلوب از فضاهای شهری، به خصوص استفاده از عمق زمین برای كاربریهای مختلف از جمله مسكن، آبانبار، آسیاب و حتی مراكز آموزشی و مذهبی علاوه بر حفظ جنبههای زیبایی شناسانة چشم انداز شهری، به كاهش مصرف انرژی میانجامد که نمونهی اعلای این اتفاق را میتوان در مسجد و مدرسهی آقابزرگ کاشان مشاهده کرد؛ در کاشان علاوه بر گودال باغچهها، سردابها، زیره (زیرزمینی است که در و پنجره به میانسرا ندارد)، تو (زیرزمینی است که به میانسرا پنجره داردک ه بر خی از زیر زمینهای تو به گودال باغچه باز میشوند و بسیار خنک هستند) نیز از مواردی هستند که در این اقلیم برای مقابله با گرما و برای موارد خاص و مختلفی مورد استفاده قرار میگرفته است. سنت نفوذ در زمین برای ساخت آب انبار، حمامها، آسیابها و بخشی از مساكن (گودال باغچهها) در کاشان الگویی کامل و هوشمندانه در جهت پایداری است ، زیرا: 1- آب قنات و نهرها به طور طبیعی میتوانستند سوار باغ و باغچة داخل حیاطها، آب انبارها و سایر تجهیزات شهری شوند.2- از خاك گودبرداری شده برای تولید خشت و ملات برای احداث ساختمانها استفاده میشده است. 3- با قرار گرفتن بخشی از بنا در داخل زمین تبادل حرارتی بین داخل و خارج ساختمان کاهش مییافته است. 4- این نوع ساخت در مقابل زلزله و سایر مشكلات جوی از مقاومت بیشتری برخوردار است.

شکل6: مقطعی از خانهی عباسیان کاشان.

گرمای شدید و وجود بادهای همراه با گرد و غبار سبب شكلگیری فرمهای متراكم و بسته – از واحدهای مسکونی گرفته تا فضاها و شبکههای شهری و نهایتا مجموعهی شهر شده است-تودههای متراكم ساختمانی، باعث جلوگیری از ورود نور خورشید و كاهش سطح آفتابگیری بنا شده و از طرفی فرم شبکههای دسترسی و فضاهای باز نیز با شرایط محیطی انطباق یافتهاند. تراكمهای ساختمانی، دیوار بلند بناها و معابر، فرم حیاط مركزی و گودال باغچه، ایوانها و شبستانها همه گواه بر این مدعا هستند. معابر باریک و بعضا سرپوشیده، سایهی مطلوبی را برای رهگذران ایجاد کردهاند؛ هم چنین تفکیک محیطهای محله بر اساس  تفاوتهای قابل توجه فرهنگی باعث تفکیکی موثر بر پایداری اجتماعی شده است با وجودآنکه بسیاری از بناهای موجود در بافت در طی تاریخ و بنا به تغییرات فرهنگی و اعتقادی تغییر کاربری داده و با کاربریهای جدید به ادامهی حیات خود پرداخته است مانند مسجد جامع کاشان که بنا به روایاتی ابتدا آتشکده بوده است و با تغییر دین مردمان به مسجد تبدیل شده است.

در معماری سنتی خانههای کاشان، روشنایی عمدهی  فضاهای داخلی به صورت طبیعی و بااستفادهی حداکثر از منابع نور طبیعی تامین میشده است واین امر با توجه به تناسبات امکان پذیر بوده است عمق فضاها کمتر از عمق نفوذ روشنایی  در نظر گرفته میشده است. انتخاب عمق کمتر از عمق نفوذ روشنایی، دست طراح را در انتخاب نوع قاب و شیشه پنجره ها باز میگذارد، با افزودن عوامل کنترل کنندۀ روشنایی مثل شیشۀ رنگی یا قاب مشبک، روشنایی انتهای فضا کمتر از حد مجاز نشده است. با توجه به آفتابگیری برخی از فضاها و شدت زیاد روشنایی در روزهای صاف، استفاده از قابهای مشبک و شیشههای رنگی خصوصا در تاج پنجرهها، امکان کنترل توزیع روشنایی را فراهم و از ایجاد تضاد روشنایی و خیرگی در فضای داخلی جلوگیری کرده است  فضاهای واقع در محورهای اصلی و طولانی حیاط، بهترین بهره گیری را از منظرۀ حیاط و موقعیت مکانی برده و دارای هندسه و طرحی متفاوت است. این فضاها دارای سطحی بزرگ تر، ارتفاعی بیشتر  و نورگیر وسیعتر است که به افزایش عمق فضا و توزیع یکنواخت روشنایی در آن کمک کرده است. در شرایطی که عمق فضا به دلایل طراحی خیلی زیاد شده است مثل فضای حوضخانه، علاوه بر نورگیر دیواری از نورگیر سقفی در عمق فضا استفاده شده است. نورگیرهای سقفی علاوه بر تأمین روشنایی، امکان تهویه و حرکت جریان هوا را نیز فراهم کردهاند. در این لایهها فضاهایی قرار گرفتهاند که با استفاده از نورگیرهای سقفی و نورهای غیرمستقیم فضاهای مجاور آنها روشن شدهاند. اگرچه میزان روشنایی در این فضاها بسیار کمتر از حد روشنایی مفید نور روز است؛ یکنواختی روشنایی در داخل، امکان استفاده از آن ها را برای حفاظت از نوسانات دمای خارجی و توزیع فعالیت های کم تحرک مثل استراحت یا فعالیتهای غیر دائم مثل عبور را میسر کرده است،در این فضاها، دسترسی از طریق فضاهای جانبی است. به عبارت دیگر، هیچ وقت از فضای بسیار روشن حیاط مستقیما به این فضاهای تاریک وارد نمیشوند و عبور از فضاهای جانبی برای رسیدن به فضاهای میانی به چشم امکان میدهد تا با محیط نسبتا  تاریک آنها تطابق پیدا کند.

شکل7: حالت های ممکن و مختلف نورگیری در خانه های تاریخی،منبع :طاهباز

براساس کتابهای مسالک،از دوران پیش از اسلام خیابانی در مرکز کاشان وجود داشته که مهمانسرای کاشان را به باغ فین و میدان بزرگ چوگان در پیش سردر باغ متصل میکند.این مسیر از ابتدا برای عبور کاروانیان با اسب و شتر از شهر کاشان بوده و بازار و محلات با شبکههای ارتباطی مرتبا به یکدیگر، به بازار و به این خیابان متصل شده و سلسله مراتب دسترسیها از کوی به مراکز محلات و کوچهها امکان پذیر میشده است. هر محله با حداقل دو دسترسی کاملا مجزا قابل نفوذ بوده است و مرکز محلات گشودگیهایی برای تجمع، استراحت، معاملات و... است که حداقل تقاطع دو مسیر دسترسی متفاوت است؛ هم چنین مراکز محلات، مناطقی بودند که با تعریف یک یا چند فروشگاه تجاری نیازهای خرد بافت مسکونی اطراف خود را تامین میکردند و دسترسی به فضاهای تجاری مانند بازارها را به حداقل میرساندند؛ دسترسی به فضاهای اصلی شهر مانند مسجد جامع و بازار با دسترسیهای متعدد و پیوسته و مدخلهای متعدد بازار ممکن بوده است و وجود فضاهای اجتماع پذیردر محلات قدیمی همچون مراکز محلات، تکایا، حسینیهها و مساجد به عنوان فضایی برای ارتباط و ایجاد حس تعلق به مکان با توجه به اعتقادات فرهنگی و محیطی بسیار موثر و حائز اهمیت است و وجود المانها و عناصری در محیط مانند پیر نشینها ارتباط بین افراد جامعه و همصحبتی بین افراد را تامین میکرده است؛ همچنین باتوجه به محدود بودن ابزار حمل و نقل و دسترسی در محیط فضاهای تجاری در نزدیکی مناطق مسکونی شکل میگرفته است.

7- نتیجهگیری

بافتهای تاریخی به عنوان بافتهایی با پتانسیل قابل توجه نه تنها الگویی برای ساخت و سازها و سیاستهای جدید معماری و شهرسازی مطرح هستند، بلكه با توجه به ویژگیهای نهفته در آنها میتوانند به عنوان حوزههای تعدیل كننده (در افزایشهای جمعیتی و ساختمانی، كاربریها و عملكردهای شهری، شرایط زیست محیطی) مابین تراكم مراكز شهری و بافتهای جدید و حاشیهای عمل نمایند. در این پژوهش مولفههای پایداری شامل مولفههای اقتصادی، اجتماعی و کالبدی و شاخص های آن مورد بررسی قرار گرفت و بافت تاریخی شهر کاشان با دارا بودن ویژگیهای همچون فشردگی مناطق مسکونی، شبکههای دسترسی تعریف شده و متعدد، تراکم  از طریق نفوذ در زمین، استفاده از سیستمهای غیرفعال به شیوهی تطبیق حداکثری خود با شرایط بستر همچون فرورفتن در زمین و گذرهای سرپوشیده، تنوع در کاربری فضاهای اطراف و وجود فضای تجمع و تقسیم در محلات تحت عنوان مراکز محلات، استفادهی حداکثری از نور طبیعی با عمق و جهتگیری مناسب بنا تعریف نورگیرهای سقفی و یا کنترل شدت تابش با استفاده از پنجرهها و یا ارسیها ، استفاده از مصالح با ظرفیت گرمایی بالا، حفظ تناسبات دهانه به ارتفاع برای ساباط و تعریف سقفهای گنبدی برای کاهش دما در فضاهایی مثل بازارها و کنترل سایهاندازی در فصول گرم یا آفتابگیری آن در فصول سرد، نوع پوشش گیاهی به کار رفته در فصول مختلف و کنترل سایهاندازی آنها، بازههای زمانی فعالیت روزانهی مردم، نحوهی گسترش و جایگیری فعالیتها، فصلی بودن فعالیتهای مردمی، تفکیک محلات براساس شرایط فرهنگی در همسایگیها، فضاهای اجتماع پذیر در محلات مانند میدانگاهها یا تکایا، سلسله مراتبهای دسترسی و وجود حداقل دو دسترسی برای محلات مختلف، تبدیل فضاهای مختلف در طول زمان از مهمترین دلایل قابل ذکر برای پایداری بافت تاریخی کاشان است. عواملی که توانسته است باعث ماندگاری شهر کاشان و مطلوب کردن شرایط زندگی در این شهر با وجود آب و هوای گرم و خشک آن شود.

مراجع

- برزگر، ص. بخشی، ا. حیدری، م. ت. (1398) "تبيين پايداري اجتماعي ـ اقتصادي در شهرهاي كوچك با رويكرد توسعه پايدار" ،  فصلنامه مجلس و راهبرد، سال 26، شماره 97.

- تقیزاده، ک. ملازاده یزدانی، م. (1397)" نقش تدابیر اقلیمی مبتنی بر جابجایی فصلی در طب سنتی بر سلامت انسان و تاثیرآن بر شکلگیری سازمان فضایی معماری مسکونی سنتی ایران"، دوفصلنامه ی مطالعات معماری، شماره 14.

- حاتمی نژاد، ح. شهیدی، ا. (1396) "فرا تحلیلی بر پژوهش های توسعه ی پایدارشهری در ایران"، فصلنامه ی توسعه ی پایدار محیط جغرافیایی،شماره 26.

- حائری، م. ر. اعتماد، گ. حسامیان، ف. (1383)"شهرنشینی در ایران" ، چاپ چهارم، نشر آگاه، تهران.

- حبیبی، م. ،مقصودی، م. (1395)  "مرمت شهری "، موسسه ی انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.

- حسن زاده، م. سلطان زاده، ح. (1396) "تدوین مدل مفهومی تحقق پایداری بافت های تاریخی با رویکرد راهبردی برنامه ریزی بازآفرینی "، فصلنامه ی علمی پژوهشی باغ نظر، سال18، شماره ی 56.

- حسن زاده، ز. فرخ زاد، م.  "مروری بر شاخص های پایداری اجتماعی در شهر و شهرسازی"(1396) سومین کنفرانس سالانه ی پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری.

- حقیقت نایینی، غ. ا. (1388) "انگارۀ طراحی «فرم شهری پایدار» و شهر تاریخی، مطالعة موردی: بررسی سكونتگاه های حوزۀ بیابانی استان اصفهان" ، فصلنامه ی معماری و شهرسازی، شماره 3.

- دانشپور، ع. شیری، ا. (1394)  "عناصر کالبدی،کارکردی شکل دهنده به هویت بافت های تاریخی شهر ایرانی اسلامی" ، فصلنامه ی علمی پژوهشی نقش جهان ، شماره1-5.

- رازقی، ف. (1391) طراحی همه شمول،" طراحی فضای شهری برای تمام مقاطع زندگی" ، پایان نامه ی کارشناسی ارشد طراحی شهری، دانشگاه شهید بهشتی تهران.

- رضایی، م. عارفی مقدم، و. فرشچیان، ا. م. (1395)" رنگ و تاثیر آن برهم افزایی حس تعلق مکان در فضاسازی مکان معماری اسلامی" مجله مطالعات هنر و علوم انسانی، سال2، شماره10.

- رفیعیان، م. تقوایی، ع. ا. وحدانی، ح. (1388)  "ظرفیت سنجی توسعه ی محله ای در فرآیند توسعه ی پایدار شهری" ، فصلنامه ی علمی پژوهشی صفه،شماره ی 49.

- سلطانی، ع. (1390) "تحليل نقش فضاهاي شهري در دستيابي به توسعه پايدار شهرها، تبيين پارادایم ارتباط"، فصلنامهی علمی پژوهشی باغ نظر،سال18، شماره56.

- طاهباز، م. جلیلیان، ش. موسوی، ف. (1391) "آموزه هایی از معماری اقلیمی گذرهای کاشان"، دوفصلنامهی مطالعات معماری ایران،شماره1.

- طاهباز، م. جلیلیان، ش. موسوی، ف. کاظم زاده، م. (1392) نورپردازی در خانههای سنتی کاشان، نمونه موردی: خانه عامریها، دوفصلنامه ی مطالعات معماری ایران،شماره 4.

- عزیزی، م. م. (1380) "توسعه ی شهری پایدار،برداشت و تحلیلی از دیدگاه های جهانی"، فصلنامه ی علمی پژوهشی صفه ، شماره 33.

- فرانسواز، ش. (1386) "شهرسازی تخیلات و واقعیات" ، ترجمة حبیبی،م. انتشارات دانشگاه تهران.

- قرخلو، م. حسینی، ه.(1385) "شاخص های توسعهی پایدار شهری، مجله ی جغرافیا و توسعه ی ناحیه ای"، شماره ی8.

- گل، ی. (1394) "شهر انسانی" ، ترجمه ی غفاری-ع. غفاری- ل. چاپ دوم، موسسه ی علم معمار تهران.

- گلکار، ک. (1390)"آفرینش مکان پایدار،تاملاتی در باب نظریه ی طراحی شهری" ، مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه شهید بهشتی تهران.

- ماتین،ک. شرلی، پ. (1387) "طراحی فضاهای شهری با محوریت توسعه ی پایدار"، ترجمه ی نارسیس سهرابی، تهران.

- Clark, M. Burall, P. and Roberts, P. (1993) A sustainable economy, In Planning for a  sustainable env ironment, ed. Andrew Blowers. London: Earthscan.

- Dumreicher, H. (2000). The appropriate scale for low energy : Theory and practice at the  Westbahnhof, In Architecture, city, environment , Proceedings of PLEA.

- Elkin, T. Duncan,M. and Hillman,M. (1991). Reviving the city: Towards sustainable urban development, London: Friends of the Earth.

- Freeman, H. (1984) Mental health and the environment, London: Churchill Livingstone.

- Jacobs, J. (1961) The death and life of g reat American cities, New York: Random House.

- Newman, P. and Kenworthy J.  (1989) Gasoline consumption and cities: A comparison of US cities with a global survey, Journal of the American Planning Association , 55.

- Owens, S. (1992) Energy, environmental sustainability and land use planning. In Sustainable   development and urban form , London.

- Redman, C. L., Grove, J. M. & Kuby, L. H. (2004). Integrating Social Science into the Long-Term Ecological Research (LTER) Network: Social Dimensions of Ecological Change and Ecological Dimensions of Social Change. Ecosystem, 7 (2): 161-171.

- Yannas, S. (1998) Living with the city: Urban design and environmental sustainability, In   Environmentally friendly cities , London.