| تاثیرات ناشی از سوء رفتارهای انسانی و عکسالعملهای طبیعت در ماسوله (نمونه موردی: ماسوله رودخان) بهاره اکبری1، رضا رحیم نیا *2 1- کارشناس ارشد، مرمت و احیا ابنیه و بافت های تاریخی (گرایش میراث معماری)، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) 2- استادیار، مرمت و احیا ابنیه و بافت های تاریخی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) |  |
| --- | --- |
| The Impacts of Human Misconduct and Nature's Reactions in Masuleh )Case Study: Masouleh Roudkhan) Bahareh Akbari 1, Reza Rahimnia *2 1- MA in Architectural Heritage, Faculty of Architecture and Urbanism, Imam Khomeini International University 2- Assistant Professor, Faculty of Architecture and Urbanism, Imam Khomeini International University |  |
| *Corresponding Author: Rahimnia@arc.ikiu.ac.ir Rahimnia@arc.ikiu.ac.ir: ایمیل نویسنده مسئول |  |
| چکیده |  |

بسترهای مجاور حوزههای آبی، محل شکل گیری بزرگترین و مهمترین تمدن های جهان هستند و طبیعتاً آبها منبع حیات و عامل مؤثر در یکجانشینی بودهاند. آبها در قالب رودها، علاوه بر تامین نیازهای زیستی، بر ساختار شهرسازی، خاصه در اقلیم خشک و کویری ایران تاثیر بسزایی داشتند و این تأثیر در مناطق جلگه ای و پر باران شمالی نیز قابل رویت است. "ماسوله" شهری در استان گیلان با قدمتی در حدود هشتصد سال، الگوی شهرسازی خود را از دو عامل طبیعی رودخانه و کوهستان گرفته است. "ماسوله رودخان"، رود اصلی این شهر است که طغیان، شاخصه طبیعی آنست و در طول قرن ها ساکنان با آن مواجه بودند، در سالهای اخیر همسو با آهنگ رشد و توسعه، این رود دستخوش دست اندازی شده که منجر به خسارات جبران ناپذیر جانی و مالی و آسیب به کالبد بخشهایی از شهر شده است و همچنان نیز بیم تکرار بلای سیل و بروز خسارت می رود. از مهمترین عوامل سیل در ماسوله، ایجاد جاده در اطراف شهر است که دپو کردن سنگ و گِل های خاکبرداری شده به داخل معبر عمومی و فاضلاب عمومی شهر، باعث مسدود شدن راه اصلی فاضلاب شده و آسیب برخی سیلهای اخیر را بیشتر کرده است. از اینرو اهمیت مطالعه بر رابطه دو سویه بین کنش انسان در محیط و واکنش محیط و آسیبهای ناشی از این اقدامات به مرور زمان میتواند به مردم بومی آسیب رسانده و در دراز مدت به خالی شدن ساکنان منطقه منجر شود.

واژگان کلیدی

ماسوله، رود دره، ماسوله رودخان، سیلاب، بافت تاریخی

Abstract

The water areas are the site of the world's largest and most important civilizations, and naturally the waters have been a source of life. In addition, Rivers to providing livelihoods, had a significant impact on urban structure, especially in the arid and desert climate of Iran, and also this effect can be seen in the plains and northern rainy regions. Masouleh, a city in the province of Gilan, Iran, which has been around for eight hundred years, derives its urban design from the two natural factors of river and mountain. Masouleh Roudkhan, is the main river of the city. The river is characterized by floods, and flood has been associated with the river for centuries. In recent years, along the path of progress and development, the river has been subjected to damages. Injuries and financial damage to the body have become parts of the city and there is also the fear of repeated floods and damage. One of the most important causes of flooding in Masouleh is the creation of roads around the city, which have deposited stones and muds into the public passes and sewer path, blocking the main sewer and increase damaging recent floods. Therefore, the importance of studying the two-way relationship between human action in the environment and the reaction of the environment. The damages caused by these actions over time can harm indigenous peoples and, in the long run, lead to the evacuation of local residents.

Keywords

Masouleh, Masouleh Roudkhan, Flood, Historical texture

1- مقدمه

نحوه پیدایش تمدن های اولیه اغلب در کنار رودخانه ها بوده و این رودها عنصر اصلی و شکل دهنده این تمدن ها بودند. البته نظریاتی پیرامون اینکه "اقلیم"، "آب و هوا" و "تفاوت های نژادی" در این پیدایش نقش داشتند نیز وجود دارد. تمدن های کهن همچون بین النهرین، مصر، سند، ایران خود را به حوزه های آبی نزدیک کردند. این امر امروزه در شهرهای بزرگ و تمدن های جدید در دنیا نیز همچنان به چشم میخورند؛ مانند تایمز در لندن، هادسون در نیویورک، دانوب، راین. این رودها به عنوان این موضوع را در شهرهای ایران نیز داشتیم. مثلا با عبور زاینده رود، شهر اصفهان با آن همگام شده، شکل گرفته و ساختارهای معماری و شاخص هایی مانند پل ها ایجاد شده است (پایگاه پژوهشی میراث فرهنگی ماسوله، 1396).

ماسوله شهری در غربی ترین منطقه گیلان، دارای رودها و رود دره هایی است که به رودخانه بزرگ "ماسوله رودخان" در پایین دست این شهر منتهی می شوند. سیلابی شدن ماسوله رودخان از شاخصه های طبیعی این رودخانه است. اما در سالهای اخیر اقدامات انسانی نادرست در برابر این رود و واکنش طبیعت و طغیان آن باعث بروز حوادث تلخ جانی و همچنین آسیب به معماری و شهرسازی این شهر شده است که در این گزارش به آن ها پرداخته می شود.

پیش از زمانی که دنیا با "صنعتی شدن"، "توسعه"، "پیشرفت"، "تکنولوژی"، "ارتباطات" و واژه هایی از این دست مواجه شود، تغییرات در شهرها و روستاها به کندی صورت می گرفت. این تغییرات بنیادی نبوده و صرفا در راستای رفع نیازهای بشر در محل سکونتگاه خود صورت می گرفت. با آغاز تعاملات دولت های ایران و کشورهای غربی که بیشترین تاثیرات از دوره قاجار بر پهنه این سرزمین آغاز شد، چهره ی شهرها و روستاها دچار تغییرات عمده گشت. این تغییرات تسهیلاتی برای ادامه زندگی ساکنان فراهم آورد، اما هیچ تحولی عاری از تاثیرات منفی نخواهد بود. اثراتی که گاه جان آدمی، گاه فرهنگ و گاه شهر یا تمدنی را به کلی و آهسته از میان میبرند. "انسان" به عنوان پیش برنده ی این تغییرات، در صورتیکه نا آگاهانه و بی توجه به نتیجه ی پیامدهای اقداماتش دست به فعالیت بزند، خود به تنهایی زمینه ساز نابودی است. شهر تاریخی ماسوله، با دارا بودن ویژگی های معمارانه و فرهنگی – تاریخی، حائز اهمیت برای حفاظت است؛ اما این شهر نیز توسط ساکنین، اهالی همجوار و اقدامات نهادهای دولتی از تغییر و آسیب در امان نمانده است.

تحولات روی داده در دوره زمانی اواخر قاجار تا پهلوی دوم، به طور مستقیم و یا غیر مستقیم ماسوله را دستخوش تغییرات کرده است. این تحولات را می توان در حوزه محورهای مواصلاتی، تغییر در جهت توسعه شهر، بهسازی سیستم فاضلاب شهری، احداث بناها با کاربری جدید و انتقال به خارج از بافت تقسیم نمود (پورعلی، 1392). روند تخریبی عناصر و عوامل این بافت تاریخی در 50 ساله اخیر، با شتاب فزاینده رو به رو بوده است. این شهر با زلزله مهیب سال 1369 در شرایط بحرانی قرار گرفت. از عناصر خطر ساز طبیعی شهرک ماسوله می توان عناصر اقلیمی، جریان های سیلابی، عناصر توپوگرافی؛ و مسایل انسانی را نام برد. علاوه بر این شهر ماسوله تاکنون چندین بار با معضل لغزش های آواری روبرو بوده که خسارتهایی هم به شهر وارد آورده است. در دو دهه اخیر، بعد از وقوع سیل، سنگ کوه های اطراف به سمت شهر سرازیر و باعث تخریب بسیاری در این منطقه شد. اکنون نیز در صورت بارش های مداوم در این منطقه احتمال تکرار حادثه آن سال با اثرات مخرب بیشتر وجود دارد (میراث فرهنگی استان گیلان، 1386، 15). همچنین یافته ها نشان میدهد ارتباط تنگاتنگی بین وقوع زمین لغزشها و میزان بارندگی وجود دارد. همچنین عامل زمین شناسی و چرای بیش از حد دام در منطقه از عوامل زنده مستقیم تأثیرگذار بر وضعیت ایجاد خطر زمین لغزش ها هستند (زارع و دیگران، 1395). محلات اسد محله و خاصه ریحانه بَر، به دلیل سهل الوصول بودن دسترسی سواره به آن با احداث جاده در دوره پهلوی اول و دوم؛ سرازیر شدن زندگی و سکونت در جنوب ماسوله را موجب شده و به از بین رفتن بافت متراکم و استقرار ابنیه در اطراف رودخانه منجر شده است. این خزش در بافت موجب گسست و دوپارگی بافت تاریخی شده است. تاکید بر استقرار در حریم رودخانه ماسوله رودخان نیز که همواره عامل تهدید و خسارات جانی و مالی بوده

شکل 1- موقعیت محلات ماسوله، طرح جامع ماسوله  (وزارت مسکن و شهرسازی، 1389)

است؛ سبب می شود که اصلاح مکان یابی، یکی از سیاست های بازسازی این روستا در الویت قرار بگیرد (تصویر1).

هدف از تهیه این پژوهش، مطالعه بر رابطه ی دو سویه بین کنش انسان در محیط، و واکنش محیط و آسیب های ناشی از اقدامات بشر– در ماسوله و خاصه بر رود دره ها و متقابلا رفتار رودها بر این زیستگاه است- . پیشتر به چندی از معضلات این شهر اشاره شد که هر کدام می تواند موضوع پژوهشی مستقل را در بر بگیرند و به دست درازی انسان در طبیعت اشاره دارند که می تواند نظم طبیعی و روند عادی حیات را با اختلال مواجه کند و آسیب های برآمده از این فعالیت ها می تواند در طول زمان به مردم بومی آسیب رسانده و در دراز مدت به خالی شدن ساکنان آنجا و در مرور زمان انحلال کلی فرهنگ و تمدن منطقه ای منجر بشود. چنانچه در گذشته خالی شدن سکنه، از بافتی همچون بم، که به مرگ و نابودی حیات بافت تاریخی و ارزشمند انجامیده است.

جریان های سیلابی، از خطرات عمده طبیعی هستند که با بارش باران، شکستن سدهای طبیعی و مصنوعی، ذوب ناگهانی برف با افزایش دما، ترکیدن لوله های آب شهری و حوادثی از این دست در رابطه مستقیم می باشد. خسارت این پدیده با توجه به درجه توسعه یافتگی کشورها در مکان های جغرافیایی و اقلیم های مختلف آن متغیر و در ارتباط مستقیم می باشد (رمضانی گورابی، 1383). از معضلات موجود در ماسوله که نقش انسانی در آن وجود دارد می توان به ایجاد جاده سازی در اطراف ماسوله اشاره کرد که دپو کردن سنگ و گل های خاکبرداری شده به داخل معبر عمومی و فاضلاب عمومی ماسوله، باعث مسدود شدن راه اصلی فاضلاب شده و به سیل انجامیده است. همچنین نابودی جنگلهای بالادست که در هنگام وقوع زلزله مانند سدی در مقابل ریزش سنگ روی بافت هستند نمونه قابل ذکر دیگر است (تصویر2).

شکل 2- خاکبرداری خانه یوسفی کما در ماسوله  (نگارندگان)

سعی در آن است در این پژوهش پس از معرفی کوتاهی از ماسوله، به سیل های رخ داده در رودخانه ی ماسوله رودخان و عوامل بروز این رخداد که گاه ناشی از عوامل طبیعی و گاه برخاسته از عملکرد نادرست انسان است به طور اجمالی بیان نماییم تا فتح بابی باشد در جهت حل معضل سیل و خسارت های متعاقب آن در کهن شهر گیلان، ماسوله.

تصور و تفکر بشری بر اینست که هر جا آب وجود دارد؛ مثلا دریا، بندر و یا رودخانه در جلگه، قطعا یکجانشینی از آن نقطه آغاز شده و طبیعت هر آنچه برای حیات آدمی لازم دارد تا زندگی و فرهنگ در آنجا آغاز شود را در اختیارش قرار داده است. ضرورت شکل دهی مخاطرات طبیعی و مقابله انسان با آن، منجر به شکل گیری تمدن ها گردید(پایگاه پژوهشی میراث فرهنگی ماسوله، 1396).

"رفتارهای انسانی" مجموعه اقدامات انجام گرفته از سوی بشر است که تاثیر مستقیم این کنش ها در طبیعت به "رفتارهای محیطی" که واکنش ها و پاسخ متقابل طبیعت است و گاه با خساراتی نمود پیدا می کند را موجب می شود. به طور کلی "رفتار" مجموعه ای از کنش ها و واکنش هاست که در تعامل و مقابله با یکدیگرند.

الگوهای هندسی در معماری، معرف تناسب فضایی آن در معماری است. منظور از الگوی هندسی یعنی تعریف یک هندسه ی مشخص که شکل دهنده اجزای دو بعدی و سه بعدی در معماری می باشد. این هندسه می تواند ساده یا پیچیده باشد. گاهی شکل زمین، الگوی هندسی و سازمان دهنده سایت را معرفی می کند. مانند روستای ماسوله و پارک جمشیدیه تهران که براساس الگوهای هندسی موجود در سایت آنها ساخته شده اند. عامل طبیعی، از عوامل اولیه و مورد توجه در شکل گیری ماسوله بوده به گونه ای که باعث می شود تمام خانه ها زنجیر وار به هم پیوسته باشند و قرار گرفتن خانه ها بر روی شیب کوه و اختلاف سطح موجود موجب پلکانی شدن نمای عمومی ساختمانها شده است (خزایی و جعفری فشارکی، 1391). بطورکلی نظام ساختمان سازی در طبقات ماسوله که به موازات رودخانه شکل گرفته، تعاملی ست برخاسته از دو منظر طبیعی و مصنوع (تصاویر 3و4).

در مسیر دره ماسوله نیز به نوعی با همین رفتار طبیعی و تاریخی مواجه هستیم که انسانها در کنار این رود و با وجود پدیده هایی مانند سیلاب، در طی تاریخ و با کسب تجربه، به این علم رسیدند که در کجا استقرار پیدا کرده، در کجا ساختمان سازی داشته باشند، مسیر زندگی و حیات رودخانه را به چه شکل ببینند و در واقع یک درک متقابل رفتاری را بوجود آوردند (پایگاه پژوهشی میراث فرهنگی ماسوله، 1396).

شکل3: (راست) عکس هوایی سال 1393، خط قرمز مسیر ماسوله رودخان و خطوط سبز مسیر های دسترسی

شکل 4: (چپ) عکس هوایی سال 1374، خط قرمز مسیر ماسوله رودخان و خطوط زرد گذرهای شهر (نگارندگان)

2- روش پژوهش

روش تحقیق پژوهش انجام شده با توجه به اهداف مدنظر، کاربردی بوده و از حیث ماهیت توصیفی – تحلیلی می باشد. اطلاعات حاصله براساس مشاهدات میدانی و مطالعات کتابخانه ای که شامل وقایع نگاری ها و مطالعات تاریخی است که راجع به تغییرات محیطی و ساختاری بافت ماسوله همچنین حضور در نشست پنجم از سلسله نشست های پژوهشی پایگاه میراث فرهنگی ماسوله در آذر ماه سال 1396، با موضوع "رود دره ها و بافت تاریخی" بود، تهیه شده است.

در موضوع رود دره و رفتارهای آن در ماسوله مطالعات تخصصی و جامعی صورت نگرفته است و تنها به اشاراتی در کتاب ها و مقالات می توان اشاره داشت. در کتاب "پژوهش 2600ساله ماسوله مستندی بر تاریخ 1300 ساله" تالیف حمزه تمدن ماسوله (1392)، اشاره ای اجمالی به رودخانه های ماسوله و تاریخ سیلاب ها شده است. در مقاله ای با عنوان " تحلیل خطر زمین لغزش در حوزه آبخیز ماسوله با استفاده از تئوری دمستر – شیفر" نگارش محمد زارع، محمد حسن جوری، دیانا عسکری زاده، تینا سالاریان، مونا فخر قاضی(1395)؛ به معضلات پیرامون حوزه آبخیز ماسوله و علل آن پرداخته اند.

در این راستا این پژوهش در موضوعات زیر تدوین شده است؛

- بررسی و تحلیل قلمروی مکانی رودخانه ماسوله رودخان

- تبیین اقدامات غیراصولی در توسعه ناهمگون بافت و مداخلات غیر هم گام با طبیعت در مواجهه با رود دره ها

3- ماسوله

استان گیلان در دامنه های جنوبی سلسله خزر با ولایات کوهستانی آذربایجان و قزوین همسایه است. روستای ماسوله در غربی ترین قسمت استان گیلان در فاصله 55 کیلومتری رشت و 26 کیلومتری جنوب غربی شهرستان فومن (اخوان ماسوله، 1377)، در طول جغرافیایی 59 درجه و 48 دقیقه و در عرض جغرافیایی 9 درجه و 37 دقیقه و در بلندی 1050 متری از سطح دریا موقعیت یافته که در پایان یک جاده فرعی و در ناحیه کوهستانی و جنگلی، در دامنه ای صخره ای بنا شده است (رمضانی گورابی، 1383)، که دنباله ی سلسله جبال قافلانکوه از جنوب آن می گذرد و در نقطه مقابل این رشته کوه تالش قرار دارد. کوهها و قلل این منطقه به عنوان مهمترین و با اهمیت ترین کوههای گیلان غربی شناخته شده اند (پندی، 1384، 77). مجموعه ماسوله که گاه به نام شهر، گاه روستا و گاه به اشتباه شهرک ماسوله خوانده می شود، در سال 1354 با شماره 1090 در فهرست آثار تاریخی ایران به ثبت رسید (میراث فرهنگی استان گیلان، 1386، 10).

4- ماسوله رودخان و رود درههای ماسوله

ماسوله با وسعتی برابر 16 هکتار، در ارتفاع 1050 متری از سطح دریای آزاد و با اختلاف بیش از 120 متر بین بالاترین و پایین ترین نقطه آن واقع شده است. این شهر با ارتفاع 3050 متر در دره رودخانه ای واقع شده است که سرچشمه های آن نزدیک به دومین قله بلند کوههای تالش(ماسوله داغ) قرار دارد(گزارش وزارت مسکن و شهرسازی). ماسوله 3 نوع رود و یا رود دره دارد :

- مسیرهایی که آب در 12 ماه سال در آن جاری است. به این نوع رود ها رَوار  می گویند که همان رودخانه است.

- مسیرهایی که بصورت فصلی و در فصول پربارش مثل بهار و پاییز آب در آنها جریان دارد که به آنها دَرَ  گفته می شود که ظاهرا همان چیزیست که به دره می شناسیم.

- مسیرهایی نیز صرفا در مواقعی که باران شدید می بارد و آب در آن جریان می یابد و بلافاصله بعد از قطع شدن باران آبی در آن نیست؛ که به دارونگ شناخته می شوند. روستاییان تنه های درختان را در این مسیر می انداختند که بتوانند به کمک جریان آب این تنه ها را تا روستا آورده و مورد استفاده قرار دهند(پایگاه پژوهشی میراث فرهنگی ماسوله، 1396).

ماسوله رودخان (موسله رُخُن) ، مرکب از 7 رودخانه می باشد که در ذیل به آنها اشاره می شود :

جدول 1: اطلاعات مربوط به رودخانه های ماسوله  (نگارندگان)

| ردیف | رودخانه | موقعیت در ماسوله | منشا اصلی |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | کفا رَوار یا سینی رَوار | ضلع غربی شهر | لشکرگاه، خاراب، دُلِه چال، خوه دشته، بیلگاه، کوه رَوار |
| 2 | خلیل دشت رَوار | غرب و جنوب | - |
| 3 | خاموشه پیر دَره | غرب و جنوب | - |
| 4 | لاگوشه دَرَه | - | پلنگ ویشه |
| 5 | انگُل دَرَه | جنوب شرقی | - |
| 6 | اشکلیت رَوَار | شمال و شمال شرق | - |
| 7 | رَشته نا رَوار | شرق | منطقه عمومی رَشته نا |

طول ماسوله رودخان از سرچشمه تا دریای کاسپین km 67 است. نقطه شروع ماسوله رودخان در ارتفاع 2200 متری و در فاصله 8400 متری از ماسوله واقع است. حوضه آبخیز این رودخانه با عبور از کوهپایه ها آغاز شده و با ریزش سایر رودخانه ها به آن، در دره اصلی راه می یابد و با رسیدن به دشت به حوضه آبریز خود می رسد (شکل5). 3 شاخه اصلی از کوهپایه های شمالی و 5 شاخه اصلی از سمت جنوب به دره اصلی می ریزد. محدوده حریم منظر فرهنگی ماسوله، در بخشی از حوضه آبخیز ماسوله رودخان قرار گرفته است (پایگاه پژوهشی میراث فرهنگی ماسوله، 1396).

شکل5 : مسیر ماسوله رودخان از سرچشمه تا شهر ماسوله و امتداد به پایین دست  (نگارندگان)

اصلی ترین سرچشمه های ماسوله رودخان در بخش منظر فرهنگی ماسوله قرار گرفته اند که شامل شاخه هایی از جمله رَوار ها و بصورت محدودتر دَرَ ها هستند. یکی از مهمترین شاخه ها که از امتداد شاخه ماسوله رودخان در حوضه پایین دست حاصل می شود" گیله وند رود" نام دارد. رودخانه اصلی مسیر بسیار پرشیبی در آغاز دارد با حدود 15% که این شیب با رسیدن به شهر ماسوله شکسته شده و در حدود 12% می شود و بعد از قطع کردن منظر تاریخی در پایین دست به شیب 7% می رسیم. در نتیجه شهر ماسوله در موقعیتی کاملا سیل خیز واقع شده است (شکل6)(پایگاه پژوهشی میراث فرهنگی ماسوله، 1396).

شکل6: ماسوله رودخان در پایین دست شهر، توازی رودخانه و شکل گیری شهر در تصویر مشهود است، (نگارندگان)

در خود بافت تاریخی نیز 4 مسیر آب جریان دارد که دو تای آنها روبروی شهرک ماسوله است که رَوار هستند به نام های " رَشته نارَوار  " و دیگری "خاموشه پیر دَرَه  ". دو مسیر آبی که در داخل بافت عبور میکنند دَرَ بوده که فصلی و به صورت طبیعی هستند (دستکند نیستند) و در میانه تابستان آبی نداشتند و یا بصورت محدود و ناچیز بوده که از ارتفاعات 1700 متری شروع می شوند و با عبور از داخل بافت به ماسوله رودخان می ریزند، و اگو و فاضلاب شهری ماسوله هم دقیقا بر روی همین دو دَرَ شکل گرفته است. این دره شیب 57% دارد (زاویه ای حدود 45 درجه). این دو شاخه قدیمی ترین مسیرهای فاضلاب شهری اند و نقطه ی شکل گیری و هسته اولیه ماسوله اولیه بین این 2 تا دَرَ بوده است و به تدریج و به موازات رودخانه اصلی در پایین و روی خط توپوگرافی زمین به سمت شرقی – غربی گسترش پیدا کرده است. با گسترش بیشتر، اهالی از طریق ایجاد مسیرهای خاص فرعی با تنبوشه یا جویهای روباز فاضلابشان را می ریختند در این دَرَ ها که شاخه اصلی بودند (شکل7). ( حدود سال 1354 گروه لژیون خدمت گذار وطن به دلیل رعایت نکات بهداشتی فعالیتهایی برای سرپوشیده کردن انجام دادند) (پایگاه پژوهشی میراث فرهنگی ماسوله، 1396).

5- مروری بر سیلهای مهم ماسوله

سال 435-434 ه.ق : دو شبانه روز باران شدیدی شروع به باریدن می کند و از دو رودخانه سینی رَوار و خلیلدشت رَوار سیل مهیبی جاری می شود. شدت این سیل به حدی بود که کلیه محل کسب و کار اهالی را در دل خاک مدفون کرده. بعد از این واقعه مردم تصمیم می گیرند محل کسب و کار خود را در ضلع شمالی محل دفن عون بن محمد بن علی، در محل بازار فعلی قرار دهند (تمدن ماسوله، 1392، 61).

سال 1310 : سیل خلیلدشت رَوار باعث گردید جان زنان خانه داری که برای شستن لباس وارد رودخانه شده بودند را بگیرد. مردم ماسوله تصمیم گرفتند هر ساله با کمک اهالی، مسیر رودخانه را لایروبی کنند (تمدن ماسوله، 1392، 61).

سال 1352 : در گزارش اداره آب خیز داری و منابع طبیعی سیلی در سال 1352 ثبت شده است که به قدری شدید بوده که تمام پل ها تا منطقه کسما را تخریب کرده بود و مدتها مردم ماسوله و اطراف، دسترسی به جلگه نداشتند(پایگاه پژوهشی میراث فرهنگی ماسوله، 1396).

سال 1362 : بررسی های زمین شناسی نشان می دهد که از پل بنا علی، تا بالای باغ استاد محمد و منطقه میلرزان، یکی از آبرفتهای یخچال می باشد که در زبان محلی هم به آن "آویه" می گویند؛ یعنی جاییکه زیر گِل، آب وجود دارد؛ که در لایه های اندرونی خود مملو از آب های انباشته شده می باشد و در سال 1358 از دفتر عمران مرحوم سید محمود طالقانی به بهانه گشایش جاده ماسوله به ماجلان، از ابتدای ورودی ماسوله نسبت به تعریض جاده سابق ماسوله اقدام نمودند؛ و تمامی سنگها و بوته های درخت و گل رس های انباشته شده میلیون ها سال منطقه را جابجا کردند و به جای حمل به نقاط دوردست، به داخل رودخانه ریختند. در نتیجه ی این عملیات، آب های نفوذی زیرزمینی منطقه به مرور به سوی رودخانه راه یافت و موجب تخریب بستر آرام زمین های آبرفتی گردید که در رمضان سال 1362 با بارش بسیار ملایمی ناگهان سیل از مسیر رودخانه خلیلدشت جریان یافت و با در هم شکستن پل چوبی رودخانه در مسیر جاده اصلی سرازیر شد(تمدن ماسوله، 1392، 61).

سال 1370 : همانطور که پیشتر آورده شد، دو دَرَ داخل بافت ماسوله جریان دارد که در بهار سال 1370با بارش باران مختصری رودخانه طغیان کرد و تمام آوار شسته شده وارد اگو سرپوشیده که در همین مسیر بود شد. بعد از طی شدن شیب تند و با رسیدن به بازار که شیب کم شده بود، اگو ترکید و چندین مغازه انباشته از گل و لای شد و خسارت مالی به همراه داشت. علت وقوع این سیل تعریض جاده ماسوله به ماجلان  (تمدن ماسوله، 1392، 63) و ساخت سیل بند بود؛ که آوار این فعالیت ها در دَرَ ریخته می شد. علاوه بر این بعد از ساخت و سازهای زلزله سال 1369، خود اهالی هم آوار ساختمان هایشان را در محلی قبل از شروع اگوی سرپوشیده دپو کرده بودند. این دو عامل باعث شد با بارش باران این مواد انباشته شده داخل اگو شده و از آنجا که اگو کشش و ظرفیت چنین حجمی را نداشت، در نقطه ای کم شیب در محل بازار منهدم و باعث آسیب شد (پایگاه پژوهشی میراث فرهنگی ماسوله، 1396).

سنگ و گل های خاکبرداری شده توسط اشخاص به داخل معبر عمومی و فاضلاب عمومی خروه بن دره باعث گردید به علت مسدود شدن راه اصلی فاضلاب عمومی، سیل از زیر منزل عسکرپور بیرون زده و در مسیر پله عمومی وارد حمام ماسوله شده و از پشت بام مغازه ها با تمام گل و لای و لجن به سوی طبقه اول بازار سرازیر گردید که در نتیجه 16 باب مغازه با تمام وسایلش را به ارتفاع دو سوم مغازه زیر لجن فرو برد (تمدن ماسوله، 1392، 63).

سال 1377 : متعاقب سیل سال 1362، مجددا ساخت و ساز مسیر رودخانه شروع گردید و و احداث شعبه نفت، مخابرات، احداث مغازه و مسافرپذیری در حریم رودخانه، از یک طرف و احداث پل بتنی بدون در نظر گرفتن جریان طغیان سیل، همچنین بازسازی مجدد جاده بطرف میلرزان باعث تشدید حرکت زمین گردید که با بارش اندک در ماسوله سیلی در سال 1377 در مسیر خود ضمن درهم شکستن حوضچه های متشکله، ضمن مسدود کردن دهانه پل و درهم شکستن شعبه نفت آنچه در مسیر بود اعم از انسان، وسایل نقلیه را به داخل رودخانه ماسوله کشاند که در این روز بیش از 50 کشته و بیش از 20 مفقود برجا گذاشت و موجب شد به تاسیسات عمومی همچون اداره برق، مخابرات، بهداری و دستگاههای سنگین شهرداری لطمات زیادی وارد آمد(تمدن ماسوله، 1392، 62). این سیل به کاهش چشم گیر مسافران و توریست به ماسوله منجر شد، که شدت وخامت این رخداد مانع آن میشد که احساس امنیت برای حضور در این شهر برای چندین سال متوالی فراهم آید.

یکی از خطرناک ترین شاخه های رَوار، با شیبی حدود 37% با بستری سنگی و در عبور مسیرهایی از بکر و جنگلی که همیشه درختانی داخلش افتاده اند در اَمرداد سال 1377 خورشیدی منجر به یکی از فجایع ماسوله شد. نقطه ای از مسیر این رودخانه به نام خونیه دره   با شیب حدود 60% که محاطی است از گل و لای انباشته طی بازه زمانی طولانی که بعد از مدت زیاد باران نیامدن این مواد آنجا جمع شده اند، با جریان یافتن آب این رَوار که با بارش تنها 20 دقیقه باران جریان یافت، تمام گل ها را شسته و به سمت پایین در حرکت شد. آب و درختان حمل شده دهانه پل ماسوله را بسته و این آب سیل از دو طرف پل وارد جاده شده و تمام جاده را در برمیگیرد که در نتیجه این رخداد حدود 54 نفر کشته و در همین شمار اتومبیل از بین می رود. جنگل های انبوه و بکر منطقه، دسترسی سخت به آنجا و شیب زیاد به سمت ماسوله باعث شده چنین نامی بر این منطقه ی خطر آفرین گذاشته شود (پایگاه پژوهشی میراث فرهنگی ماسوله، 1396).

سال 1382 : اداره راه سازی در بالادست جاده دُله چال اقدام به تعریض جاده کرد و آسان ترین انتخاب برای دپو آوار، دره رودخانه دُله چال بود که منجر به طغیان رودخانه اصلی – ماسوله رودخان – شد و با بسته شدن دهانه پل آوار وارد جاده و باعث خسارت شد (پایگاه پژوهشی میراث فرهنگی ماسوله، 1396).

سال 1384 : در جاده سازی ماسوله به ماجلان و دپو نمودن سنگها و خاکها در رودخانه منتهی به اشکلیت در سال 1384 ناگهان سیل عظیمی از رودخانه اشکلیت ( 2کیلومتری ماسوله ) سرازیر شد که با مساعدت خداوند منان اتوبوس حاملان مسافران که در حد فاصل بین پل های اشکلیت و خرم پل با همه مسافران در این سیل از بین می رفتند نجات یافتند و این سیل ضمن در هم شکستن ابنیه های عمومی همچون پل اشکلیت و پل خرم پل و پل جنب منزل بهرامی، پل جنب منزل حسنی در زودل و از بین بردن مصب اصلی رودخانه و در هم شکستن یک دستگاه بیل مکانیکی، جان یک انسان را گرفت و باعث مفقود الاثر شدن یک خانم محلی گردید (تمدن ماسوله، 1392، 63).

سال 1392 : یک دَرَ دیگر نیز وجود دارد که با طول و شیبی کم ولی همچنان خطرآفرین برای وقوع سیل. سیل سال 1392 از این رودخانه بود با خسارتی کم.

6- بحث و نتیجه گیری

چنانچه آورده شد بروز سیلهای ماسوله از دو عامل طبیعی و انسانی نشأت میگیرد؛ پدیده سیل در فصول بهار و پاییز در رودخانههای کوهستانی امری عادی و طبیعی است و هجوم سیل در رودخانههای ماسوله هم از این امر مستثنی نبوده؛ چه اینکه قدمای ماسوله بارها با این خشم طبیعی برخورد کردهاند. با این وجود خسارتهای ناشی از سیل در دهههای گذشته که متأثر از دستاندازی انسان به طبیعت و ایجاد اختلال در نظم طبیعی بوده همواره با خسارتهای بزرگتر و گاه جبرانناپذیر و تلفات انسانی همراه شده است.

رسوبات یخچالی منطقه میلرزان به همراه پستی و بلندیهای پله مانند آن با اقلیم مرطوب و پرباران آن تشکیل سطحی به شدت هوازده به همراه خاک ضخیم نموده است. وفور برف و باران و نفوذ آن به داخل این توده گلی، تشکیل یک انبار بزرگ خاک و آب را در یک دامنه پر شیب داده است. در پایین دست آب نفوذ کرده به صورت چشمههای متعدد از قدیم الایام از حوزه خارج میشد. به دلیل این تعادل پایدار خاک و آب ناحیه میلرزان (در حال لرزیدن) معروف گشته است. به دلیل حرکات تکتونیکی مخصوصاً در سال 1369 و جابجایی خاکها تعدادی از چشمهها مسدود شده است. همچنین با عملیات جادهسازی در طول مسیر این توده گلی و عدم در نظر گرفتن خروج آب و کوبیدن کف جاده مسیر چشمهها به طور کامل مسدود شده است. لذا تجمع آب در داخل این توده گلی و افزایش وزن آن، حرکات لغزشی و رانشی را در این مجموعه به وجود آورده است.

سیل مرداد 1377 با همین مکانیزم عمل نموده است. در نقطه ای از مسیر رودخانه، توده گل و آب جمع شده در داخل رودخانه توسط شاخ و برگ گیاهان و خارج شدن قسمتی از آبِ انبار شده در داخل این توده گلی حرکت آب را به سمت پایین دست شکل داده است. ریزش و سقوط واریزه ها و سنگهای سرگردان به داخل رودخانه و حمل آن توسط آب در پایین دست موجبات بالا آمدن کف رودخانه در طول مسیر شده است. همچنین عملیات انسانی جادهسازی با ریزش خاک و سنگهای ریز دانه نیز به این امر کمک فراوان کرده است. در نتیجه با بالا آمدن آب به میزان کم، جاری شدن سیل و حرکات سنگها در طول مسیر اتفاق میافتد. به طوری که در جریانهای تند سنگهای بسیار بزرگ نیز با توجه به شیب جابجا میگردند. این جا به جایی سبب مسدود شدن دهانه پل میشود و موجب بالا آمدن آب در طول جاده و مسیر میگردد (رمضانی گورابی، 1383).

جدول 2: مهمترین علل وقوع سیل در ماسوله  (نگارندگان)

| 1 | عامل طبیعی | رسوبات یخچالی |
| --- | --- | --- |
| 2 | عامل انسانی | توسعه تکنولوژیک مانند آسفالت |
|  |  | کم نمودن نفوذپذیری خاک |
|  |  | تخریب جنگل |
|  |  | افزایش جاده های جنگلی |
|  |  | افزایش زباله و ریختن آنها در مسیر آبراهه ها |
|  |  | ریختن آوار اقدامات عمرانی شهر و ساخت و سازها در رودخانه شهر |

در سه دهه اخیر 7 سیل بزرگ در ماسوله رخ داد. این طغیان ها در سال های 1370، 1372، 1374، 1381، 1382، 1384، 1392 با خسارات جانی و مالی همراه بود. یعنی به طور متوسط در حدود هر 4 سال یک سیل. با توجه به اینکه آخرین طغیان در سال 1392 بوده، در تابستانهای آتی، با توجه به خشکی آب و هوا، کمی باران و بارانهای ناگهانی، کاملاً انتظار خطر سیل در ماسوله میرود. در این میان مسئله اساسی این است که  بعضی از سیلبندها کارایی ندارند، این سیلبندها گابیون هستند و آب آنها را شسته و از بین برده است، که باید در جهت اصلاح آنها اقداماتی صورت پذیرد. در پایان باید یادآور شد، طبیعت با برهم خوردن نظم طبیعی عناصر و پدیدههای اقلیمیاش، میتواند در تقابل با انسان برآمده و این تقابل که با خسارت و آسیب همراه خواهد بود، نابودی تدریجی منطقهای فرهنگی را در پی خواهد داشت.

مراجع

- اخوان ماسوله، ع. (1377) "طرح خرید و بازسازی خانه های تخریب شده و یا در شرف تخریب در ماسوله و تبدیل آن به مجتمع اقامتی و پذیرایی"، مجموعه مقالات نخستین سمینار توسعه استان گیلان.

- پایگاه پژوهشی میراث فرهنگی ماسوله. (1396) نشست پژوهشی رود دره ها و بافت تاریخی.

- پندی، ک. (1384) سرزمین و مردم فومنات. (چاپ نخست)، نشر حق شناس.

- پورعلی، م. (1392) "ماسوله و تحولات کالبدی دوره زمانی : اواخر قاجار، پهلوی اول، پهلوی دوم"، مجله اثر، دوره34، شماره 60.

- تمدن ماسوله، ح. (1392) پژوهش2600 ساله ماسوله مستندی بر تاریخ 1300 ساله. (چاپ نخست)، نشر دهسرا.

- خزایی، ش. جعفری فشارکی، ز. (1391) "معماری خانه های روستاهای ماسوله و فشارک؛ تاثیر فرهنگی و اقلیمی، فرهنگ مردم و ایران. فرهنگ مردم ایران"، شماره 31

- رمضانی گورابی، ب. (1383) "بررسی و شناخت بلایای طبیعی ماسوله گیلان"، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی. سال نوزدهم، شماره 4.

- زارع، م. جوری، م.ح. عسکری زاده، د. سالاریان، ت. فخر قاضی،م. (1395) "تحلیل خطر زمین لغزش در حوزه آبخیز ماسوله با استفاده از تئوری دمستر – شیفر"، پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز. دوره7، شماره 13.

- میراث فرهنگی استان گیلان (1386) ماسوله 1. (چاپ نخست)، نشر فرهنگ ایلیا.

- وزارت مسکن و شهرسازی، 1389. طرح جامع ماسوله

Ruvar

Dara

Darvang

muslaruxun

از ییلاقات ماسوله

Rashta na ruvar

Xamosh piir dara

منطقه ای در مسیر ماسوله - خلخال

به معنای خون و در اصطلاح به معنای جانی، کشنده

در حریم ماسوله رودخان در پایین دست ماسوله و در ورودی شهر، حدود محلات اسد محله و ریحانه بَر، انجام ساخت و ساز، همچنین جاده سازی های جدید و تعریض جاده های قدیمی در حوالی شهر و ریختن آوار این اقدامات در رودخانه شهر.